Załącznik Nr. 1B – Opis przedmiotu zamówienia

| Zakres 1 Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofobowe L.p a; Nazwa b; Parametry wymagane –cechy c; Parametr potwierdzony przez Wykonawcę d; J.m. e; Ilość/ 2 lata f. 1.; Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3% z filtrem UV, z jednorazowym kartridżem do implan tacji; a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa b) soczewka jednoczęściowa c)filtr UV d) średnica części optycznej 6.0mm e)soczewka hydrofobowa f )średnica całkowita 13mm g) współczynnik refrakcji 1,55 h) moc optyczna +6.0- +30.0 dioptrii i) stopień uwodnienia 0,3% j) ujemna aberracja sferyczna -0,2 µm k) angulacja 0º l)jednorazowy kardridż kompatybilny z elektryczną głowicą do implantacji.; szt; 3000. 2.; Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3% z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, z jednorazowym kartridżem do implantacji; a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa b) soczewka jednoczęściowa c)filtr UV d)średnica części optycznej 6.0mm e)soczewka hydrofobowa f)średnica całkowita 13mm g)współczynnik refrakcji 1,55 h)moc optyczna +6.0- +30.0 dioptrii i)stopień uwodnienia 0,3% j) ujemna aberracja sferyczna -0,2 µm k) angulacja 0º l) filtr światła niebieskiego m)jednorazowy kardridż kompatybilny z elektryczną głowicą do implantacji.; szt.; 500. 3.; Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką oraz cylindrem do korekcji astygmatyzmu, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3 z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, z jednorazowym kartridżem do implantacji oraz pisakami do markowania oka; a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa b) soczewka jednoczęściowa c)filtr UV d)średnica części optycznej 6.0mm e)soczewka hydrofobowa f)średnica całkowita 13mm g) współczynnik refrakcji 1,55 h) moc optyczna +6.0- +34.0 dioptrii i) stopień uwodnienia 0,3% j) ujemna aberracja sferyczna - 0,2 µm k) filtr światła niebieskiego l) moc cylindra 1.0D - 6.0D m) jednorazowy kadridż kompatybilny z elektryczną głowicą do implantacji.; szt.; 50. 4.; Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna o włąściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 0,3% z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA.; a) soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa b) soczewka trzyczęściowa c)filtr UV d)średnica części optycznej 6.0mm e)soczewka hydrofobowa f)średnica całkowita 13mm g) współczynnik refrakcji 1,55 h) moc optyczna : +6.0- +30.0 dioptrii - 5.0- +5.0 dioptrii i) stopień uwodnienia 0,3%; szt.; 40. - Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach takich jakie są przedstawione w rubryce c ,, Parametry wymagane ”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. - Do w/w soczewek zakresu 1, punkt 1, 2, 4 prosimy o utworzenie Banku Soczewek w ilości 207 szt. - Do w/w soczewek zakresu 1 punkt 3 zakup bedzie dokonywany na bieżące zamówienie. - Do w/w soczewek zakresu 1 punktu 1,2,3,4 wymagane są 4 zestawy implantacyjne wielorazowe (injektor+penseta) Zakres 2 Soczewki wewnątrzgałkowe akrylowe zwijalne hydrofilne Lp a; Nazwa b; Parametry wymagane –cechy c; Parametr potwierdzony przez Wykonawcę d; J.m. e; Ilość/ 2 lata f. 1.; Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa Preloaded asferyczna, jednoczęściowa hydrofilna; a) średnica części optycznej 6,0mm b) średnica całkowita: 12,5mm c) angulacja 0o d) zakres mocy od +18,0 D do +30,0 D skok co 0,5 D e) ostre krawędzie na pełnym obwodzie 360o części optycznej z obu jej stron, niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych f) dwie części haptyczne rozbudowane z jednym otworem w każdym haptenie g) indeks refrakcji: 1,46 h) optyka obustronnie równomiernie wypukła (biconvex) – możliwość obustronnego wszczepiania i) załadowana w injektorze jednorazowego użytku z wbudowanym cartridgem z okrągłą końcówką, średnica końcówki kartridga 1,65mm j) stała“A“ constant 118,6; Szt; 2200. 2.; Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna standard, akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym.; a) średnica części optycznej 6,5 mm, b) średnica całkowita: 14 mm c ) angulacja 10o d) zakres mocy od –5,0 D do +5,0 D skok co 0,5D e) indeks refrakcji 1,46 f) styl haptyki: faliste haptyki zaokrąglone w pętli w kształcie litery C. g) z injektorem jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem , dostarczany z soczewką; szt; 10. - Wymogiem jest ,aby Wykonawca zaoferował sprzęt , o parametrach takich jakie są przedstawione w rubryce c ,, Parametry wymagane ” Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. 2. Do w/w soczewek zakresu 2 punkt 1 prosimy o utworzenie Banku Soczewek w ilości 70 sztuk. - Do w/w soczewek zakresu 2 punkt 2 zakup bedzie dokonywany na bieżące zamówienie. Dotyczy depozytu soczewek wewnątrzgałkowych na rok 2023/2025. ZAKRES 1 PKT. 1; ZAKRES 1 PKT. 2; ZAKRES 1 PKT. 4. +6 -1 szt.; +6 -1 szt.; +15 -1 szt.. +7 -1 szt.; +7 -1 szt.; +15,5- 1 szt.. +8 -1 szt.; +8 -1 szt.; +16 -1 szt.. +9 -1 szt.; +9 -1 szt.; +16,5 – 1szt. +10 -1 szt.; +10 -1 szt.; +17 – 1szt.. +11 -1 szt.; +11 -1 szt.; +17,5 – 1 szr.. +12 -1 szt.; +12 -1 szt.; +18 – 1szt.. +13 -2 szt.; +13 -1 szt.; +18,5 – 1 szt.. +14 -3 szt.; +14 -1 szt.; +19 – 1 szt.. +15 -3 szt.; +15 -1 szt.; +19,5 – 1szt.. +15,5 -1 szt.; +15,5- 1 szt.; +20 – 1szt.. +16 -3 szt.; +16 -1 szt.; +20,5 – 1 szt.. +16,5 -1 szt.; +16,5 -1 szt.; +21- 1szt.. +17 -3 szt.; +17 -1 szt.; +21,5 – 1szt.. +17,5 – 1 szt.; +17,5 – 1 szt.; +22 – 1 szt.. +18 -6 szt; +18 -1 szt; +22,5 – 1szt.. +18,5 – 3szt.; +18,5 – 1 szt.; +23 – 1 szt.. +19 -4 szt.; +19 - 1 szt.; +23,5 – 1szt.. +19.5 – 4 szt.; +19.5 – 1 szt.; +24 – 1szt.. +20 – 7szt.; +20 – 1 szt.; +24,5 – 1szt.. +20,5 – 7szt.; +20,5 – 1 szt.; +25 – 1szt.. +21 -8szt.; +21 -2 szt.; +25,5 – 1szt.. +21,5 – 8szt.; +21,5 – 2szt.; +26 – 1szt.. +22 -8szt.; +22 -2 szt.; +26,5 - 1 szt.. +22,5- 8szt.; +22,5- 1 szt.; +27 – 1szt.. +23 – 8 szt.; +23 – 1 szt.; +28 – 1szt.. +23,5 – 7szt.; +23,5 – 1 szt.; +29 – 1szt.. +24 – 6 szt.; +24 – 1 szt.; -. +24,5 – 6szt.; +24,5 – 1 szt.; -. +25 – 4 szt.; +25 – 1 szt.; -. +25,5 – 4szt.; +25,5 – 1 szt.; -. +26 – 3szt.; +26 – 1 szt.; -. +26,5 – 3szt.; +26,5 – 1 szt.; -. +27 – 4szt.; +27 – 1 szt.; -. +28 – 4szt.; +28 – 1 szt.; -. +29 – 2szt.; +29 – 1 szt.; -. +30 – 2szt.; +30 – 1 szt.; -. RAZEM 140 SZT.; RAZEM 40 SZT.; RAZEM 27 SZT.. Skład depozytu soczewek wewnątrzgałkowych Zakres 2 pkt.1 +15 -1 szt.. +15,5 -1 szt.. +16 -2 szt.. +16,5 -2 szt.. +17 -2 szt.. +17,5 – 2 szt.. +18 -2 szt. +18,5 – 2 szt.. +19 -2 szt.. +19.5 – 2 szt.. +20 – 4 szt.. +20,5 – 4 szt.. +21 -5 szt.. +21,5 – 4 szt.. +22 -5 szt.. +22,5- 4 szt.. +23 – 4 szt.. +23,5 – 4 szt.. +24 – 3 szt.. +24,5 – 3 szt.. +25 – 3 szt.. +25,5 – 2 szt.. +26 – 2 szt.. +27 – 2 szt.. +28 – 1szt.. +29 – 1szt.. +30 – 1szt.. RAZEM 70 SZT. ZAKRES: 3 L.p.; Nazwa; J.m.; Ilość/ 2 lata. Implant filtrujący przeciw – jaskrowy:. 1.; - fabrycznie załadowany do injektora. - wykonany ze stali nierdzewnej; szt.; 60. - długość 2.64 mm. - średnica światła 50 µm lub 200 µm do wyboru zamawiającego. ZAKRES: 4. L.P.; Nazwa; J.m.; Ilość/2 lata. 1.; 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu - ampułkostrzykawka 1 ML - masa cząsteczkowa hialuronianu sodu ≥2800000 daltonów - masa cząsteczkowa chondroitynosiarczanu sodu ≥50000 daltonów - Lepkość 40 000 mPa.s (± 15 000) – (dla 1sek. -1, 25º C) - Osmolarność 370 mOsm (± 30 mOsm) - pH : 7,4 (+/- 0,2) - Zakres temperatur przechowywania od +2 do +25 stopni C. - w komplecie z kaniulą 25G; szt.; 2800. Do zestawu wiskoelastyków z zakresu IV wymaga się 2 końcówek do irygacji-aspiracji (bimanualnych). ZAKRES: 5. L.P.; Nazwa; J.m.; Ilość/ 2 lata. 1.; od 1,4% do 1,6% Hialuronian sodu - zawartość strzykawki 0,85 - 1 ml ze sterylną kaniulą 27g; szt.; 4000. Do zestawu wiskoelastyków z zakresu V wymaga się 2 zestawów końcówek do irygacji-aspiracji (bimanualnych). ZAKRES: 6 L.P.; NAZWA; J.m.; Ilość/ 2 lata. 1.; Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego – fiolka o pojemności 0,5ml- 1ml; szt.; 500.. ZAKRES: 7. L.P.; NAZWA; J.m.; Ilość/ 2 lata. 1.; Pierścień napinający, stabilizujący torebkę soczewki po ekstrakcji zaćmy: - wykonany jako jedna całość z błękitnego materiału PMMA - materiał PMMA wyposażony w filtr UV, - umieszczony w jednorazowym injektorze – zagięty wprowadzonym „uszkiem” do środka co ułatwia implantację -zakres pracy: stan rozprężony-13.0 mm, stan sprężony-11.0 mm, - nacięcie 2,2 mm, - kierunek implantacji: w wersji prawoskrętnej,; szt.; 80. ZAKRES 8 L.P.; NAZWA; J.m.; Ilość/ 2 lata. 1.; Pierścień typu Malyugin - ring o wielkości 6,25 mm lub 7,0 mm - niezbędny do zabiegów zaćmy, - materiał: polipropylen, - kształt: kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, - w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego z kardridżem o długości 5 cm - wielkość portu operacyjnego 2 mm +, - pakowane pojedynczo,; szt.; 60. ZAKRES: 9. L.P.; NAZWA; J.m.; Ilość/ 2 lata. Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji,w skład którego wchodzi:; szt.; 100. 1; Oryginalna kaseta do fakoemulsyfikatora INFINITI VISION SYSTEM OZIL - 1 sztuka Tip ABS 30o Kelman 0,9 mm -1 sztuka. Nóż do paracentezy 1,2 -1 sztuka. 2.; Nóż SLIT DB 2,6 - 1 sztuka Kaniula do hydrodyssekcji sterylnie zapakowana 27G – 3 sztuki Kaniula 25G- 1 sztuka Obłożenie na pole operacyjne o wym. 100x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym -1 szt Obłożenie na stolik , nieprzemakalne 140cm x 140 cm -1 sztuka Fartuch chirurgiczny z ręcznikiem jednorazowym, niepylącym - 2 sztuki Obłożenie na poręcze fotela - 2 sztuki Kompres owalny na powieki sterylnie zapakowany - 1 szt. Przylepce do umocowania ocznika plastikowego długości 13 cm - 1 sztuka Ocznik plastikowy -1 sztuka Gaziki 5 x 5 cm -5 sztuk Strzykawki 3 ml -3 sztuki Strzykawki 20ml 1 sztuka Strzykawki 5 ml -1 sztuka CYSTOTOM – 1 sztuka Miseczka 25 x 13 x 3 cm -1 sztuka Kubeczek 60 ml -1 sztuka Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20 cm (Eye Wicks 20 cm 8 in ) Kaseta grawitacyjna z tipem i osłonkami kompatybilna z oferowanym aparatem – 1 sztuka Nóż do paracentezy 1.2 – 1 sztuka Nóż SLIT 2.4 – 1 szuka Kaniula sterylnie zapakowana 27G – 1 sztuka Obłożenie na pole operacyjne o wym. 100x120 cm z folią naklejaną na powieki z workiem odpływowym – 1 sztuka Obłożenie na stolik, nieprzemakalne 140cmx 140cm – 1 sztuka Fartuch Chirurgiczny L z ręcznikiem jednorazowym niepylącym – 2 sztuki Obłożenie na poręcze fotela- 2 sztuki Przylepce do umocowania opatrunku na powieki długości 13cm – 1 sztuka Kubeczek 60ml – 2 sztuki Paski odpływowe sterylnie zapakowane dł. 20cm (Eye Wicks 20 cm 8 in); Szt.; 2500.. Do w/ w pakietu 2 prosimy o użyczenie urządzenia wymaganego granicznie dla pakietu Wymagania graniczne dla Pakietu 2: Na czas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia w ramach ceny przedmiotu umowy aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej posiadającego na swoim wyposażeniu głowicę fako umożliwiającą niezależną pracę z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) i pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy) z 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym, z możliwością obsługi elektrycznych głowic do implantacji oraz systemem aktywnej kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas zabiegu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, określonym poniżej, zapewniającym sprawne funkcjonowanie aparatu przez cały okres trwania umowy. Konfiguracja oferowanego sprzętu: - konsola – 1 szt. - pilot zdalnego sterowania- 1 szt. - głowica do fakoemulsyfikacji - 3szt.. - głowica do implantacji – 1 szt. - pęseta diatermiczna - 1 szt. - przewód do diatermii silikonowy -1 szt. - końcówki I/A bimanualne- 3 pary - kluczyk do odkręcania tipów- 2 szt. - instrukcja obsługi -pokrowiec Wszelkie koszty utrzymania aparatu, w tym przeglądy, naprawy, konserwacja i serwisowanie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu, muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1, obejmującą dostawę jałowych i jednorazowych zbiorczo zapakowanych zestawów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy .. ZAKRES:10. L.P.; NAZWA; J.m.; Ilość/ 2 lata. 1.; MIOSTAT 0,1MG/ML - Roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego, - 1 ml roztworu zawiera 0,1mg karbacholu, - Fiolka o pojemności 1,5ml, zawiera 0,15mg karbacholu, - Roztwór jest przeźroczysty, bezbarwny, - Opakowanie zawiera 12 fiolek.; szt.; 108. |  |  |
| --- | --- | --- |

ZAKRES  11

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość przetar-- gowa | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do witrektomi 23Gkompatybilny do aparatu OS4 firmy Oertil w składzie: -kaseta jednorazowa-1szt -witrektom pneumatyczny-1szt -1 zsetaw samouszczelniających trokarów 23G -światłowód panoramiczny 23G-1szt -linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym-1 szt -terminal infuzyjny do BSSS-1sz i osłona na aparat | Zestaw | 5 | 2 |
| 2 | Zestaw do witrektomi 25Gkompatybilny do aparatu OS4 firmy Oertil w składzie: -kaseta jednorazowa-1szt -witrektom pneumatyczny-1szt -1 zsetaw samouszczelniających trokarów 25G -światłowód panoramiczny 25G-1szt -linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym-1 szt -terminal infuzyjny do BSSS-1sz i osłona na aparat | Zestaw | 250 | 10 |
| 3 | Witrektom pneumatyczny 25G Twinac kompatybilny z aparatem OS4 firmy Oertil, nóż o szer 0,1mm, podwójna linia pneumatyczna, ilość cięc na minute 10000, witrektom pozwalajacy na jednoczesne cięcie , aspiracje i przepływ. | Szt. | 25 | 4 |
| 4 | Witrektom pneumatyczny 23G Twinac kompatybilny z aparatem OS4 firmy Oertil, nóż o szer 0,1mm, podwójna linia pneumatyczna, ilość cięc na minute 10000, witrektom pozwalajacy na jednoczesne cięcie , aspiracje i przepływ. | Szt. | 5 | 1 |
| 5 | Sonda do lasera giętka zakrzywiona kompatybilna z aparatem OS4 firmy Oertil-zagięta końcówka endosondy do pracy w trudno dostepnych miejscach-25G | Szt. | 100 | 6 |
| 6 | Endoluminator żyrandolowy 25G kompatybilny z aparatem OS4 firmy Oertil-zakończenie światłowodu giętkie, dostepny z trokarem one step, bezpieczna końcówka mocująca, współpracuje z Goodlight LED możliwość dostosowania światłowodu do każdego pacjenta | Szt. | 100 | 5 |
| 7 | Endoluminator panoramiczny 23G kompatybilny z aparatem OS4 Oertil | Szt. | 4 | 1 |
| 8 | Endoluminator panoramiczny 25G kompatybilny z aparatem OS4 Oerti | Szt. | 5 | 2 |
| 9 | Zestaw trokarów samouszczelniajacych 23G-nóż grotowy zakończony portem samostabilizującym, jednokrokowy one step, trokar z możliwościa podpiecia kaniuli 20G | Szt. | 2 | 1 |
| 10 | Zestaw trokarów samouszczelniających 25G | Szt. | 2 | 2 |
| 11 | Kaniula flex tip 23G-kaniula zakończona gietkim silikonem 0,6/33mm, silikon wystający poza część mtalową dł: 0,8mm | Szt. | 5 | 3 |
| 12 | Kaniula flex tip 25G-kaniula zakończona gietkim silikonem 0,6/33mm, silikon wystający poza część mtalową 0,8 mm | Szt. | 250 | 10 |
| 13 | Kaniula fletowa 25G-z aktywną aspiracją, końcówka silikonowa | Szt. | 10 | 2 |
| 14 | Łącznik podwójny adapter luer , męsko - męski sterylny jednorazowy | Szt. | 250 | 10 |
| 15 | Kaseta z drenami kompatybilna z aparatem OS4 firmy Oertil-system drenów umzliwiajacy irygacje, aspiracje, infuzje i prace witrektomu | Szt. | 6 | 2 |
| 16 | Zestaw do iniekcji lub ekstrakcji oleju silikonowego kompatybilna z aparatem OS4 firmy Oertil , możliwość użycia kaniuli innych rozmiarów, możliwość extrakcji/iniekcji oleju za pomocą trokaru 23 i 25 G oraz możliwość pracy przez pars plana | Zestaw | 100 | 6 |
| 17 | Dren do podaży oleju silikonowego 1300/5500 kompatybilny z aparatem OS4 sterylny jednorazowy | Szt. | 100 | 6 |
| 18 | Zestaw jednorazowy do zabiegów zaćmy kompatybilny z aparatem OS4 firmy Oertil-tip wykonany ze stali nierdzewnej, tip w przekroju o zwiekszonej powierzchni irygacji w stosunku do aspiracji, tip w typie Easy Phacotip 2,2 mm, 30 stop z kapturkiem irygacyjnym, komora testowa i kluczem do tipu | Zestaw | 5 | 2 |
| 19 | Worek na odpady do kaset i zestawów tubingowych, końcówka Luer męski, niesterylny jednorazowy | Szt. | 120 | 5 |
| 20 | Linia podaży powietrza kompatybilna z aparatem OS4 firmy Oertil-z filtrem antybakteryjnym | Szt. | 4 | 2 |
| 21 | Gaz SF6 podawany śródoperacyjnie do oka współczynnik ekspansji 2, czas ekspansji 1 dzien, czas efektu terapeutycznego 15 dni, wersja multidose-zawiera 3 zestawy do podaży(1 niesterylny pojemnik z gazem ) 30ml, 3 przetestowane filtry 0,22 mikrony, 3 sterylne strykawki, 3 (opaski na pacjneta) | Szt. | 80 | 5 |
| 22 | Gaz C3F8 podawany śródoperacyjnie do oka współczynnik ekspansji 3,3, czas ekspansji 3 dni, czas efektu terapeutycznego 60 dni, jednorazowy zestaw dla jednego pacjenta, jeden dozownik z gazem i jedna sterylna strzykawka, kaniula 30 G | Szt. | 20 | 3 |
| 23 | Roztwór wiskoelastyczny zawierajacy 2% hydoksypropylometylocelulozy , roztwór o ph 6,0-7,8 o masie cząsteczkowej 8600, sterylny, o pojemnosci 2 ml. , zapakowany w jednorazowe sterylne strzykwaki typ luer-lok, w zestawie z igłą 25G | Szt. | 250 | 10 |
| 24 | Płyn BSS skład: Chlorek sodu – 0,640g, Chlorek potasu – 0,075g, Dwuwodny chlorek wapnia- 0,048g Sześciowodny chlorek magnezu – 0,030g Trójwodny octan sodu – 0,390g Dwuwodny cytrynian sodu 0,170g, Kwas chlorowodorowy o pH:7,2 - wskazania: w zabiegach okulistycznych chirurgicznych (zaćma, witrektomia, jaskra), jako ochrona wysuszenia rogówki, przy drobnych zabiegach okulistycznych. - opis opakowania: | Szt. | 120 | 10 |
| 25 | Olej silikonowy podawany śródoperacyjnie do oka 1300, wspólczynnik refrakcji(20 stop C do 25 stop C)1,403-1,410, gestość (20 stopC do 25 stopC)0,96-0,98, jednorazowe zestawy dla jednego pacjenta , olej w strzykawe lub w ampułce o pojemności 10ml. | Szt. | 100 | 6 |
| 26 | Olej silikonowy podawany sródoperacyjnie do oka 5500, Frakcjonowany oczyszczony, sterylny i apirogenny olej silikonowy mający zastosowanie w zabiegach ciała szklistego i siatkówki, lepkość 5500 cSt; współczynnik refrakcji (20°C do 25°C) 1,403 – 1,410; gęstość (20°C do 25°C) 0,96 – 0,98 g/cm3; w gotowej do użycia strzykawce o pojemności 10ml. dla jednego pacjenta. | Szt. | 15 | 3 |
| 27 | Decalina podawana sródoperacyjnie do oka gęstość 1,92, - 1,94 , wspólczynnik refrakcji 1,31, temperatura wrzenia 141-143 ,°C lepkość 2,57 – 2,61 cst (5 mPa ), opakowanie : sterylnie zapakowana fiolka opojemności 7 ml. | Szt. | 80 | 5 |

ZAKRES  12

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość przetargowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta jednorazowa Grieshaber ILM 25 Pęseta jednorazowa do ILM z systemem aktywacji 360 stop w technice 25 G | Szt. | 150 |
| 2 | Pęseta jednorazowa do ILM 23 Pęseta jednorazowa do ILM z system aktywacji 360 stop w technice 23 G | Szt. | 6 |
| 3 | Pętla Finesse LOOP 25 Narzędzie jednorazowe do operacji szklistkowo-siatkówkowych złożone z głowice z tworzywa sztucznego posiadajce uchwyt, element uruchamiający oraz regulowana , wysuwana pętle ze ścierną, ząbowaną częścią dystalną 25G | Szt. | 24 |

ZAKRES  13

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość przetar-- gowa | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik Membran Blue-Dual Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75mg, brillant blue G o stężeniu 0,125mg, polietylenoglikolu 3350 o stężniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, ph roztworu 7,3-7,6 osmolarność 338 mOsm/kg H20stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml | Szt. | 150 | 10 |

ZAKRES 14

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka miary | Ilość przetar-- gowa | Ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triamcinolon Roztwór mikronizowany Tramcinolone Acetonide 4,0g/100ml, fiolka 2ml.Zawiesina acetonidu tramcinolonu w roztworze soli fizjologicznej o ph 7,2, do wybarwienia ciała szklistego podczas witrektomi i usuwania błony nasiatkówkowej membrany wykorzystywana podczas chirurgii witreoretinalnej. Sterylna, gotowa do użycia, bez konserwantów. Pakowana pojedynczo. | Szt. | 20 | 2 |