Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0366/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż ogrodzenia wybiegu dla zwierząt przy ul. Kurta Obitza w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy zakupu i montaży ogrodzenia wybiegu dla zwierząt przy ul. Kurta Obitza  w Olsztynie., zgodnie z opisem tj:

Zamówienie  obejmuje:

I   Ogrodzenie z paneli (zewnętrzne):

- zakup i montaż ogrodzenia panelowego o wys. 1,55cm na prefabrykowanym cokole, bramy otwierane ręcznie.

Ogrodzenie z systemowych paneli, na systemowych słupkach obsadzonych

w betonowych fundamentach punktowych. Ogrodzenie składa się z paneli, furtek o szerokości jednego skrzydła bramy 2,0m) i bramy rozwieranej (4,0m).

Parametry:

Długość (bez furtek i bramy) . . . . . . . . . . . .ok. 185,0 m:

Wysokość słupków ponad cokołem . . . . . . . 1,55 m

Wysokość paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 m

Długość paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5 m

Wysokość cokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm

Szerokość furtki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 m x 4szt

Szerokość bramy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 m x 1szt

Wszelkie pozostałe prace wskazane z Przedmiarze – Załącznik nr 5.

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA

Fundamenty: betonowe, monolityczne punktowe, posadowione 0,90 m poniżej poziomu terenu.

Cokół: prefabrykowana deska betonowa o wys. 20 cm ponad teren i grubości  5,50 cm.

Słupy: systemowe  do paneli ze stali ocynkowanej w powłoce poliestrowej.

Panele: wykonane z drutu ocynkowanego w powłoce poliestrowej.

Furtki:, rozwierana ręcznie, rama z profili 60x40 mm wykonana ze stali ocynkowanej

w powłoce poliestrowej.

Brama: rozwierana ręcznie, rama z profili 60x40 mm wykonana ze stali ocynkowanej w powłoce poliestrowej.

II    Ogrodzenie z kształtowników stalowych (wewnętrzne i podział na boksy):

- demontaż istniejącego ogrodzenia,

- czyszczenie  i  malowanie podkładem antykorozyjnym,

- malowanie 2x farbą olejną,

- montaż ogrodzenia w nowej lokalizacji z wykonaniem niezbędnych adaptacji,

- wykonanie nowych bramy i furtek z kształtowników stalowych zamkniętych.

Ogrodzenie istniejące z kształtowników stalowych: słupki fi 65mm, przęsło: 2 poprzeczki z kształtownika o profilu zamkniętym 25x40mm, 1 poprzeczka z kształtownika o profilu zamkniętym 30x50mm, słupki przęseł osadzone w gruncie bez betonowania, słupki przy bramie obetonowane.

Istniejące ogrodzenie należy zdemontować i wykonać w nowej lokalizacji z wykonaniem niezbędnych przeróbek. Furtki i bramy należy wykonać z nowego materiału: profil zamknięty 30x50mm,  zawiasy, zamki itp.

Parametry:

Długość ogrodzenia do demontażu…………………... . . . . . . . …  ……. . ok. 278 m

Długość ogrodzenia po ponownym montażu  (bez furtek i bramy)  . . . . . . .ok. 273m

Wysokość ogrodzenia . . …………………………………………………… 1,40 m

Szerokość furtki . . . . . . . . ………………………………. . . . . . . . . . . . .2,00 m x 4szt

Szerokość bramy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. 4,00 m x 1szt

Wszelkie pozostałe prace wskazane z Przedmiarze – Załącznik nr 5.

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA OGRODZENIA

Fundamenty: betonowe, monolityczne punktowe, posadowione 0,90 m poniżej poziomu terenu.

Cokół: brak.

Słupy: rura fi 65mm.

Przęsła: 2 poprzeczki z kształtownika o profilu zamkniętym 25x40mm, 1 poprzeczka z kształtownika o profilu zamkniętym 30x50mm.

Furtki:, rozwierana ręcznie, rama z profili stalowych 50x30 mm, malowana na budowie

Brama: rozwierana ręcznie, rama z profili stalowych 50x30 mm, malowana na budowie

Zdjęcie: Istniejące ogrodzenie

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Lech Kotlewski tel. 514787363, e-mail: lech.kotlewski@uwm.edu.pl

Załącznik:

- rzut poglądowy ogrodzenia