Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż urządzeń audio-video dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń audio-video wskazanych przez Zamawiającego,

- dostawę, montaż i konfigurację urządzeń audio-video wymienionych w poniższej specyfikacji wraz z niezbędnym okablowaniem.

Zamawiający wymaga aby gwarancja na wszystkie wykonane prace montażowe zgodne z przedmiotem zamówienia wynosiły 36 miesięcy.

Zamawiający wymaga, aby montaż przedmiotu zamówienia odbył się w maksymalnym terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia prac w danej sali.

SALE 309 i 310 (łączone w jedno pomieszczenie)

- Projektor multimedialny z laserowym źródłem światła oraz obiektyw - 2 szt.

Charakterystyka:

- Jasność: min. 6900 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego)

- Rozdzielczość natywna: WUXGA, 1920x1200

- Stosunek kontrastu: min. 2400000:1

- Źródło światła: laserowe o żywotności min. 19000h przy pracy w trybie pełnej jasności

- Obiektyw: współczynnik rzutu min. 1,04 - 1,46 : 1

- Obiektyw: optyki wymienne sterowane elektrycznie, projektor dostarczony z obiektywem pozwalającym na uzyskanie obrazu o podstawie 3,5m z odległości 5m, funkcja tzw. lens shift w poziomie i pionie

- Złącza: min. 1x 100/10 Base-T; min. 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.3; min. 1x DVI, min. 1x audio z funkcją deembendowania dźwięku ze źródeł cyfrowych działające również, gdy projektor jest w trybie standby

- Funkcje użytkowe:

- obraz o przekątnej do 1000”

- możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji

- praca w trybie 24/7

- możliwość podłączeniu źródeł o rozdzielczości 4K (HDMI, HDBT)

- sterowanie projektorem z poziomu przeglądarki internetowej – panel OSD

- korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja liniowości obrazu pion/poziom, korekcja punktowa na siatce min. 30x30

- Oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora

- Wykonawca zamocuje projektor na obecnym mocowaniu

- Gwarancja: 36 miesięcy

2. Ekran projekcyjny elektryczny - 2 szt.

Charakterystyka:

- Ekran elektryczny do montażu naściennego bez czarnych ramek

- Projekcja przednia

- Format obrazu: 16:10

- Powierzchnia robocza: min. 3500mm w podstawie

- Współczynnik odbicia światła (Gain): 1.2

- Kąt widzenia: 180

- Aluminiowa kaseta

- Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC opatrzone certyfikatem trudnopalności

- Możliwość przesuwu uchwytów montażowych wzdłuż kasety

- System cichego domykania

- System autoregulacji zamknięcia powierzchni projekcyjnej

- Interface sterowania 12v tzw. "Trigger”

- Gwarancja: 24 miesiące

3. Nadajnik HDBaseT - 2 szt.

Charakterystyka:

- Nadajnik HDBT w formie przyłącza ściennego

- Wejście HDMI

- Wejście USB-C ze wsparciem DP–Alt–Mode

- HDBT out

- RS-232

- Wyjście Audio

- Wsparcie dla HDCP 1.4/2.2/2.3

- Transmisja sygnału 4K@60 (4:2:0) na odległość do 40 metrów

- Możliwość zasilania z przewodu Ethernet PoE przez kompatybilne urządzenie odbiorcze

- Opcja PD (Power Delivery) 60W przez USBC

- Opcja automatycznego przełączania źródła: ostatnio podpięte lub na zasadzie priorytetu portu

- Interfejs sieciowy umożliwiający konfigurację oraz sterowanie urządzeniem

- De-embedding audio z wejść cyfrowych na analogowy port wyjściowy

- Gwarancja: 12 miesięcy

4. Odbiornik HDBaseT - 2 szt.

Charakterystyka:

- Odbiornik HDMI

- Obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 UHD (4:2:0)

- Obsługa pasmo co najmniej - 10.0Gbps (3.3Gbps na kanał graficzny)

- Obsługa HDTV

- Obsługa HDCP

- Pełna zgodność z protokołem HDBaseT

- Obsługa funkcji HDMI - Deep Color, Lip Sync

- Obsługa HDMI audio nieskompresowanego dźwięku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

- Wymagana obsługa 3D pass-through

- Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiędzy źródłem a wyświetlaczem

- Wymagana obsługa RS-232 w obu kierunkach

- Wymagana obsługa przekazywania IR w obu kierunkach

- Zasięg transmisji nie mniejszy niż 70m

- Możliwość sygnalizacji stanu urządzenia - diody stanu wejścia, wyjścia, połączenia oraz zasilania

- Możliwość instalacji na ścianie za pomocą uchwytów

- Możliwość instalacji w szafie rack 3 urządzeń na przestrzeni 1U za pomocą opcjonalnego adaptera

- Gwarancja: 12 miesięcy

5. Przełącznik matrycowy - 1 szt.

Charakterystyka:

- Przełącznik 4x4 4K60 4:4:4 HDMI z de-embeddingiem audio

- Obsługa pasma co najmniej - 18Gbps (6Gbps na kanał graficzny)

- Wejścia sygnałowe: min. 4x HDMI

- Wyjścia sygnałowe: min. 4x HDMI, min. 4x Audio zbalansowane na terminal block, min. 4x S/PDiF

- Wsparcie dla: 3D, Deep Color, Lip Sync, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS–HD® oraz 7.1 PCM

- Możliwe opcje sterowania urządzeniem:

- dedykowany web server

- dedykowany pilot IR

- RS-232

- Ethernet

- Dodatkowe funkcje:

- możliwość blokady panelu przedniego

- de-embeduje sygnał audio i wysyła go jako zbalansowany sygnał analogowy z oddzielną regulacją głośności na każdym z wyjść i analogowych i cyfrowy S/PDIF

- możliwość zarządzania HDCP na każdym wejściu osobno

- możliwość zapisania 4 presetów i wywołania

- automatyczne przełączania na ostatnio podpięte źródło

- Gwarancja: 12 miesięcy

6. Nadajnik HDBaseT o rozszerzonym zasięgu - 2 szt.

Charakterystyka:

- Obsługa rozdzielczości co najmniej 4K@60 UHD (4:2:0)

- Obsługa pasmo co najmniej - 10.0Gbps (3.3Gbps na kanał graficzny)

- Obsługa HDTV

- Obsługa HDCP

- Pełna zgodność z protokołem HDBaseT

- Obsługa funkcji HDMI - Deep Color, xLip Sync,

- Obsługa HDMI audio nieskompresowanego dźwięku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC

- Wymagana obsługa 3D pass-through

- Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiędzy źródłem a wyświetlaczem

- Wymagana obsługa RS-232 w obu kierunkach

- Wymagana obsługa przekazywania IR w obu kierunkach

- Zasięg transmisji nie mniejszy niż 70m

- Możliwość sygnalizacji stanu urządzenia - diody stanu wejścia, wyjścia, połączenia oraz zasilania

- Możliwość instalacji na ścianie za pomocą uchwytów

- Możliwość instalacji w szafie rack 3 urządzeń na przestrzeni 1U za pomocą opcjonalnego adaptera

- Gwarancja: 12 miesięcy

7. Klawiatura sterująca procesorem - 2 szt.

Charakterystyka:

- Możliwość montażu ściennego

- Możliwość personalizacji koloru panelu frontowego według palety RAL

- Ilość przycisków: min. 6

- Podświetlane przyciski: diody RGB

- Możliwość przyporządkowanie infografiki do przycisku

- Możliwość blokowania i aktywowania funkcji działania przycisków podczas działania programu

- Możliwość wykonywania do 10 makr jedno po drugim za pomocą 1 przycisku

- Możliwość wykonywania do 4 różnych makr z jednego przycisku w zależności od zadanego stanu

- Możliwość łączenia podświetlenia przycisku w trybach włącz-wyłącz, migaj szybko, migaj wolno

- Blokowanie wykonywania innych funkcji podczas wykonywania makra

- Złącza: min. 2x RS−232, min. 1x RS-485, min. 1x GPI/O, min. 1x Ethernet (RJ−45), min. 2x IR, min. 2x Relays (36V AC)

- Temperatura pracy minimum: od 0° do +38°

- Zasilanie: 12V

- Gwarancja: 36 miesięcy

8. Przełącznik zarządzalny PoE - 1 szt.

Charakterystyka:

- 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s

- Wydajność przełączania - 16 Gb/s

- 8 portów PoE+ – transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla

- Instalacja typu plug and play – nie wymaga konfiguracji

- Gwarancja: 12 miesięcy

Sposób podłączenia:

W ramach zamówienia, Wykonawca zamontuje projektory na uchwytach podsufitowych (ze względu na niestandardowy sufit Wykonawca musi we własnym zakresie odpowiednio zmodyfikować uchwyt, aby spełniał warunki umożliwiające jego poprawne zamocowanie) oraz ekrany w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach – 1 projektor i 1 ekran w sali 309 oraz 1 projektor i 1 ekran w sali 310. Okablowanie zostanie poprowadzone przez Wykonawcę sufitem i w ścianach gipsowo-kartonowych lub w listwach naściennych, wraz z elementami wyposażenia dodatkowego wskazanymi w powyższych punktach (nadajnikami, odbiornikami, przełącznikami i klawiaturą) niezbędnymi do obsługi projektorów oraz ekranów. Całość ma być sterowana z poziomu klawiatury oraz modułu sterowania ekranem zamontowanych w wyznaczonych miejscach. Niezbędna jest możliwość wyświetlania obrazu w konfiguracjach:
- z jednego źródła poprzez klonowanie na dwóch ekranach,

- z jednego źródła na jednym ekranie (możliwość równoczesnego użytkowania sali 309 i 310).Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje sprzęt, aby był gotowy do użytku.

Zdjęcia sali 309:

Zdjęcia sali 310:

Rzut techniczny sali 309 i sali 310:

SALA 301

- Projektor multimedialny z laserowym źródłem światła oraz obiektyw - 1 szt.

Charakterystyka:

- Jasność: min. 6900 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego)

- Rozdzielczość natywna: WUXGA, 1920x1200

- Stosunek kontrastu: min. 2400000:1

- Źródło światła: laserowe o żywotności min. 19000h przy pracy w trybie pełnej jasności

- Obiektyw: współczynnik rzutu min. 1,04 - 1,46 : 1

- Obiektyw: optyki wymienne sterowane elektrycznie, projektor dostarczony z obiektywem pozwalającym na uzyskanie obrazu o podstawie 3,5m z odległości 5m, funkcja tzw. lens shift w poziomie i pionie

- Złącza: min. 1x 100/10 Base-T; min. 1x HDMI ze wsparciem HDCP2.3; min. 1x DVI, min. 1x audio z funkcją deembendowania dźwięku ze źródeł cyfrowych działające również, gdy projektor jest w trybie standby

- Funkcje użytkowe:

- obraz o przekątnej do 1000”

- możliwość pracy projektora w dowolnej pozycji

- praca w trybie 24/7

- możliwość podłączeniu źródeł o rozdzielczości 4K (HDMI, HDBT)

- sterowanie projektorem z poziomu przeglądarki internetowej – panel OSD

- korekcja zniekształceń obrazu: trapez pion/poziom; korekcja narożników; projekcji na zakrzywionej powierzchni oraz w narożniku pomieszczenia, korekcja liniowości obrazu pion/poziom, korekcja punktowa na siatce min. 30x30

- Oprogramowanie producenta nie wymagające opłat licencyjnych do monitorowania stanu projektora

- Wykonawca zamocuje projektor na obecnym mocowaniu

- Gwarancja: 36 miesięcy

2. Nadajnik HDBaseT - 1 szt.

Charakterystyka:

- Nadajnik HDBT w formie przyłącza ściennego

- Wejście HDMI

- Wejście USBC ze wsparciem DP–Alt–Mode

- HDBT out

- RS-232

- Wyjście Audio

- Wsparcie dla HDCP 1.4/2.2/2.3

- Transmisja sygnału 4K@60 (4:2:0) na odległość do 40 metrów

- Możliwość zasilania z przewodu Ethernet PoE przez kompatybilne urządzenie odbiorcze

- Opcja PD (Power Delivery) 60W przez USBC

- Opcja automatycznego przełączania źródła: ostatnio podpięte lub na zasadzie priorytetu portu

- Interfejs sieciowy umożliwiający konfigurację oraz sterowanie urządzeniem

- De-embedding audio z wejść cyfrowych na analogowy port wyjściowy

- Gwarancja: 12 miesięcy

3. Wzmacniacz miksujący - 1 szt.

Charakterystyka:

- Moc muzyczna wyjściowa: min. 120 W

- Moc ciągła wyjściowa przy 100V: min. 120 W

- Minimalna impedancja obciążenia: 4 Ω

- Odczepy mocy wyjściowej 70 – 100 V – 4 Ω

- Ilość stref: min. 1

- Wejścia mikrofonowe symetryczne: min. 3

- Pasmo przenoszenia: min. 60Hz – 20kHz

- Gwarancja: 12 miesięcy

4. Głośnik sufitowy - 6 szt.

Charakterystyka:

- System głośnikowy 2-drożny

- Średnica głośnika niskotonowego: max. 6,5 cala

- Pasmo przenoszenia: min. 60Hz – 20kHz

- Impedancja: 16 omów

- Moc dynamiczna przy niskiej impedancji: min. 60 watów

- Moc skuteczna przy niskiej impedancji: min. 30 watów

- Gwarancja: 12 miesięcy

5. Szafa RACK - 1szt.

Charakterystyka:

- Standard (cale) - 19''

- Wysokość (U) - 12U

- Szerokość - max. 600mm

- Głębokość - max. 600mm

- Drzwi przednie perforowane z zamkiem

- Osłony boczne - demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask

- Dwufunkcyjna: stojąca (kółka w zestawie) / wisząca (wieszak na tylnej osłonie)

- Tył - osłona, stal

- Belki rackowe 4x regulowane

- Przepusty kablowe - góra i dół

- Możliwość montażu 1 wentylatora

- Dopuszczalne obciążenie: min. 60kg

- Waga – max. 30 kg

- Kolor – czarny

- Gwarancja: 12 miesięcy

6. Półka z otworami 270mm 1U, 19" - 2 szt.

Charakterystyka:

- Wysokość robocza: 1U

- Szerokość robocza: 19"

- Grubość blachy: max. 1mm

- Głębokość użytkowa: max. 270mm

- Szerokość użytkowa: max. 440mm

- Materiał: stal

- Mocowana do przednich belek rackowych

- W zestawie cztery śruby M6 wraz z koszyczkami i podkładkami

- Gwarancja: 12 miesięcy

7. Listwa zasilająca 230V do szafy rack - 1 szt.

Charakterystyka:

- Wysokość (U) - 1U

- Standard (cale) - 19''

- Montaż - poziomy

- Ilość gniazd – min. 9

- Typ gniazd - NF C61-314 (standardowe)

- Wtyczka - DIN 49441 (standardowe)

- Min.  prąd - 15A

- Min.  moc - 3000W

- Długość kabla – min. 3m

- Gwarancja: 12 miesięcy

Sposób podłączenia:

W ramach zamówienia, Wykonawca zamontuje projektor na uchwycie podsufitowym (ze względu na niestandardowy sufit Wykonawca musi we własnym zakresie odpowiednio zmodyfikować uchwyt, aby spełniał warunki umożliwiające jego poprawne zamocowanie) w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Okablowanie zostanie poprowadzone sufitem i w ścianach gipsowo-kartonowych lub w listwach naściennych do wyznaczonego miejsca, w którym Wykonawca zamontuje przełączniki/nadajniki. Głośniki sufitowe Wykonawca zamontuje i podłączy w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, a także poprowadzi przewody pod sufitem i podłączy do wzmacniacza miksującego, który zamontuje w dedykowanej szafie RACK.

Wykonawca uruchomi oraz skonfiguruje sprzęt, aby był gotowy do użytku.

Zdjęcia sali 301:

Rzut techniczny sali 301: