OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE nr 1

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP WODOMIERZY wg zestawienia –

zamówienie składa się z  następujących części:

Część I

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Miasta                 i Gminy Kołobrzeg.

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jedn netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=2,5m³/h | szt. | 1000 |  |  |
|  | Wodomierz DN 20, L=190mm, Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 – objętościowy, Q3=4m3/h | szt. | 50 |  |  |
|  | Wodomierz DN 25 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 - objętościowy, Q3=6,3m³/h | szt. | 20 |  |  |
|  | Wodomierz DN 32 L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160 -objętościowy, Q3=10m³/h | szt. | 20 |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 40 L=300mm , Parametry metrologiczne wg klasy R≥160, Q3=16m³/h | szt. | 10 |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 10 |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |  |  |
|  | Wodomierz JS DN100, L=350 mm, kołnierzowy Parametry metrologiczne wg klasy R≥315 | szt. | 5 |  |  |
|  | Wodomierz DN 50, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |
|  | Wodomierz DN 80, L= 200mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |
|  | Wodomierz DN 100, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |
|  | Wodomierz DN 125, L= 250mm, kołnierzowy | szt. | 5 |  |  |
|  | RAZEM | xxx | xxx | xxx |  |

Podstawowe wymagania techniczne wodomierzy ujętych w części I zamówienia.

Pozycja 1,2,3,4  Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 32

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R ≥ 160 według MID                   w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm

- DN 20, Q3 4,0 G1 o długości 190 mm

- DN 25, Q3 6,3  o długości 260 mm

- DN 32, Q3 10  o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o.

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu.

Pozycja 5  Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny  DN 40

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny do montażu poziomego, klasa R ≥ 160

- DN 40, Q3 16 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycja 6,7,8  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa R ≥ 315

- DN 50, Q3 25 o długości 270 mm

- DN 80, Q3 63 o długości 300 mm

- DN 100, Q3 100 o długości 350mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Pozycja 9,10,11,12  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 125

Wodomierze  do montażu poziomego,

- DN 50,   Q3 25      o długości 200 mm

- DN 80,   Q3 63      o długości 200 mm

- DN 100, Q3 160    o długości 250 mm

- DN 125, Q3 160    o długości 250 mm

Wymagania szczegółowe:

- Wodomierze śrubowe  o rozszerzonym zakresie pomiarowym,

- Parametry metrologiczne wg MID

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części I zamówienia

- Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy Itron.

- Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpił zakup,

- Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.

- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania  modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych.

- Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok;  Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

Część II

ZAKUP WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ dla istniejącej bazy wodomierzowej na ternie Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie.

| L.p | OPIS | Jed. miary | Ilość | cena jedn netto | wartość netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodomierz DN 15, Q3=2,5m³/h, L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 2000 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 20, Q3=4,0m³/h L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 25 Q3=6,3m³/h, L=260mm , Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 32 Q3=10,0m³/h L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz DN 40 Q3=16,0m³/h L=300mm, Parametry klasy metrologicznej R ≥ 160 – objętościowy | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 15 Q3=2,5 [m3/h], L=110mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V | szt. | 200 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 20 Q3=4,0 [m3/h], L=130mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V | szt. | 20 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 25 Q3=6,3 [m3/h], L=260mm, Parametry metrologiczne wg klasy R125 - H; R63 - V | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 50, L=270mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 10 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 65, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 80, L=300mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wodomierz JS DN 100, L=360mm, Kołnierzowy. Parametry metrologiczne wg klasy R ≥ 315 | szt. | 5 |  |  |  |
| 12. | RAZEM | xxx | xxx | xxx |  |  |

Podstawowe wymagania  wodomierzy ujętych w części II zamówienia.

Pozycja 1,2,3,4,5  Wodomierze objętościowe DN 15 – DN 40

Wodomierze objętościowe do montażu poziomego i pionowego, klasa R ≥ 160 według MID                w każdej pozycji zabudowy

- DN 15, Q3 2,5 G3/4 o długości 110 mm o progu rozruchu 0,5l/h

- DN 20, Q3 2,5 G1 o długości 130 mm

- DN 25, Q3 6,3 G1 1/4 o długości 260 mm

- DN 32, Q3 10 G1 1/2 o długości 260 mm

- DN 40, Q3 16 G2 o długości 300 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID.

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o.

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

Pozycja 6,7,8  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne DN 15- DN 25

- DN 15  Q3 1,6  o długości 110 mm

- DN 20  Q3 4,0  o długości 130 mm

- DN 25  Q3 6,3  o długości 260 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne zgodne wg MID,

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

- Korpus wodomierza wykonany z mosiądzu

Pozycja 9,10,11,12  Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne  DN 50 – DN 100

Wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego, klasa  R ≥315

- DN 50,   Q3 25   o długości 270 mm

- DN 65    Q3 40   o długości 300 mm

- DN 80,   Q3 63   o długości 300 mm

- DN 100, Q3 100 o długości 360 mm

Wymagania szczegółowe:

- Parametry metrologiczne wg MID,

- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355o,

- Hermetyczne liczydło z ośmioma rolkami, stopień ochrony IP68,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Wymagania wspólne dla wszystkich pozycji ujętych w części II zamówienia.

- Wszystkie wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta - Firmy DIEHL Metering (byłej Mirometr).

- Oferowane wodomierze winny posiadać cechę legalizacyjną roku w którym nastąpi zakup.

- Wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualny certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE.

- Wszystkie wodomierze powinny być przystosowane do zamontowania  modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu.

- Oferowane wodomierze powinny być przystosowane do obsługi jednego systemu zdalnego odczytu.

Okres realizacji zamówienia: 1 rok

W części II zamówienia nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu -Paweł Wójcik 603 501 915.

….....................................................

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej 
                                                                                                                 do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy