SPIS ZAWARTOŚCI

1.	Obiekt nr 4. Budynek administracyjny z salą edukacyjną	3

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1)	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne;	3

2)	Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy;	6

3)	W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;	7

4)	Wyniki badań geologiczno- inżynierskich	7

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	8

1)	PW-4-03-A-01-a - Rzut, przekroje, elewacje   (obiekt nr 4 - architektura)	8

2)	PW-4-03-A-02-a - Rzut posadzek   (obiekt nr 4 - architektura)	8

3)	PW-4-03-A-03-a - Rzut sufitów podwieszanych, przekrój C-C, detal wyłazu   (obiekt nr 4 - architektura)	8

4)	PW-4-03-A-04-a - Zestawienie stolarki zewnętrznej   (obiekt nr 4 - architektura)	8

5)	PW-4-03-A-05-a - Zestawienie stolarki wewnętrznej cz. I   (obiekt nr 4 - architektura)	8

6)	PW-4-03-A-06-a - Zestawienie stolarki wewnętrznej cz. II   (obiekt nr 4 - architektura)	8

## Obiekt nr 4. Budynek administracyjny z salą edukacyjną

### CZĘŚĆ OPISOWA

      - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne;

FUNKCJA OBIEKTU

Miejsce pracy pracowników administracji ZZO, prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Długość: 39,48 m

Szerokość: ok. 11,48 m / 15,48 m

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 546,62 m2

Zestawienie pomieszczeń:

| Lp. | Pomieszczenie: | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biuro Prezesa | 22,77 |
| 2 | Sala odpraw | 22,77 |
| 3 | Dyrektor Techniczny | 15,33 |
| 4 | Biuro | 15,57 |
| 5 | Biuro | 15,57 |
| 6 | Archiwum | 15,57 |
| 7 | WC damskie | 13,9 |
| 8 | Serwerownia | 6,43 |
| 9 | WC męskie | 13,82 |
| 10 | WC damskie | 3,56 |
| 11 | Przedsionek | 2,76 |
| 12 | WC męskie | 3,56 |
| 13 | Pomieszczenie gospodarcze | 3,57 |
| 14 | Komunikacja | 44,87 |
| 15 | WC | 5,57 |
| 16 | Wiatrołap | 10,07 |
| 17 | Biuro | 15,33 |
| 18 | Biuro | 15,57 |
| 19 | Biuro | 15,57 |
| 20 | Biuro | 15,57 |
| 21 | Pom. Socjalne | 15,33 |
| 22 | Księgowość | 19,42 |
| 23 | Biuro Zarządu | 19,42 |
| 24 | Sekretariat z aneksem kuchennym | 27,46 |
| 25 | Sala edukacyjna | 99,34 |
| 26 | Zaplecze kuchenne | 11,34 |
|  | Razem | 470,28 |

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU:

- Cokół- mozaikowy tynk żywiczny w kolorze grafitowym

- Ściany zewnętrzne:

- tynk silikonowy (Caparol) gr. 2 mm w kolorze beżowym, wg wzornika kolorów NCS: S1010-Y 30 R

- tynk silikonowy (Caparol) gr. 2 mm w kolorze grafitowym, wg wzornika kolorów NCS: S6000-N

- elewacyjne płytki klinkierowe w kolorze beżowo-szarym (firma Cerrad- Elewacja Krem Nowa gładka 245x65x6,5 mm), fuga 113 Mapei

- Dach- blachodachówka modułowa: BUDMAT, model: Venecja, kolor: grafitowy (nr 455);

WYTYCZNE WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ:

- Toalety i łazienki- na ścianach- płytki firmy Domino, seria Oriano, ciemno-szare, fuga ultrakolor mapei kolor 114 oraz jasnoszare- fuga 110- wg rysunków wykonawczych odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

- Pomieszczenie socjalne- części ścian przy meblach kuchennych- płytki- seria Oriano, kolor beż, fuga 132, oraz plytki kolor brąz z fugą nr 144- wg rysunków wykonawczych odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

- Pomieszczenia biurowe- ściany malowane farbami  firmy Kabe Prolatex, kolor ncs S0907-Y30R

- Korytarz i pomieszczenia socjalne- ściany malowane farbami  firmy Kabe Prolatex, kolorn cs S-2000N

- osprzet elektryczny firmy Berker B.Kwadrat.

- oprawy rastrowe BEMKO RES T84X18T/T

ZAPROJEKTOWANE WARSTWY PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH:

Podłoga:

- Okładzina podłogowa- 1-1,5cm (płytki gresowe- Nowa Gala QZ12 oraz QZ13)

- Wylewka betonowa- 5cm

- Styropian – 10 cm

- Hydroiziolacja- 2 x papa asfaltowa lub folia PE

- Beton- 20 cm

- Piasek zagęszczony warstwami- 20 cm

Ściana:

- tynk cementowo-wapienny kat. III, dwukrotnie szpachlowany, malowany farbami akrylowymi, w pom. aneksów kuchennych- płytki ceramiczne, w pomieszczeniach sanitarnych- do poziomu sufitu glazura ceramiczna,  zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje w pomieszczeniach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi, w budynku administracyjnym z cokolikami, oraz dekorami

- Gazobeton gr. 24

- Styropian gr. 12 cm

- Tynk silikonowy Caparol lub elewacyjne płytki klinkierowe. gr. 1-1,5 cm

Dach:

- Blacha dachówkopodobna- Budmat, Venecja, kolor grafitowy (nr 455)

- Łaty

- Wiatroizolacja

- Dźwigary dachowe  + poddasze nieużytkowe

- Wełna mineralna 30 cm na deskowaniu

- Paraizolacja

- Deskowanie pod dźwigarami dachowymi

- Pustka powietrzna- przestrzeń na kanały instalacyjne

- Sufit podwieszony na wysokości 3,10 m w świetle pomieszczeń.

Sufity zgodnie z rysunkiem PW-4-03-A-03-a.

Sufit podwieszany modułowy, z twardej wełny mineralnej- np. firmy ARMSTRONG, model SIERRA TEGULAR lub porównywalny z innej firmy (np. AMF, THERMATEX, ROCKFON, OWA, USG DONN, EUROCOUSTIC, ECOPHON).

Ścianka kolankowa poddasza nieużytkowego:

Warstwy od wewnątrz:

- Wełna mineralna 15 cm

- OSB 18 mm

- Wiatroizolacja Tyvek Soft lub Tyvek Housewrap

- Styropian gr. 12 cm (lub fasadowa wełna mineralna)

- Tynk silikonowy

Uwaga, w przypadku zastosowania fasadowej wełny mineralnej- nie ma konieczności stosowania wiatroizolacji. Można z niej wówczas zrezygnować.

Wiatroizolację Tyvek Soft lub Tyvek Housewrap- należy układać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Mocowanie styropianu lub wełny mineralnej – mechanicznie, za pomocą wkrętów systemowych do systemów ociepleń do konstrukcji drewnianych. Np. TD-60/ TD-P-60 firmy Wkręt-met.

Mocowanie- zgodnie z wytycznymi producenta, najczęściej- po jednym wkręcie w narożnikach materiału izolacyjnego plus 2 wkręty na środku.

Budynek parterowy z nieużytkowym poddaszem. W przestrzeni poddasza zlokalizowane będą urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne. W celu zapewnienia serwisu tych urządzeń, zaprojektowano wyłaz serwisowy w suficie pomieszczenia gospodarczego. Na poziomie sufitu podwieszonego (z płyt gipsowo-kartonowych) będą drzwiczki rewizyjne 80x80 cm, metalowe, lakierowane w kolorze białym. Zamknięcie drzwiczek na zatrzask, zamek lub za pomocą śrubki dokręcanej śrubokrętem- wg wytycznych Zamawiającego. W stropie pomiędzy parterem a poddaszem- będzie unoszony, zaizolowany termicznie wyłaz serwisowy zgodnie z rysunkiem PW-4-03-A-03-a. Wejście do przestrzeni nieużytkowej będzie możliwe tylko za pomocą drabiny o wysokości min. 3,65 m. Z uwagi, na wysokość powyżej 3,0 m konieczne jest zastosowanie obręczy ochronnej zabezpieczającej przed upadkiem. Obręcz zaprojektowano na wysokości +3,165 (5 cm powyżej sufitu podwieszonego). Z jednej strony- obręcz nie będzie szpecić wizualnie pomieszczenia, a z drugiej nie będzie kolidować z drzwiczkami rewizyjnymi przy otwieraniu. Można przewidzieć specjalne haki na drabinie, do zahaczenia o obręcz ochronną, w celu uniemożliwienia przypadkowego odsunięcia się lub odpadnięcia przystawionej drabiny. Obręcz ochronną należy wykonać z rury stalowej o średnicy 30 mm i zamocować ją do ściany oraz do pasa dolnego kratowych dachowych. Obręcz zabezpieczyć przeciwkorozyjnie i pomalować na kolor biały.

WYTYCZNE WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ W ZAKRESIE ARMATURY SANITARNEJ:

Firma „Zoom” (Roca), seria „Viva”

- umywalka z otworem na baterię 60x49 cm;

- podwieszana toaleta + deska z duroplastu;

- pisuar „Madalena”, dopływ wody z góry;

Prysznic:

- Kratka ściekowa firmy ALCAPLAST, model APV 101. Wpust stalowy z ozdobnym rusztem z syfonem bocznym;

- Zestaw natryskowy z baterią podtynkową, firma TRE, model PRIMA 085.37701;

Syfony do umywalek:

- Firma FERRO, modeli IRIS G1 ¼ , mosiężny, chromowany;

Bateria umywalkowa:

- Firma Deante, model EIDER CHROM, z automatycznym korkiem;

Stelaż podtynkowy:

- Firma GROHE 4 w jednym z kompletem z metalową klapką lub GEBERIT z metalowym przyciskiem spłukującym, 2 –stopniowym;

Wytyczne z PFU w sprawie drobnej armatury sanitarnej:

Wszystkie punkty montażu umywalek wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki płynów dezynfekcyjnych, dozowniki ręczników papierowych, lustra o wym. min. 50x70 cm.

Wszystkie kabiny prysznicowe wyposażyć w dozowniki mydła.

Wszystkie punkty montażu misek ustępowych wyposażyć w dozowniki papieru toaletowego typu Jumbo.

UWAGA,

Przed wejściem głównym do budynku zaprojektowano następujące urządzenia do czyszczenia obuwia:

- Wycieraczka z ocynkowanej kraty Wema, wpuszczona w nawierzchnię chodnika. Pod kratą należy wykonać betonową studzienkę (w celu umożliwienia okresowego czyszczenia), z otworami umożliwiającymi odpływ wody deszczowej. Wymiary wycieraczki 80x100 cm, zgodnie z rysunkiem PW-4-03-A-01-a,

- Skrobaczka do obuwia, zlokalizowana z na lewo od schodów wejściowych zgodnie z rysunkiem PW-4-03-A-01-a.

      - Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy;

Budynek o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Wysokość kalenicy +7,37 m  ponad poziomem przyległego terenu (+7,07 m. ponad poziom +- 0,00)

Dach kryty blacho dachówką, firmy Budmat, model: Venecja, kolor: grafitowy (nr 455);

Obróbki okapu:

- Okap od frontu- opierzenie- obróbka blachą- systemowe rozwiązanie dostawcy blachy dachowej (firma BUDMAT), lub w technologii blach tytan-cynk na rąbek stojący

- Okap od spodu- podbitka dachowa drewniana, impregnowana impregnatem Vidaron, kolor heban brazylijski V11.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek administracyjny wolnostojący, w technologii murowanej (gazobeton), parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, dach spadzisty (nachylenie dachu 40%) o konstrukcji drewnianej (dźwigary kratowe).

Budynek w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane.

      - W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

Obiekt nr 4- budynek administracyjny z salą edukacyjną- zapewnia warunki do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Budynek parterowy, poziom +-0,00 jest 30 cm ponad poziomem przyległego terenu. Na poziom +-0,00 prowadzą schody zewnętrzne, oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w toaletę dla niepełnosprawnych.

      - Wyniki badań geologiczno- inżynierskich

Na podstawie „ Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej opracowanej w maju 2013 r w poziomie posadowienia zalegają gliny w stanie twardoplastycznym o IL = 0,18. Poniżej zalegają gliny w stanie plastycznym o IL = 0,35 oraz piaski drobne średnio-zagęszczone o ID = 0,51. Woda gruntowa występuje około 0,58 mppt tj na rzędnej około 127,00 mnpm. Określony poziom wody gruntowej będzie podlegał wahaniom w zależności od warunków atmosferycznych. Wahania lustra wody nie powinny przekroczyć 1,0 m. Najkorzystniejszym okresem do wykonywania robót fundamentowych byłby okres letni, w którym wody z tego poziomu mogą zanikać. Ze względu na występujący poziom wody gruntowej należy bezwzględnie wykonać stałe obniżenie zwierciadła gruntowej przy pomocy drenażu. Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z Dokumentacją geologiczno-inżynierską zaliczono do III kategorii geotechnicznej.

Istniejący drenaż do którego odprowadzana będzie woda z odwodnienia wykopów wymagał remontu. Jego zły stan powodował wysoki poziom wód gruntowych w miejscach projektowanych obiektów. Drenaż ten jest obecnie w trakcie remontu celem jego udrożnienia i odwodnienia terenu przy projektowanych obiektach.

Ewentualne odwodnienie wykopów wykonać powierzchniowo bezpośrednio z wykopu przy użyciu pompy szlamowej umieszczonej w wykopie. Wody gruntowe z odwodnienia odprowadzić do najbliższego istniejącego drenażu zlokalizowanego po zachodniej stronie zakładu.

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

#### PW-4-03-A-01-a	-	Rzut, przekroje, elewacje	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-02-a	-	Rzut posadzek	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-03-a	-	Rzut sufitów podwieszanych, przekrój C-C, detal wyłazu	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-04-a	-	Rzut poddasza nieużytkowego	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-05-a	-	Zestawienie stolarki zewnętrznej	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-06-a	-	Zestawienie stolarki wewnętrznej cz. I	
	(obiekt nr 4 - architektura)

#### PW-4-03-A-07-a	-	Zestawienie stolarki wewnętrznej cz. II	
	(obiekt nr 4 - architektura)