IZP.272.38.2025

Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Wymagania techniczno-jakościowe ciągnika komunalnego  - przeznaczenie na obwód drogowy    Orneta

| Opis wymagań | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy | Rok produkcji |
| Moc silnik | Moc znamionowa silnika od 55 do 75 KM |
| Pojemność silnika | Od 2,0 do 2,5 L |
| Rodzaj silnika | Diesel |
| Ilość cylindrów | Min 4 |
| Rodzaj silnika | Rzędowy chłodzony cieczą |
| Norma spalin | TIER V |
| Zbiornik paliwa | Min. 100 L, z, wlew zbiornika zabezpieczony nakrętką z zamkiem |
| Kolorystyka malowania podwozia | Czarny |
| Kolorystyka malowania nadwozia | Komunalny pomarańczowy ( RAL 2008 ) |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna min 19 x 19 |
| Prędkość jazdy ciągnika | Min.30 km/h |
| Rewers skrzyni biegów | Elektrohydrauliczny (płynna zmiana kierunku jazdy bez użycia sprzęgła), lub mechaniczny |
| Napęd | 4x4 włączany automatycznie , blokada tylnego mostu , wspomaganie układu kierowniczego |
| WOM TYLNY | 540/540ECO/1000 obr/min |
| Pompa hydrauliczna | Wydajność pompy głównej min. 75 l/min |
| Zewnętrzne wyjścia hydrauliki | Min 3 pary (6 wyjść) , wyjście 1 para hydrauliki przy przednim tuzie, sterowany joystickiem w kabinie |
| Tylny podnośnik | Min. udźwig 2800 kg, wyposażony w szybko sprzęgi oraz stabilizatory |
| Instalacja hamulcowa | Instalacja hamulcowa pneumatyczna |
| Oświetlenie | Oświetlenie drogowe + oświetlenie robocze min.4 szt. lamp |
| Kabina | Klimatyzowana, ogrzewana. Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie, dodatkowe siedzenie dla pasażera |
| Przedni TUZ | Przedni TUZ zintegrowany z podwoziem ciągnika |
| Ogumienie rolnicze | Przód min. 11,2 - 24 Tył min. 16,9 - 30 |
| Wymiary ciągnika w mm | Długość całkowita max 4000 Szerokość całkowita max 2050 Wysokość całkowita max 2700 |
| Waga ciągnika kg | Max 3300 |
| Wyposażenie dodatkowe | Dolna listwa zaczepowa , cięgno górne (śruba rzymska),EHR wycieraczka szyby przedniej, tylnej i podgrzewana szyba tylna ,min 1 pomarańczowe światła błyskowe, lusterka wsteczne (ruchome), radio, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, |
| Możliwość zamontowania systemu GPS |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 50 km |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy ciągnika max 7 dni od dnia podpisania umowy. |  |

2. Wymagania techniczno-jakościowe małego ciągnika komunalnego wielozadaniowego – przeznaczenie na obwód drogowy Lidzbark Warmiński

| Opis wymagań | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy | Rok produkcji |
| Moc silnik | Moc znamionowa silnika od 45 do 55 KM |
| Pojemność silnika | Od 1,5 do 2,0 L |
| Rodzaj silnika | Diesel |
| Ilość cylindrów | 3 lub 4 |
| Ilość zaworów na cylinder | Min 4 |
| Rodzaj silnika | Rzędowy chłodzony cieczą |
| Norma spalin | TIER V |
| Zbiornik paliwa | Min. 30 L, z, wlew zbiornika zabezpieczony nakrętką z zamkiem |
| Kolorystyka malowania podwozia | Czarny |
| Kolorystyka malowania nadwozia | Komunalny pomarańczowy ( RAL 2008 ) |
| Skrzynia biegów | Hydrostatyczna min 3 zakresowa Zmiana biegów pod obciążeniem |
| Prędkość jazdy ciągnika | Min.25 km/h |
| Rewers skrzyni biegów | Elektrohydrauliczny (płynna zmiana kierunku jazdy bez użycia sprzęgła), lub mechaniczny |
| Napęd | 4x4 włączany automatycznie , blokada tylnego mostu , wspomaganie układu kierowniczego |
| WOM TYLNY I PRZEDNI | 540/540ECO obr/min |
| Pompa hydrauliczna | Wydajność pompy głównej min. 38 l/min |
| Zewnętrzne wyjścia hydrauliki | Min 2 pary (4 wyjść) , wyjście 1 para hydrauliki przy przednim tuzie, sterowany joystickiem w kabinie |
| Tylny podnośnik | Min. udźwig 1000 kg, wyposażony w szybko sprzęgi oraz stabilizatory |
| Instalacja hamulcowa | Opcjonalnie - instalacja hamulcowa pneumatyczna |
| Oświetlenie | Oświetlenie drogowe + oświetlenie robocze min.4 szt. lamp |
| Kabina | Czterosłupkowa, klimatyzowana, ogrzewana. Siedzenie operatora amortyzowane pneumatycznie, |
| Przedni TUZ | Przedni TUZ zintegrowany z podwoziem ciągnika |
| Ogumienie rolnicze | Przód min. 7-16 Tył min. 11,2-24 |
| Wymiary ciągnika w mm | Długość całkowita max 3100 Szerokość całkowita max 1400 Wysokość całkowita max 2400 |
| Waga ciągnika kg | Max 1600 |
| Wyposażenie dodatkowe | Dolna listwa zaczepowa , cięgno górne (śruba rzymska), wycieraczka szyby przedniej i podgrzewana szyba tylna ,min 1 pomarańczowe światła błyskowe, lusterka wsteczne (ruchome), radio, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, |
| Możliwość zamontowania systemu GPS |  |
| Odległość autoryzowanego serwisu producenta do 50 km |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| Termin realizacji zamówienia i dostawy ciągnika max 7 dni od dnia podpisania umowy. |  |