Zaproszenie do złożenia oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
				ul. PODWALE 31-33, 50-040 WROCŁAW

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Komisariatu Wodnego Policji przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39b (budynek administracyjny, wiaty, budynek gospodarczy).

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów i pomiarów elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w tym:
- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,
- badanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji,
- wykonanie pomiarów instalacji odgromowej budynków oraz masztu,
- sprawdzenie prawidłowości działania oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
- badanie przewodów NN,
- badanie głównego wyłącznika prądu,
- sporządzenie oferty na wykonanie usunięcia ewentualnych usterek wykonanych pomiarów oraz na wykonanie pomiarów powykonawczych

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej powinien obejmować również:
- oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz każdego z budynków oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynków: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w  zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;
- oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Termin realizacji zamówienia – 30 dni roboczych od dnia wystawienia zlecenia.

- Wykonawca dostarczy po dwa egzemplarze protokołów z przeglądów wraz z wersją elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza wizję lokalną po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 47 87 145 18.

- Terminy przeglądów uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym tel. 47 87 145 18..

- Przeglądy dokonywane będą w dni robocze w godzinach 730-1530.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 47 87 145 18,

- Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:

- pomiary należy wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych, który posiada wymagane certyfikaty i aktualną legalizację,

- Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych,

- należy dołączyć skan uprawnień SEP w zakresie dozoru i eksploatacji