Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ II – Zadanie 2

PN 62/23

| Pulsoksymetr dla dzieci i niemowląt ze stacją dokującą |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Pulsoksymetr przenośny z zasilaniem akumulatorowym oraz alarmami i pamięcią mierzonych wartości. | - TAK |  |
|  | Precyzyjny i szybki pomiar wartości pulsu [PR] oraz saturacji - wysycenia krwi tlenem [SpO2]. Wartość indeksu perfuzji [PI]. Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnik słupkowy siły pulsu | TAK |  |
|  | Zakres SpO2: 35%-100%, rozdzielczość 1%, dokładność w przedziale 70-100% ±3%, dla wartości <70% niezdefiniowane. Zakres PR:30-240 uderzeń/minutę, rozdzielczość 1bpm, dokładność ±2bpm. | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy, wielokierunkowy minimum 3.5" wyświetlacz LCD TFT lub lepszy. Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy pulsu i saturacji. Detekcja podstawowych arytmii: częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca. Możliwość ustawienia dolnej granicy alarmu saturacji oraz dolnej i górnej granicy alarmu pulsu. Przycisk szybkiego wyciszenia dźwięku alarmu. Granice alarmowe widoczne na ekranie głównym. | TAK |  |
|  | Moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie danych w czasie pomiaru do urządzenia z systemem Android. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Pulsoksymetr ze stacją dokującą / ładującą. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia tonu pulsu oraz poziomu głośności alarmu. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, baterie/zasilacz dołączone do każdego urządzenia. | TAK |  |
|  | Oferowane pulsoksymetry muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |