SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Głuchołazy"

SPECYFIKACJA ZAWIERA:

A.	ZAŁOŻENIA OGÓLNE

- ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE – 
CZĘŚĆ OPISOWA I TABELARYCZNA PRAC NA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ZIELENI

- ZAŁOŻENIA OGÓLNE –

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleks prac obejmujących pełną obsługę terenów zieleni miejskiej i przydrożnej w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Głuchołazy.

- Wszelkie rodzaje prac wymienione w specyfikacji technicznej Wykonawca realizował będzie zgodnie 
z obowiązującymi normami i stosowaną powszechnie sztuką wg najlepszych osiągnięć, najnowszej wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz zgodnie z obowiązującym prawem, szczególnie w zakresie przepisów 
i ustaw:

-	o ochronie przyrody,

-	prawo ochrony środowiska.

-	prawo o ruchu drogowym,

-	o odpadach,

- sanitarno- epidemiologicznymi i bhp.

- Wykonawca realizował będzie na bieżąco prace rodzajowo wymienione w specyfikacji w porozumieniu z Zamawiającym kierując się rzeczywistymi potrzebami obsługi poszczególnych obiektów zieleni. Na stan rzeczywistych potrzeb wpływ mają czynniki bezpieczeństwa, abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne oraz pożądane przez Zamawiającego efekty walorów przyrodniczych, estetycznych, porządkowych, sanitarnych, etc.

- Wykonawca będzie ponosił opłaty za utylizację odpadów zebranych z obsługiwanych terenów zieleni.

- Wykonawca, w ramach zadania określonego w pkt. 1, zobowiązany będzie do wykonania:

- kontroli i ewidencjonowania stanu mienia ruchomego wyposażenia poszczególnych obiektów obsługiwanego terenu.

- bieżących przeglądów obszaru objętego zadaniem oraz informowania Zamawiającego o wynikach tych przeglądów, szczególnie z zakresu:

- występujących potrzeb wykonania zabiegów innych niż wymienione w specyfikacji.

- występujących zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi szczególnie w drzewostanach parkowych i innych zadrzewieniach,

- wykrywania zagrożeń dla roślinności ze strony organizmów i zjawisk szkodliwych,

- występujących potrzeb wykonania zabiegów sanitarnych, zwalczających, ochronnych, pielęgnacyjnych i innych doraźnych w obszarze poszczególnych składników flory,

- powstałych dewastacji, zniszczeń, uszkodzeń, zużycia lub kradzieży.

- ewidencjonowania wykonanych prac zgodnego z dziennikiem prac będącego podstawą odbioru zrealizowanych elementów zadania.

Wykonawca winien dokonywać wpisów prac wskazanych w pkt. 5 do dziennika prac, które będą podstawą odbioru zrealizowanych prac.

- Mienie ruchome oraz materiały sezonowego wielokrotnego wykorzystania, materiały z demontażu, jakie wystąpią w obszarach obsługiwanych obiektów zieleni Wykonawca będzie składował i zabezpieczał we własnym zakresie stosownie do dyspozycji szczegółowych Zamawiającego tak, aby stan rzeczy i ich walory nie uległy pogorszeniu.

- Nakłady na realizację czynności wymienione w pkt od 4 do 6 Wykonawca winien wkalkulować w oferowaną ryczałtową cenę za wykonania przedmiotu zamówienia.

- Nowe nasadzenia wykonywane przez Wykonawcę roślin objęte są wymogiem obsługi gwarancyjnej, dlatego też należy je odpowiednio wkalkulować w oferowaną ryczałtową cenę za wykonania przedmiotu zamówienia.

- Pozostałości po wszelkich zabiegach (np. liście, gleba, drewno, resztki roślinne, gruz etc.) należy uprzątnąć w dniu wykonania zabiegu.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do każdorazowego zabezpieczenia osłonami uniemożliwiającymi uszkodzenie i zniszczenie drzew, krzewów, żywopłotów i innych roślin ozdobnych podczas wykonywania koszenia terenów trawiastych, zarówno kosiarkami jak i innym sprzętem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone w tym zakresie szkody.

- Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót w sposób zgodny z obowiązującym prawem w tym zakresie oraz odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienia znajdujących się w rejonie prowadzenia prac.

12.	Za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami objętymi zamówieniem, a także za szkody      powstałe w wyniku tych robót odpowiada Wykonawca.

13. 	Zobowiązuje się wykonawcę do sporządzenia i przedstawienia do uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogramu prac na ternach zielonych miasta z terminami prac oraz do zgłaszania Zamawiającemu osobiście lub telefonicznie rozpoczęcia i zakończenia prac w danym dniu roboczym.

B. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE

I.   CZĘŚĆ TABELARYCZNA – obmiar wraz z lokalizacją:

tabela A1 (załącznik nr 1)

- T1 - TRAWNIKI ( DYWANOWE W PARKACH I NA SKWERACH),

- T2 - POZOSTAŁE (POBOCZA DRÓG, SKARPY, ROWY I INNE TERENY)

tabela A2 (załącznik nr 2)

- B.2. PARK ZDROJOWY, PLACE REPREZENTACYJNE ( Rynek, przy pomniku na Al. Jana Pawła II, Amorek przy Al. Jana Pawła II, Plac Kawalerów Orderu Uśmiechu ) ALEJKI SPACEROWE ( w Parku - --- Zdrojowym, przy ul. Moniuszki) PLACE ZABAW ( ul. Skłodowskiej, Parkowa, Paderewskiego, Tylna, ul. Boh. Warszawy/ul. Moniuszki )

- B.3. DRZEWA I KRZEWY;

- B.4. KWIATY JEDNOROCZNE I ROŚLINY WIELOLETNIE ( RABATY, DONICE );

- B.5. ŻYWOPŁOTY

- B.6. FONTANNY

II.  CZĘŚĆ OPISOWA PRAC NA POSZCZEGÓLNYCH TERENACH ZIELENI

###### B.1. TRAWNIKI ( DYWANOWE W PARKACH I NA SKWERACH),

###### POZOSTAŁE (POBOCZA DRÓG, SKARPY, ROWY I INNE TERENY)

Pielęgnacja trawników (zabiegi) w okresie obsługowym obejmuje:

  - przed rozpoczęciem wegetacji wiosenne grabienie murawy dla trawników określonych jako T.1. w celu ich napowietrzenia i likwidacji mchów i porostów,

  - nawożenie pogłówne mineralne trzy krotne w czasie wegetacji w dawce od 3-4 kg/ar,

  - obowiązkowa renowacja trawników T1 (renowacja trawników T2 w zależności od potrzeb), na którą składają się: 
- uzupełnienie luk w darni trawników, w tym na bieżąco rozgrabienie kretowin o powierzchni do 3 m2 
- chemiczne odchwaszczenie trawnika w Rynku w Głuchołazach
- wyprofilowanie nierówności powierzchni trawnika, 
- uzupełnienie ubytków gruntu ziemią kompostową, 
- wzruszenie gleby na głębokości 2-3 cm, 
- przykrycie mieszanką piaskowo-torfową

- wyprofilowanie terenu do poziomu sąsiadującego trawnika
      - wysiew nasion traw mieszanek odpowiednich do terenu i rodzaju trawnika,
      - wałowanie

  - koszenie trawników z wygrabieniem, zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy: dla trawników T.1 kosiarkami do trawników dywanowych natomiast dla trawników T 2 koszenie dowolnym sprzętem 
Maksymalna wysokość utrzymania trawy: dla miejsc określonych jako T.1. do 8 cm, natomiast dla miejsc określonych jako T.2. do 12. Ustala się minimalną częstotliwość koszenia trzy razy w miesiącu z zaznaczaniem, że wysokości trawy nie powinna przekroczyć 8 cm dla trawników T1 natomiast dla trawników T2 12 cm.

  - nawadnianie trawników T.1. miejsc reprezentacyjnych do wykonania w sytuacji szczególnych potrzeb w okresie przedłużającej się suszy i zbytniego wysuszenia podłoża. Zabieg winien  być intensywny, dostarczający minimum 12 litrów wody na 1 m2 trawnika.

  - sezonowe sprzątanie trawników: grabienie liści i obumarłych roślin, resztek roślinnych, różnych zanieczyszczeń, odpadów, opadu owoców, gałęzi, konarów, padliny, ekskrementów, itd.  Dla wszystkich trawników sprzątanie należy wykonać co najmniej dwukrotnie: w terminie wiosennym (w okresie przypadającym na początek rozwoju wegetacji) oraz jesiennym (po zakończeniu wegetacji przed wystąpieniem opadów śniegu) z zebraniem uzyskanego materiału i wywiezieniem przez Wykonawcę do dowolnego wykorzystania.

  - na bieżąco utrzymanie w czystości powierzchni wszystkich trawników T1 polegające na zbieraniu i wywiezieniu na bieżąco z powierzchni trawników wszelkich zanieczyszczeń (odpadów, gruzu, resztek roślinnych, opadu owoców, liści, gałęzi, konarów, padliny, ekskrementów, itd.).

  - w każdy poniedziałek rano (do godziny 9:00) lub rano (do godziny 9:00) w pierwszy dzień roboczy po długim weekendzie bieżące sprzątnie trawników T1 polegające na zbieraniu i wywiezieniu na bieżąco z powierzchni trawników z wszelkich zanieczyszczeń (odpadów – plastik, papier, szło, metal, gruzu, resztek roślinnych, opadu owoców, gałęzi, konarów, padliny, ekskrementów, itd.).

  - dla trawników T2 Zamawiający przewiduję interwencyjne zbieranie i wywiezienie zanieczyszczeń w zależności od zaistniałej sytuacji lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

  - Wykonawca obciążony zostanie karami pieniężnymi za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania koszenia traw w obrębie nasadzeń drzew bez zamontowanych osłon na nasadzenia oraz za każdy stwierdzony przypadek uszkodzenia nasadzeń drzew i krzewów w trakcie wykonywania koszenia traw.

# B.2. PARK ZDROJOWY, PLACE REPREZENTACYJNE (Rynek, przy pomniku na Al. J.P. II, „Amorek” przy Al. J.P. II, Plac Kawalerów Orderu Uśmiechu, Plac Sybiraków, plac przy „Wójtostwie”.

# ALEJKI  SPACEROWE (w parku zdrojowym – część stara i nowo powstała, teren leśny i staw) wzdłuż Rezerwatu „Las Bukowy”, przy ul. Moniuszki, Paderewskiego, Parkowej, Tylnej i Boh. Warszawy, /teren pomiędzy ulicami Kościuszki i Opolską, ścieżka pomiędzy Parkiem na ul. M. Curie- Skłodowskiej a Lidlem, Pumptrack i Street workout przy ul. Kościuszki.

# PLACE ZABAW łącznie z parkowymi (przy ul. Tylnej, ul. Parkowej, ul. Paderewskiego, ul. Koszyka) -Zakres prac na placu zabaw po powodzi na ul. Moniuszki oraz ul. Koszyka stanowić będzie bieżące oczyszczanie, doraźne oczyszczanie nawierzchni alejek z luźnych warstw po przez ręczne oczyszczanie.

- Na bieżąco oczyszczenie; zbieranie, zamiatanie z powierzchni alejek i dróg parkowych o różnych nawierzchniach z wszelkich zanieczyszczeń (odpadów – tworzywa sztucznego, papieru, szkła, metalu, gruzu, resztek roślinnych, liści, opadu owoców, gałęzi, konarów, padliny, ekskrementów, liści, itp).
Prace należy wykonać na bieżąco w zależności od zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy na tydzień).

- W każdy poniedziałek rano (do godziny 9:00) w pierwszy dzień roboczy po długim weekendzie zamiatanie i zbieranie z alejek i dróg parkowych o różnych nawierzchniach wszelkich zanieczyszczeń (odpadów – tworzywa sztucznego, papieru, szkła, metalu, gruzu, resztek roślinnych, opadu owoców, liści, gałęzi, konarów, padliny, ekskrementów, itp.).

- Na bieżąco odchwaszczenie mechaniczne lub chemiczne obrzeży, powierzchni alejek i dróg parkowych,

- Wymiana piasku w piaskownicach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery razy w okresie umowy (kwiecień, czerwiec, sierpień i październik).

- Na bieżąco oczyszczanie piasku w piaskownicach; wybieranie zanieczyszczeń, śmieci, odpadów, ekskrementów, etc. Kontrola stanu piasku i podejmowanie decyzji o konieczności wymiany dodatkowej w stosunku do terminów określonych w pkt 3.

- Na bieżąco min. 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo po dużych opadach deszczu uzupełnianie kruszywem (dostarczonym przez Zamawiającego) ubytków w alejkach,

- Placu przy „Wójtostwie”:

- Kostrzewa - regularne przycinanie aby nie dopuścić do kwitnienia,

- Regularne sprzątanie i zamiatanie nawierzchni otoczaków z petów, odchodów, papieru, plastiku i szkła.

- UWAGA: Teren przy pomniku na Al. J.P. II: zakres prac po powodzi stanowić będzie przygotowanie nawierzchni i obsianie nawierzchni trawą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonawstwo zadań określonych w pkt. od 1 do 7 pod względem sanitarno- epidemiologicznym i bezpieczeństwa użytkowników.

UWAGA: 20% ścieżek i alejek na w/w terenach zostanie przez Zamawiającego doraźnie naprawionych w związku z usuwaniem skutków powodzi. Do czasu remontu nawierzchni przez Zamawiającego, Wykonawca świadczy usługę oczyszczania nawierzchni szutrowej alejek.

B.3. DRZEWA I KRZEWY

- Pielęgnacja; cięcia sanitarne, formujące, prześwietlające i korygujące.

- Formowanie drzew, określonych jako ozdobne (co najmniej dwukrotnie w okresie umowy) na określone formy kształtu zależnie od występującego gatunku ze szczególnym uwzględnieniem cięć sanitarnych i odmładzających przy zachowaniu jednakowej wysokości i uzyskaniu zbliżonego wymiaru figur dla poszczególnych ulic, (zabieg nie jest jednoznaczny z ogławianiem).

- Pielęgnowanie krzewów ozdobnych, prowadzenie właściwych dla gatunku cięć formujących, prześwietlających i odmładzających, cięcia sanitarne, odchwaszczenie w tym usuwanie samosiewu drzew i krzewów gatunków obcych dla założenia, spulchnienie gleby w przypadku krzewów w wieku do lat pięciu.

- Zabiegi pielęgnacyjne drzew należy wykonywać zgodnie z art. 87a  ust. 2 ustawy o ochronie przyrody tj. Prace w obrębie korony drzew i krzewów nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że w celu:

1) 	usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

2)	utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,

3) 	wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

- Nasadzenia wraz z opalikowaniem i pielęgnacją sadzonek roślin będących w posiadaniu Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wycinka drzew w przypadku ich uszkodzenia, obumarcia bądź stwarzania zagrożenia przez drzewo dla osób lub mienia Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu powinna nastąpić każdorazowo po uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez Gminę (nie dotyczy złomów, wywrotów i drzew usuwanych w ramach akcji ratowniczych przez jednostki Straży  Pożarnej)

- Drewno pochodzące z wyciętych drzew zagrażających bezpieczeństwu składować na działce nr 582/2, obręb Konradów. Koszt transportu drewna ponosi Wykonawca.

- Wykonanie nasadzeń uzupełniających wg potrzeb z materiału Zamawiającego.

- Nawadnianie i nawożenie młodych drzew i krzewów, zakładanie i uzupełnianie podpór.

B.4. ROŚLINY I KWIATY JEDNOROCZNE  I WIELOLETNIE ( RABATY I DONICE )

- W miesiącu kwietniu wiosenne obsadzenie kwiatami jednorocznymi rabat kwiatowych i 30 donic naziemnych i na słupach oświetleniowych 19 szt. przy ilości sadzonek 10-20 szt. na 1 m2, w tym: minimum 1900 szt. aksamitek, 350 szt. starca, 250 szt. smagliczki, 400 szt. begonii, 300 szt. grazani, 300 szt. bratków)  koszt zakupu kwiatów ponosi Wykonawca. Wykonawca może zaoferować inne niż wymienione kwiaty powyżej, po ustaleniu i otrzymaniu zgody od Zamawiającego.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 31.03.2024r. nowe donice naziemne i słupowe.

- Uprawa gleby; odchwaszczenie, przekopanie kompostowanie, nawożenie mineralne.

- Wysadzenie kwiatów w kompozycji kolorystycznej o układach liniowych i kępowych z zastosowaniem gatunków w/g wyboru Wykonawcy.

- Obsługa gwarancyjna z pielęgnacją wykonanych nasadzeń w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, tj. usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i suchych liści, podlewanie, nawożenie, zabiegi ochronne, usuniecie lub zabezpieczenie roślin po zakończeniu sezonu.

- Uzupełnianie ubytków naturalnych i kradzieży z materiału Zamawiającego.

- Utrzymanie donic przenośnych: uzupełnianie gleby, zabezpieczenie przed zimą, modernizacja/remont donic uszkodzonych.

B.5. ŻYWOPŁOTY

Pielęgnacja istniejących żywopłotów obejmuje:

- w okresie wegetacji (co najmniej dwukrotnie w okresie umowy) formowanie istniejących żywopłotów z nadaniem i utrzymaniem dotychczasowych kształtów oraz zachowaniem istniejących wysokości, cięcia sanitarne i odmładzające wewnątrz bryły żywopłotu;

- w miarę zachodzących potrzeb usuwanie odrostów, bieżące odchwaszczanie ze szczególnym uwzględnieniem usunięcia samosiewów drzew i krzewów,

- na bieżąco wybieranie śmieci i odpadów,

- likwidacja wskazanych przez Zamawiającego, fragmentarycznie zachowanych odcinków żywopłotów, które nie podkreślają estetyki miasta.

B.6. FONTANNY

Utrzymanie istniejących fontann miejskich:

- fontanny przeznaczone do utrzymania to: fontanna przy skwerze kawalerów orderu uśmiechu – (UWAGA: fontanna została zalana w trakcie powodzi. Utrzymanie fontanny nastąpi po dopuszczeniu do użytkowania. Przewidywany termin dopuszczenia VI/VII.2025r.) , fontanna przy restauracji „Amorek”, fontanna w „Muszli koncertowej”, fontanna na Placu Basztowym.

- utrzymanie polega na myciu fontanny min. dwa razy w miesiącu wodą pod ciśnieniem, po uprzednim spuszczeniu wody i zabezpieczeniu urządzeń przez firmę serwisująca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Tabela A1 – wykaz elementów trawiastych

Załącznik nr 2- Tabela A2- wykaz pozostałych elementów zieleni