Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dotyczące gotowych podłoży na płytkach (tj. dotyczy część 1 poz. 1-21)

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępniony na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: - Nazwa i numer katalogowy produktu - Nr serii (Nr Lot) podłoża - Data ważności podłoża - Ogólna charakterystyka pożywki: - wygląd; - wartość pH; - barwa; - ocena jałowości podłoża z określeniem warunków, w których prowadzono kontrolę - Dla pozycji 1-18 Ocena żyzności oraz selektywności pożywki z uwzględnieniem wykazu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC użytych do oceny właściwości odżywczych (izolacyjnych) i wybiórczych podłoża - Dla pozycji 19-21 Wyniki kontroli jakości podłoża przeprowadzone z użyciem zalecanych szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC i z uwzględnieniem: - nazwy zastosowanych szczepów wzorcowych - nazwy antybiotyku w krążku - stopnia wysycenia krążka antybiotykiem (IU lub ug) - wielkości strefy zahamowania wzrostu (mm) zgodności wyników z zaleceniami EUCAST |  |
| 2. | Instrukcja techniczna podłoża zawierająca nie mniej informacji niż: - Opis podłoża - Skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem ewentualnych suplementów tj. substancji wzbogacających lub hamujących oraz podaniem ilości poszczególnych składników (g/l i ml/l) - Przechowywanie - Określenie sposobu oceny wyhodowanych drobnoustrojów (interpretacja wyników) - Kontrola jakości podłoża |  |
| 3. | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni lub z brzegu płytki czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności. |  |
| 4. | Płytki z podłożem zapakowane szczelnie w folię oraz pudełko. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności. |  |
| 5. | Powierzchnia podłoża: gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona. |  |
| 6. | Jednakowa grubość podłoża na całej powierzchni płytki nie mniejsza niż 3,5 mm. |  |
| 7. | Podłoża na płytach gotowych do użycia wykonanych z poliestru, średnica płytki Petriego 90 mm (wyjątek poz 10 – podłoże typu Count-Tact 50-60 mm). |  |
| 8. | Minimalny termin ważności podłoża 4 tygodni od daty dostawy. |  |
| 9. | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość warstwy podłoża w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (inkubator, chłodnia). |  |
| 10. | Zachowana jałowość podłoża w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta. |  |
| 11. | Jednoznaczny wzrost i wygląd kolonii zgodny z instrukcją techniczną producenta. |  |
| 12. | Wykonawca dostarczy raz do roku kontrole zewnątrzlaboratoryjne w celu systematycznego sprawdzania podłoży (w ciągu trwania umowy po 3 kontrole z każdego sprawdzianu): - Streptococcus grupa B (GBS)- wykrywanie - Wymaz z gardła - Posiew moczu-identyfikacja i lekowrażliwość - Posiew kału - Hodowla dwoinek Neisseria gonorrhoeae - Bakteriologia ogólna – tlenowce i beztlenowce - Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii MRSA - Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii VRE - Hodowla i wykrywanie wieloopornych szczepów bakterii – Gram ujemne pałeczki. |  |
| 13. | Podłoża pozycje 1-9 oraz 14 posiadają certyfikat kompatybilności producenta z systemem do identyfikacji metodą spektometrii mas – VITEK MS, będącym na wyposażeniu laboratorium Zamawiającego. |  |
| 14. | Wszystkie podłoża pochodzą od jednego producenta. |  |
| 15. | Dostawa podłoży do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. |  |

Wymagania graniczne dotyczące gotowych podłoży płynnych lub podłoży na skosach (tj. dotyczy część 1 poz. 22-27)

| Lp. | ### Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępniony na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: - Nazwa i numer katalogowy produktu - Nr serii (Nr Lot) podłoża - Data ważności podłoża - Ogólna charakterystyka pożywki: - wygląd; - wartość pH; - barwa; - objętość (ml) dla podłoży płynnych - Ocena jałowości podłoża z określeniem warunków, w których prowadzono kontrolę - Ocena żyzności oraz selektywności pożywki z uwzględnieniem wykazu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC użytych do oceny właściwości odżywczych (izolacyjnych) i wybiórczych podłoża |  |
| 2. | Instrukcja techniczna podłoża zawierająca nie mniej informacji niż: - Opis podłoża - Skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem ewentualnych suplementów tj. substancji wzbogacających lub hamujących oraz podaniem ilości poszczególnych składników (g/l i ml/l) - Przechowywanie - Odczyt i interpretacja wyników. Określenie sposobu oceny wyhodowanych drobnoustrojów - Kontrola jakości podłoża |  |
| 3. | Każda probówka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem lub trwałą naklejką z nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności. |  |
| 4. | Probówki z podłożem zapakowane w pudełku. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności. |  |
| 5. | Powierzchnia podłoży stałych (skos): gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona – poz nr 22. |  |
| 6. | Każda probówka zamykana w sposób minimalizujący ryzyko kontaminacji hodowli podczas procesu diagnostycznego. Wymagana zakrętka z gwintem. |  |
| 7. | Minimalny termin ważności podłoża 4 tygodnie od daty dostawy. |  |
| 8. | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość skosu w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (inkubator, chłodnia). |  |
| 9. | Zachowana jałowość podłoża w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta. |  |
| 10. | Jednoznaczny wzrost i wygląd kolonii zgodny z instrukcją techniczną producenta. |  |
| 11. | Wszystkie podłoża pochodzą od jednego producenta. |  |
| 12. | Dostawa podłoży do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania  zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.