Załącznik Nr 2

Zakres prac konserwacyjnych i awaryjnych instalacji elektrycznej, odgromowej 
i domofonowej

Instalacja elektryczna i odgromowa:

- Na podstawie dokonanych przeglądów, zabezpieczenie właściwego stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach przez dokonywanie planowo –zapobiegawczych napraw awaryjnych, tym szczególnie w pomieszczeniach wspólnego użytku  (strychów,  klatek schodowych, piwnic, pralni z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej
 z wyłączeniem mieszkań).

- Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego (oprawy oświetleniowe, numery administracyjne przy wejściu do budynku, wyłączniki, automaty schodowe, czujki zmierzchowe, czujki ruchu, transformatory 230/24 V, gniazda wtykowe 
w pomieszczeniach wspólnego użytku), naprawa instalacji elektrycznej bez wymiany sprzętu i instalacji w lokalach mieszkalnych.

- Naprawa taboretów elektrycznych w pralniach wraz z uzupełnieniem pokręteł i lampek kontrolnych.

- Uzupełnienie przykryw na puszkach rozgałęźnych, wymiana żarówek i bezpieczników (klatki schodowe, pralnie, strychy), oświetlenie zewnętrzne w budynkach.

- Likwidacja nielegalnych poborów energii elektrycznej z liczników administracji, sporządzenie pisemnego i fotograficznego protokołu z powiadomieniem administratora.

- Sprawdzenie obwodów elektrycznych i ustalenie przyczyn awarii.

- Wymiana uszkodzonych przewodów w wspólnego użytku.

- Wymiana wskutek zwarć osprzętu w tym puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń (gniazda bezpiecznikowe i wkładki) w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Dokonywanie pomiarów okresowych i ochronnych:

- Kontrola stanu izolacji sieci

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar impedancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Badania ochrony przeciwporażeniowej

- Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych.

- Likwidacja awarii.

- Branie udziału przy klęskach, pożarach, odwrotne wykonanie robót zabezpieczających.

- Materiały (aparaty schodowe, czujniki ruchu, czujniki zmierzchowe, transformatory) podlegające wymianie w czasie prac konserwacyjnych i awaryjnych podlegają rozliczeniu.

- Konserwacja i naprawa instalacji odgromowej (sprawdzeniu przewodów, elementów łączeniowych, wsporników oraz mocowania). Pomiar rezydencji uziomu.

Instalacje domofonowe:

- Przeglądy instalacji domofonowej pod kątem zwarć oraz usunięcie zwarć.

- Naprawy urządzenia sterującego w ramach konserwacji.

- Naprawa rygla elektrycznego w drzwiach wejściowych.

- Utrzymanie domofonów w takim stanie technicznym, aby działały bezawaryjnie i można z niej było korzystać bez przeszkód.

- Naprawa elektro zaczepów.

- Naprawa przewodów oraz instalacji.

- Naprawa układów zasilania oraz wzmacniaczy.

- Naprawa transformatora do domofonu.

- Wymiana lub usunięcie tabliczki z danymi personalnymi..

- Naprawa szyldów kasety.

- Naprawa panelu sterowania.

- Wymiana przycisków panelu sterowania.

- Naprawa centrali domofonowej.

- Przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli.

- Odczyty kodów z domofonu i nadawanie nowych.

- Wymiana unifonu.