Ryszard  Cędrowski                                              Warszawa,  14 września 2022 r.   ul. Kościuszkowców  99  m  66                                                                            04 - 552  Warszawa

Program  badań archeologicznych                                                                          na obszarze założenia obronno-pałacowego w Bieżuniu,                                             na  działce o nr ew. 471/1 z obrębu 0001 Bieżuń,                                                     gm. Bieżuń, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.

W okresie październik  -  listopad 2022 r. planowane jest przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie zespołu obronno-pałacowego w Bieżuniu, gm. Bieżuń, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Założenie parkowo-pałacowe zajmuje obszar działki o nr ew.471/1 z obrębu geodezyjnego 0001 Bieżuń. Prace archeologiczne wynikające z zaleceń Kierownika Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartych w Piśmie  z dnia 4 sierpnia 2022 r. (DC.5183.369.2001.KSZ) będą polegać na wykonaniu szeokopłaszczyznowych archeologicznych badań wykopaliskowych na całym obszarze przypuszczalnego zasięgu oficyny wschodniej i zachodniej, z uwzględnieniem wnętrza struktur architektonicznych ich reliktów. Badaniami objęty będzie również obszar od południowej ściany „Arianki”, aż do krawędzi skarpy z możliwością rozszerzenia na wschód. Prace wykopaliskowe obejmą powierzchnię około 13 arów. Badaniami archeologicznymi w formie wykopów sondażowych objęte zostaną miejsca dawniej istniejących bastionów, w celu określenia ich konstrukcji, lokalizacji obrysu umocnień obronnych i grobli, które zostały zaznaczone na mapach historycznych z końca Xviii wieku. Na tym obszarze wykonanych zostanie 9 wykopów sondażowych.

Inwestorem prac przedprojektowych, w tym także badań archeologicznych wyprzedzających opracowanie  koncepcji przebudowy, rozbudowy, remontu zespołu parkowo-pałacowego w Bieżuniu    jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Gabriela Narutowicza 64, 04-200 Sierpc.

Terenem badań archeologicznych będzie zespół pałacowy wraz z założeniem obronnym w Bieżuniu wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego pod nr A-89 zlokalizowany na działce o nr ew. 471/1 z obrębu 0001 Bieżuń. Południowa i zachodnia granica działki przebiega równolegle do koryta rz. Wkry, a od strony północnej i wschodniej działka sąsiaduje z terenami rolnymi. Usytuowany na obszarze działki o nr ew. 471/1 z obrębu 0001 Bieżuń zespół pałacowy i założenie fortyfikacyjne wpisane są do rejestru zabytków pod nr A-89 z dnia 5 maja 1960 r.  Całość założenia obronno-pałacowego wraz z układem urbanistycznym miasta jest objęta ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczny miasta Bieżunia wpisem do rejestru zabytków pod nr A-155 z 5 lipca 1962 r. Badany teren z założeniem obronno-pałacowym objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bieżuń przyjętego uchwałą nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Bieżuniu  z dnia 28 maja 2019 r.

Na obszarze objętym badaniami mogą także wystąpić  warstwy kulturowe  i obiekty osadnicze z czasów starożytnych, poziomy z okresu średniowiecza oraz relikty architektoniczne założenia dworskiego z czasów nowożytnych z XVI-XVII w.

Późnobarokowy zespół pałacowy,  w chwili obecnej składa się  z głównego korpusu pałacu na planie prostokąta o wymiarach: 36,3 m x 19,6 m, ze wschodniej oficyny pałacowej, parterowej, niepodpiwniczonej oraz budynku "Arianki" (w ruinie) będącej pierwotnie częścią południowo-zachodniej oficyny. Zespół pałacowy przebudowywany i rozbudowywany jako siedziba rodziny Zamoyskich powstawał w XVIII w.  Fortyfikacje otaczające pierwotny dwór i późniejsze założenie pałacowe datowane są na XVII - XVIII w.

Celem badań archeologicznych wyprzedzających architektoniczne prace projektowe związane z odbudową budynków i rewitalizacja całego założenia pałacowo-obronnego będzie określenie obrysów nieistniejących obecnie budynków zespołu pałacowego (oficyny: zachodnia, południowo-zachodnia, południowo-wschodnia) z dokładnym określeniem geodezyjnym ich zasięgów oraz ewentualnych reliktów po wewnętrznych podziałach. Kolejnym zadaniem będzie określenie konstrukcji, dokładnej lokalizacji i przebiegu umocnień obronnych, bastionów i grobli z  czytelnych  we współczesnej rzeźbie terenu.

Prace wykopaliskowe będą polegać na wykonaniu szerokoprzestrzennych   wykopów o powierzchni około 13 arów odsłaniających obrysy dawnej zabudowy pałacowej. Odsłonięcia na planie zostały oznaczone jako Wykopy I -V.

Wykop I   (Oficyna C;   północno-zachodnia)  27 m x 13 m;

Wykop II  (Oficyna B;   zachodnia)                  24 m x 11 m;

Wykop III (Oficyna E-F; wschodnia)                38 m x 11 m;

Wykop IV (Wykop zachodni przy "Ariance")   24 m x  5 m;

Wykop  V (Wykop wschodni przy "Ariance")  24 m x  5 m.

Wykopy zostały umiejscowione w obrębie prostokąta z wierzchołkami wyznaczonymi przez współrzędne geograficzne:

1.  N  52° 58' 01"    E 19° 53' 10,4"

2.  N  52° 57' 60"    E 19° 53' 16,6"

3.  N  52° 57' 59"    E 19° 53' 09.8"

4.  N  52° 57' 58"    E 19° 53' 16,2"

Badania sondażowe  będą polegać na wykonaniu 9 wykopów sondażowych o szerokości  2,0 - 2,5 m usytuowanych w obrysie dawnych umocnień obronnych. Odsłonięcia na planie zostały oznaczone jako Wykopy 1 - 9.Wykopy sondażowe umiejscowiono w obrębie trapezu z wierzchołkami wyznaczonymi przez współrzędne geograficzne:

1. N  52° 57' 59"     E  19° 53' 09.8"

2. N  52° 57' 58"     E  19° 53' 16,1"

3. N  52° 57' 58"     E  19° 53' 09,2"

4. N  52° 57' 56"     E  19° 53' 12,4"

Badania archeologiczne (prace wykopaliskowe, odsłonięcia sondażowe) będą wykonywane zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych, innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Dokumentacja badań archeologicznych będzie zawierała elementy określone w Zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Materiały zabytkowe uzyskane w trakcie badań zostaną odczyszczone, określone pod względem chronologicznym, zainwentaryzowane i zadokumentowane fotograficznie. Zbiór  materiałów zabytkowych zostanie przekazany do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Gabriela Narutowicza 64, 04-200 Sierpc.

Po zakończeniu prac terenowych, sprawozdanie z badań zostanie przekazane Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. W terminie 2 miesięcy od zakończenia badań terenowych zostaną przekazane opracowanie z wnioskami konserwatorskimi. Wnioski posłużą przy pracach projektowych związanych z odbudową budynków oraz rewitalizacją całego założenia obronno-pałacowego w Bieżuniu.

Ryszard   Cędrowski