Kanapa rozkładana NEMO SR-M (producent: Kryspina) x 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa kanapa rozkładana z funkcją spania |  |
|  | Wymiary: Szerokość całkowita mebla: min.180 max.210 cm Głębokość całkowita mebla: min. 111 cm Wysokość mebla: max. 91 cm Głębokość siedziska: min. 60 cm Wysokość siedziska: min. 43 cm Powierzchnia spania (po rozłożeniu): 192x152 cm +/- 5 cm |  |
|  | Kanapa pokryta materiałem w 100% winylowym o fakturze skóry naturalnej. Ścieralność nie gorsza niż 300.000 cykli w skali Martindale. Możliwość czyszczenia za pomocą szpitalnych środków do dezynfekcji powierzchni bez ryzyka odbarwienia, zniszczenia faktury materiału utraty gwarancji. Listę zalecanych środków Wykonawca udostępni zamawiającemu na etapie realizacji. |  |
|  | Kanapa wyposażona w miękkie boczki (podłokietniki) obite w całości tym samym materiałem tapicerskim jak reszta mebla |  |
|  | Siedzisko podzielone na trzy segmenty umożliwiające jej pełne rozłożenie do pozycji spania. Po rozłożeniu powierzchnia do spania powinna być maksymalnie płaska. |  |
|  | Boczki sofy wykonywane są ze sklejki i płyty pilśniowej, a także wzmacniane klockami drewnianymi. Zbijane są na zszywki. Plecy korpusu wykonywane są z ramki drewnianej. Skrzynka wykonana jest ze sklejki zbijana na zszywki i klej wzmacniana klockami drewnianymi a na dno przybijana jest płyta pilśniowa. |  |
|  | Kanapa wyposażona w pojemnik na pościel |  |
|  | Stópki wykonane z drewna |  |
|  | Kanapa bez wystających elementów mogących powodować uszkodzenie powierzchni podłogi podczas rozkładania mebla |  |
|  | Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji z palety min. 15 kolorów |  |
|  | Wypełnienie mebla stanowią wysokiej jakości sprężyny faliste oraz pianka wysoko elastyczna. |  |
|  | Przykładowe rozwiązanie: |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej