Załącznik nr 5

Standardy odśnieżania  Zima 2024/2025 :

0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

- STANDARD I – stosowany dla dróg  gminnych  po których prowadzona jest komunikacja publiczna oraz dróg gminnych ważnych w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Opis standardu: Jezdnia czarna

- sucha

- mokra

Przejezdność całodobowa.

Standard przyjmuje: do czterech godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy jej pełnej dostępności):

a)	jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni,

b)	w zakresie temperatur do -2°C posypywana mieszanką solno-piaskową 15%,

c)	w zakresie temperatur do -9°C posypywana mieszanką solno-piaskową 30%,

d)	w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką solno-piaskową 50%,

e)	w przypadku temperatury poniżej -20°C chlorkiem wapnia,

f) brak kolein śnieżnych,

g) brak zasp śnieżnych,

h) dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do sześciu godzin,

i) w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;  dla dróg kategorii 1 i 2

2) STANDARD II - stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących  w lokalnym układzie komunikacyjnym.

Opis standardu: Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na całej długości.

Standard przyjmuje: do sześciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy jej pełnej dostępności):

a) jezdnia odśnieżona wraz z zatokami przystankowymi oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni,

b)	w zakresie temperatur do -2°C posypywana mieszanką solno-piaskową 15%,

c)	w zakresie temperatur do -9°C posypywana mieszanką solno-piaskową 30%,

d)	w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką solno-piaskową 50%,

e)	w przypadku temperatury poniżej -20°C posypywana chlorkiem wapnia,

f) może występować zajeżdżony śnieg nie utrudniający ruchu,

g) brak zasp śnieżnych,

h) dopuszcza się błoto pośniegowe do ośmiu godz.,

i) w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco; dla dróg kategorii 3

3) STANDARD III – stosowany dla płyty placu Jana Pawła II, placu Jana Kilińskiego

i placu Stu Straconych.

Standard przyjmuje – do sześciu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności):

- wykonanie (odśnieżenie) ścieżek na szer. 1,5 m- 2,0 m (po przekątnej placu),

- w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się place odśnieżone i posypane piaskiem na całej szerokości placów przy pełnej dostępności,

- posypanie odśnieżonych ścieżek piaskiem, dla placu Jana Kilińskiego (kwartał południowo-zachodni oraz kwartał północno-zachodni) – zgodnie z instrukcją gwarancyjną,

- jezdnie ulic odśnieżone i posypane piaskiem na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności,

- dopuszcza się błoto pośniegowe do 4 godz. po ustaniu opadów,

- nie dopuszcza się skuwania lodu (naboju śniegowego),

- nie dopuszcza się wjazdu na płytę placu Jana Pawła II, placu Jana Kilińskiego    i placu Stu Straconych sprzętu o ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony,

- w sytuacjach wyjątkowych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się stosowanie środków chemicznych przyjaznych dla środowiska. Płyta placu Jana Kilińskiego (kwartał południowo-zachodni oraz kwartał północno-zachodni) - zgodnie z instrukcją gwarancyjną,

- śnieg pryzmować w miejscach nie utrudniających komunikację. Śniegu nie wolno pryzmować przy pniach drzew,

- w przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, wywieziony w uzgodnieniu 
z zamawiającym,

- w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco,

4) STANDARD IV – stosowany dla dróg gminnych (nie objętych standardem I i II).

Opis standardu: Jezdnia odśnieżana na całej szerokości (spługowany śnieg, zlikwidowana śliskość – nawierzchnia uszorstniona).

Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinku decydującym o możliwości ruchu, także ruchu pieszych.

Standard przyjmuje – do piętnastu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni przy pełnej dostępności):

a)	jezdnia odpłużona (odgarnięty luźny śnieg) wraz z zatokami przystankowymi  oraz postojowymi zlokalizowanymi wzdłuż jezdni tzw. „utrzymanie na biało”,

b)	w zakresie temperatur do -2°C posypywana mieszanką solno-piaskową 15%,

c)	w zakresie temperatur do -9°C posypywana mieszanką solno-piaskową 30%,

d)	w przypadku niższej temperatury posypywana mieszanką solno-piaskową 50%,

e)	w przypadku temperatury poniżej -20°C posypywana chlorkiem wapnia,

f)	drogi gruntowe i tłuczniowe należy posypywać piaskiem,

g)	w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco; dla dróg kategorii 4 i 5

6) Standard utrzymania chodników, parkingów, dróg i stacji rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów inżynierskich i dojazdów do przejazdów kolejowych – stosowany dla chodników, parkingów, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów inżynierskich i dojazdów do przejazdów kolejowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami I – IV.

Standard przyjmuje – do dwunastu godzin po ustaniu opadów (przy pełnej dostępności):

a)	chodniki - odpłużone i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5–2 m przy pełnej dostępności. W przypadku ulic o kilku ciągach chodników utrzymuje się jeden ciąg, najbliższy jezdni, wraz z dojściami do budynków, przy czym utrzymanie chodników obejmuje utrzymanie schodów znajdujących się w ich ciągach, dojść do przystanków, dojść do przejść dla pieszych oraz chodników poprzecznych w ciągach przejść dla pieszych łączących chodniki objęte utrzymaniem, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejście dla pieszych w obrębie jezdni utrzymywane jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują, schody, w tym schody zlokalizowane w ciągach chodników, kładki, posypane materiałami szorstkimi, przy czym dopuszcza się środki chemiczne (chlorek wapnia, chlorek magnezu lub inne przyjazne dla środowiska),

b)	drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe – odpłużone i posypane materiałem szorstkim na szerokości 1,5–2 m przy pełnej dostępności. Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych obejmuje utrzymanie dojazdów do ulic oraz przejazdów poprzecznych w ciągach, znajdujących się poza jezdniami dróg (przejazd w obrębie jezdni utrzymywany jest w standardzie jezdni) w pasach i wyspach dzielących jezdnie, wraz z azylami, jeżeli takie występują,

c)	drogi rowerowe zlokalizowane w obrębie jezdni utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują,

d)	obiekty inżynierskie oraz dojazdy do przejazdów kolejowych utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują,

e) zdroje uliczne – obszar wokół zdrojów ulicznych oraz wpustów deszczowych winien być posypywany odpowiednim materiałem w celu zapobieżenia tworzeniu się warstwy poślizgowej na przylegających do nich powierzchni,

f)	ze względu na ochronę zieleni miejskiej w pasach drogowych, chodniki przebiegające przez zielone strefy (zielone pasy dzielące jezdnie, chodniki przyległe bezpośrednio do parków, skwerów itp.) utrzymywać należy bez zastosowania środków chemicznych,

g)	śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikację. Śniegu nie wolno pryzmować przy pniach drzew,

h)	w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco,

7) Standard utrzymania parkingów, wyznaczonych miejsc do parkowania oraz chodników będących w obrębie tych miejsc.

Standard przyjmuje – do dwunastu godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości przy pełnej dostępności:

a)	chodniki odpłużone ze śniegu i posypane materiałem szorstkim, ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych (do godz. 9.00),

b)	w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich    z dodatkiem 15% soli drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych,

c)	parkingi oraz wyznaczone miejsca do parkowania utrzymywane jak standard jezdni na której się znajdują,

d)	śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikację,

e)	w przypadku nagromadzenia dużych ilości śniegu, wywieziony w uzgodnieniu z zamawiającym,

f)	obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew,

g)	w przypadku ciągłych opadów śniegu prace prowadzone na bieżąco;

8. Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – obejmuje tereny wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków    i kamienic.

Standard przyjmuje:

a)	ciągi piesze – odpłużone ze śniegu i posypane materiałem szorstkim (utrzymane „na biało”) do dwunastu godzin po ustaniu opadów ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8.00 (przy pełnej dostępności), a w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się posypywanie materiałem szorstkim z dodatkiem 15% soli drogowej,

b)	drogi dojazdowe i miejsca postojowe – odpłużone ze śniegu i posypane materiałem szorstkim (utrzymane „na biało”) do dwunastu godzin po ustaniu opadów ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych – do godz. 8.00 (przy pełnej dostępności), a w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się stosowanie materiałów szorstkich z dodatkiem 15% soli drogowej,

c)	śnieg pryzmowany w miejscach nie utrudniających komunikację,

d)	obowiązuje zakaz pryzmowania śniegu przy pniach drzew,

e)	w przypadku opadów ciągłych prace prowadzone na bieżąco;

9. Wywóz śniegu następuje w oparciu o decyzję Zamawiającego, określającą zakres, czas               i miejsce wywozu śniegu.

10. Stosowanie standardów:

1)	Standard I – stosowany dla  dróg gminnych po których prowadzona jest komunikacja publiczna oraz dróg gminnych ważnych w lokalnym układzie komunikacyjnym.

2)	Standard II – stosowany dla wyznaczonych dróg gminnych, znaczących  w lokalnym układzie komunikacyjnym.

3)	Standard III – stosowany dla płyty placu Jana Pawła II, placu Jana Kilińskiego i placu Stu Straconych.

4)	Standard IV – stosowany dla dróg gminnych (nie objętych standardem I i II).

5)	Standard utrzymania chodników, parkingów, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów inżynierskich i dojazdów do przejazdów kolejowych – stosowany dla chodników, parkingów, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, obiektów inżynierskich i dojazdów do przejazdów kolejowych zlokalizowanych przy drogach objętych standardami  I – IV.

7)	Standard utrzymania parkingów, wyznaczonych miejsc do parkowania oraz chodników będących w obrębie tych miejsc.

8) Standard utrzymania terenów wewnątrz-osiedlowych – obejmuje tereny wokół zespołów budynków stanowiących jezdnie dróg wewnętrznych, chodniki przeznaczone dla pieszych, miejsca parkingowe, dojścia do bloków i kamienic.

Wskazane przez Zamawiającego ilości i rodzaj materiałów stosowanych do zimowego utrzymania dróg, tj. piasku oraz soli i jej mieszanek w zależności od występującej temperatury są ilościami orientacyjnymi, pozwalającymi na rozliczenie finansowe wykonanych robót.

Zamawiający dopuszcza kontrolę składu mieszanek – kryterium potwierdzające prawidłowy skład mieszanki jest uzyskanie właściwego efektu zgodnego z wymaganym standardem.

Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych dróg  i standardów według potrzeb przeprowadzania akcji Zima 2024/2025.