| Zamawiający / Inwestor: Gmina Stegna ul. Gdańska 34 82-103 Stegna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JD PROJEKT Damian Jeleniewski 82-300 Elbląg, ul. Leśmiana 19/27 tel. 509-575-423 e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Mennonitów w miejscowości Stegna |  |  |  |  |  |
| Nazwa elementu: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANY Załączniki do projektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: województwo pomorskie, powiat nowodworski, Gmina Stegna, Miejscowość Stegna Identyfikatory działek 221004_2.0015.652, 221004_2.0015.644, 221004_2.0015.640, 221004_2.0015.651/6 |  |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV |  |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: |  | Zakres opracowania: | Podpis: |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Bartłomiej Kmieć | uprawnienia nr: POM/0161/PWBD/19 do proj. bez ograniczeń w spec. Inżynieryjnej drogowej |  | Branża drogowa |  |
| Nr archiwalny: | Data opracowania / sprawdzenia: |  |  | Nr tomu: | Nr egzemplarza: |
| 20_5.2023 | 22.12.2023 |  |  | - | 1 |

Spis treści:

A.	INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3

BRANŻA DROGOWA	5

B.	WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE	11

1.	Wójt Gminy Stegna – uzgodnienie Projektu Budowlanego	11

2.	Centralny Wodociąg Żuławski – uzgodnienie Projektu Budowlanego	12

3.	Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja – uzgodnienie Projektu Budowlanego	13

4.	Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – stanowisko	16

5.	Energa Operator – uzgodnienie Projektu Budowlanego	17

6.	Orange Polska – uzgodnienie Projektu Budowlanego	19

7.	ZDW Gdańsk – uzgodnienie zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę wojewódzką nr 501	20

8.	Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie projektu budowlanego	24

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Zamawiający / Inwestor: Gmina Stegna ul. Gdańska 34 82-103 Stegna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JD PROJEKT Damian Jeleniewski 82-300 Elbląg, ul. Leśmiana 19/27 tel. 509-575-423 e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Mennonitów w miejscowości Stegna |  |  |  |  |  |
| Nazwa elementu: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT BUDOWLANY Załączniki do projektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: województwo pomorskie, powiat nowodworski, Gmina Stegna, Miejscowość Stegna Identyfikatory działek 221004_2.0015.652, 221004_2.0015.644, 221004_2.0015.640, 221004_2.0015.651/6 |  |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV |  |  |  |  |  |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Specjalność i numer uprawnień budowlanych: |  | Zakres opracowania: | Podpis: |
| Projektant branży drogowej: | mgr inż. Bartłomiej Kmieć | uprawnienia nr: POM/0161/PWBD/19 do proj. bez ograniczeń w spec. Inżynieryjnej drogowej |  | Branża drogowa |  |
| Nr archiwalny: | Data opracowania / sprawdzenia: |  |  | Nr tomu: | Nr egzemplarza: |
| 20_5.2023 | 22.12.2023 |  |  | - | 1 |

Zgodnie z Art. 20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm., tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

  - w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 lub

  - przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Plan BIOZ należy opracować m in. w oparciu o:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129, poz.844., tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2003 nr 169 poz. 1650 z późn zm);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 Nr 118, poz.1263., tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2018 poz. 583 z późn zm);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm., tekst ujednolicony na podstawie: Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm).

Przed przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń występujących podczas robót budowlanych.

# BRANŻA DROGOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty:

- drogi, zjazdy, inne elementy infrastruktury drogowej,

- oznakowanie,

- przebudowa/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

- inne zgodne z dokumentacją projektową.

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

- roboty przygotowawcze i porządkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,

- dostawę materiałów,

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z transportem,

- wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzędnych,

- wykonanie nowego korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie krawężników/oporników na ławach betonowych,

- wykonanie warstw projektowanych konstrukcji nawierzchni

- inwentaryzację powykonawczą,

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją,

Kolejność robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę. Wszystkie roboty związane z budową i zabezpieczeniem sieci pod ziemią, muszą być wykonane przed realizacją nawierzchni drogowych jak jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, opaski, pobocza.

W stosunku do innych robót nie jest wymagane szczególne zachowanie kolejności ich realizacji.

Wymienione roboty będą wykonywane przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Do obiektów, które mogą być brane pod uwagę w rozumieniu Rozporządzenia można zaliczyć:

- Istniejąca droga,

- infrastruktura podziemna i nadziemna zlokalizowana w pasie drogowym i na terenach przyległych.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywać w powiązaniu z wykazem obiektów jak podano wyżej w pkt.2. Należy mieć na uwadze to, że prace budowlane na włączeniach i skrzyżowaniach prowadzone będą przy czynnym ruchu pojazdów i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy osób postronnych, a także zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i wandalizmem, co może mieć znaczący wpływ na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację placu budowy będą mieć także wpływ wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy. Konieczność zachowania i ochrony istniejących drzew, wiązać się będzie z ograniczeniem stosowania sprzętu mechanicznego w rejonie ich występowania.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przeważająca część robót budowlanych związanych z remontem i przebudową dróg objętych projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem osób postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa:

- Roboty rozbiórkowe,

- Wykopy z zastosowaniem umocnień pionowych,

- Wykonywanie wykopów pod roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią,

- Transport technologiczny poziomy i pionowy,

- Załadunek, rozładunek – możliwość przygniecenia,

- Zasypanie pracowników w wyniku zalewania się ścian wykopu,

- Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),

- Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

- Najechanie sprzętem budowlanym,

- Upadek z wysokości.

- Roboty związane z likwidacją i zabezpieczeniem istniejących sieci i obiektów z nimi związanymi ( szczególności elektroenergetycznych),

- Roboty związane z budową i zabezpieczaniem sieci i przyłączy,

- Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty transportowe,

Ponieważ jak podano wyżej roboty budowlane prowadzone będą na większości odcinków przy czynnym ruchu ulicznym, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszą w szczególności uniemożliwiać wejście na teren budowy osób postronnych. Budowa powinna ponadto być zabezpieczona przed kradzieżą i niszczeniem, co może znacząco wpływać na organizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Organizacja robót i zagospodarowanie placu budowy muszą uwzględniać wymagania wynikające z  projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy.

Organizacja robót podczas realizacji inwestycji musi uwzględniać ograniczenia wynikające z wymagań wynikających z przepisów BHP dotyczących wykonywania robót budowlanych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych napowietrznych. Należy między innymi przestrzegać wymagań przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.).

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników powinien być przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. Wykonawca robót zobowiązany jest stosować wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi oraz organizacją budowy,

- Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku,

- Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej,

- Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń,

- Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu,

- Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją sieci objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.). Przepisy wymienionego rozporządzenia są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca Robót przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia korzystając z dokumentu źródłowego.

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

Roboty ziemne

- wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrzegawcze,

- zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków nocnych i dziennych,

- wykonać barierki ochronne wysokości 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu,

- wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy wąsko przestrzennym.

Transport drogowy i technologiczny

- zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi,

- obowiązuje sygnalizacja przemieszczania,

- obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

- należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie,

- roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Składowanie materiałów

- zakazuje się składowania materiałów na drogach,

- materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,

- odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji.

Wykonywanie szalunków

- zapoznać pracowników z projektem technologii i metodą robót (odległości bezpieczne, transport, kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, uporządkowanie terenu),

- stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze,

- ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z brygadą,

- stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości,

- wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6.0 m z obu stron,

- wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie oświetlenia poniżej 50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek,

- stosować atestowany sprzęt montażowy,

- sprawdzić jakość elementów przed montażem,

- ustawić tablice ostrzegawcze,

- dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach atmosferycznych.

Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

- 5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV,

- wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa.

Ochrona ppoż.

- wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż.,

- wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy,

- obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych,

- oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu budowy.

Uwaga:

Plan BIOZ winien zawierać m. in.:

- Ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych kolizji.

- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru w trakcie przerw w pracy.

- Określenie przewidywanej intensywności prowadzonych prac.

- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót użytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

- Czynności organizacyjne

Dokumentacja

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty będą przechowywane w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu zostaną odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany będą wymagały autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktażowej. Budowa zostanie wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, zostaną umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenie:

- przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego,

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników,

- zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia będzie w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych.

- Ustalenia końcowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, będzie zawierał imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie będzie zawierał ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

# WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE

# Wójt Gminy Stegna – uzgodnienie Projektu Budowlanego

# Centralny Wodociąg Żuławski – uzgodnienie Projektu Budowlanego

# Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja – uzgodnienie Projektu Budowlanego

# Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – stanowisko

# Energa Operator – uzgodnienie Projektu Budowlanego

# Orange Polska – uzgodnienie Projektu Budowlanego

# ZDW Gdańsk – uzgodnienie zjazdu z drogi wewnętrznej na drogę wojewódzką nr 501

# Polska Spółka Gazownictwa – uzgodnienie projektu budowlanego