Zad. 2

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK | WYPEŁNIA WYKONAWCA (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK (podać) |  |
| 2 | Zintegrowana z systemem pompa próżniowa, wytwarzająca podciśnienie niezbędne do pobierania próbek | TAK |  |
| 3 | Moduł sterujący, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami do biopsji, wraz z pompą próżniową, zainstalowany na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 4 | Możliwość pobierania kolejnych wycinków w odstępach czasowych nie dłuższych niż 7 sekund (maksymalny czas pomiędzy kolejnym pobraniem bioptatu, czyli cięciami igły) | TAK |  |
| 5 | System wyposażony w rękojeść do wykonywania zabiegów biopsji gruboigłowej (VAB) z obrazowaniem usg | TAK |  |
| 6 | Minimum manualne sterowanie igły biopsyjnej za pomocą przycisków na rękojeści i przełącznika nożnego | TAK |  |
| 7 | Możliwość stosowania co najmniej dwóch rozmiarów igieł z zakresu 7-8G i 10-12G | TAK |  |
| 8 | Możliwość podania środka znieczulającego („dołożenie znieczulenia”) w czasie zabiegu – bez konieczności przerywania zabiegu i usuwania igły | TAK |  |
| 9 | Możliwość sterowania igłą w czasie procesu biopsji za pomocą rękojeści i pedałem sterującym | TAK |  |
| 10 | Możliwość stosowania znaczników tkankowych biopsji | TAK |  |
| 11 | Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z badanej tkanki | TAK |  |
| 12 | System wyposażony w sterownik nożny oraz dotykowy ekran monitora | TAK |  |
| 11 | Wykonawca zapewni serwis techniczny świadczony przez cały okres dzierżawy urządzenia – koszty serwisu uwzględnione w cenie ofertowej. | TAK |  |
| 12 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia – koszty przeglądów ponosi wykonawca. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy, instalacji we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu oraz uruchomienia dzierżawionego urządzenia – koszty niezbędnych czynności oraz koszty wyrobów niezbędnych do uruchomienia urządzenia ponosi wykonawca. | TAK |  |
| 14 | W przypadku awarii urządzenia lub elementu jego wyposażenia wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefon, drogą elektroniczną), a jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż dwa dni robocze, wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o pełnej funkcjonalności, równorzędnej z urządzeniem dzierżawionym; koszty dostawy, uruchomienia oraz późniejszego odbioru sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; uruchomienie sprzętu zastępczego wykonawca przeprowadzi w taki sposób, by zamawiający mógł z niego korzystać najpóźniej w trzecim roboczym od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 15 | Trzecia awaria tego samego elementu urządzenia bądź elementu jego wyposażenia skutkuje obligatoryjną wymianą na urządzenie nowe, o parametrach nie gorszych niż dzierżawione; pełny koszt wymiany ponosi wykonawca. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia wraz z wyposażeniem; pierwsze szkolenie personelu - po zainstalowaniu sprzętu przed przekazaniem sprzętu do użytkowania, kolejne - w terminie uzgodnionym przez obie strony, z tym, że nie później aniżeli w ciągu 5-ciu dni kalendarzowych od otrzymania wniosku zamawiającego. | TAK |  |
| 17 | Instrukcje obsługi sprzętu stanowiącego przedmiot dzierżawy oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym – dostarczona najpóźniej w dniu dostawy urządzenia do siedziby zamawiającego | TAK |  |

Zad. 3

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK | WYPEŁNIA WYKONAWCA (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 | TAK (podać) |  |
| 2 | System przeznaczony do pobierania próbek tkanek z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi. | TAK |  |
| 3 | System składający się z manipulatora ręcznego zasilanego akumulatorowo i ładowarki. | TAK |  |
| 4 | System współpracujący z akcesoriami jednorazowymi opisanymi w formularzu asortymentowo-cenowym. | TAK |  |
| 5 | System umożliwiający pobieranie i przechowywanie wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy. | TAK |  |
| 6 | Sterowanie systemem za pomocą przycisków na manipulatorze ręcznym. | TAK |  |
| 7 | Kalibracja systemu: nie dłużej niż 10 sekund. | TAK (podać) |  |
| 8 | System do stosowania pod kontrolą obrazowania ultrasonograficznego. | TAK |  |
| 9 | Manipulator ręczny wyposażony w wskaźnik poziomu baterii. | TAK (opisać) |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej lub w wersji elektronicznej na nośniku danych Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu. | TAK |  |
| 11 | System oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu najmu kopię certyfikatu i deklaracji zgodności z dyrektywą WE. | TAK |  |
| 12 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy o najem. | TAK |  |
| 11 | Obsługa serwisowa przez Wynajmującego; w tym przeglądy, konserwacja i naprawy wraz z dostawą części i materiałów zużywalnych, niezbędnych w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw, a także aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK (Podać wymaganą przez producenta częstość przeglądów) |  |
| 12 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Podać dane kontaktowe niezbędne do zgłaszania uwag, usterek, awarii (mail, nr telefonu). | TAK (podać) |  |
| 13 | Usunięcie awarii lub zainstalowanie równoważnego systemu lub jego elementu w miejsce uszkodzonego przez serwis Wynajmującego w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 14 | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych w całym okresie najmu. | TAK |  |
| 15 | Szkolenie personelu Zamawiającego (2 razy terminy zostaną wskazane przez Zamawiającego). | TAK |  |
| 16 | Oferent gwarantuje sprawność urządzenia przez cało okres trwania umowy. Wszelkie naprawy wliczone w koszty dzierżawy. | TAK |  |