PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N Iława-Karaś-dr. nr 1299N (Wonna)

na odcinku Wikielec – granica powiatu

CZ. II

Kanalizacja deszczowa

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę , roboty ziemne

  - 45232453-2	-	roboty odwadniające

  - 45111100-9	-	roboty w zakresie burzenia

- 45233320-8	-	fundamentowanie dróg,

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg,

- Adres obiektu budowlanego

DP 1313N

powiat Iławski, woj. Warmińsko-Mazurskie

- Nazwa i adres Zamawiającego

ZARZĄD POWIATU IŁAWSKIEGO

reprezentowany przez

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 33A

14-200 IŁAWA

- Data opracowania przedmiaru robót:

styczeń , 2025  r.

| Lp. | Kod pozycji przedmia- rowej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNNR-1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy sieci w terenie równinnym | km | 0,346 |
| 2. | KNNR 6 0802-04 | D-01.03.02 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej gr. 8 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki przejścia kanałów pod jezdnią | m2 | 280,00 |
| 3. | KNNR 6 0801-02 | D-01.03.02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki | m2 | 280,00 |
| 4. | KNNR 1 0201-08 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. III kat. z wywozem poza obręb robót | m3 | 800,00 |
| 5. | KNNR 1 0307-04 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe wykonane ręcznie w gr. III kat. o głębokości do 2,0 m, z wywozem poza obręb robót | m3 | 100,00 |
| 6. | KNNR 1 0313-01 | D-03.02.01 | Umocnienie pionowych ścian wykopów systemowymi szalunkami przestawnymi | m2 | 880,00 |
| 7. | KNNR 1 0214-01 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym dostarczonym przez wykonawcę, z zagęszczeniem | m3 | 600,00 |
| 8. | KNR 2-18 0501-01 | D-03.02.01 | Podsypka piaskowa o gr. 10 cm pod rurociągi | m2 | 600,00 |
| 9. | KNNR 4 1308-03 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PP o sztywności obwodowej SN8, o średnicy 315 mm | m | 116,50 |
| 11. | KNNR 4 1308-05 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN8, o średnicy 200 mm | m | 8,50 |
| 12. | KNNR 4 1308-02 | D-03.02.01 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o sztywności obwodowej SN8, o średnicy 160 mm | m | 221,00 |
| 13. | KNNR 4 1415-05 analogia | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, z betonu C35/45, o złączach na uszczelki gumowe, ze zwężko na górze i z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem , w wykopie o głębokości do 2,0 m, z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 | szt. | 1,00 |
| 13. | KNNR 4 1415-05 analogia | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm, z betonu C35/45, o złączach na uszczelki gumowe, ze zwężko na górze i z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem , w wykopie o głębokości do 3,0 m, z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 | szt. | 2,00 |
| 15. | KNNR 4 1415-05 analogia | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm z betonu C35/45, o złączach na uszczelki gumowe, z płaskim przykryciem i pierścieniem odciążającym, z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem , w wykopie o głębokości do 2,0 m, z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 | szt. | 1,00 |
| 21. | KNR-W 2-18 0901-01 | D-03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego - kolizje | kpl. | 1,00 |
| 21. | KNR-W 2-18 0903-01 | D-03.02.01 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów - kolizje | kpl. | 2,00 |
| 21. | KNR 2-02 1912-01 | D-03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o średnicy 160 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 30,00 |
| 22. | KNR 2-02 1912-01 | D-03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o średnicy 200 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 6,00 |
| 23. | KNR 2-02 1912-01 | D-03.02.01 | Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PP o średnicy 315 mm montowane w ścianach studni żelbetowych | szt. | 6,00 |
| 25. | KNNR 4 1424-02 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne z betonu C35/45 o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami deszczowymi żeliwnymi i pierścieniem odciążającym. Wys. 150 cm | szt. | 14,00 |
| 26. | KNNR 4 1424-02 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne z betonu C35/45 o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustami deszczowymi żeliwnymi i pierścieniem odciążającym. Wys. 200 cm | szt | 18,00 |
| 27. | KNR 2-18 0804-02 | D-03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 315 mm | m | 116,50 |
| 29. | KNR 2-18 0804-04 | D-03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | m | 8,50 |
| 30. | KNR 2-18 0804-01 | D-03.02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy 160 mm | m | 221,00 |
| 31. | KNR 2-28 0501-08 | D-03.02.01 | Obsypka kanałów rurowych piaskiem do wysokości 30 cm | m3 | 230,00 |
| 32. | KNNR 6 | D-03.02.01 | Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo | m | 346,00 |
| 32. | KNNR 6 0113-01 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C50/30 , gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm, pod jezdnię | m2 | 280,00 |
| 33. | KNNR 6 0502-03 | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P35/50 gr. 7 cm po zagęszczeniu, KR3, ze skropieniem podłoża | m2 | 280,00 |
| 34. | KNNR 1 0509-02 analogia | D-06.01.01 | Umocnienie dna i skarp rowu przy wylotach kanalizacji deszczowej i przy wlotach studni wpadowych, płytami betonowymi ażurowymi gr 10 cm, na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i podsypce żwirowej gr 15 cm 54 – wyloty DN 160 5 – wyloty DN 315 | m2 | 59,00 |
| 26. | KNNR 4 1424-02 | D-03.02.01 | Prefabrykowany wylot betonowy dla kanału o średnicy 315 mm (ścianka betonowa o gr min 14 cm) | szt. | 1,00 |