Tom II SWZ

Usługa pn.: Oczyszczanie letnie oraz zimowe utrzymanie jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2027 r.

Znak sprawy:	ZP.271.18.2024

# CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES PRAC I TERMINY PRAC

„Oczyszczanie letnie oraz zimowe utrzymanie jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański, w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2027 r.”

## I.  Oczyszczanie letnie od 15 kwietnia do 30 października w danym roku kalendarzowym

Jednokrotne, pozimowe oczyszczanie mechaniczne strefy przykrawężnikowej jezdni i placów  oraz pasów wyłączonych z ruchu  (pasy rozdzielające dwie jezdnie) sprzętem specjalistycznym do zbierania z powierzchni jezdni ziemi i piasku.. Zebraną ziemię i śmieci należy wywieźć na wysypisko. Prace należy wykonać do dnia 15 kwietnia.

Sprzątanie i zmywanie mechaniczne strefy przykrawężnikowej oraz z pasów wyłączonych

z ruchu o nawierzchni bitumicznej lub brukowej jezdni i placów z wywozem zebranych nieczystości na wysypisko ( usuwanie wszelkich zanieczyszczeń i chwastów)

Bieżące – letnie  oczyszczanie  nawierzchni jezdni  wraz z jej elementami tj opaski, , kratkami ściekowymi, nawierzchniami wysepek polega na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń tj. piasku, kamieni, błota, namułu,  warstwy ziemi, liści, chwastów, wyrastającej roślinności, niedopałków papierosów, odpadów bytowych i innych zanieczyszczeń

Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg wraz z  jej elementami  należy wykonywać w sposób mechaniczny. Fragmenty, w szczególności  elementy nawierzchni  w okolicach azyli  dla pieszych, i innych powierzchni  wyłączonych z ruchu oraz  na łukach dróg  i skrzyżowaniach nie dostępnych  dla sprzętu mechanicznego  oraz inne trudno dostępne miejsca należy  wykonywać w sposób ręczny.

Dla oczyszczania letniego ulice zostały zakwalifikowane do trzech stref. Przedstawia to załącznik nr 2 do specyfikacji.

Przyjmuje się następującą częstotliwość oczyszczania dla poszczególnych stref:

I strefa			co   14 dni

II strefa		co   21 dni

III strefa		co   30 dni

Mechaniczne zmycie strefy przykrawężnikowej jezdni i placów – według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

## II. Zimowe  utrzymanie od 16 października do 31 marca następnego roku kalendarzowego

- Zapobieganie i zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie prowadzone będzie głównie przy użyciu soli drogowej (NaCl) oraz piasku  w dawkach określonych w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z dnia 24 listopada 2005 r.). Zakup  środków do zwalczania śliskości leży po stronie wykonawcy.

- Na wąskich ulicach, ze względu na szkody powodowane przez zbyt szeroko rozsypywaną sól stosowany będzie tylko piasek. Ulice te zostały oznaczone w wykazie ulic

- Podczas bardzo wysokich spadków temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza   zamawiający wymaga  zastosowania mieszanki  w proporcji 60% soli drogowej, 40 % piasku  do skostnienia nawiedzani jezdni.

Zapobieganie i zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie i posypywanie jezdni na ulicach Pruszcza Gdańskiego prowadzone będzie zgodnie z podziałem na strefy utrzymania zimowego ulic przedstawionym w załączniku nr 3 do specyfikacji. Prace te powinny być zakończone w następującym czasie od chwili powstania warunków utrudniających przejezdność:

I strefa		po 2 godzinach
II strefa	po 4 godzinach
III strefa	po 6 godzinach na zlecenie
IV strefa	po 10 godzinach na zlecenie

Uwaga:

- W trakcie realizacji zamówienia, powierzchnie w poszczególnych strefach określonych dla oczyszczania letniego i utrzymania zimowego mogą ulec zmianie.

- W przypadku wcześniejszego zakończenia zimy i braku opadów śniegu w drugiej połowie marca Zamawiający może zlecić wcześniejsze przystąpienie do oczyszczania pozimowego. Jeżeli do końca marca zajdzie potrzeba posypywania ulic i dodatkowego sprzątania piasku, wówczas zostanie ono wykonane w ramach oczyszczania letniego.

Strefy  III i IV będą odśnieżane na telefoniczne zlecenie zamawiającego.