WT.2370.12.2023	Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla fabrycznie nowego specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego – 1 szt.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno – użytkowe | Wypełnia Wykonawca wpisując słowo „SPEŁNIA” na potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 988, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 2. | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”. |  |
| 3. | Pojazd typu sedan lub hatchback/liftback, o nadwoziu samonośnym. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. Dodatkowo pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian, umożliwiających zarejestrowanie pojazdu z przeznaczeniem: „pożarniczy”. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 4. | Kabina pojazdu jednomodułowa, 5–osobowa, 4 lub 5 drzwiowa. Nadwozie przeszklone. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne. Szyba tylna i boczne tylne - przyciemniane folią. |  |
| 5. | Pojazd oraz jego wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2022. Nadwozie koloru srebrnego albo czarnego. Zderzaki, klamki, lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia. Minimalny rozstaw osi pojazdu - 2800 mm. Długość całkowita pojazdu - min. 4770mm. |  |
| 6. | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym lub samoczynnym spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu odbioru. Moc fabryczna silnika pojazdu min. 200 KM. Pojemność silnika spalinowego od 1800 cm3 do 2600 cm3. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie „mild hybrid” (miękka hybryda) lub równoważne. |  |
| 7. | Automatyczna skrzynia biegów. Napęd 4x4. |  |
| 8. | Ogumienie letnie min. 17 na felgach aluminiowych. Na wyposażeniu pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe. |  |
| 9. | Wszystkie fotele wykonane fabrycznie, wyposażone w zagłówki i trzypunktowe pasy bezwładnościowe. Przednie fotele z możliwością regulacji odległości, wysokości i pochylenia. Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego. Tylna kanapa ze składanym i dzielonym oparciem. |  |
| 10. | Parametry i wyposażenie pojazdu: - Układ kontroli hamowania ABS z asystentem hamowania lub równoważny. - System awaryjnego hamowania lub równoważny. - System kontroli trakcji lub równoważny. - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. - Przednie poduszki bezpieczeństwa. - Przednie boczne poduszki powietrzne. - Poduszki kurtynowe. - Przednie światła przeciwmgielne oraz światła do jazdy dziennej LED. - Wspomaganie układu kierowniczego. - Wskaźnik temperatury zewnętrznej. - Komputer pokładowy. - System multimedialny z kolorowym wyświetlaczem, na którym możliwe jest wyświetlanie map nawigacyjnych z telefonu z systemem „Android” lub równoważnym. - Radioodtwarzacz z instalacją antenową oraz min. 4 głośnikami - Gniazdo USB w kabinie w pobliżu kierowcy. - Zdalnie sterowany centralny zamek. - Autoalarm i immobiliser. - Dywaniki gumowe. - Tempomat lub aktywny tempomat. - Zestaw głośnomówiący Bluetooth. - Wielofunkcyjna kierownica. - Gniazdo 12 V zainstalowane w kabinie w pobliżu kierowcy - Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa. - Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. - Lusterka boczne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. - Czujniki parkowania z tyłu pojazdu (min. 4 sensory) lub/i kamera cofania z sygnalizacją zbliżania się do przeszkody. - Oświetlenie kabiny kierowcy. - Tylna szyba podgrzewana. - W przypadku pojazdu typu hatchback/liftback wycieraczka tylnej szyby. |  |
| 11. | Pojazd wyposażony co najmniej w: klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 12. | Pojazd wyposażony w: - Urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(i) o mocy min. 100W) umożliwiające podawanie komunikatów słownych. - Dwie lampy sygnalizacyjne LED z niebieskimi sygnałami błyskowymi zamontowane w atrapie, z przodu pojazdu. - Jedna lampa sygnalizacyjna LED, z niebieskimi sygnałami błyskowymi, zamontowane za przednią szybą pojazdu. - Dwie lampy sygnalizacyjne LED z niebieskimi sygnałami błyskowymi zamontowane za tylną szybą pojazdu. - Pojedyncza lampa błyskowa LED z niebieskim sygnałami błyskowymi mocowana do dachu pojazdu za pomocą magnesu. Światła lampy powinny rozchodzić się w poziomie we wszystkich kierunkach. Dwa włączniki zamontowane na stałe w pobliżu kierowcy, z których jeden włącza tylko sygnalizację świetlną z niebieskimi sygnałami błyskowymi, drugi zaś włączający sygnalizację świetlną z niebieskimi sygnałami błyskowymi oraz sygnały dźwiękowe. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce montażu ww. urządzeń. |  |
| 13. | W pojeździe zainstalowany radiotelefon samochodowy przewoźny, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W (możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch poziomów mocy w tym zakresie - wysokiego i niskiego), odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków lub graficzny, obrotowy regulator siły głosu. Dodatkowo radiotelefon wyposażony w panel czołowy (manipulator) zainstalowany w kabinie pojazdu w pobliżu kierowcy, oddzielnie od zespołu nadawczo - odbiorczego. Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, dla każdego możliwość ustawienia domyślnego poziomu mocy w.cz. (wysoka/niska), osobno częstotliwości nadawczej i odbiorczej, rodzaju blokady szumów, częstotliwości CTCSS, trybu pracy (analogowy/cyfrowy). Antena na magnes z przewodem umożliwiającym montaż anteny na dachu pojazdu, przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz. WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3. Umiejscowienie oraz sposób podłączenia poszczególnych elementów (kable, zespół n/o, manipulator, antena) musi być przeprowadzone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć generowanie zakłóceń oraz podatność na nie. Elementy wyposażenia pojazdu (np. przetwornice, zasilacze, ładowarki, kamery, oświetlenie, alternator itp) nie mogą zakłócać lub mieć wpływu na pracę radiotelefonu zarówno podczas odbioru jak i nadawania. Szczegóły miejsc montażu poszczególnych elementów radiotelefonu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. |  |
| 14. | Pojazd oznakowany pasem magnetycznym wyróżniającym, odblaskowym, barwy czerwieni sygnałowej o szerokości 150 mm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne tych pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiających przyczepienie pasa. Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym drzwi przednich umieszczone napisy „STRAƵ” w kolorze białym odblaskowym o wysokości liter 140 mm wg wzoru określonego w rys. 6 zał. nr 1 do zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). Dodatkowo pojazd oznakowany magnetycznymi numerami operacyjnymi barwy białej odblaskowej, zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). Numery operacyjne oraz ich rozmieszczenie zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
| 14. | Minimalne warunki gwarancji: - 2 lata gwarancji mechanicznej na silnik, napęd i podzespoły samochodu - 2 lata gwarancji na lakier, - 12 lat gwarancji na perforację blach samochodu, - 2 lata gwarancji na urządzenia specjalistyczne zamontowane w samochodzie tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne. |  |
| 15. | Pojazd charakteryzujący się wynikiem 5 gwiazdek w teście zderzeniowym EuroNCAP/ AseanNCAP lub równoważne. |  |
| 16. | Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe |  |
| 16.1 | Należy podać markę, model oraz wersję wyposażenia pojazdu | Marka: …………………………. Model: ………………………….. Wersja wyposażenia ………………………… |
| 16.2 | Należy podać moc silnika w KM | Moc silnika: ……………………………………KM |
| 16.3 | Należy podać oferowane warunki gwarancji (patrz pkt 14) | a) ……. lat(a) gwarancji mechanicznej na silnik, napęd i podzespoły samochodu. b) ……. lat(a) gwarancji na lakier, c) ……. lat gwarancji na perforację blach samochodu, d) ……. lat(a) gwarancji na urządzenia specjalistyczne zamontowane w samochodzie tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne. |