OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOSCIOWE- Zestawienie obciążeń

I.Zestawienie obciążeń 			qch		γf		qobl [ kN/m2]

I. Dachy

1/. Dachy pochylone   a = 20o   cos 20o = 0,9397 [ D1 ]

Stałe  :

Blacha płaska  na rąbek

0,5*10-3 *78,5 :0,9397			0,04		1,35		0,05

Izolacja – przyjęto				0,06		1,35		0,08

Płyta OSB gr 2,2 cm

0,022 * 7,0 : 0,9397				0,17		1,35		0,22

konstrukcja – przyjęto 0,15 kN/m2		0,15		1,35		0,20

wełna mineralna 20 cm

0,20 * 0,80 : 0,9397			0,15		1,35		0,20

płyty OSB 18 mm

0,018 * 7,0 : 0,9397			0,14		1,35		0,18

Razem stałe		0,71				0,93 kN/m2

śnieg :   2 strefa    C = 0,80 + 0,40 ( 20-15) : 15 = 0,94

0,90 * 0,94				0,84		1,5		1,26 kN/m2

Razem  1,55				2,19

Do dalszych obliczeń przyjęto 2,20 kN/m2

2/. Dach płaski :/ stropodach  z tarasem  osie  - G /

Stałe :

- płytki gresowe 2 cm

0,02 * 20 					0,40		1,35		0,54

- wsporniki poziomujące – przyjęto 	0,05		1,35		0,07

- 2 * papa

2 * 0,05				0,10		1,35		0,14

- wełna twarda średnio 30 cm

0,30 * 1,2				0,36		1,35		0,49

- płyta OSB 22 mm

0,022 * 7,0 				0,154		1,35		0,21

- wełna w przestrzeni belek gr 26 cm

0,26 * 0,80				0,21		1,35		0,28

- płyta OSB 22 mm

0,022 * 7,0 				0,154		1,35		0,21

- instalacje	- przyjet0 			0,10		1,35		0,14

- sufit podwieszony – przyjęto		0,07		1,35		0,10

Razem		1,60 				2,18 kN/m2

Użytkowe					2,0		1,5		3,0 kN/m2

Klimatyczne – śnieg  strefa 2-ga Sk = 0,90 kN/m2

0,90 * 0,80 					0,72		1,50		1,08 kN/m2

Ogółem 1,91				2,69  kN/m

- Stropy :

1/. Strop w osiach G-J/ 2-7 żelbetowy

Stałe :

- wylewka betonowa zatarta na gładko 5 cm

0,05 * 21,0 				1,05		1,35		1,42

- wełna twarda 10 cm

0,10 * 1,20				0,12		1,35 		0,16

-  sufit powieszony- przyjęto 			0,11		1,35		0,15

-  instalacje – przyjęto				0,07		1,35		0,10

stałe	1,35				1,83 kN/m2

- płyta stropowa 14 cm

0,14 * 25,0 				3,50		1,35		4,73

Razem stałe      4,85				6,56 kN/m2

Użytkowe				2,0		1,5		3,0 kN/m2

2/. Strop nad archiwum

Stałe :

- płyta OSB gr 2,2 cm

0,022 * 7,0 				0,154		1,35 		0,21

- belki  8 * 20 cm  co 0,625 m

(0,08 * 0,20 * 5,5 ) : 0,625		0,14		1,35		0,19

- legary 5 * 5 cm co 0,62,5 cm

0,052 * 5,0 : 0,625 			0,02		1,35		0,03

- płyta OSB 2,2 cm

0,022 * 7,0 				0,154		1,35 		0,21

- wełna mineralna 25 cm

0,25 * 0,80				0,20		1,35		0,27

- płyta OSB 2,2 cm

0,022 * 7,0 				0,154		1,35 		0,21

- płyta GK 12,5 mm

0,0125 * 12				0,15		1,35		0,20

- instalacje  - przyjęto			0,10		1,35		0,14

Razem stałe 		1,07				1,46 kN/m2

- obciążenie użytkowe			2,0		1,5		3,0 kN/m2

Ogółem	3,07			         ≈ 4,50 kN/m2

3/. Strop nad piętrem w osiach A-D / 1-11- strop przestrzeni technicznej

Stałe :

2* 0,022 * 7,0 				0,31		1,35		0,42

( 0,05*0,05 * 5,5) : 0,625		002		1,35		0,03

( 0,08 * 0,10 * 5,5) : 0,32		0,14		1,35		0,19

( 0,05 + 0,10) * 0,80			0,12		1,35		0,17

sufit + instalacje			0,15		1,35		0,20

razem	0,74				1,01 kN/m2

użytkowe				2,0		1,5		3,0 kN/m2

4/. Strop nad parterem w osiach A-D / 1-11

Stałe :

0,02 *20 				0,40 		1,35		0,54

0,065 * 21,0				1,37		1,35		1,84

0,03 * 0,60				0,02		1,35		0,03

( 0,018 +0,022) * 7,0			0,28		1,35		0,38

0,18 * 0,08				0,06		1,35		0,09

sufit + instalacje			0,15		1,35		0,20

razem stałe	2,28				3,08 kN/m2

- ścianki działowe :

2 * płyta OSB 1,2 cm

2*0,012 * 7,0 				0,168		1,35		0,23

2 * płyta GK 1,25 cm

2 * 0,0125 * 12,0 			0,30		1,35		0,41

- wełna o,145 m

0,145 * 0,80				0,12		1,35		0,16

- słupek 14  10 cm co 62,5 cm

0,10*0,145 * 5 :0,625 			0,12		1,35		0,16

Razem		0,71				0,96 kN/m2

przyjęto obciążenie zastępcze

od ścianek działowych 			0,75		1,2		0,90 kN/m2

0,90 * ( 3,60 : 2,65 )  = 1,23 kN/m2

Użytkowe 				2,0		1,5		3,0 kN/m2

OBLICZENIA STSTYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWE – wymiarowanie elementów

Poz. 1  Dachy

Poz. 1.1. Dach w osiach A - D

Poz. 1.2. Dach w osiach  G-J’ / 2- 7

Poz. 1.3. Dach w osiach G – J’ / 7- 11

Poz. 1.4.  Dach w osiach  G – J’ / 11- 12

Poz. 1.5.  Dach w osiach G – J’/ 12 - 13

Poz. 2. Stropy

Poz. 2.1. Strop żelbetowy w osiach G-J / 2 – 7

Poz. 2.1.1. Płyta stropowa

Płyta stropowa gr. 14 cm

Obciążenia jak w pkt II.1.  gch = 1,4 kN/m2 γf = 1,35  pch = 2,0 kN/m2  γf = 1,5

Obliczenia przeprowadzono programem PL_Win firmy CadSis lic. Ne 19801

Zbrojenie dolne : # 8 co 12 cm w obu kierunkach

Zbrojenie górne : # 8 co 12 cm w obu kierunkach  + dozbrojenie na krawędzi ściany # 8 co 12 cm

W obu kierunkach

Przemieszczenia  a = 3 <  a dop= l/200

Zarysowanie – rysy mniejsze niż 0,1 mm

Poz. 2.1.2. Nadproże w osi J

Rozpiętość  l = 1,50 m  przekrój b * h = 24 * 70 cm

Zbrojenie dolne 3 # 12, górne i pośrednie po  2# 12

Strzemiona  # 6 co 20 cm

Poz. 2.1.3. Słupki ścianki kolankowej  h = 1,25 m

Rozpór od więźby dachowej   H = 14,7 kN/mb

Przyjęto rozstaw słupków zwieńczonych górnym wieńcem  a = 1,7 m

Siła na 1 słupek pośredni  H = 14,70 kN/m * 1,7 m ≈ 25,0 kN

Przyjęto słupek o wymiarach b = 30 cm h = 24 cm

M = 25,0 kN * 1,25 m = 31,24 kNm

Beton C 25/30  stal # A IIIN

Program ProkopWin02

Obliczenia na zginanie i ugięcie

_____ Dane ______________________________

Klasa betonu                               B =    30.00 MPa

Wytrzymałość obliczeniowa stali

zbrojenia podłużnego          fyd =   420.00 MPa

Długość obliczeniowa belki              leff =     2.50 m

Założona szerokość belki (płyty)          bw =     0.30 m

Założona wysokość belki (płyty)            h =     0.25 m

Odległość od krawędzi przekroju do

osi zbrojenia rozciąganego     a1 =     0.040 m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju  Msd =    31.24 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny

od obciążenia długotrwałego     Msdd =    25.00 kNm

Graniczne ugięcie belki                 alim =     8.00 mm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _________

Obliczona szerokość belki (płyty)         bw =     0.30

Obliczona wysokość całkowita belki         h =     0.25 m

Przekrój zbrojenia rozciąganego          As1 =     4.43 cm2

Ugięcie belki                              a =     7.98 mm

Przyjęto  4 # 12 obustronnie i strzemiona # 6 co 15 cm

Poz. 2.2.  Strop nad archiwum  / strop drewniany belkowy  /

Obciążenia jak w pkt II.1.  gch = 1,07 kN/m2 γf = 1,35  pch = 2,0 kN/m2  γf = 1,5

Obliczenia przeprowadzono programem PL_Win firmy CadSis lic. Ne 19801

Poz. 2.2.1.  Belki pośrednie

Belki 8 * 20 cm o długości  L = 3,60 m w rozstawie co 0,625 m

Obciążenie na belkę  qobl = ( 1,07 * 1,35 + 2,0 * 1,5 ) * 0,625 = 2,78 kN/mb

γfśśr = 1,45   qch = 1,92 kN/mb

Przyjęto belki 8 * 20 cm z drewna kl. C 24

Obliczenia programem RM_3d firmy CadSis lic. Nr 19801

Wyniki: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: 1,35·(CW+St) (a) Teoria: 1-go rzędu

Nr pręta: 1	x = 0,000 m	x/L = 0,000 m

Mx = 0,000 kNm	My = 0,000 kNm	Mz = 0,000 kNm

N = 0,000 kN	Ty = 0,000 kN	Tz = 5,169 kN

Ux = 0,0000 m	Uy = 0,0000 m	Uz = 0,0000 m	Uyz = 0,0000 m

x = 0,0000 deg	y = 0,5452 deg	z = 0,0000 deg	yz = 0,5452 deg

r = 0,00 MPa	c = 0,00 MPa	r/R = 0,000	c/R = 0,000

Wyniki: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: 1,35·(CW+St) (a) Teoria: 1-go rzędu

Nr pręta: 1	x = 1,824 m	x/L = 0,507 m

Mx = 0,000 kNm	My = 4,651 kNm	Mz = 0,000 kNm

N = 0,000 kN	Ty = 0,000 kN	Tz = -0,069 kN

Ux = 0,0000 m	Uy = 0,0000 m	Uz = -0,0107 m	Uyz = 0,0107 m

x = 0,0000 deg	y = -0,0109 deg	z = 0,0000 deg	yz = 0,0109 deg

r = 8,72 MPa	c = -8,72 MPa	r/R = 0,363	c/R = -0,363

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 200x80”

Wymiary przekroju:

h=200,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=5333,3;  Jzg=853,3 cm4;  A=160,00 cm2;  iy=5,8; iz=2,3 cm;  Wy=533,3; Wz=213,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

kh,t = min [(150/80)0,2; 1,3] = 1,134

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 1,000×24,00=24,00	f m,d = 11,077 MPa

f t,0,k = 1,134×14,50=16,44	f t,0,d = 7,589 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,185 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 9,692 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,154 MPa

f v,k = 4,00	f v,d = 1,846 MPa

E 0,mean = 11000 MPa	E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa	G mean = 690 MPa

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×3600  + 200 + 200 = 4000,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,488

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 4,652 / 533,33 ×103 = 8,723 < 11,077 = 1,000×11,077 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,787 < 1

+  = 0,551 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,600 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,169 / 160,00 ×10 = 0,485 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 160,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,485 < 1,846 = 1,000×1,846 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=3,600 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,846 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,069 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 250 = 3600,0 / 250 = 14,4 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -7,93×[1 + 19,20×(200,0/3600,0)2](1 + 0,60) = -13,44 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Klasa trwania części krótkotrwałej obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = 0,00×[1 + 19,20×(200,0/3600,0)2](1 + 0,60) = 0,00 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,00×(1 + 0,60) = 0,00 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -13,44 + 0,00 = 13,4 < 14,4 = u net,fin

Poz. 2.2.2. Belki główne w osiach 9 i 10 – belki dwuprzęsłowe 2 * 4,45 m

Obciążenia z Poz. 2.2.1.  – przyjęto jako obciążenie ciągłe

Stałe gch = 1,07* 3,0 : 0,625 = 6,16 kN/mb

Użytkowe   pch = 2,0 * 3,60 : 0,625 = 11,52 kN/mb

Przyjęto belki z drewna klejonego GL24h o wymiarach 24 * 45 cm

Obliczenia programem RM_3d firmy CadSis lic. Nr 19801

Nazwa pliku: LASY Poz. 2.2.2..rm3

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Podpory:

| Węzeł: | Orientacja [deg] |  |  | Obrót |  |  | Przesuw |  | Wymuszenia [m][deg] i podatności [m/kN] [rad/kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x | y | z | x | y |  |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | + |  |  |  |  |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | + |  |  |  |  |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | + |  |  |  |  |

Pręty:

| Nr: | Węzły: |  | Mocowania | Podatności | Mimośrody | Orient. | L[m]: | F [m]: | Przekrój: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A: | B: |  |  | Imperfekcje | [deg] |  |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | P.P.: Sztywne |  |  | 0,0 | 4,450 |  | 1 B 450x240 |
| 2 | 2 | 3 | P.P.: Sztywne |  |  | 0,0 | 4,450 |  | 1 B 450x240 |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StAB

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,735 | 0 |
| 1 | 1,669 | 0,375 | a | 0 | 36,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4,450 | 1,000 | b | 0 | -61,559 | 0 | 0 | -69,167 | 0 |
| 1 | 4,450 | 1,000 | a | 0 | -64,874 | 0 | 0 | -72,892 | 0 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | -61,559 | 0 | 0 | 69,167 | 0 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | -64,874 | 0 | 0 | 72,892 | 0 |
| 2 | 2,781 | 0,625 | a | 0 | 36,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4,450 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,5 | 0 |
| 2 | 4,450 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,735 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW StAB

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 43,735 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 145,784 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 138,334 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 43,735 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StAB

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30,26 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 100,868 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30,26 | 0 | 0 | 0 |

Deformacje: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW StAB

| Nr preta: | x [m]: | x/L: | Ux [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczone od cięciwy |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 1,808 | 0,406 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 |
| 1 | 1,947 | 0,438 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 |
| 1 | 4,450 | 1,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 2,503 | 0,563 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 |
| 2 | 2,642 | 0,594 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 | 0,0000 | -0,0018 | 0,0018 |
| 2 | 4,450 | 1,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Pręt nr 2

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 450x240”

Wymiary przekroju:

h=450,0 mm  b=240,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=182250,0;  Jzg=51840,0 cm4;  A=1080,00 cm2;  iy=13,0; iz=6,9 cm;  Wy=8100,0; Wz=4320,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 3 klasę użytkowania konstrukcji ( warunki powodujące wyższą wilgotność w materiale niż dla klasy 2) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,50	γ M =1,3

kh,m = min [(600/450)0,1; 1,1] = 1,059

kh,t = min [(600/240)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL24h.

f m,k = 1,059×24,00=25,42	f m,d = 9,777 MPa

f t,0,k = 1,150×19,20=22,08	f t,0,d = 8,492 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,192 MPa

f c,0,k = 24,00	f c,0,d = 9,231 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 0,962 MPa

f v,k = 3,50	f v,d = 1,346 MPa

E 0,mean = 11500 MPa	E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 9600 MPa	G mean = 650 MPa

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=4,450 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St)+1,5·(A+B) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×4450  + 450 + 450 = 5350,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,239

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 64,874 / 8100,00 ×103 = 8,009 < 9,777 = 1,000×9,777 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,000 m; xb=4,450 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St)+1,5·(A+B) (a)”:

+  = 0,819 < 1

+  = 0,573 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=4,450 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St)+1,5·(A+B) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×72,892 / 1080,00 ×10 = 1,012 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 1080,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,012 < 1,346 = 1,000×1,346 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=4,450 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St)+1,5·(A+B) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,346 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,566 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,225 m; xb=2,225 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St+A+B”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 4450,0 / 300 = 14,8 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -1,83×[1 + 19,20×(450,0/4450,0)2](1 + 2,00) = -6,58 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -6,58 + 0,00 = 6,6 < 14,8 = u net,fin

Poz. 2.2.3. Słup – przyjęto słup o przekroju 24 * 24 cm  H = 3,40 m

Obciążenie z Poz. 2.2.2  N = 145,80 kN

Program ProkopWin02

Naprężenia w litych elementach prętowych ściskanych mimośrodowo

Lasy ństwowechiwum

_____ Dane _______________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Szerokość przekroju pręta                     b =   240 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   240 mm

Długość rzeczywista pręta względem osi x     lx =     3.40 m

względem osi y     ly =     3.40 m

Współczynnik długości wyboczeniowej

względem osi x    mix =     1.000

względem osi y    miy =     1.000

Procent osłabienia przekroju łącznikami      Os =    10.00 %

Procentowy udział przekroju pręta

w docisku na podporze      Pd =    90.00 %

Smukłość graniczna pręta

wg p. 4.2.1. normy   max lambdac =   150

Siła ściskająca obliczeniowa                 Nd =   145.80 kN

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     4.40 kNm

względem osi y          Myd =     4.40 kNm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Smukłość pręta                             lambdac =    49.07

Współczynnik wyboczenia                         Kc =     1.00

Naprężenie obliczeniowe ściskające        sigmac0d =     2.81 MPa

od zginania         sigmamd =     3.00 MPa

Sprawdzenie warunków normowych:

wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie

wzdłuż włokien      fc0d =    11.31 MPa

nośność graniczna na zginanie

wg p. 4.4.2.a normy   Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg. 4.1.7.a (WR1SM<=1)             WR1SM =     0.34

warunek wg. 4.1.7.b (WR2SM<=1)             WR2SM =     0.34

warunek wg. 4.2.1.i (WR1S0<=1)             WR1S0 =     0.49

warunek wg. 4.2.1.j (WR2S0<=1)             WR2S0 =     0.49

Poz. 2.3. Stropodach – osie D – G / 4 – 10

Pzyjęto belki  o przekroju 8 * 26 cm w rozstawie 0,32 m dostosowanym do wymiarów płyt OSB

125 * 250 cm.i długości L = 5,20 m

γf = 5,18 : 1,35 = 3,84 kN/m2

obciążenie na belke      g = 3,84 * 0,32 m = 1,25 kN/m

belka 	        0,08 * 0,26* 5,5  =0,12 kN/mb

razem	1,37 kN/m

Mch = 0,125 * 5,22 *1,37 = 4,63 kNm

Vch = 0,50 * 5,20 * 1,37 = 3,56 kN

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie  Lasy nowe belki co 32 cm  w osiach D-G.(2024-04-04 12-58-48).rm3

Przekrój: 1  „B 260x80”

Wymiary przekroju: 

h=260,0 mm  b=80,0 mm.Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=11717,3;  Jzg=1109,3 cm4;  A=208,00 cm2;  iy=7,5; iz=2,3 cm;  Wy=901,3; Wz=277,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

kh,t = min [(150/80)0,2; 1,3] = 1,134

Cechy drewna: Drewno C24. Jak poprzednio

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×5200  + 260 + 260 = 5720,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,665

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 6,1 / 901,33 ×103 = 6,770 < 11,077 = 1,000×11,077 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,611 < 1

+  = 0,428 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=5,200 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×4,69 / 208,00 ×10 = 0,339 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 208,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,339 < 1,846 = 1,000×1,846 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 5200,0 / 300 = 17,3 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -9,88×(1 + 0,60) = -15,81 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,00×(1 + 0,60) = 0,00 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Klasa trwania części krótkotrwałej obciążeń zmiennych: Średniotrwałe (1 tydzień - 6 miesięcy, np. obciążenie użytkowe).

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -15,81 + 0,00 = 15,8 < 17,3 = u net,fin

Poz. 2.4. Strop nad parterem osiach 1-11/ A- D

Poz. 2.4.1. Belki w osiach A- B / 1-5;  8-11;  L = 6,50 m  w rozstawie co 32 cm

Obciążenie obliczeniowe  :  stałe   			q =3,08 kN/m2

Ścianki działowe  	s = 0,90 kN/m2

Użytkowe		p = 3,0 kN/m2

Razem        6,98 kN/m2

6,98 : 1,35 = 5,17 kN/m2

Obciążenie na belkę    q1ch =  5,17 * 0,32 = 1,66 kN/mb

γf  = 1,35

Nazwa pliku:

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 300x140 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL24h | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 420,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 45854,67 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 7774,67 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 31500,00 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 6860,00 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 23038,62 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 9,81 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 4,04 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 10,61 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 19,99 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 161 | Drewno | Drewno GL24h | 11,5 | 0,7 | 0 | 0 | 420 | 24 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 300x140 | 161 - Drewno GL24h | 1x6,50 = 6,50 |  | 0,12 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,12 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 161 - Drewno GL24h |  |  | m3 | 0,273 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 1,66 | 1,66 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 6,40 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,935 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,159 | 0 |
| 1 | 3,200 | 0,492 | a | 0 | 13,252 | 0 | 0 | 0,124 | 0 |
| 1 | 6,500 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,747 | 0 |
| 1 | 6,500 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,938 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 8,159 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 6,935 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7,938 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 6,747 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6,043 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 5,88 | 0 | 0 | 0 |

Deformacje: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: | Ux [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczone od cięciwy |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 3,200 | 0,492 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0082 | 0,0082 | 0,0000 | -0,0082 | 0,0082 |
| 1 | 6,500 | 1,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 300x140”

Wymiary przekroju:

h=300,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=31500,0;  Jzg=6860,0 cm4;  A=420,00 cm2;  iy=8,7; iz=4,0 cm;  Wy=2100,0; Wz=980,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

kh,m = min [(600/300)0,1; 1,1] = 1,149

kh,t = min [(600/140)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL24h. jak poprzednio

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=3,200 m; xb=3,300 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×6500  + 300 + 300 = 7100,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,439

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 13,084 / 2100,00 ×103 = 6,231 < 12,724 = 1,000×12,724 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,200 m; xb=3,300 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,490 < 1

+  = 0,343 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=6,500 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×8,055 / 420,00 ×10 = 0,288 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 420,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,288 < 1,615 = 1,000×1,615 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=6,500 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,615 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,032 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=3,250 m; xb=3,250 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 6500,0 / 300 = 21,7 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -11,77×(1 + 0,60) = -18,84 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -18,84 + 0,00 = 18,8 < 21,7 = u net,fin

Poz. 2.4.2. Belki w osiach C-D  L = 5,20 m w rozstawie co 32 cm

Obciążenie jak w Poz. 2.4.1.      q1ch =  5,17 * 0,32 = 1,66 kN/mb

γf  = 1,35

Nazwa pliku:

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 280x120 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL24h | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 336,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 21952,00 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 4032,00 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 21952,00 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 4032,00 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 11778,05 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 8,08 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 3,46 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 8,79 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 14,11 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 161 | Drewno | Drewno GL24h | 11,5 | 0,7 | 0 | 0 | 420 | 24 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 280x120 | 161 - Drewno GL24h | 1x5,20 = 5,20 |  | 0,073 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,073 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 161 - Drewno GL24h |  |  | m3 | 0,175 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 1,66 | 1,66 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 5,20 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,374 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,322 | 0 |
| 1 | 2,600 | 0,500 | a | 0 | 8,219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5,200 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,374 | 0 |
| 1 | 5,200 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,322 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6,322 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 5,374 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 6,322 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 5,374 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,683 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,683 | 0 | 0 | 0 |

Deformacje: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: | Ux [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: | Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczone od cięciwy |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2,600 | 0,500 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0068 | 0,0068 | 0,0000 | -0,0068 | 0,0068 |
| 1 | 5,200 | 1,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 260x120”

Wymiary przekroju:

h=260,0 mm  b=120,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=17576,0;  Jzg=3744,0 cm4;  A=312,00 cm2;  iy=7,5; iz=3,5 cm;  Wy=1352,0; Wz=624,0 cm3.

Własności techniczne drewna jak poprzednio /

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×5200  + 260 + 260 = 5720,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,463

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 8,173 / 1352,00 ×103 = 6,045 < 14,862 = 1,000×14,862 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,407 < 1

+  = 0,285 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=5,200 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×6,287 / 312,00 ×10 = 0,302 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 312,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,302 < 1,885 = 1,000×1,885 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=5,200 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,885 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,026 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,600 m; xb=2,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 5200,0 / 300 = 17,3 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -8,44×(1 + 0,80) = -15,18 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -15,18 + 0,00 = 15,2 < 17,3 = u net,fin

Poz. 2.4.3.  Belki w osiach B – C  L = 2,0 m  rozstaw co 32,cm

Obciążenie jak w Poz. 2.4.1.      q1 =  6,98 * 0,32 = 2,23 kN/mb

Przyjęto  belki 8 * 10 cm

M = 2,23 * 2,02 : 8 = 1,12 kNm

Program ProkopWin02

Naprężenia i ugięcia litych elementów prętowych zginanych

_____ Dane __________________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu pręta    sztywna tarcza

Górna powierzchnia pręta                    obciążona

Szerokość przekroju pręta                     b =    80 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   120 mm

Długość obliczeniowa

pręta                        lt =     1.90 m

między bocznymi podporami    ld =     0.00 m

Dopuszczalne ugięcie pręta                 ulim =     6.0 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego

względem osi x  (Mxd/Mxc)   gammaux =     1.400

względem osi y  (Myd/Myc)   gammauy =     1.000

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     1.12 kNm

względem osi y          Myd =     0.00 kNm

Maksymalna siła poprzeczna obliczeniowa

względem osi x     Vxd =     0.00 kN

względem osi y     Vyd =     0.00 kN

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Naprężenie obliczeniowe

od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd)   sigmamd =     8.40 MPa

od ścinania (taud<=Kv*fvd)      taud =     0.00 MPa

Ugięcie całkowite pręta  (uc<=ulim)             uc =     4.32 mm

Sprawdzenie warunków normowych:

nośność graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a          Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1)           WR1zg =     0.46

warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1)           WR2zg =     0.65

nośność graniczna na ścinanie

wg. p. 4.1.8.2.a           Kv*fvd =     1.35 MPa

Przekrój jest wystarczający

Poz. 2.4.4. Belki w osiach 10 – 11 L = 3,60 m  co 32 cm

Obciążenie jak w Poz. 2.4.1.      q1 =  6,98 * 0,32 = 2,23 kN/mb

Przyjęto belki b* h = 8 * 18 cm

M = 2,23 * 3,62 : 8 = 3,62 kN

V = 3,60 * 0,50 8 2,23 = 4,02 kN

Program ProkopWin02

Naprężenia i ugięcia litych elementów prętowych zginanych

_____ Dane ____________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu pręta    sztywna tarcza

Górna powierzchnia pręta                    obciążona

Szerokość przekroju pręta                     b =    80 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   180 mm

Długość obliczeniowa pręta                        lt =     3.60 m

Dopuszczalne ugięcie pręta                 ulim =    12.0 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego

względem osi x  (Mxd/Mxc)   gammaux =     1.350

względem osi y  (Myd/Myc)   gammauy =     1.000

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     3.62 kNm

względem osi y          Myd =     0.00 kNm

Maksymalna siła poprzeczna obliczeniowa

względem osi x     Vxd =     0.00 kN

względem osi y     Vyd =     0.00 kN

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Naprężenie obliczeniowe

od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd)   sigmamd =     8.38 MPa

od ścinania (taud<=Kv*fvd)      taud =     0.00 MPa

Ugięcie całkowite pręta  (uc<=ulim)             uc =     8.87 mm < 3600:300 = 12 mm

Sprawdzenie warunków normowych:

nośność graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a          Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1)           WR1zg =     0.45

warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1)           WR2zg =     0.65

nośność graniczna na ścinanie

wg. p. 4.1.8.2.a           Kv*fvd =     1.35 MPa

Przekrój jest wystarczający

Poz. 2.4.5. Belki przy schodach w osi B I równoległa  b * h = 10 * 18 L = 1,85 m

Obciążenie :   4,02 : 0,32 = 12,60 kN/m

M = 12,60 * 1,852 : 8 = 5,39 kNm

Program ProkopWin02

Naprężenia i ugięcia litych elementów prętowych zginanych

_____ Dane ____________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Boczne podpory przeciw zwichrzeniu pręta    sztywna tarcza

Górna powierzchnia pręta                    obciążona

Szerokość przekroju pręta                     b =   100 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   220 mm

Długość obliczeniowa

pręta                        lt =     3.60 m

między bocznymi podporami    ld =     0.00 m

Dopuszczalne ugięcie pręta                 ulim =     6.0 mm

Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego

względem osi x  (Mxd/Mxc)   gammaux =     1.350

względem osi y  (Myd/Myc)   gammauy =     1.000

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     5.39 kNm

względem osi y          Myd =     0.00 kNm

Maksymalna siła poprzeczna obliczeniowa

względem osi x     Vxd =     0.00 kN

względem osi y     Vyd =     0.00 kN

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Naprężenie obliczeniowe

od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd)   sigmamd =     6.68 MPa

od ścinania (taud<=Kv*fvd)      taud =     0.00 MPa

Ugięcie całkowite pręta  (uc<=ulim)             uc =     5.92 mm < 1850 : 300 = 6,1 mm

Sprawdzenie warunków normowych:

nośność graniczna na zginanie

wg. p. 4.2.2.a          Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1)           WR1zg =     0.36

warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1)           WR2zg =     0.52

nośność graniczna na ścinanie

wg. p. 4.1.8.2.a           Kv*fvd =     1.35 MPa

Decyduje ugięcie , 	    Przekrój jest wystarczający

Poz. 2.4.6. Belka w osi D / 10-11  l = 3,60 m

Obciążenia :  z połaci dachu 		  2,20 kN/m2 * 7,20 * 0,50 =    7,92 kN/m

Ze stropu nad piętrem      ( 1,01 + 3,0 ) * 5,20 * 0,50 =10,43 kN/m

Ściana piętra		            1,25 kN/m2 * 3,45 m =  4,30 kN/m

Razem 22,65 kN/m

Qch = 22,65 : 1,35 = 16,78 kN/m

Nazwa pliku: Lbelka  osi D L = 3,60.rm3

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 360x140 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL26c | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 504,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 54432,00 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 8232,00 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 54432,00 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 8232,00 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 24866,13 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 10,39 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 4,04 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 11,15 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 21,17 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 169 | Drewno | Drewno GL26c | 12 | 0,7 | 0 | 0 | 420 | 26 |

Pręty:

| Nr: | Węzły: |  | Mocowania | Podatności | Mimośrody | Orient. | L[m]: | F [m]: | Przekrój: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A: | B: |  |  | Imperfekcje | [deg] |  |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | P.P.: Sztywne |  |  | 0,0 | 3,600 |  | 1 B 360x140 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 360x140 | 169 - Drewno GL26c | 1x3,60 = 3,60 |  | 0,076 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,076 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 169 - Drewno GL26c |  |  | m3 | 0,181 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 16,77 | 16,77 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 3,60 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,076 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,265 | 0 |
| 1 | 1,800 | 0,500 | a | 0 | 37,139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,076 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -41,265 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 41,265 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 35,076 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 41,265 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 35,076 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30,567 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 30,567 | 0 | 0 | 0 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie  Lbelka  osi D L = 3,60.rm3

Przekrój: 1  „B 360x140”

Wymiary przekroju:

h=360,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=54432,0;  Jzg=8232,0 cm4;  A=504,00 cm2;  iy=10,4; iz=4,0 cm;  Wy=3024,0; Wz=1176,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

kh,m = min [(600/360)0,1; 1,1] = 1,108

kh,t = min [(600/140)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL26c.

f m,k = 1,108×26,00=28,80	f m,d = 13,291 MPa

f t,0,k = 1,150×19,00=21,85	f t,0,d = 10,085 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,231 MPa

f c,0,k = 23,50	f c,0,d = 10,846 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,154 MPa

f v,k = 3,50	f v,d = 1,615 MPa

E 0,mean = 12000 MPa	E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 10000 MPa	G mean = 650 MPa

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×3600  + 360 + 360 = 4320,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,380

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 37,139 / 3024,00 ×103 = 12,281 < 13,291 = 1,000×13,291 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,924 < 1

+  = 0,647 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,600 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×41,265 / 504,00 ×10 = 1,228 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 504,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,228 < 1,615 = 1,000×1,615 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=3,600 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,615 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,578 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 3600,0 / 300 = 12,0 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -5,69×[1 + 19,20×(360,0/3600,0)2](1 + 0,60) = -10,84 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -10,84 + 0,00 = 10,8 < 12,0 = u net,fin

Poz. 2.4.7. Belka w osi C / 10-11  l = 3,60 m

Obciążenia :  z połaci dachu 		  2,20 kN/m2 * 7,20 * 0,50 =    7,92 kN/m

Ze stropu nad piętrem      ( 1,01 + 1,5 ) * 7,20 * 0,50 = 9,04 kN/m

Ze stropu nad parterem      (3,08 + 3,0) *  2,0 * 0,50 =    6,08  kN/m

Ściana piętra		            1,25 kN/m2 * 3,45 m =  4,30 kN/m

Razem 27,34 kN/m

Qch = 27,34: 1,35 = 20,25 kN/m

Nazwa pliku:

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 380x140 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL26c | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 504,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 54432,00 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 8232,00 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 54432,00 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 8232,00 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 24866,13 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 10,39 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 4,04 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 11,15 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 21,17 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 169 | Drewno | Drewno GL26c | 12 | 0,7 | 0 | 0 | 420 | 26 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 360x140 | 169 - Drewno GL26c | 1x3,60 = 3,60 |  | 0,076 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,076 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 169 - Drewno GL26c |  |  | m3 | 0,181 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 20,25 | 20,25 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 3,60 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,264 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,722 | 0 |
| 1 | 1,800 | 0,500 | a | 0 | 44,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -42,264 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -49,722 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 49,722 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 42,264 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 49,722 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 42,264 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 36,831 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 36,831 | 0 | 0 | 0 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 380x140”

Wymiary przekroju:h=360,0 mm  b=160,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=62208,0;  Jzg=12288,0 cm4;  A=576,00 cm2;  iy=10,4; iz=4,6 cm;  Wy=3456,0; Wz=1536,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Długotrwałe (6 miesięcy - 10 lat, np. obciążenie magazynu).

Kmod = 0,70	γ M =1,3

kh,m = min [(600/360)0,1; 1,1] = 1,108

kh,t = min [(600/160)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL26c.

f m,k = 1,108×26,00=28,80	f m,d = 15,506 MPa

f t,0,k = 1,150×19,00=21,85	f t,0,d = 11,765 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,269 MPa

f c,0,k = 23,50	f c,0,d = 12,654 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,346 MPa

f v,k = 3,50	f v,d = 1,885 MPa

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×3600  + 360 + 360 = 4320,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,359

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 44,816 / 3456,00 ×103 = 12,968 < 15,506 = 1,000×15,506 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,836 < 1

+  = 0,585 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=3,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×49,795 / 576,00 ×10 = 1,297 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 576,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,297 < 1,885 = 1,000×1,885 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=3,600 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,885 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,473 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,800 m; xb=1,800 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 250 = 3600,0 / 250 = 14,4 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -6,00×[1 + 19,20×(360,0/3600,0)2](1 + 0,80) = -12,88 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,00×(1 + 0,80) = 0,00 mm

Ugięcia od części krótkotrwałej obciążeń zmiennych:

Klasa trwania części krótkotrwałej obciążeń zmiennych: Długotrwałe (6 miesięcy - 10 lat, np. obciążenie magazynu).

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = 0,00×[1 + 19,20×(360,0/3600,0)2](1 + 0,50) = 0,00 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -12,88 + 0,00 = 12,9 < 14,4 = u net,fin

Poz. 2.4.8. Belka w osi 11  belka dwuprzęsłowa 160 * 380 m

Obciążenia :  z Poz. 2.4.7		 P = 49,72 kN   pch = 36,83 kN

Ściana piętra   q1 = 1,25 kN/m2 * 5,50 m = 6,88 kN/m

q2 = 1,25 * 3,40 m = 4,25 kN/m

Ze stropu w osiach C-D  z Poz. 2.4.4.

4,02 : 0,32 = 12,56 kN/m    : 1,35 = 9,30 kN/mb

Nazwa pliku:

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 380x160 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL28h | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 608,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 73162,67 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 12970,67 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 73162,67 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 12970,67 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 38133,76 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 10,97 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 4,62 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 11,90 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 27,97 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 163 | Drewno | Drewno GL28h | 12,6 | 0,7 | 0 | 0 | 460 | 28 |

Pręty:

| Nr: | Węzły: |  | Mocowania | Podatności | Mimośrody | Orient. | L[m]: | F [m]: | Przekrój: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A: | B: |  |  | Imperfekcje | [deg] |  |  |  |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | P.P.: Sztywne |  |  | 0,0 | 4,400 |  | 1 B 380x160 |
| 2 | 2 | 3 | P.P.: Sztywne |  |  | 0,0 | 2,500 |  | 1 B 380x160 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 380x160 | 163 - Drewno GL28h | 1x4,40 + 1x2,50 = 6,90 |  | 0,193 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,193 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 163 - Drewno GL28h |  |  | m3 | 0,420 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Skupione | 36,83 |  | 1,35 | 1,00 | 0,0 |  | 0,0 | 2,00 |  | Skupione |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 9,30 | 9,30 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 2,20 | 4,40 | Rozłożone Z |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 5,10 | 3,85 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 4,40 | Rozłożone Z |  |  |
| 2 | Rozłoż. Z | 9,30 | 9,30 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 2,30 | Rozłożone Z |  |  |
| 2 | Rozłoż. Z | 3,85 | 3,15 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 2,50 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,631 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,213 | 0 |
| 1 | 2,000 | 0,455 | a | 0 | 60,411 | 0 | 0 | 23,454 | 0 |
| 1 | 4,400 | 1,000 | b | 0 | -43,209 | 0 | 0 | -58,116 | 0 |
| 1 | 4,400 | 1,000 | a | 0 | -50,834 | 0 | 0 | -68,372 | 0 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | -43,209 | 0 | 0 | 36,127 | 0 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | -50,834 | 0 | 0 | 42,502 | 0 |
| 2 | 2,500 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,739 | 0 |
| 2 | 2,500 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,869 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 37,213 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 31,631 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 110,874 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 94,243 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0,869 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | -0,739 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 27,565 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 82,129 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | -0,644 | 0 | 0 | 0 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 380x160”

Wymiary przekroju:

h=380,0 mm  b=160,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=73162,7;  Jzg=12970,7 cm4;  A=608,00 cm2;  iy=11,0; iz=4,6 cm;  Wy=3850,7; Wz=1621,3 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Długotrwałe (6 miesięcy - 10 lat, np. obciążenie magazynu).

Kmod = 0,70	γ M =1,3

kh,m = min [(600/380)0,1; 1,1] = 1,096

kh,t = min [(600/160)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL28h.

f m,k = 1,096×28,00=30,68	f m,d = 16,519 MPa

f t,0,k = 1,150×22,30=25,64	f t,0,d = 13,809 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,269 MPa

f c,0,k = 28,00	f c,0,d = 15,077 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,346 MPa

f v,k = 3,50	f v,d = 1,885 MPa

E 0,mean = 12600 MPa	E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 10500 MPa	G mean = 650 MPa

ρ k = 425 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,000 m; xb=2,400 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×4400  + 380 + 380 = 5160,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,411

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 60,411 / 3850,67 ×103 = 15,689 < 16,519 = 1,000×16,519 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,000 m; xb=2,400 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,950 < 1

+  = 0,665 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=4,400 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×68,372 / 608,00 ×10 = 1,687 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 608,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,687 < 1,885 = 1,000×1,885 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=4,400 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,885 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,801 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,200 m; xb=2,200 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 4400,0 / 300 = 14,7 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -7,11×[1 + 19,20×(380,0/4400,0)2](1 + 0,60) = -13,01 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -13,01 + 0,00 = 13,0 < 14,7 = u net,fin

Poz. 3. Słupy

Poz. 3.1.  Słupy w osi 11

Obciążenie ;   N1 = 110,90 kN    N2 = 41,3 z Poz. 2.4.6

Przekrój  20 * 74 cm

0,20 * 0,70 * 3,60 * 4,5 * 1,35 =  3,10 kN

Razem  N =   114,0 kN

Program ProkopWin02

Naprężenia w litych elementach prętowych ściskanych mimośrodowo

_____ Dane _____________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Szerokość przekroju pręta                     b =   700 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   200 mm

Długość rzeczywista pręta względem osi x     lx =     3.60 m

względem osi y     ly =     3.60 m

Współczynnik długości wyboczeniowej

względem osi x    mix =     1.000

względem osi y    miy =     1.000

Procent osłabienia przekroju łącznikami      Os =    10.00 %

Procentowy udział przekroju pręta

w docisku na podporze      Pd =    90.00 %

Smukłość graniczna pręta

wg p. 4.2.1. normy   max lambdac =   150

Siła ściskająca obliczeniowa                 Nd =   114.00 kN

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     1.00 kNm

względem osi y          Myd =     3.40 kNm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Smukłość pręta                             lambdac =    62.35

Współczynnik wyboczenia                         Kc =     0.95

Naprężenie obliczeniowe ściskające        sigmac0d =     0.96 MPa

od zginania         sigmamd =     0.33 MPa

Sprawdzenie warunków normowych:

wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie

wzdłuż włokien      fc0d =    11.31 MPa

nośność graniczna na zginanie

wg p. 4.4.2.a normy   Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg. 4.1.7.a (WR1SM<=1)             WR1SM =     0.04

warunek wg. 4.1.7.b (WR2SM<=1)             WR2SM =     0.04

warunek wg. 4.2.1.i (WR1S0<=1)             WR1S0 =     0.12

warunek wg. 4.2.1.j (WR2S0<=1)             WR2S0 =     0.11

Poz. 4. Ściany

Poz. 4.1. ściany w osiach 4,7,8,10 / D- G

Po. 4.1.1. Oczep o rozpiętości Lo =1,10 * 1,05 m = 1,16 m  b * h = 14 * 14 cm   Wx = 143/6 =457 cm3

Obciążenie  z Poz.  2.3    N =  3,25 kN

M = 3,25 * 1,162 * 0,125 = 0,55 kN

MR = Wx * fR*0,80 = 457 *10-6* 13* 103 * 0,8 = 4,75 kNm

M/ MR = 0,55/ 4,75  = 0,12 << 1

Poz. 4.1.2. Słupki  14 * 14 cm h = 3,60 m

Obciążenie :   P = 2 * 3,25  + 1,25 kN/m2 * 3,6 = 11,0 kN

M = 2 * 3,25 * 0,07 = 1,54 kNm

Program ProkopWin02              Data obliczeń  4 grudnia 2023

Naprężenia w litych elementach prętowych ściskanych mimośrodowo

_____ Dane ______________________________

Klasa drewna                                Kld = C24

Klasa użytkowania wg p. 3.2.3. normy         Ku = 2

Klasa trwania obciążeń wg p. 3.2.4. normy   Kt0 = długotrwałe

Szerokość przekroju pręta                     b =   140 mm

Wysokość przekroju pręta                      h =   140 mm

Długość rzeczywista pręta względem osi x     lx =     3.60 m

względem osi y     ly =     3.60 m

Współczynnik długości wyboczeniowej

względem osi x    mix =     1.000

względem osi y    miy =     1.400

Procent osłabienia przekroju łącznikami      Os =    10.00 %

Procentowy udział przekroju pręta

w docisku na podporze      Pd =    90.00 %

Smukłość graniczna pręta

wg p. 4.2.1. normy   max lambdac =   150

Siła ściskająca obliczeniowa                 Nd =    11.00 kN

Moment obliczeniowy względem osi x          Mxd =     0.05 kNm

względem osi y          Myd =     1.54 kNm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03150:2000 __________________

Smukłość pręta                             lambdac =   124.71

Współczynnik wyboczenia                         Kc =     0.47

Naprężenie obliczeniowe ściskające        sigmac0d =     1.32 MPa

od zginania         sigmamd =     3.74 MPa

Sprawdzenie warunków normowych:

wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie

wzdłuż włokien      fc0d =    11.31 MPa

nośność graniczna na zginanie

wg p. 4.4.2.a normy   Kcrit*fmd =    12.92 MPa

warunek wg. 4.1.7.a (WR1SM<=1)             WR1SM =     0.23

warunek wg. 4.1.7.b (WR2SM<=1)             WR2SM =     0.31

warunek wg. 4.2.1.i (WR1S0<=1)             WR1S0 =     0.39

warunek wg. 4.2.1.j (WR2S0<=1)             WR2S0 =     0.54

Poz. 4.2. Ściany w osiach C i D

Poz. 4.2.1. Oczepy  b * h = 14 * 14 cm   Lo = 1,05 * 1,15 = 1,20 m

Obciążenie : z dachu	 	     2,20 * ( 6,50 + 2,0 ) * 0,50 =  9,35 kN/mb

Ściana 	 	               1,25 kN/m2 * 3,20 m =  4,00 kN/mb

Ze stropu	6,98 kN/m2 * ( 6,5 + 2,0) * 0,5 =29,67 kN/m

Razem   43,02 kN/mb

Nazwa pliku:

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

Przekroje:

| 1 - B 450x140 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał: | Drewno GL28c | Materiał: |  | Materiał: |  |
| A [cm2] | 630,00 | A [cm2] |  | A [cm2] |  |
| Jy [cm4] | 106312,50 | Jy [cm4] |  | Jy [cm4] |  |
| Jz [cm4] | 10290,00 | Jz [cm4] |  | Jz [cm4] |  |
| Dyz [cm4] | 0,00 | Dyz [cm4] |  | Dyz [cm4] |  |
| [Deg] | 0,00 | [Deg] |  | [Deg] |  |
| Iy [cm4] | 106312,50 | Iy [cm4] |  | Iy [cm4] |  |
| Iż [cm4] | 10290,00 | Iz [cm4] |  | Iz [cm4] |  |
| Jt [cm4] | 33089,90 | Jt [cm4] |  | Jt [cm4] |  |
| J [cm4] | 0,00 | J [cm4] |  | J [cm4] |  |
| iy [cm] | 12,99 | iy [cm] |  | iy [cm] |  |
| iz [cm] | 4,04 | iz [cm] |  | iz [cm] |  |
| is [cm] | 13,60 | is [cm] |  | is [cm] |  |
| m [kg/m] | 26,46 | m [kg/m] |  | m [kg/m] |  |

Materiały:

| Nr: | Rodzaj: | Nazwa: | E: | G: | : | T: | : | Ro: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [GPa] | [GPa] | [-] | [1/K] | [kg/m3] | [MPa] |
| 170 | Drewno | Drewno GL28c | 12,5 | 0,7 | 0 | 0 | 420 | 28 |

Zestawienie Materiału

| Oznaczenie | Materiał | Długości [m]: |  | Masa [t]: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 450x140 | 170 - Drewno GL28c | 1x3,15 = 3,15 |  | 0,083 |
| Masa całkowita ustroju |  |  |  | 0,083 |
| Materiał |  |  | Jednostka miary | Ilość: |
| Drewno: 170 - Drewno GL28c |  |  | m3 | 0,198 |

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | G,sup(Q): | G,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe G,sup=1,4 G,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 31,85 | 31,85 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 3,15 | Rozłożone Z |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.104  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,041 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,284 | 0 |
| 1 | 1,575 | 0,500 | a | 0 | 53,773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3,150 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -58,041 | 0 |
| 1 | 3,150 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -68,284 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 68,284 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 58,041 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 68,284 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 58,041 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | : | : | : | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 50,58 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 50,58 | 0 | 0 | 0 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-B 03150:2000  (Drew_3d v. 2.54  licencja nr 19801)

Zadanie

Przekrój: 1  „B 450x140”

Wymiary przekroju:

h=450,0 mm  b=140,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=106312,5;  Jzg=10290,0 cm4;  A=630,00 cm2;  iy=13,0; iz=4,0 cm;  Wy=4725,0; Wz=1470,0 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 2 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Długotrwałe (6 miesięcy - 10 lat, np. obciążenie magazynu).

Kmod = 0,70	γ M =1,3

kh,m = min [(600/450)0,1; 1,1] = 1,059

kh,t = min [(600/140)0,1; 1,1] = 1,150

Cechy drewna: Drewno GL28c.

f m,k = 1,059×28,00=29,66	f m,d = 15,970 MPa

f t,0,k = 1,150×19,50=22,42	f t,0,d = 12,075 MPa

f t,90,k = 0,50	f t,90,d = 0,269 MPa

f c,0,k = 24,00	f c,0,d = 12,923 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,346 MPa

f v,k = 3,50	f v,d = 1,885 MPa

E 0,mean = 12500 MPa	E 90,mean = 300 MPa

E 0,05 = 10400 MPa	G mean = 650 MPa

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych.

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,575 m; xb=1,575 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,0×620  + 450 + 450 = 1520,00 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,274

Wartość współczynnika zwichrzenia:

dla λ rel,m ≤ 0,75	k crit = 1

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 53,773 / 4725,00 ×103 = 11,381 < 15,970 = 1,000×15,970 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,575 m; xb=1,575 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”:

+  = 0,713 < 1

+  = 0,499 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=3,150 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

Naprężenia tnące:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×68,284 / 630,00 ×10 = 1,626 MPa

τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0 / 630,00 ×10 = 0,000 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,626 < 1,885 = 1,000×1,885 = k v f v,d

Nośność na skręcanie

Wyniki dla  xa=3,150 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+St) (a)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 1,885 = f v,d

Nośność na skręcanie ze ścinaniem:

= +  = 0,744 < 1

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,575 m; xb=1,575 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „CW+St”    liczone od cięciwy pręta.

Ugięcie graniczne

u net,fin,z = l / 300 = 3150,0 / 300 = 10,5 mm

Ugięcia od obciążeń stałych i części długotrwałej obciążeń zmiennych:

u z,fin = u z,inst [1 + η1 (h/L)2](1+k def) = -3,10×[1 + 19,20×(450,0/3150,0)2](1 + 0,80) = -7,76 mm

Ugięcie całkowite:

u z,fin = -7,76 + 0,00 = 7,8 < 10,5 = u net,fin

5. Schody :  schody policzkowe na belkach stalowych  stopnice i podstopnice drewniane

Stopnice o gr. 4 m , podstopnice gr, 2,5 cm  tg a = 175:270 = 0,648 a = 32,95o

Cos a = 0,8392

Obciążenie :

Stałe :

1/. Stopnie

- płytki gres 2,0 cm 	-

0,02 * 20 : 0,8392		0,48 		1,35 		0,64

- płyta OSB 25mm

0,025 * 7,0 :0,8392		0,21		1,35		0,28

- płyta GK 1,25 cm

0,0125 * 9,0: 0,8392		0,13		1,35		0,18kN/m2

Razem 0,82				1,10kN/m2

Użytkowe 			3,0		1,5		4,5   kN/m2

2/.  Spocznik

- płytki gres 2,0 cm 	-

0,02 * 20 		0,40 		1,35 		0,54

- płyta OSB 25mm

0,025 * 7,0		0,175		1,35		0,24

- płyta GK 1,25 cm

0,0125 * 9,0		0,11		1,35		0,15kN/m2

Razem 0,70				0,93kN/m2

Użytkowe 			3,0		1,5		4,5   kN/m2

5.1. Bieg środkowy :

Obc. Na belkę   w rozstawie 1,55 m i długości  L = 2,20 m

pch = ( 0,82 + 3,0 ) * 1,55 * 0,50  = 2,96 kN/mb

c. belki – przyjęto 			        0,14  - :” –

razem 	 pch =3,10 kN/mb

V = 3,10 * 2,20 * 0,50 = 3,41 kN

M = 0,125 * 2,22 * 3,10  = 1,876 kNm

5.2. Biegi dolny i górny ;

Obciążenie :    na biegu jak wyżej    tj 	pch =3,10 kN/mb

na spoczniku       ( 0,70 + 3,0 ) * 1,55 * 0,50 = 2,87 kN/mb

siły skupione z biego środkowego   V = 3,41 kN

3,41          3,10 kN/mb

3,41       2,87 kN/mb

150	          45		 165

Obciążenia:

| Nr | Rodzaj: | Wartości char. |  | Współczynniki |  | Orient. | Kier.: |  | Położenie |  | Nazwa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pręta |  | Pa: | Pb: | gG,sup(gQ): | gG,inf: | [deg] | [deg] |  | xa: | xb: |  |  |  |
| CW: Ciężar własny - Stałe gG,sup=1,4 gG,inf=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| St: Stałe - Stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 2,87 | 2,85 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 2,15 | Rozłożone Z |  |  |
| 1 | Rozłoż. Z | 3,10 | 3,10 | 1,35 | 1,00 |  |  |  | 1,95 | 3,50 | Rozłożone Z |  |  |
| 1 | Skupione | 3,41 |  | 1,35 | 1,00 | 0,0 |  | 0,0 | 0,10 |  | Skupione |  |  |
| 1 | Skupione | 3,41 |  | 1,35 | 1,00 | 0,0 |  | 0,0 | 1,50 |  | Skupione |  |  |

Wyniki Obliczeń wg PN-EN

Teoria I rzędu

RM_3d v. 8.118  licencja nr 19801

My

Tz

Siły Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr preta: | x [m]: | x/L: |  | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: | Tz [kN]: | N [kN]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,000 | 0,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 0 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,91 | 0 |
| 1 | 1,500 | 0,417 | a | 0 | 11,35 | 0 | 0 | 4,22 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,31 | 0 |
| 1 | 3,600 | 1,000 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,78 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN: CW St

| Nr węzła: |  | a: | f: | y: | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 14,91 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 12,67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 0 | 0 |
|  | b |  |  |  | 0 | 0 | 8,31 | 0 | 0 | 0 |

Reakcje podporowe: Kombinacja charakterystyczna PN-EN: CW St

| Nr węzła: | a: | f: | y: | Rx [kN]: | Ry [kN]: | Rz [kN]: | Mx [kNm]: | My [kNm]: | Mz [kNm]: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 11,04 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 7,24 | 0 | 0 | 0 |

Pręt nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200  (Stal_3d v. 3.70  licencja nr 19801)

Zadanie:  Przekrój: 1 - U 160 E

Wymiary przekroju:

h=160,0  s=64,0  g=5,0  t=8,3  r=8,5  ex=18,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=747,0  Jyg=63,3  A=18,10  ix=6,4  iy=1,9  Jw=2521,4  Jt=3,2  xs=-3,8  ys=0,0  is=7,7  ry=9,2  bx=-8,4.

Materiał: St3S (X,Y,V,W)  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=8,3.

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1.

Długości wyboczeniowe pręta

Przęsło Xc:

Przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 3,600

lw = 1,000×3,600 = 3,600 m

Przęsło Yc:

Przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

a = 0,500	b = 0,500	węzły nieprzesuwne		 = 0,684	dla  lo = 3,600

lw = 0,684×3,600 = 2,462 m

Przęsło :

Dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 3,600 m. Długość wyboczeniowa l = 3,600 m.

Siły krytyczne:

×10-2 = 1166,19 kN

×10-2 = 211,22 kN

( ×10-2 + 80×3,2×102) = 496,09 kN

×10-2 = 433,3 kN

Zwichrzenie

Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem:  L = 0.

Stateczność lokalna.

xa = 1,500;  xb = 2,100;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+St) (a)

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1

Rozstaw poprzecznych usztywnień ścianki  a = 3600,0 mm.Warunek stateczności ścianki dla ścianki najbardziej narażonej na jej utratę (9):

C / p fd = 0,536 < 1

Współczynniki redukcji nośności przekroju:

- dla zginana względem osi X:	x = p = 1,000

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 3,600;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+St) (a)

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 AV fd = 0,58×8,00×215×10-1 = 99,76 kN

Vo = 0,3 VR = 29,93 kN

Warunki nośności:

- ścinanie wzdłuż osi Y:		V = 14,91 < 99,76 = VR

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,500;  xb = 2,100;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1,35·(CW+St) (a)

- względem osi X

MR = p W fd = 1,00093,421510-3 = 20,08 kNm

Nośność przekroju względem osi X należy zredukować do wartości:

93,4215 [0,85 - ()2] 10-3 = 17,06 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

=  = 0,665 < 1

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 1,500;  xb = 2,100;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+St) (a)

- dla zginania względem osi X	Vy = 4,22 < 29,93 = Vo

MR,V = MR = 17,06 kNm

Warunek nośności (55):

= 0,665 < 1

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 3,600;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+St) (a)

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm. Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 184,2×5,0×1,000×215×10-3 = 198,06 kN

Warunek nośności środnika:

P = 14,91 < 198,06 = PR,W

Stan graniczny użytkowania:

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+St

Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:

amax = 7,0 mm

agr = l / 350 = 3600 / 350 = 10,3 mm

amax = 7,0 < 10,3 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 7,0 mm;	L / a = 3600,0 / 7,0 = 511,4

Przyjęty profil ceowy   160 E spełnia warunki obu stanów granicznych.

Belki zakończyć blachą gr. 6 mm z dwoma otworami pod  sruby i wkręty

Połączenie belek stalowych  :

Przyjeto 2  śruby M 12 klasy 5.8 o nośności na ścinanie  N = 2 * 26,4 kN = 52,8 kN  >> V = 3,41 kN

Oparcie belek stalowych na elementach drewnianych

Przyjęto po 2 ocynkowane wkręty do drewna na każdą belkę policzkową M 12 * 80 mm

N = 2 * 26,4 kN = 52,8 kN  >> 14,90 kN

Poz. 6. Fundamenty

W podłożu gruntowym w miejscu lokalizacji obiektu pod przypowierzchniową warstwą

humusu zalegają grunty spoiste w postaci glin pylastych i pyłów piaszczystych oraz piasków

gliniastych w stanie twardoplastycznym o stopniu IL = do 0,25.

Poniżej zalegają niespoiste utwory wodnolodowcowe stadiału mazowiecko podlaskiego

wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobnych i lokalnie piasków średnich

z domieszkami piasków gliniastych i pyłów w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym –

stopień zagęszczenia ID>0.5. Fundamenty są posadowione zarówno w warstwie utworów

spoistych jak i piaszczystych.

Poziom ± 0,00 =  110,95 m n.p.m.  Poziom posadowienia  - 1,70 m = 109,25 m n.p.m.

Określenie nośności ławy fundamentowej :

Program ProkopWin02

Jednostkowy opór obliczeniowy podłoża

_____ Dane ________________________

Obliczenia wykonywane w oparciu o

charakterystyczny stopień plastyczności

Rodzaj gruntu

Inny grunt spoisty nieskonsolidowany

Szerokość podstawy fundamentu                    B =  0.50 m

Długość   podstawy fundamentu                    L =  5.00 m

Głębokość posadowienia

od najniższego poziomu terenu        Dmin =  1.70 m

Zagłębienie badanego poziomu podłoża

od spodu fundamentu             h =  1.70 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa gruntu

powyżej badanego poziomu podłoża  RnD =  2.10 t/m3

poniżej badanego poziomu podłoża  RnB =  2.10 t/m3

Charakterystyczny stopień plastyczności         In =  0.25

_____ Wynik obliczeń _______________________________________

Jednostkowy opór obliczeniowy podłoża       m*qf =  192.58 kPa * 0,90 = 173,32 kP

Poz. 6.1. Fundamenty w osiach G,J,2, 11  / B = 60 cm /

Obciążenia :   ściana				6,58kN/m2 * 4,95 m = 32,60 kN/mb

Ze stropu 					            16,0 kN/mb

Z dachu 			Poz.1.1. 		10,3 kN/mb

Mur fundamentowy 	    0,25 * 1,0 * 24,0 8 1,35 =     8,10 kN/mb

Ława			    0,40 * 0,60 * 25,0 * 1,35  =  8,10 kN/mb

ziemia na odsadzkach        ( 0,6-0,25) * 1,3 *20 * 1,35 =12,30 kN/mb

razem    87,40 kN/mb

σ = 87,40 : 0,60 * 1,0 ) = 145,67 kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.2. Fundamenty w osiach 6,H  / B = 65 cm /

Obciążenia :   ściana				6,56kN/m2 * 43,60 m = 23,60 kN/mb

Ze stropu 					            49,50 kN/mb

Mur fundamentowy 	    0,25 * 1,0 * 24,0 8 1,35 =     8,10 kN/mb

Ława			    0,40 * 0,65 * 25,0 * 1,35  =  8,80 kN/mb

ziemia na odsadzkach        ( 0,65-0,25) * 1,3 *20 * 1,35 =14,00 kN/mb

razem   104,00 kN/mb

σ = 104,0 : (0,65 * 1,0 ) = 160,0 kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.3. Fundamenty w osiach 12,13 oraz G,I,J’ między 11-12

Obciążenia :   ściana				6,58kN/m2 * 4,95 m = 32,60 kN/mb

Z dachu		 	z Poz. 1.1.		10,3 kN/mb

Mur fundamentowy 	       0,25 * 1,0 * 24,0 8 1,35 =     8,10 kN/mb

Ława			        0,40 * 0,45 * 25,0 * 1,35  =  6,10 kN/mb

ziemia na odsadzkach        ( 0,45-0,25) * 1,3 *20 * 1,35 =7,00 kN/mb

razem    64,10 kN/mb

σ = 64,10 : (0,45 * 1,0 ) = 142,45 kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.4.  Stopy w osiach 9/H; 10/H   / B = 1,3 L = 1,3 m /

Obciążenia :   ze słupa Poz. 2.2.3				 N = 145,80 kN

Stopa z ziemią        1,32 * 1,70 * 23,0 kN/m3 * 1,35 =  67.50 kN

razem   213,30 kN/mb

σ = 213,0 : (1,3 * 1,3 ) = 126,05 kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.5. Fundamenty w osiach 4 i 10 między D-G i E,F między 4-10 / B = 45 cm /

Obciążenia : 	ze stropodachu		2,69 kN/m2 * 5,20 m * 0,50  ≈ 7,0 kN/m

Ściana  				1,25 kN/m2* 3,60 m =  4,50 kN/mb

Mur fundamentowy 	    0,25 * 1,0 * 24,0 8 1,35 =      8,10 kN/mb

Ława			    0,40 * 0,50 * 25,0 * 1,35  =   6,75 kN/mb

ziemia na odsadzkach        ( 0,5-0,25) * 1,3 *20 * 1,35 =8,80 kN/mb

razem  35,15 kN/mb

σ = 35,15 : (0,45 * 1,0 ) = 78,10  kPa  < 173,32 kPa

Pozostawiono ze względów konstrukcyjnych

Poz. 6.6. Fundamenty w osiach 7 i 8 między C – J’  /B = 50 cm /

Obciążenia : 	ze stropodachu	2,69 kN/m2 * (5,20+ 1,75) m * 0,50  ≈  9.40 kN/m

Ściana  				1,25 kN/m2* 3,60 m =  4,50 kN/mb

Mur fundamentowy 	    0,25 * 1,0 * 24,0 * 1,35 =      8,10 kN/mb

Ława			    0,40 * 0,50 * 25,0 * 1,35  =   6,75 kN/mb

ziemia na odsadzkach        ( 0,5-0,25) * 1,3 *20 * 1,35 =8,80 kN/mb

razem  37,55 kN/mb

σ = 37,55 : (0,50 * 1,0 ) = 75,10 kPa  < 173,32 kPa

Pozostawiono ze względów konstrukcyjnych

Poz. 6.7. Ławy w osiach 1,A,D  / B = 0,75 m /

Obciążenia :  	z połaci dachu 				2,20 kN/m2 * 13,7 * 0,50 = 15.07 kN/m

Ze stropu nad piętrem 			4,01 kN/m2 * 6,5 * 0,50 =    13,03 kN/m

Ze stropu nad parterem			6,98 kN/m2 * 6,60 * 0,50 = 22,69 kN/m

Ściana					   1,52 kN/m2 * 7,20 m =  10,95 kN/m

Mur fundamentowy		jak wyżej 			      8,10 kN/m

Ława					0,40 * 0,75 * 25,0 * 1,35 =10,15 kN/m

Ziemia na odsadzkach		( 0,75 -0,25 ) * 1,3 * 20,0 * 1,35 =  17,55 kN/m

Razem   97,54 kN/m

σ = 97,54: (0,75 * 1,0 ) = 130,05 kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.8. Ława w osi C  i  B / 1 – 10  / B= 0,65 m /

Obciążenia :

Ze stropu nad piętrem		 4,01 kN/m2* ( 6,50 + 2,0 ) * 0,50 =17,05 kN/m

Ze stropu nad parterem	( 6,50 + 2,0 ) * 0,50 * ( 3,08 + 0,90 + 3,0) =29,67 kN/m

Ściana 					         1,52kN/m2 * 7,25 m = 11,10 kN/m

Mur fundamentowy			                j.w. 		          8,10 kN/m

Ława 					    0,40 * 0,65 * 25,0 * 1,35 =  8,80 – „ -

Ziemia 				         (0,65 – 0,25) * 1,3* 20,0 * 1,35 =14,05 – „ –

Razem 88,77 kN/m

σ = 88,77 : (0,65 * 1,0 ) = 136,60kPa  < 173,32 kPa

Poz. 6.9.  Ławy w osiach 2/B-D; 4/C-D; 5/A-B; 7/C-D; 8/C-D   / B = 0,60 m/

Obciążenie :

Ze stropu nad parterem	   6,98 kN/m2 * (5,20 m+ 1,7) * 0,50 = 24,10 kN/m

Ściana 					         1,52kN/m2 * 7,25 m =   11,10 kN/m

Mur fundamentowy			                j.w. 		           8,10 kN/m

Ława 					    0,40 * 0,60 * 25,0 * 1,35 =   8,10 – „ -

Ziemia 				         (0,60 – 0,25) * 1,3* 20,0 * 1,35 =12,30 – „ –

Razem 63,70kN/m

σ = 63,7 : (0,60 * 1,0 ) = 106,20 kPa   < 173,32 kPa

Poz. 6.10. Stopa pod dwa słupy w osi 11

Obciążenie : 	Siły w słupach 			N1 = 114,0 kN

N2 =  10,0 kN

Stopa  B = 0,90 m  L = 3,95 m

0,90 * 3,95 * 1,70 * 23,0 * 1,35 = 187,70 kN

razem  311,7 kN

Pod słupem bardziej obciążonym:

Ze słupa 					   N = 114 ,0 kN

Stopa  0,90 * ( 0,30 + 0,85 +0,70) * 1,7 * 23,0 * 1,35 = 87,90 kN

Razem 201,90 kN

Σ = 201,90 : ( 0,90 * 1,85 ) = 121,30 kPa

Zbrojenie fundamentów ;

Zbrojenie podłużne ław  4 # 12 i strzemiona # 6 co 30 cm. z ław wystawić łączniki do zbrojenia słupków 2 x 2# 12 i strzemiona #  co 15 cm

Belki w murach fundamentowych : B = 25 cm  H = 75 cm

Obciążenie :  q = 9 9,40 + 4,5 + 8,10 ) = 22,0 	kN/m

M = 22,0 * 3,052 /10 = 20,47 kNm

V = 22,0 * 3,05 * 0,50 = 33,55 kN

Program ProkopWin02

Wymiarowanie płyty lub belki prostokątnej albo teowej

pojedyńczo zbrojonej

Obliczenia na zginanie i ugięcie

_____ Dane ______________________________

Klasa betonu                               B =    25.00 MPa

Wytrzymałość obliczeniowa stali

zbrojenia podłużnego          fyd =   420.00 MPa

Długość obliczeniowa belki              leff =     3.05 m

Założona szerokość belki (płyty)          bw =     0.25 m

Założona wysokość belki (płyty)            h =     0.75 m

Odległość od krawędzi przekroju do

osi zbrojenia rozciąganego     a1 =     0.050 m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju  Msd =    20.47 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny

od obciążenia długotrwałego     Msdd =    20.47 kNm

Graniczne ugięcie belki                 alim =    10.00 mm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

Obliczona szerokość belki (płyty)         bw =     0.25 m

Obliczona wysokość całkowita belki         h =     0.75 m

Przekrój zbrojenia rozciąganego          As1 =     2.28 cm2

Ugięcie belki                              a =     0.26 mm

Dołem i górą po 3 # 12 , strzemiona # 6 co 20 cm, w połowie wysokości belki 2 # 10.

Qmin =[0,75 * 10,3 * 25 * ( 75 -5) ] : 100 = 135,2 kN  >> 33,55 kN

Strzemiona # 6 co 20 cm

Ława w osiach 7 i 8

Belka L = 3,05 m częściowo utwierdzona

Obciążenie   q = 75,1 * 0,50 = 37,55 kN/mb

M = ql2/10 = 37,55 * 3,052/ 10 = 34,93 kNm

V = 37,55 * 3,05 * 0,50 = 57,26 kN

Program ProkopWin02

Wymiarowanie płyty lub belki prostokątnej albo teowej

pojedyńczo zbrojonej

Obliczenia na zginanie i ugięcie

_____ Dane _______________________________

Klasa betonu                               B =    25.00 MPa

Wytrzymałość obliczeniowa stali

zbrojenia podłużnego          fyd =   420.00 MPa

Długość obliczeniowa belki              leff =     3.05 m

Założona szerokość belki (płyty)          bw =     0.50 m

Założona wysokość belki (płyty)            h =     0.40 m

Odległość od krawędzi przekroju do

osi zbrojenia rozciąganego     a1 =     0.050 m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju  Msd =    34.93 kNm

Maksymalny moment charakterystyczny

od obciążenia długotrwałego     Msdd =    25.90 kNm

Graniczne ugięcie belki                 alim =    10.00 mm

_____ Wyniki obliczeń wg. PN-B-03264:2002 _____________________

Obliczona szerokość belki (płyty)         bw =     0.50 m

Obliczona wysokość całkowita belki         h =     0.40 m

Przekrój zbrojenia rozciąganego          As1 =     2.43 cm2

Ugięcie belki                              a =     4.06 mm

Stopy fundamentowe:

Podeszwa stopy # 12 co 20 cm w obu kierunkach

Trzon 30 x30 cm zbrojenie 3 # 12 na każdym z czterech boków i strzemiona # 8 co 15 cm.

Poz. 6.11. Fundament windy

Przyjęto płytę fundamentowa o grubości 25 cm.

Obciążenia  charakterystyczne  (  γf  = 1,35  )

- ściany podszybia   0,20 * 1,10 * 25,0  = 5,5 kN/mb

- siły skupione od obudowy    2* 0,006* 27,0 * ( 0,8+0,87) * 9,30 =  5,05 kN

- ciężar słupka 		                                       0,144 kN/mb * 9,30 =  1,35 kN

Razem     6,40 kN

- obciążenie od słupka drewnianego:

/Z Poz.2.4.5/		12,60 kN/mb * 1,85 * 0,50  = 11,70 kN

Balustrada 	   	  0,25 * 1,85 * 0,50 =   0,25 kN

Słupek 	              0,162 * 4,25  * 6,5  =   075 kN

Razem12,70 kN

Pozostałe obciążenia wynikają z wytycznych dostawcy windy

obciążenia

Zbrojenie dolne

Zbrojenie górne

Osiadanie

Zbrojenie ścian obustronne:  w pionie  i w poziomie  # 10 co 20 cm..

Koniec obliczeń.

Obliczenia sprawdził 						obliczenia wykonał

mgr inż. Jakub Jasiński						mgr inż. Tadeusz Flanek