SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Sobótka

Ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka

MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Gmina Sobótka

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Spis treści

I.	Podstawa prawna	3

II.	Przedmiot zamówienia	4

1.	Opis przedmiotu zamówienia	4

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	4

3.	Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

4.	Uwarunkowania wymiany istniejących opraw	6

5.	Uwagi dotyczące wykonania robót	6

6.		Uwarunkowania w zakresie parametrów opraw i systemu sterowania użytych do modernizacji	7

III.		Propozycje dodatkowych zapisów mających na celu ochronę interesów zamawiającego.	14

1.	Uwarunkowania dotyczące równoważności ofert	14

2.	Informacja o warunkach udziału w postępowaniu	15

3.	Wadium	16

4.	Gwarancja	16

5.	Kryteria oceny oferty	17

- PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333).

- Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z 27 września 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1843).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2020 (Dz.U. 2020 poz. 110)

- Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2269)

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) tekst jednolity z 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

- Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych

- Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy

- Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych

- N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

- PN-EN 13201:2016 – Oświetlenie dróg

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i usługę wymiany oświetlenia drogowego w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka”

  - Modernizacja polega na wymianie opraw starego typu na nowoczesne energooszczędne oprawy LED terenie Gminy Sobótka zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych.

  - Wymiana uwzględnia demontaż istniejących opraw oraz montaż nowych opraw LED.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ w skład, którego wchodzi:

      - Dokument audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobótka;

      - Obliczenia fotometryczne;

      - Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę wskazanych przez Zamawiającego opraw starego typu w ilości 1635 sztuk na terenie Gminy Sobótka. Dodatkowo, Zamawiający z ogólnej ilości 1635 sztuk opraw wskazał 476 sztuk opraw objętych autonomicznym sterowaniem zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz zestawieniem parametrów techniczno-użytkowych.

  - Oświetlenie jest użytkowane przez Gminę Sobótka w ramach porozumienia zawartego ze spółką Tauron Nowe Technologie S.A. będącą właścicielem oświetlenia. Na podstawie wspominanego powyżej porozumienia Gmina Sobótka jest odpowiedzialna za naprawy, utrzymanie, konserwację oraz remonty oświetlenia.

  - Modernizacja oświetlenia objęta jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, dlatego moc oprawy nie może być większa niż w załączonej dokumentacji technicznej i zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych. Wartość luminancji nie może być mniejsza niż w załączonej dokumentacji technicznej, obliczeniach fotometrycznych oraz zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych. Pozostałe parametry opraw muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Dobrane oprawy muszą posiadać certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i. Wyposażone będą w gniazdo Zhaga umożliwiające włączenie oprawy do systemu inteligentnego sterowania bez dodatkowej ingerencji w oprawę w standardzie D4i. Dobrane oprawy muszą spełniać wymagania norm oświetleniowych, w tym normy PN-EN 13201.

  - Efektem modernizacji jest gwarancja uzyskania redukcji mocy o 50% zachowując jednocześnie wymagania norm oświetleniowych oraz parametrów techniczno-użytkowych.

  - Rezultatem modernizacji jest uzyskanie szacunkowego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych nie mniej niż 261 ton CO2.

- UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich potrzebnych uzgodnień i pozwoleń potrzebnych do realizacji zamówienia.

  - Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją przed odpowiednimi organami.

  - Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z osobą wskazaną przez Zamawiającego wszystkich projektów oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

  - Zakres prac oraz ilość materiałów wskazana we wcześniejszej dokumentacji są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi przez Zamawiającego do oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i zapoznał się ze stanem istniejącym. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny ofertowej w przypadku, gdy rzeczywiste wielkości wynikające z projektów będą odbiegały od przyjętych.

  - Wykonawca dołączy do projektów powykonawczych oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że są one kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

  - Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego dostępu na teren budowy.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi dla Zamawiającego przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy, celem zachowania ciągłości komunikacji i przejezdności dróg.

  - Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania prac dodatkowych.

  - W miejscach prowadzenia robót teren przywrócić do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne, odtwarzać z wykorzystaniem materiału z rozbiórki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymienić na nowe. Trawniki i zieleńce uzupełnić humusem i obsiać trawą.

  - Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do realizacji robót zaprojektowanych instalacji oświetleniowych muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

  - Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

- UWARUNKOWANIA WYMIANY ISTNIEJĄCYCH OPRAW

  - Demontaż oraz utylizacja starych opraw oświetleniowych zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

  - Zamawiający zachowuje sobie prawo do wskazania części opraw w celu zdeponowania ich w określonym przez Zamawiającego miejscu, do zabezpieczenia innych potrzeb Zamawiającego. Łączna ilość opraw przewidzianych do demontażu wynosi 1635 sztuk.

  - Montaż nowych opraw LED na słupach w ilości 1635 sztuk według klas dróg określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zamówienia, zgodnie z wytycznymi dla opraw oświetleniowych LED.

  - Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem – jeśli wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy.

- UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - Zamawiający nie posiada obecnie niezbędnych uzgodnień z właścicielami sieci znajdującymi się w pasach dróg na terenie Gminy. Wszelkie prace w sąsiedztwie sieci należy wykonać zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej pracami ziemnymi wszelkie koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca składając ofertę ma obowiązek dokonać wyceny wszystkich robót oraz nakładów koniecznych dla wykonania robót zgodnie z zamówieniem.

  - Wykonawca składając ofertę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz nie wnosi żadnych uwag. Wszystkie pytania należy zadać zamawiającemu na etapie postepowania przetargowego.

  - Po stronie Wykonawcy leży wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi opracowaniami i uzgodnieniami oraz pomiarami.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji technicznej oraz zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych. Zaoferowane rozwiązanie równoważne nie może powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji.

  - W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ich ocenie mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

  - Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa i karty katalogowe.

- UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE PARAMETRÓW OPRAW I SYSTEMU STEROWANIA UŻYTYCH DO MODERNIZACJI

  - Oprawy drogowe powinny posiadać minimum następuję parametry:

- Uchwyt montażowy aluminiowy ø60 mm do montażu bezpośrednio na słupie;

- Możliwość regulacji położenia oprawy na wysięgniku w zakresie -25 do +15;

- Blokada uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac montażowo – konserwacyjnych;

- Moc oprawy nie wyższa niż w szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw;

- Strumień oprawy nie niższy niż w szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw;

- Temperatura barwowa 3000K;

- Beznarzędziowy dostęp do komory układu zasilania;

- Dwukomorowa konstrukcja oprawy;

- Oprawa posiada zamontowane gniazdo w standardzie ZHAGA, pod różnego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.;

- Oprawa wyposażona w zawór wyrównujący ciśnienie z membraną przeciw ciałom stałym, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze układu zasilania;

- Obudowa bez widocznych żeber radiatora o gładkiej powierzchni zewnętrznej, zapobiegającej osadzaniu się zanieczyszczeń;

- Oprawa posiada termiczne zabezpieczenie NTC przed przegrzaniem modułu LED;

- Stopień szczelności oprawy IP66;

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK 09;

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: L90B10 dla 100 000h dla Ta=25°C (utrzymanie 90% strumienia świetlnego w czasie 100 000h przez 90% źródeł światła);

- Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy (wyłącznik nożowy);

- Współczynnik mocy przy znamionowym obciążeniu drivera PF ≥ 0,98;

- Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowanego proszkowo na kolor RAL9006;

- Klosz oprawy wykonany z płaskiego szkła hartowanego o wysokiej sprawności i grubości min. 4mm (±10%);

- Standardowe odchylenie dopasowania barw źródła światła SDCM≤3;

- Waga nie przekraczająca 8,1 kg;

- Wskaźnik oddawania barw CRI≥70;

- Maksymalny prąd zasilania pojedynczej diody LED na module IF < 405mA (±3%);

- Oprawa posiada układ zasilania posiadający zintegrowane funkcje sterowania w tym min. DALI, wbudowaną wielostopniową regulację natężenia w późnych godzinach nocnych;

- Oprawa musi posiadać możliwość dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 100% do wskazanej przez Klienta w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN-EN 13201). W przypadku zastosowania dodatkowych systemów sterowania, oprawa musi posiadać możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania;

- Oprawa wyposażona w ochronnik przepięć 20kV (Surge Protection Device), niezależny od ochronnika, w który wyposażony jest zasilacz;

- THD < 10%;

- Tętnienie prądu ≤ 6%;

- Temperatura pracy oprawy -40°C - +40°C;

- Możliwość wykonania oprawy w II klasie ochronności;

- Gwarancja na oprawy oświetleniowe zgodnie z ofertą;

- Pliki fotometryczne niezbędne do wykonania obliczeń należy dołączyć do ofert;

- Oprawa posiada deklaracje zgodności CE;

- Oprawa posiada certyfikat ENEC oraz ENEC+;

- Oprawa posiada certyfikat Zhaga D4i;

- Pole powierzchni bocznej oprawy Scx ≤ 0,04m2;

- Oprawa powinna być wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką (do umieszczenia na słupie oświetleniowym). Pod wskazanym adresem powinny się znajdować następujące dane: fotometria oprawy, parametry elektryczne i mechaniczne, dokumentacja oprawy i instrukcja montażu;

  - Oprawy parkowe/stylizowane powinny posiadać minimum następuję parametry:

- Oprawa dostosowana do montażu zwieszanego na rurze montażowej o średnicy ø42-60 lub do montażu na słupie ø48/60/76mm;

- Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo;

- Stopień szczelności IP66;

- Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09;

- Strumień oprawy nie niższy niż w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw

- Moc oprawy nie wyższa niż w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw

- Temperatura barwowa [K]: 3000

- Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000

- Możliwość wykonania oprawy w II klasie ochronności

- CRI/Ra: >70

- Temperatura pracy oprawy -40°C / +40°C

- Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

- Oprawa posiada deklaracje zgodności CE

- Oprawa wyposażona w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadająca certyfikaty ENEC i ENEC+

- Kształt oprawy ozdobnej:

- Kształt oprawy zwieszanej:

  - Główne elementy systemu sterowania powinny być wyposażone minimum w następujące parametry:

Kontroler oprawy

- urządzenie elektroniczne instalowane na zewnątrz oprawy oświetleniowej LED

- współpracować z gniazdem Zhaga

- współpracować z zasilaczem oprawy oświetleniowej wyposażonym w interfejs DALI/DALI2 (ZD4i)

- mieć wbudowany moduł komunikacyjny GSM (LTE Cat M1) pozwalający na bezpieczną dwukierunkową komunikację z systemem sterowania (prywatny APN, MQTT(s), TLS1.2),

- posiadać zainstalowaną kartę SIM w standardzie MIM MFF2,

- posiadać wbudowany moduł GPS do wskazania lokalizacji oprawy w systemie,

- pozwalać na zdalne (bezprzewodowe) zarządzanie oprawą,

- umożliwiać autonomiczną (samodzielną) pracę oprawy także przy braku komunikacji z systemem sterowania (scenariusze autonomiczne),

- obsługiwać definiowane indywidualnie scenariusze autonomiczne: zegar astronomiczny, czasowy, zmierzchowy (indywidualny lub centralny), manualny,

- posiadać zaimplementowaną funkcję definiowania scenariuszy świecenia dla każdej oprawy w ciągu doby (do 10 zmian),

- pozwalać na dynamiczną zmianę strumienia świetlnego oraz obniżanie mocy oprawy,

- pozwalać na zdalny wybór scenariusza świecenia np.: 0%, A (konfigurowalny np.50%), B (konfigurowalny, np.75%), 100% mocy świecenia lub dowolne ustawienie z zakresu 0-100%

- raportować dane energetyczne charakterystyczne dla danej oprawy w zależności od jej rodzaju (V, A, P, Q, S, PF),

- raportować dane statystyczne: łączny czas świecenia (h), łączna moc pobrana (kWh),

- nie mieć ograniczeń co do maksymalnej dopuszczalnej odległości instalacji kolejnej oprawy oświetleniowej LED wyposażonej w Kontroler (ponieważ każdy Kontroler oprawy komunikuje się samodzielnie i niezależnie od innych uruchomionych Kontrolerów z systemem sterowania poprzez sieć transmisji danych),

- obsługiwać zdalną aktualizację oprogramowania,

- posiadać indywidualny numer ID.

System Sterowania:

- charakteryzować się otwartą i skalowalną architekturą

- zbudowany w oparciu o platformę IoT,

- obsługiwać dwukierunkową bezprzewodową komunikację z Kontrolerem oprawy (szyfrowanie TLS1.2)

- wspierać protokoły komunikacyjne: CoAP (UDP), MQTT(s)/TCP, SMS, HTTP(s),

- umożliwiać zdalne zarządzanie Kontrolerami opraw, w tym wysyłanie komend i konfiguracji,

- dawać możliwość sterowania każdą oprawą z osobna, a także dowolnie definiowaną grupą opraw,

- odpowiadać za elastyczne zarządzanie danymi zebranymi z Kontrolerów opraw - kolekcjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych i statystyk,

- posiadać interfejsy API REST dla integracji z systemami zewnętrznymi,

- dzięki skalowalności obsługiwać dużą ilość danych i dużą ilość urządzeń,

- pozwalać na łatwe, szybkie i efektywne przeszukiwanie danych w oparciu o narzędzie Big Data,

- zapewniać export danych za dany okres pracy opraw (format .csv),

- brak ograniczeń w ilości obsługiwanych Kontrolerów opraw,

- pozwalać na rozszerzenie systemu (zdalne podłączenie do niego oraz obsługę) o nowe funkcjonalności niezbędne dla budowania nowych obszarów inteligentnego miasta, w tym oparte o różnego rodzaju sensory i czujniki pracujące w różnych technologiach dostępowych, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, sensory hałasu, analizatory energetyczne, systemy parkingowe, kamery, itp.,

- obsługiwać zdalną aktualizację oprogramowania Kontrolerów opraw.

Konsola Systemu Zarządzania (Dashboard):

- poprzez aplikację WWW, dostęp przez przeglądarkę internetową (szyfrowane połączenie https),

- logowanie poprzez login i hasło jednorazowe (token SMS),

- umożliwiać wizualizację opraw oświetleniowych na mapie,

- dawać dostęp do raportowanych danych bieżących i historycznych, w zakresie każdej z opraw oświetleniowych (na bazie raportów z Kontrolera oprawy),

- zakres danych prezentowanych z Kontrolera oprawy – co najmniej: V, P, PF, czas,

- wspierać możliwość tworzenia grup opraw oświetleniowych w celu łatwiejszego i bardziej efektywnego zarządzania wieloma oprawami oświetleniowymi,

- umożliwiać podgląd bieżących alarmów i statusów opraw, w tym alarm braku komunikacji i zaników napięcia oraz alarm braku świecenia oprawy w zadanym scenariuszu,

- umożliwiać podgląd danych opisujących oprawę (paszportyzacja) w zakresie m.in. lokalizacji, typu oprawy, numeru ID Kontrolera oprawy,

- pozwalać na zdalną konfigurację i zmianę ustawień systemu sterowania, szczególnie w zakresie zmiany interwału raportowania danych z oprawy oświetleniowej, możliwość zdefiniowania przerwy nocnej,

- wspierać zdalne sterowanie scenariuszami pracy oprawy oświetleniowej poprzez Kontroler oprawy w co najmniej poniższym zakresie:

  - tryb autonomiczny - określenie zmiennych poziomów świecenia oprawy w ciągu doby w scenariuszach: zegar astronomiczny, czasowy, zmierzchowy (indywidualny lub centralny), manualny,

  - stały poziom świecenia w trybach: ON, OFF, A (konfigurowalne, np.50%), B (konfigurowalne, np.75%), 100%,

  - możliwość określenia dowolnego poziomu świecenia 0-100% (DALI/DALI2),

- umożliwiać wysyłkę raportów alarmowych na dowolny email i SMS

- możliwość obsługi i wyświetlania danych pochodzących z innych systemów i rozwiązań Smart City, w tym różnego rodzaju sensorów i czujników środowiskowych, energetycznych, miejskich, itp.

Sieć transmisji danych:

- umożliwiać bezprzewodową, dwukierunkową, bezpośrednią komunikację pomiędzy Kontrolerem oprawy a systemem sterowania,

- komunikacja między Kontrolerem oprawy a systemem sterowania winna być realizowana bez konieczności stosowania i instalowania (np. na oprawie oświetleniowej, na słupach oświetleniowych, w szafach oświetleniowych itd.) dodatkowych urządzeń pośredniczących i elementów komunikacyjnych takich, jak: huby, gatewaye, centralki, itp.

- wspierać komunikację w kanałach: Data (pakietowa transmisja danych), SMS, USSD,

- komunikacja w kanale Data (pakietowa transmisja danych) winna odbywać się poprzez prywatny APN (ang. Access Point Name) wykreowany w sieci transmisji danych. Wykorzystanie prywatnego APN podnosi bezpieczeństwo rozwiązania poprzez logiczne odseparowanie ruchu związanego z Systemem Zarządzania Oświetleniem w sieci transmisji danych,

- działać w paśmie licencjonowanym GSM (LTE Cat M1),

- gwarantować dostępność sieci transmisji danych, a co za tym idzie także zdalną możliwość zarządzania oprawą oświetleniową i zegarami astronomicznymi poprzez sieć transmisji danych na poziomie powyżej 10 lat (bez potrzeby wymiany Kontrolera oprawy).

- UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE RÓWNOWAŻNOŚCI OFERT

  - Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia równoważne posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno – użytkowe, jakich użyto w dokumentacji technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawcy składający ofertę równoważną muszą spełnić następujące wymagania:

- W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji technicznej należy wykazać, że oprawy w projekcie równoważnym gwarantują wartości parametrów oświetleniowych i użytkowych na poziomie niemniejszym niż wyliczone w dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego. W tym celu należy uzupełnić Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych dla każdej proponowanej oprawy. Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

- W przypadku zastosowania innych opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji technicznej należy wypełnić Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw w zakresie kolumn od V do Z.

- W przypadku zastosowania innych parametrów opraw oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji technicznej należy opracować i przedstawić obliczenia fotometryczne dla określonych punktów w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw w kolumnie U. Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie zamienności opraw w stosunku do programu Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udokumentowania spełnienia wymagań poprzez wykonanie i załączenie do oferty projektu oświetleniowego zawierającego wszystkie elementy i parametry zawarte w dokumentacji technicznej będącej projektem referencyjnym. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń muszą być w pełni zgodne z przyjętymi w dokumentacji technicznej Zamawiającego parametrami. Porównywane będą parametry średnie dla uzyskanych wyników, dlatego poza plikami w formacie .pdf obliczenia fotometryczne muszą być przekazane w formacie edytowalnych plików możliwych do odczytu w ogólnodostępnym programie DIALLUX. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje możliwość porównania zastosowanych opraw i uznania ich równoważności na podstawie efektu oświetleniowego uzyskiwanego w tożsamych warunkach.

- Wykonawca składający ofertę, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie efektu modernizacji.

- GWARANCJA

  - Gwarancja na oprawy oświetleniowe, system sterowania oraz na wykonane roboty – zgodnie z ofertą.

W ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, Wykonawca dostarcza na swój koszt do Zamawiającego oprawę tego samego typu lub oprawę równoważną w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. Oprawy objęte zgłoszeniem gwarancyjnym Wykonawca wymienia na własny koszt wraz z demontażem zgłoszonej oprawy.

Powyższe zapisy mają identyczne zastosowanie do opraw wyposażonych w autonomiczne sterowanie jak i samego systemu sterowania.

W przypadku niedotrzymania terminu 7 dni roboczych zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

  - Czas reakcji serwisowej wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Za czas reakcji serwisowej należy rozumieć potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia oraz wykonanie ewentualnych oględzin serwisowanego punktu lub punktów oświetleniowych.

W przypadku niedotrzymania terminu 48 godzin zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.