Załącznik nr … do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Oprawa LED …

Producent:

Nr katalogowy:

| Nr | Parametr/Warunek | Spełnienie wymaganego parametru/warunku (wpisać tak/nie) | Parametr oferowany/ podać zakresy | Dokument producenta potwierdzający spełnienie parametru np. karta katalogowa, opis producenta, deklaracja zgodności, certyfikat oraz wskazanie strony, na której znajduje się dokument. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawy drogowe: |  |  |  |  |  |
| 1 | Uchwyt montażowy aluminiowy ø60 mm do montażu bezpośrednio na słupie |  |  | Karta katalogowa |
| 2 | Możliwość regulacji położenia oprawy na wysięgniku w zakresie -25 do +15 |  |  | Karta katalogowa |
| 3 | Blokada uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac montażowo - konserwacyjnych |  |  | Karta katalogowa |
| 4 | Moc oprawy nie wyższa niż w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna Z) |
| 5 | Strumień oprawy nie niższy niż w szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna Y) |
| 6 | Temperatura barwowa 3000K |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna X) |
| 7 | Beznarzędziowy dostęp do komory układu zasilania. |  |  | Karta katalogowa |
| 8 | Dwukomorowa konstrukcja oprawy |  |  | Karta katalogowa |
| 9 | Oprawa posiada zamontowane gniazdo w standardzie ZHAGA, pod różnego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp. |  |  | Karta katalogowa |
| 10 | Oprawa wyposażona w zawór wyrównujący ciśnienie z membraną przeciw ciałom stałym, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze układu zasilania |  |  | Karta katalogowa |
| 11 | Obudowa bez widocznych żeber radiatora o gładkiej powierzchni zewnętrznej, zapobiegającej osadzaniu się zanieczyszczeń |  |  | karta katalogowa |
| 12 | Oprawa posiada termiczne zabezpieczenie NTC przed przegrzaniem modułu LED |  |  | karta katalogowa |
| 13 | Stopień szczelności oprawy IP66 |  |  | Certyfikat ENEC |
| 14 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK 09 |  |  | Certyfikat ENEC |
| 15 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: L90B10 dla 100 000h dla Ta=25°C (utrzymanie 90% strumienia świetlnego w czasie 100 000h przez 90% źródeł światła) |  |  | Raport L90B10 |
| 16 | Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy (wyłącznik nożowy) |  |  | Karta katalogowa |
| 17 | Współczynnik mocy przy znamionowym obciążeniu drivera PF ≥ 0,98 |  |  | Karta katalogowa |
| 18 | Korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowanego proszkowo na kolor RAL9006 |  |  | karta katalogowa |
| 19 | Klosz oprawy wykonany z płaskiego szkła hartowanego o wysokiej sprawności i grubości min. 4mm (±10%) |  |  | karta katalogowa |
| 20 | Standardowe odchylenie dopasowania barw źródła światła SDCM≤3 |  |  | karta katalogowa diody LED |
| 21 | Waga nie przekraczająca 8,1 kg |  |  | Karta katalogowa |
| 22 | Wskaźnik oddawania barw CRI≥70 |  |  | Karta katalogowa |
| 23 | Maksymalny prąd zasilania pojedynczej diody LED na module IF < 405mA (±3%) |  |  | Karta katalogowa |
| 24 | Oprawa posiada układ zasilania posiadający zintegrowane funkcje sterowania w tym min. DALI, wbudowaną wielostopniową regulację natężenia w późnych godzinach nocnych |  |  | Karta katalogowa |
| 25 | Oprawa musi posiadać możliwość dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 1O0% do wskazanej przez Klienta w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN-EN 13201). W przypadku zastosowania dodatkowych systemów sterowania, oprawa musi posiadać możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania. |  |  | Karta katalogowa |
| 26 | Oprawa wyposażona w ochronnik przepięć 20kV (Surge Protection Device), niezależny od ochronnika, w który wyposażony jest zasilacz |  |  | Certyfikat ENEC oraz karta katalogowa ochronnika |
| 27 | THD < 10% |  |  | Karta katalogowa |
| 28 | Tętnienie prądu ≤ 6% |  |  | Karta Katalogowa |
| 29 | Temperatura pracy oprawy -40°C - +40°C |  |  | Karta Katalogowa |
| 30 | Możliwość wykonania oprawy w II klasie ochronności |  |  | Deklaracja CE |
| 31 | Gwarancja na oprawy oświetleniowe zgodnie z ofertą |  |  | Karta OWG |
| 32 | Pliki fotometryczne niezbędne do wykonania obliczeń należy dołączyć do oferty |  |  | Pliki LDT. |
| 33 | Oprawa posiada deklaracje zgodności CE |  |  | Deklaracja |
| 34 | Oprawa posiada certyfikat ENEC oraz ENEC+ |  |  | Certyfikaty |
| 35 | Oprawa posiada certyfikat Zhaga D4i |  |  | Certyfikat ZD4i |
| 36 | Pole powierzchni bocznej oprawy Scx ≤ 0,04m2 |  |  | Karta katalogowa |
| 37 | Oprawa powinna być wyposażona w etykietę z kodem QR wraz z dodatkową naklejką (do umieszczenia na słupie oświetleniowym). Pod wskazanym adresem powinny się znajdować następujące dane: fotometria oprawy, parametry elektryczne i mechaniczne, dokumentacja oprawy i instrukcja montażu |  |  | Karta katalogowa |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie dokumenty producenta potwierdzające spełnienie parametrów muszą być w języku polskim.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data:	   ..............................	..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 			reprezentowania Wykonawcy)

Oprawa LED …

Producent:

Nr katalogowy:

| Nr |  | Parametr/Warunek | Spełnienie wymaganego parametru/ warunku (wpisać tak/nie) |  | Parametr oferowany/ podać zakresy | Dokument producenta potwierdzający spełnienie parametru np. karta katalogowa, opis producenta, deklaracja zgodności, certyfikat oraz wskazanie strony, na której znajduje się dokument. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprawy parkowe: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprawa dostosowana do montażu zwieszanego na rurze montażowej o średnicy ø42-60 lub do montażu na słupie ø48/60/76mm zgodnie z typem oprawy określonym w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw |  |  |  |  | Karta katalogowa |
| 2 | Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo |  |  |  |  | Karta katalogowa |
| 3 | Stopień szczelności IP66 |  |  |  |  | Certyfikat ENEC |
| 4 | Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09 |  |  |  |  | Certyfikat ENEC |
| 5 | Strumień oprawy nie niższy niż w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw |  |  |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna Z) |
| 6 | Moc oprawy nie wyższa niż w Szczegółowym wykazie lokalizacji i opraw |  |  |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna Y) |
| 7 | Temperatura barwowa [K]: 3000 |  |  |  |  | Szczegółowy wykaz lokalizacji i opraw (kolumna X) |
| 8 | Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000 |  |  |  |  | Raport |
| 9 | Możliwość wykonania oprawy w II klasie ochronności |  |  |  |  | Deklaracja CE |
| 10 | CRI/Ra: >70 |  |  |  |  | Karta katalogowa |
| 11 | Temperatura pracy oprawy -40°C - +40°C |  |  |  |  | Karta katalogowa oraz certyfikat ENEC |
| 12 | Zasilanie: 220-240V 50/60Hz |  |  |  |  | Karta katalogowa |
| 13 | Oprawa posiada deklaracje zgodności CE |  |  |  |  | Deklaracja CE |
| 14 | Oprawa wyposażona w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadająca certyfikaty ENEC i ENEC+ |  |  |  |  | Certyfikaty oraz karta katalogowa |
| 15 | Kształt oprawy parkowej (nasadzanej): Kształt oprawy parkowej (zwieszanej): |  |  |  |  | Karta katalogowa |
| 16 | Gwarancja na oprawy oświetleniowe minimum 10 lat zgodnie z zapisami SWZ i wzoru umowy. |  |  |  |  | Karta OWG |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie dokumenty producenta potwierdzające spełnienie parametrów muszą być w języku polskim.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Data:	   ..............................	..............................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do 			reprezentowania Wykonawcy)