ZAŁĄCZNIK  nr. 2F do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO ODPADY MEDYCZNE  TYPU ”FURGON”

OKREŚLONĄ PRZEZ

ZADANIE NR

Ilość sztuk-1                                                                                  konstrukcja z roku 2024

MARKA, TYP, MODEL: ...………………………………

ROK PRODUKCJI: ……………………………………...

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nadwozie |  | Nadwozie |
| 1.1 | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | TAK |  |
| 1.2 | Przystosowany do przewozu 3 osób (z kierowcą) | TAK |  |
| 1.3 | Drzwi tylne, dzielone, wysokie, , otwierane na boki, kąt otwarcia min. 180 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |
| 1.4 | Drzwi boczne prawe | TAK |  |
| 1.5 | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
| 1.6 | Kolor nadwozia biały, niemetalizowany | TAK |  |
| 1.7 | Fotel kierowcy regulowany w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami | TAK |  |
| 1.8 | Lampa-belka LED ostrzegawcza barwy pomarańczowej zamontowana na stałe na dachu pojazdu na wysokości drzwi kierowcy (włącznik w kabinie) , wymiary (dł. x szer. x wys.) - min. 240 x 1500 x 500 (mm) - max 300 x 1800 x 900 (mm) | TAK |  |
| 1.9 | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5500 mm. Maksymalna wysokość pojazdu 2500mm. | TAK |  |
| 2.0 | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa | TAK |  |
| 2.2 | O pojemności min. 2100 cm³ | TAK |  |
| 2.3 | Spełniający wymagania normy Euro VId | TAK |  |
| 2.4 | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20 l. | TAK |  |
| 2.5 | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 320 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) | TAK |  |
| 2.6 | Skrzynia biegów manualna min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny | TAK |  |
| 2.7 | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania | TAK |  |
| 2.8 | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK |  |
| 2.9 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 2.10 | System Start/Stop z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 2.11 | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu mieszanym wg. WLTP) | TAK |  |
| 2.12 | Układ hamulcowy ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2.13 | Hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi | TAK |  |
| 2.14 | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania | TAK |  |
| 2.15 | System wspomagania ruszania pod górę | TAK |  |
| 2.16 | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
| 2.17 | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| 2.18 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
| 2.19 | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych typu ASR | TAK |  |
| 2.20 | Zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej | TAK |  |
| 2.21 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę | TAK |  |
| 2.22 | Komplet kół z oponami letnimi + koło zapasowe | TAK |  |
| 2.23 | Rozmiar felg min. 16 cali | TAK |  |
| 2.24 | Komplet opon zimowych wraz z felgami (4 szt.) | TAK |  |
| 3.0 | Wyposażenie pojazdu bazowego |  | Wyposażenie pojazdu bazowego |
| 3.1 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.2 | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem | TAK |  |
| 3.3 | Autoalarm i immobilizer | TAK |  |
| 3.4 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją na desce rozdzielczej | TAK |  |
| 3.5 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 3.6 | Gaśnica 2 kg A,B,C, 1 sztuka, z uchwytem mocującym | TAK |  |
| 3.7 | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.8 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne | TAK |  |
| 3.9 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | TAK |  |
| 3.10 | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
| 3.11 | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
| 3.12 | Automatyczne włączane światła mijania i wycieraczki | TAK |  |
| 3.13 | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy | TAK |  |
| 3.14 | Zestaw kamery cofania + monitor w kabinie kierowcy ostrzegający kierowcę o przeszkodach znajdujących się z tyłu pojazdu. | TAK |  |
| 3.15 | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 3.16 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK |  |
| 3.17 | Kolumna kierownicy z regulacją głębokości i wysokości | TAK |  |
| 3.18 | Czujnik światła | TAK |  |
| 3.19 | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
| 3.20 | Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | PRZESTRZEŃ ZAŁADOWCZA DO PRZEWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH |  | PRZESTRZEŃ ZAŁADOWCZA DO PRZEWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH |
| 4.0 | Przedział do transportu odpadów | TAK | Przedział do transportu odpadów |
| 4.1 | Zabudowa Izotermiczna, oddzielona trwale i szczelnie od kabiny kierowcy | TAK |  |
| 4.2 | Podłoga izolowana, (wylewka), szczelnie połączona z zabudową ścian, która zabezpieczy przed zalaniem podłogę i inne elementy wyposażenia przedziału ładunkowego. | TAK |  |
| 4.3 | Boczne ściany i sufit przedziału zabudowane, (tworzywo sztuczne łatwo zmywalne) w sposób umożliwiający szybkie umycie i skuteczne przeprowadzenie dezynfekcji. | TAK |  |
| 4.4 | W przedziale załadowczym zamontowane listwy odbojowe na ścianach wewnętrznych umożliwiające w sposób bezpieczny unieruchomienie ewentualnych pojemników do przewożenia odpadów i jednocześnie chroniące ściany boczne przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 4.5 | Przedział załadowczy wyposażony w dwie płozy najazdowe, służące do wjeżdżania i zjeżdżania pojemnikami z odpadami do przestrzeni załadowczej | TAK |  |
| 4.6 | Płozy najazdowe, w czasie ich nie używania, powinny mieć stałe miejsce umocowania w przestrzeni załadowczej, uniemożliwiające ich przemieszczenie się | TAK |  |
| 4.7 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
| 4.8 | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu drzwi przedziału załadunkowego | TAK |  |
| 4.9 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane na dachu z tyłu pojazdu | TAK |  |
| 4.10 | Szczegółowe wyposażenie przedziału do przewożenia odpadów medycznych do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 5.0 | Ogrzewanie i wentylacja |  | Ogrzewanie i wentylacja |
| 5.1 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK |  |
| 6.0 | Oklejenie i oznakowanie |  | Oklejenie i oznakowanie |
| 6.1 | Oznakowane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. | TAK |  |
| 6.2 | Tablica koloru białego o wymiarach: 300 mm szerokości x 120 mm wysokości, umieszczone z przodu pojazdu, na których umieszczony powinien być napis: ODPADY, wielkimi literami, koloru czarnego o wysokości minimum 80 mm i szerokości linii minimum 12 mm. | TAK |  |
| 6.3 | Oznakowanie powyższe powinno być umieszczone z przodu pojazdu w widocznym miejscu. | TAK |  |
| 6.4 | Na drzwiach kabiny logo Zamawiającego | TAK |  |
| 7.0 | Dodatkowe wyposażenie |  | Dodatkowe wyposażenie |
| 7.1 | Dodatkowa gaśnica 2 kg A,B,C, 1 sztuka zamontowana w przedziale do przewozów odpadów | TAK |  |
| 7.2 | Urządzenie rejestrujące zużycie paliwa | TAK |  |
| 7.3 | Trójkąt ostrzegawczy - 2 sztuki | TAK |  |
| 7.4 | W kabinie kierowcy uchwyt do tabletu marki Samsung Galaxy Tab Active 2, model SM-T395 | TAK |  |
| 7.5 | Pokrowce na siedzenia w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 7.6 | Latarka szperacz zasilanie 12/230 V | TAK |  |
| 7.7 | Lina holownicza min. 4 tony | TAK |  |

Opis przedmiotu oferty  zestawienie warunków granicznych gwarancji

| L.P | PARAMETR |  | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
| 1. | Pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO położony nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego ( podać odległość w km od siedziby Zamawiającego) | TAK |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji dla pojazdu min. 24 m-ce (podać ilość m-cy) | TAK |  |
| 3. | Okres pełnej gwarancji dla zabudowy załadowczej min. 24 m-ce (podać ilość m-cy) | TAK |  |
| 4. | Gwarancja ASO pojazdu bazowego: -na perforacje nadwozia nie mniej niż 72 m-ce -na powłokę lakierniczą min 36 miesięcy | TAK |  |

Uwaga!!!

W  kolumnie „ PARAMETRY  OFEROWANE”:

TAK - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji ambulansów i ich parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot postępowania jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…….........................................................

Data i Podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy