| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji telewizji dozorowanej w SPW ZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 dla Budynku E SOR oraz A (pracowni wspomagających SOR) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Przeprowadzona modernizacja ma za zadanie wesprzeć infrastrukturalnie SOR w ramach planowanych nakładów inwestycyjnych, ale przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo 
i komfort odczuwany przez pacjenta i pracowników w kluczowym wymiarze diagnostycznym.

- Zamawiający użytkuje 10 rejestratorów firmy KENIK oraz zdalnie monitoruje instalacje telewizji dozorowanej w oparciu o program uCloud i uCMS.

- Prace do wykonania:

- W ramach uzyskanego dofinansowania dla modernizacji instalacji telewizji dozorowanej 
w SPW ZOZ w Stargardzie, planujemy wykonanie instalacji telewizji dozorowanej dla 
32 miejsc w lokalizacji ul. Wojska Polskiego 27.

- Monitoring ma obejmować infrastrukturę podlegającą modernizacji, w tym drogę karetek od wjazdu do szpitala do budynku SOR, wejścia do budynków, korytarze, pomieszczenia z rejestracją pacjentów, pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia diagnostyczne.

- Zakres instalacji telewizji dozorowanej obejmuje:

- Rejestrator obsługujący min. 32 kamery – 1 szt.

- Dysk o pojemności 10 TB – 2 szt.

- Dysk przenośny 500 GB – 1 szt.

- 32 Kamery IP (kamery z adapterami) – 10 zewnętrznych, 22 wewnętrznych 
o rozdzielczość min 4 MPX:

- Budynek  E - SOR - Kamery IP – 10 wewnętrznych o rozdzielczość min 4 MPX, 5 zewnętrznych,

- Budynek A - pracownie 12 wewnętrznych o rozdzielczość min 4 MP, korytarze,

- Budynek C, D, J - 5 zewnętrznych,

- Należy doprowadzić instalacje od rejestratora w serwerowni do kamer w budynku E, A, C, D, J.

- Szafa na rejestrator RACK i UPS montowana w serwerowni Budynek A – 1 szt.

- Listwa zasilająca RACK 8 gniazd – 1 szt.

- UPS min 2700 W / 3000 VA, funkcja RAC.

- Switch Poe 4 Porty – 5 szt.

- Switch Poe 24 Porty – 1 szt. , funkcja rac.

- Kabel Skrętka Cat.6 – min 300 mb – 5 szt.

- Patch Panel UTP Cat. 6, 24 porty.

- Konwertery sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB – 3 szt.

- Monitor 32 cale, - 4 szt. (serwer, informatycy, SOR, DTG), z uchwytem obracanym w pionie i poziomie.

- Po wykonaniu montażu Wykonawca przeprowadzi konfiguracje rejestratorów oraz kamer w oparciu o przekazane przez Zamawiającego numery IP. Nada uprawnienia operatorom. Do protokołu odbioru prac załączy zestawienie nadanych loginów i haseł dla rejestratora, kamer i programu uCMS.

- Zaproponowany rejestrator powinny musi mieć możliwość współpracy  dla zapisu dysków w formacie RAID,

- Do protokołu odbioru załączy protokoły przeszkolenia dwóch pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego w zakresie podstawowej obsługi.

- Wykonawca oznaczy miejsca monitoringu znakami informacyjnymi (naklejki) piktogramami.

- W cenę należy wliczyć 1 przegląd na koniec okresu gwarancyjnego liczonego od odebrania usługi bez uwag protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych netto i brutto dla poszczególnych pozycji w Załączniku nr 8 do SWZ.

- W cenie instalacji oferta musi uwzględniać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w celu należytego terminowego i prawidłowego wykonania usługi, bez których realizacja usługi nie byłaby możliwa w tym dojazd, koszty materiałów eksploatacyjnych (złączki, izolacje, przewody, koryta, baterie, listwa zasilająca rack 8 gniazd, zasilacze,) niezbędnych przy realizacji usługi.

- Wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji umowy będą prowadzone przez osoby uprawnione do wykonywania czynności, zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wykonawca załączy do oferty koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

- Zamawiający zobowiązuje się do: zapewnienie Wykonawcy dostępu do urządzeń i systemów w sposób umożliwiający prawidłowe, bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy oraz zapewnienie Wykonawcy na czas wykonywania prac odpowiedniego pomieszczenia na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi.

- Przed przystąpieniem do konfiguracji Zamawiający przekaże numery IP dla rejestratora i kamer.

- Wymagana wizja lokalna, potwierdzona dokumentem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

- Prace będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego p. Komornicki Marek – tel. 533-367-013.

- Termin wykonania zamówienia:

- Termin realizacji umowy: nie dłuższy niż 60 dni od daty podpisania umowy.

- W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzonych prac celem uzgodnienia wyłączenia pomieszczeń z użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć prace w terminie 3 dni od daty zaakceptowania harmonogramu prac przez Zamawiającego.

- Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest termin podpisania protokołu odbioru prac – bez uwag.