Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU USŁÓG

Realizacja projektu pn. „Rozwój błękitno- zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

w podziale na zadania:

  - Zadanie nr 1: Nasadzenia drzew w gminie Grodzisk Mazowiecki

  - Zadanie nr 2: Pielęgnacja drzew w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego Zadania nr 1

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot SST	3

1.2. Zakres stosowania SST	3

1.3. Określenia podstawowe	3

1.4. Zakres robót objętych SST	4

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2. MATERIAŁY	5

2.1. Ogólne wymagania	5

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót	5

3. SPRZĘT	11

4. TRANSPORT	11

5. WYKONANIE ROBÓT	11

5.1. Wymagania ogólne	11

5.2. Ochrona istniejących drzew na placu budowy	11

5.3. Wycinka drzew i krzewów.	13

5.4. Sadzenie drzew i krzewów	14

5.5. Pielęgnacja materiału szkółkarskiego	20

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	21

6.1. Wymagania ogólne	21

6.2. Drzewa, krzewy	21

6.3. Kontrola prac zanikających	22

7. OBMIAR ROBÓT	23

8. ODBIÓR ROBÓT	23

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	23

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	23

454.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nasadzenia zieleni urządzonej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój błękitno- zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

w podziale na zadania:

  - Zadanie nr 1: Nasadzenia drzew w gminie Grodzisk Mazowiecki

  - Zadanie nr 2: Pielęgnacja drzew w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego Zadania nr 1

Specyfikacja techniczna- branża  ZIELEŃ

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasadzeń zieleni urządzonej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozwój błękitno- zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

w podziale na zadania:

  - Zadanie nr 1: Nasadzenia drzew w gminie Grodzisk Mazowiecki

  - Zadanie nr 2: Pielęgnacja drzew w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego Zadania nr 1

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 77300000-3 |  | Usługi ogrodnicze. |
|  |  | 77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. |
|  |  | 77314000-4 | Usługi utrzymania gruntów. |

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiał roślinny - sadzonki drzew.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

  - Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonie terenów zielonych, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyższych robót obejmuje:

- przygotowanie terenu – wymianę gruntu, oczyszczenie terenu z gruzu i części podziemnych chwastów trwałych, wyrównanie i zagrabienie terenu, niwelację

- zabezpieczenie roślinności istniejącej

- zakup i sadzenie drzew

- pielęgnację posadzonego materiału roślinnego

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa (a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 1137). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym a także zgodnie z harmonogramem prac oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic.

  - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie).

  - Pracownicy Wykonawcy, wykonujący prace na rzecz Zamawiającego, winni być ubrani w estetyczne ubrania robocze z widocznym logo firmy.

  - Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:

- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy);

- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne.

Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac. Wjazd na trawniki przyuliczne nie może powodować ich zniszczenia. Ewentualne zniszczenia Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem (dni robocze)) o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu prac polegających na posadzeniu roślin oraz dostawie materiału roślinnego na teren budowy celem odbioru.

Raporty należy przekazywać za pomocą poczty elektronicznej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).

  - Wykonawca zobowiązany jest  do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

  - Wykonawca jest zobowiązany do skierowania na cały okres trwania umowy osoby, która będzie odpowiedzialna za realizację prac. Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie średnie o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo i 5 lat praktyki.

  - Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót.

  - W przypadku braku dostępności danego gatunku rośliny, Wykonawca może zaproponować zmianę gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Materiały potrzebne do wykonania robót

Zieleń nowo projektowana do nasadzeń znajduje się w lokalizacjach określonych w Zcz oraz materiałów wraz z Szczegółowe zestawienie projektowanego materiału roślinnego

Projektowane gatunki  to głównie gatunki rodzime,  odporne na warunki miejskie.  Mają małe wymagania glebowe i wilgotnościowe oraz duże walory dekoracyjne. Rośliny pojemnikowe można sadzić przez cały sezon wegetacyjny.

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz Standardami zakładania

Materiał sadzeniowy należy właściwie oznaczyć.

Drzewa muszą posiadać etykietę, na której podana jest nazwa łacińska, nazwa polska, forma, liczba szkółkowań, wysokość, oraz obwód pnia, wielkość bryły korzeniowej, a w przypadku drzew sadzonych z pojemnika – wielkość pojemnika.

Drzewa muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.  W przypadku drzew importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszą spełniać normy określone przez polski Inspektorat Ochrony Roślin oraz być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2005 r w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Sadzonki   powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- pędy  powinny być równomiernie rozmieszczone

- drzewa form piennych powinny mieć prawidłowo wykształconą koronę charakterystyczną dla gatunku oraz odmiany

- w przypadku drzew z kontenerów korzenienie mogą zawijać się w pojemniku, mają mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku; bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta, zwarta; drzewa mogą pozostawać a tym samym pojemniku nie dłużej niż 1 rok

- w przypadku drzew balotowanych muszą mieć bryłę korzeniową proporcjonalną do wielkości drzewa, korzenie powinny być równomiernie rozłożone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania mają być widoczne; system korzeniowy powinien posiadać 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych; bryła korzeniowa powinna być wilgotna, zwarta, nie mogą z niej wystawać korzenie; bryła korzeniowa powinna by zabezpieczona tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu; bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone druciana siatką z drutu nieocynkowanego; przed posadzeniem roślin siatkę należy poluzować wokół szyjki korzeniowej; średnica bryły korzeniowej drzew balotowanych powinna być co najmniej 4 razy większa od obwodu pnia

- Wszystkie drzewa powinny charakteryzować się zbliżonym, równym pokrojem

- materiał szkółkarski powinien zostać przed posadzeniem przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca przy wyborze materiału szkółkarskiego zachowa strefę klimatyczną pochodzenia drzew

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót i materiału roślinnego

- Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru każdy element wykonywanych prac

- Kontrola robót obejmuje również oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz sprawdzenie jakości ziemi ogrodniczej i innych wykorzystanych podłoży ogrodniczych

- Materiał sadzeniowy – drzewa – musi posiadać następujące cechy:

- Pień prosty

- Wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika

- Blizny na przewodniku dobrze zabliźnione

- Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

- Pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce odpowiednio dla gatunku i odmiany

- System korzeniowy właściwie ukształtowany, musi posiadać minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników pokarmowych

- Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż  3 cm

- Przycięte korzenie o średnicy 1,5-2,5 cm powinny być pokryte żywą tkanką kallusową z widocznymi zaczątkami tworzących się korzeni przybyszowych

- Jakoś systemu korzeniowego należy sprawdzić, o ile to możliwe w szkółce, a następnie w czasie sadzenia; w przypadku wystąpienia wątpliwości o poprawności szkółkowania, bryły balotowane należy losowo otworzyć (rozcinając siatkę i matę) następnie sprawdzić jakość korzeni

- Dla projektowanych drzew średnica bryły korzeniowej powinna mieć 72-80 cm

- Należy pilnować, aby materiał przygotowany w szkółce podczas transportu oraz składowania na terenie budowy nie przesechł, ani nie został wystawiony na dłuższy czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- Czas pomiędzy przygotowaniem w szkółce materiału do transportu, a sadzeniem powinien być skrócony do minimum

- W przypadku gdy rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiał powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania

Wady niedopuszczalne drzew:

- Niezgodność z wymogami zamówienia

- Uszkodzenia mechaniczne

- Ślady żerowania szkodników

- Niezabliźnione rany na pniu występujące po usuniętych pędach

- Odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia

- Niewłaściwe zrośnięcie się odmiany z podkładką w przypadku form szczepionych

- Oznaki chorobowe

- Martwice i pęknięcia kory

- Uszkodzenia pąka szczytowego

- Dwa przewodniki korony formy piennej

- Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła)

- Korzenie splątane, spiralnie owijające bryłę, lub wygięte ku górze

- Korzenie oplatające podstawę pnia (brzozy), świadczące o nieprawidłowym, zbyt głęboki posadzeniu bryły w trakcie szkółkowania

- Drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę

- Jednostronne ułożenie pędów korony drzewa

- Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki

- Krzywizna pnia powyżej 2 cm

- Uwiąd bądź uszkodzenia blaszki liściowej

Wady niedopuszczalne w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych:

- niezgodność doboru gatunkowego materiału roślinnego

- niezgodności składu gotowej mieszanki trawnikowej

- niezgodność średnicy i głębokości dołów z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawczą

- niezgodność głębokości sadzenia materiału roślinnego z głębokością na jakiej rosły w miejscu poprzednim

- niedostateczne lub brak zamulenia bryły korzeniowej podczas sadzenia roślin

- niezgodność grubości warstwy rozścielonej ziemi z dokumentacją techniczną

- gorsza jakość ziemi żyznej od przyjętej w dokumentacji technicznej

- nieprawidłowe składowanie materiału roślinnego

Kontrola robót w zakresie sadzenia drzew dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, parametrów fizykochemicznych ziemi żyznej

- jakości posadzonego materiału

- zaprawienia dołów ziemią żyzną

- prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń

- czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń

Termin sadzenia roślin w pojemnikach – cały sezon wegetacyjny.

Termin sadzenia drzew Bdr – jesień.

Nie należy korzystać z materiału sadzeniowego produkowanego w substracie z torfu, który podczas suszy szybko ulega przesuszeniu i kurcząc się uszkadza znaczną część korzeni włośnikowych, co w następstwie powoduje zamieranie roślin

Dobór materiału roślinnego oraz jego parametrów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

W przypadku braku dostępności danego gatunku drzewa o projektowanych parametrach, Wykonawca może zaproponować zmianę gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące właściwości:

- ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie może zawierać w swym składzie gruz ani innych resztek budowlanych, nie może być przerośnięta korzeniami, nie może być zasolona oraz zanieczyszczona chemicznie . Podłoże przywiezione na plac budowy powinno być odchwaszczone.

- ziemia urodzajna powinna posiadać odpowiednie parametry, dostosowane do planowanych zadań ( zgodne z wymogami  siedliskowymi roślin).

- Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

Parametry podłoża urodzajnego:

- a) optymalny skład granulometryczny:

- - materia organiczna ≤ 7%

- - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- b) zawartość fosforu >20 mg/m2,

- c) zawartość potasu >30 mg/m2,

-    d) kwasowość pH 5,5 – 6,5.

Wyżej wymienione właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na plac budowy.

Kora pozyskana z drzew iglastych

Materiał mielony, przekompostowany, frakcja średnia, bez oznak pleśni oraz wolna od zanieczyszczeń.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z podanym składem chemicznym (azot, fosfor, potas - NPK) Nawozy powinny być zabezpieczone podczas transportu i przechowywania przed zbryleniem, zawilgoceniem i zniszczeniem opakowań. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających w swym składzie : azot, fosfor, potas. Stosowanie dawek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta (umieszczonymi na opakowaniu produktu).

Paliki i taśma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysokość min. 2,5m, średnica min.  8 cm lub 6 cm (wg lokalizacji podanych w Załączniku nr 1. Przedmiarze robót- wykaz roślin Taśma parciana szerokości min. 5 cm.

Tkanina ograniczająca rozwój chwastów

Tkanina o gramaturze 100g/m2 wraz ze szpilkami plastikowymi do mocowania.

System napowietrzająco- nawadniający.

rura zejściowa, wlew z HDPE z łapaczem liści, trójnik oraz 3 metry rury perforowanej fi 60mm

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien wykorzystywać następujący sprzęt specjalistyczny:

- sprzęt do wykonania wycinki drzew i krzewów

- świdry mechaniczne do wykonania dołów ( sadzenie drzew)

- sprzęt do transportu ziemi urodzajnej

- sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni

- cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz węży do podlewania drzew oraz trawników

- kosiarki spalinowe, kosiarki samojezdne do koszenia trawników, kosy spalinowe

- opryskiwacze plecakowe, spalinowe do wykonywania oprysków chemicznych przeciwko patogenom  chorobotwórczym i szkodnikom( pielęgnacja drzew i krzewów)

- opryskiwacze mechaniczne do wykonywania oprysków trawników przeciwko chwastom.

- inny sprzęt ogrodniczy zaakceptowany przez Inżyniera.

- TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania zagospodarowania terenu zielenią może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanego materiału.

W trakcie transportu materiał roślinny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron i pni. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane (zabezpieczone) bryły korzeniowe lub opakowaniem powinny być donice. W czasie transportu roślin jednostki roślinne należy zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiał roślinny po dostarczeniu na plac budowy powinien być natychmiast sadzony. Powinien być   składowany w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, oraz podlewany. Natomiast jeśli rośliny nie mogą być posadzone bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy, powinny być zadołowane w zacienionym osłoniętym od wiatrów miejscu i podlewane. Nasiona mieszanek traw oraz nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu zielenią powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - Ochrona istniejących drzew na placu budowy

Na placu budowy:

- wszystkie prace na terenie inwestycji związane z zagospodarowaniem zielni powinny być prowadzone protokolarnie oraz na bieżąco w trakcie robót dokumentowane fotograficznie

- w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skonsultować się z inspektorem ds. utrzymania zieleni i prowadzenia robót w tym zakresie

- zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji poprzez odeskowanie do wysokości 2-3 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu); pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane)

- na czas realizacji robót zabezpieczyć  drzewa przed zniszczeniem i uszkodzeniem korony, pnia i systemu korzeniowego poprzez zastosowanie tymczasowego ogrodzenia, obejmującego zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż rzut korony

- prace prowadzone w obrębie brył korzeniowych wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom, prace w zasięgu bryły korzeniowej prowadzić ze szczególną ochroną korzeni szkieletowych

- wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie systemu korzeniowego powinny być prowadzone ręcznie pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii

- w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia drobnych korzeni należy zrobić to ostrą siekierą lub sekatorem i posmarować powstałe rany preparatami o właściwościach grzybobójczych oraz maskujących, zapobiegających gniciu drewna, rodzaj preparatu należy uzgodnić z inspektorem nadzoru ds. utrzymania zieleni

- nie pozostawiać nieosłoniętych systemów korzeniowych na dłuższy czas tzn. kilka godzin, szczególnie w okresach suszy lub przymrozków

- należy zapewnić drzewu nawodnienie i nawożenie w czasie trwania robót

- należy wprowadzić do podłoża od strony wykopu substrat glebowy, ułatwiający regenerację korzeni po zasypaniu wykopu

- ponadto w przypadku kolizji bryły korzeniowej z projektowanymi nawierzchniami należy zastosować ekrany przeciwkorzeniowe

- nie wolno zmienić poziomu gruntu do odległości rzutu korony (w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać system napowietrzający glebę)

- nie wolno na powierzchni wyznaczonej rzutem korony składować materiałów chemicznych i budowlanych

- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym w obrębie powierzchni wyznaczonej rzutem korony – powoduje to nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

- nie wolno obcinać korzeni szkieletowych, gdyż grozi to zachwianiem statyki drzewa

- maszyny oraz środki transportu należy tankować oraz garażować na utwardzonym i uszczelnionym placu, zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu substancji ropopochodnych

- korony drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, poprzez zastosowanie osłony w formie ściany ażurowej lub pełnej; ściana osłony powinna być odsunięta o odległość min. 0,5 m od stycznej rzutu korony drzewa

- Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętem budowlanym mogącym doprowadzić do ich uszkodzenia.

- Po zakończeniu prac budowlanych drzewa adaptowane należy objąć systematyczną pielęgnacją w zakresie nie mniejszym niż nowe nasadzenia

  - Wycinka drzew i krzewów.- Nie dotyczy

Zagospodarowanie ściętych drzew

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i wskazaniami Inżyniera.

Odpadowe masy roślinne – części zielone, kora, gałęzie, korzenie powinny być zmielone na miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do kompostowania do dalszego wykorzystania przy sadzeniu drzew.

Przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, musi odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Pozostałości po przeróbce i odpadowe masy roślinne powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987).

Nie dopuszcza się spalania pozostałości roślinnych na placu budowy.

Cięcia w koronach drzew i krzewów

W przypadku: kolizji koron drzew i krzewów z istniejącymi bądź projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego, konieczności zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciągami pieszymi lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usunięcie gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru) należy wykonać cięcia techniczne w koronach.

Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew oraz w obrębie krzewów są wymagane w przypadku występowania konarów i gałęzi suchych, złamanych lub łatwych do wyłamania wskutek silnego wiatru.

W przypadku cięć pielęgnacyjnych konieczne jest dokładne określenie lokalizacji suchych i chorych gałęzi w koronach drzew. Cięcia należy wykonywać w suche, pogodne dni.

Roboty związane z prowadzeniem cięć drzew, zagajników i krzewów obejmują wycięcie wyznaczonych konarów i gałęzi drzew, zagajników i krzewów oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę.

Cięcia należy przeprowadzać prostopadle do osi obcinanego pędu, dzięki czemu nie zwiększa się bez powodu powierzchni rany. W przypadku cięcia grubszych gałęzi należy zachować skośny kierunek cięcia, zbliżony swoją płaszczyzną do osi pozostawionej gałęzi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej równomierne tworzenie się tkanki kalusowej. Odcinanie grubych gałęzi należy prowadzić etapami, zapobiegając niebezpiecznemu odłamaniu powodującemu dużą ranę. Najpierw należy usunąć część gałęzi w dość dużej odległości od nasady, nacinając ją początkowo od dołu – cięcie podcinające, a następnie od góry z lekkim przesunięciem w stronę osi pozostawianego pnia – cięcie docinające. Na koniec należy ostrym sprzętem, pozostawiającym gładką powierzchnię rany, usunąć pozostały kikut – cięcie wyrównujące.

Drągowina i gałęzie z cięć technicznych i pielęgnacyjnych drzew i krzewów są własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest je wywieźć poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach. Należy z nimi postępować zgodnie z Ustawą o odpadach.

Podstawą do rozliczeń cięć technicznych i pielęgnacyjnych będą faktycznie przeprowadzone ilości robót, indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cięć drzewa i krzewu.

Pnie (dłużyce) o właściwościach materiału użytkowego są własnością Wykonawcy i należy je odtransportować na tymczasowe składowisko wybrane przez Wykonawcę.

  - Sadzenie drzew

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- podczas sadzenia roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. O ile to możliwe rośliny powinny być posadzone natychmiast po dostarczeniu na miejsce sadzenia;

- w sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia. Powinny być okryte włókniną i podlewane w miarę potrzeby;

- jeżeli bryły roślin podczas transportu uległy przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły;

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed posadzeniem przyciąć;

- drzewa  należy sadzić w rozstawie podanej w Dokumentacji Projektowej;

- Należy uporządkować teren po wykonanych robotach. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienie odpadów na własny koszt. Wykonawca z terenu budowy wywiezie odpad, gruz i śmiecie przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987).

- Nie dopuszcza się spalania pozostałości roślinnych na placu budowy.

Przygotowanie rabat do sadzenia

Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z sadzeniami drzew należy wykonać odkrywki (losowo) oraz analizę gleby (próbki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna sięgać do ok. 0,8-1 m. Jeśli płycej występuje warstwa zagęszczona i nieprzepuszczalne, należy ją usunąć. Gdy warstwy głębsze są nieprzepuszczalne, powinno się je rozluźnić i przebić. Następnie wykonać test wlewając do odkrywki dwa wiadra wody (2x10l), w krótkim odstępie czasu. Jeśli woda wsiąknie, można przystąpić do wypełniania dołu podłożem. Gdy schodzi dłużej niż 2-3 cm słupa wody/godzinę, należyzastosować drenaż, układając warstwę około 30-40 cm żwiru lub tłucznia. Skuteczne może być pionowe zdrenowanie połączone z przewietrzaniem za pomocą specjalnych rur.

Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz wymienić grunt na głębokości 20 cm. Prace związane z korytowanie należy przeprowadzić ze szczególna ostrożnością z uwzględnieniem istniejących sieci podziemnych. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiałów budowlanych i produktów organicznych, gdyż może to przyczynić się do hamowania wzrostu traw i roślin oraz powodować powstawanie wypadów w miejscach sadzenia roślin. Następnie teren należy przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu powinna być obniżona o 5 cm w stosunku do istniejącego gruntu. Podłoże powinno zawierać objętościowo około:

45% cząstek twardych – zapewniających strukturalność substratu

25% utworów magazynujących wodę w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste)

25% przestrzeni zawierających powietrze (frakcja piaszczysta)

5% materii organicznej

Podłoże powinno być stabilne jeżeli chodzi o odczyn. Wartość pH powinna wynosić 5,7-6,5 – aby zapobiec jego alkalizacji. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu badania ziemi w zakresie NPK, zawartości substancji organicznej oraz zasolenia. Wykonawca wykona zalecenia nawozowe.

Zastrzega się prawo do zmiany lokalizacji nasadzeń bezpośrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji.

Zastrzega się, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo aby w chwili odbioru poddać losowa 1% materiału (co najmniej 1 drzewo) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie oznaczać to zniszczenie rośliny (np. Celowe usunięcie gleby z korzeni drzewa z bryłą korzeniową lub w kontenerze). Zamawiający nie ma obowiązku płacić Wykonawcy za roślinę zniszczoną w ten sposób. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału roślinnego na własny koszt.

## Sadzenie drzew:

Na proces sadzenia drzew składają się następujące czynności:

- Wytyczenie miejsca w terenie.

- Wykopanie dołu o średnicy 2-3 x większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonego drzewa. Ściany dołu powinny być ukośne (ok 45°), i wzruszone (nie gładkie). Wzruszenie powinno objąć warstwę ok. 15 cm, co ma na celu ułatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczególnie ważne przy ubitym podłożu. Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew, doły należy wykopywać ostrożnie, ze względu na bliskość korzeni drzew sąsiadujących. Należy uwzględnić usuwanie całych karp (również w przypadku, gdy prace będą musiały być prowadzone ręcznie) lub pozostałości korzeni po drzewach wyciętych, na miejsce których planowane są nasadzenia zastępcze. Należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadów. Urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Nie zezwala się składowania ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach lub powierzchniach przyległych.

- Umieszczenie drzewa w dole – drzewo sadzimy na niewielkim kopczyku (siodle na dnie dołu sadzeniowego), który formuje się z nienaruszonego podglebia rodzimego lub substratu pozbawionego substancji organicznej i zapewniającego trwałą strukturę. Przy posadowieniu bryły na siodle należy uwzględnić 10% osiadania. Po posadzeniu szyjka korzeniowa musi być zawsze widoczna na wysokości gruntu.  Drzewa sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły w szkółce.

- Całkowita zaprawa dołu: ziemią urodzajną z dodatkiem wolno uwalniających się nawozów. Nie dopuszcza się użycia ziemi wykopanej z dołu pod drzewo do zasypywania dołów. Ziemię tą należy wywieźć tego samego dnia.

- Ułożenie systemu napowietrzającego - Bryły korzeniowe drzew należy owinąć rurą drenarską o średnicy min. 60 mm, z zapasem na dalsze rozprowadzenie w obrębie dołu. Końcówkę rury perforowanej systemu napowietrzającego należy zakończyć perforowaną, plastikową zaślepką w kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa należy ułożyć rury perforowane oplatając nimi bryłę, tak aby jeden jej koniec zakończony zaślepką znajdował się ok. 2 cm ponad gruntem.

- Drzewa należy ustablizować poprzez przymocowanie taśmą parcianą do 3 palików połaczonych listwami (ryglami) na górze i na dole. Paliki powinny być umocowane w glebie tak, aby nie powodowały uszkodzenia bryły korzeniowej. Paliki powinny być wbite po ustawieniu bryły, przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej. Paliki nie mogą dotykać pnia ani pędów drzewa i muszą być sztywno osadzone. Paliki muszą być zagłębione w gruncie na głebokość min. 1m. Uwaga! Dla drzew na parkingu przy hali widowiskowo- sportowej należy zamontować podziemny system kotwienia drzew.

- Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

- Na pień drzewa u podstawy należy założyć osłonkę specjalistyczną do zabezpieczania pni młodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV w kolorze brązowym, perforowaną z możliwością regulacji średnicy

- Wykonanie misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy od 100-130 cm; w trawnikach należy zastosować obrzeże rabatowo trawnikowe odzielające misę od trawnika

- Ściółkowanie korą drzew iglastych całej powierzchni misy, warstwą co najmniej 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstępu między ściółką a nasadą pnia.

- Zalanie wodą po posadzeniu – min.60 l na jedno drzewo.

- Drzewa należy oznakować plakietką z informacją o drzewie – zgodnie z Rys.2

Materiał szkółkarski powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. Pnie, konary, gałęzie drzew nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Należy stosować baloty słomy lub podkładki gumowe umocowane na burtach. Nie dopuszcza się zrzucania drzew z samochodów, ze względu na możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (drobne korzenie ulegają zerwaniu). Należy ściągać materiał po pochylni, albo opuszczać go żurawiem na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem należy składować w cieniu. Pień i koronę okrywać matami, workami jutowymi i zraszać w czasie upałów. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby podłoże nie uległo przesuszeniu.

Rys. 1 – prawidłowy sposób sadzenia drzew w gruncie

źródło: „Standardy kształtowania zieleni Warszawy” Zespół wykonawców działający w ramach Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, rys J. Radolak

Rys. 2 – wzór plakietki z informacją o drzewie

NAZWA POLSKA

NAZWA ŁACIŃSKA

Gmina Grodzisk Mazowiecki

tel.: (22) 755 55 34

Posadzono w 2023 r.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew

- sadzenie roślin z bryłą korzeniową jesienią – rośliny w stanie bezlistnym, przy czym niektóre rodzaje, takie jak: rośliny iglaste i zimozielone należy sadzić po zakończeniu przyrostu – od początku września lub przed rozpoczęciem – w kwietniu (maju);

- rośliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) można sadzić cały rok – w zależności od warunków pogodowych i temperatury gleby. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Temperatura powinna wynosić powyżej 5 stopni Celsjusza;

- rośliny należy ustawić w dole tak, aby po zakopaniu znalazły się na głębokości, na jakiej wcześniej rosły w szkółce; dla gatunków roślin, które należy sadzić nieco głębiej, informacja o tym zamieszczana jest na etykiecie dołączonej do zakupu;

- w przypadku wykonywania nasadzeń w obrębie istniejącego trawnika urobek należy zawsze odkładać na uprzednio rozłożoną folię. Niedopuszczalne jest składowanie ziemi z dołów bezpośrednio na trawnikach.

- przy rozkładaniu warstw ziemi rodzimej i ziemi urodzajnej należy uwzględnić, że powierzchnia wykorowanej rabaty po zakończeniu prac ma być obniżona w stosunku do krawężnika o 2 cm,

- roślin z bryłą korzeniową nie można podnosić za pień i koronę, a jedynie za bryłę korzeniową; bryłę korzeniową należy ustawić stabilnie na dnie wykopanego dołu;

- w przypadku dobrze przygotowanego materiału szkółkarskiego nie zaleca się dokonywać tzw. cięć kompensacyjnych po posadzeniu, a jedynie usunąć uszkodzone i nadłamane gałęzie.

- posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) w ilości: dla krzewów, bylin i pnączy min. 10 l wody, dla drzew min. 60 l wody pod jedną roślinę oraz 40 l na 1 m2 rabaty bylinowej - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach;

  - Pielęgnacja materiału szkółkarskiego

Uwaga: Wykonawca opracuje do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowy prac pielęgnacyjnych zieleni, obejmujący kolejne 24  miesiące kalendarzowe od daty odbioru końcowego, wraz z podaniem terminów.

Materiał roślinny:

- wiosną nawożenie nawozem o przedłużonym działaniu w dawce zalecanej przez producenta ( Azot (N) : Fosfor (P) : Potas (K) : Magnez (Mg) = 15:10:12:(2)  + mieszanka mikroelementów  ); zabrania się przenawożenia materiału roślinnego

- jesienią nawożenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej przez producenta ( FOSFOR 12%, POTAS 23%, WAPŃ 6%, MAGNEZ 4%, SIARKA 10% )

- regularne podlewanie –  ilość i częstotliwość należy dostosować do pory roku i panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian, ZZM nie zapewnia dostępu wody

- systematyczne odchwaszczanie

- utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokół roślin

- cięcia sanitarne, formujące, korygujące, prześwietlające – zależnie od gatunku

- systematyczne usuwanie odrostów pniowych i korzeniowych drzew

- poprawa systemów stabilizujących drzewa

- wymiana materiału roślinnego, który nie podjął wegetacji

- przycinanie i formowanie żywopłotów – trzy razy w roku (w okresie maja, lipca oraz czerwca); termin cięcia należy każdorazowo wyznaczyć z Zamawiającym, w zależności od warunków atmosferycznych

- obserwowanie roślin na obecność patogenów – w przypadku stwierdzenia chorób grzybowych  zaleca się zastosowanie oprysku środkiem grzybobójczym;  w przypadku stwierdzenia owadów żerujących na drzewach  zaleca się zastosowanie oprysku środkiem owadobójczym, ilość i dawkę należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru ds. zieleni; oprysk musi być wykonany przez osobę ze stosownymi uprawnieniami

- zabezpieczenie roślin przed przemarznięciem

- odkrycie zabezpieczonego materiału roślinnego przed przemarznięciem w okresie wiosennym

- wymiana uschniętych, uszkodzonych i chorych drzew

- poprawianie ewentualnych zniszczeń czy przesunięć  tkaniny ograniczającej rozwój chwastów

- w miarę potrzeby wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych, korygujących, prześwietlających i odmładzających (cięcia należy wykonywać w przypadkach koniecznych i całkowicie uzasadnionych)

- poprawianie mis zatrzymujących wodę, utrzymanie mis w prawidłowym kształcie i wielkości  wykonywanie cięć formujących

- uzupełnianie ściółki (kora, żwir- otoczaki), tak aby zachować wymaganą głębokość warstwy ściółkującej

- poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzeń kory

- usuwanie opadłych liści

- nasadzenia uzupełniające zniszczonego materiału roślinnego lub skradzionego przez osoby trzecie (do 10%); materiał roślinny przed posadzeniem powinien być przedstawiony do akceptacji Inspektora nadzoru ds. zieleni

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Drzewa

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

- prawidłowości i wielkości wykopanych dołów pod drzewa,

- zaprawieniu ich ziemią urodzajną lub kompostową,

- prawidłowe ułożenie tkaniny ograniczającej rozwój chwastów,

- zgodności wykonania obsad z Dokumentacją Projektową,

- jakości materiału roślinnego pod względem parametrów uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej,

- prawidłowości montażu palików drewnianych wokół posadzonych jednostek roślinnych

- przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiału roślinnego podczas prac związanych                                           z przesadzaniem oraz sadzeniem roślin,

- przestrzegania terminów sadzenia i przesadzania drzew,

- jakości wykonania mis przy drzewach

- czy rośliny zostały dostatecznie i terminowo podlane,

- czy rośliny uszkodzone, chore, obumarłe, zostały wymienione,

- ilości , jakości i terminu zastosowania nawozów wieloskładnikowych,

- jakości oraz ilości kory drzew iglastych użytej do wykonania mis przy drzewach,

- czy drzewa mające rosnąć na sztucznych wzniesieniach zostały prawidłowo posadzone.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodności realizacji prac związanych z posadzeniem jednostek roślinnych z Dokumentacją Projektową,

- zgodnością posadzonych gatunków z Dokumentacją Projektową,

- wykonania mis przy drzewach,

- prawidłowości montażu palików i taśm mocujących przy jednostkach roślinnych,

- jakości posadzonego materiału roślinnego.

  - Kontrola prac zanikających

Kontrola prac zanikających(których efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:

- jakości wykonania dołów pod sadzenie drzew,

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną lub kompostową,

- prawidłowego sposobu sadzenia jednostek roślinnych,

- podlewania,

- zasilania nawozami

- właściwości fizykochemicznych ziemi do zaprawy dołów

Kontrola prac zanikających

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- głębokości przekopania gruntu,

- jakości zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badań określających zasobność

i odczyn gleby,

- grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej,

- prawidłowego wyrównania i wysokości terenu pod nasadzenia.

- zakresu oraz prawidłowości rozłożenia maty przeciwchwastowej,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu, brzegów skupin w nasadzeniach grupowych oraz podlania roślin,

- prawidłowości wykonania i grubości warstwy ściółkowania nasadzeń,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew

−     zasilania nawozami mineralnymi.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Obmiar prac powinien być dokonany na placu budowy w obecności Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót:

- 1 szt. zabezpieczenie roślinności istniejącej nie objętej wycinką,

- 1m³ zakupu, transportu ziemi urodzajnej,

- 1 szt. wykonania sadzenia drzew,

- 1 szt. przesadzanych drzew,

- 1m³ zakupu, transportu kory drzew iglastych,

- 1m² ściółkowania  drzew,

- 1 szt. pielęgnacji drzewa,

- 1 szt. pielęgnacji drzewa w okresie gwarancyjnym,

- 1m² wykonywanie oprysków chemicznych drzew w okresie gwarancyjnym,

- 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew,

- 1 m²  wykonywanie nawożenia drzew w okresie gwarancyjnym.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu pozostałych prac przebiegających na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Inwestorem będą uregulowane i zgodne z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-G-98011	Torf rolniczy

BN-73/0522-01	Kompost fekaliowo-torfowy