………………………………………………………………………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowanie		projekt   budowlany   wykonawczy  				remontu  budynku  pałacu  w  Roźwienicy

……….……………………………………..…………………………………………..…………………

Branża			PT  KONSTRUKCJI

…………………………………………………………………………………………………………

Adres			37- 565  Roźwienica  1  -

działka  619 -  obręb  0005 Roźwienica

…………………………………………………………………………………….……….…

Zamawiający	 	Gmina   Roźwienica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

autor    opracowania   :

mgr  inż.   WOJCIECH   JAŚKOWSKI

Upr .  WBPP/ZNB/IUB/108/3.17/89/82 		………………..

……………………………………………………………………………………………….…………….…….……..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	projekt   remontu  budynku  pałacu  w  Roźwienicy -   KONSTRUKCJA 	……….…………………………………………….………………..….……………………………………..…………………

Adres			37- 565  Roźwienica  1   - dz. 619

…………………………………………………………………..………….………………………………………….……….…

Inwestor		 Gmina    Roźwienica

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opis   techniczny   do   projektu

1.	     podstawa    opracowania  :

-	 pt architektury  :  mgr inż arch  G. Malawski ;

-	 badania , pomiary wykonane  przez autora opracowania ;

-	 archiwalna dokumentacja projektowa ( 1974 r  );

-	 normy PN / EU  ; literatura  fachowa ;

………………………………………………………………………………………………………..

- opis  podstawowej  konstrukcji  budynku   :

budynek wolno stojący  , parterowy , częściowo podpiwniczony z 	poddaszem w części użytkowym .

Jest to obiekt zabytkowy pod ochrona Konserwatora Zabytków ( wpis

do ewidencji   jako zespól dworski poz. 97/ str 338  wg katalogu ).

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej  ( ściany zewnętrzne 	parteru gr ok. 70 cm murowane na zaprawie wapiennej i cem -	wap.

Strop nad 	piwnicą  – sklepiony z cegły pełnej .

Strop nad parterem ; drewniany belkowy .

Dach generalnie wielospadowy  konstrukcji płatwiowo - krokwiowej

i płatwiowo – kleszczowej kryty blachą ocynkowaną w arkuszach

( łączoną na felcowanie ) .

Nadproża okienne i drzwiowe – generalnie sklepione z cegły ceramicznej 	pełnej .   Kominy – murowane z cegły pełnej .

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.   przyjęte w projekcie dopuszczalne obciążenia  użytkowe :

- obc. użytkowe :  strop nad parterem

- pomieszczenia strychu		q = 2,00  kN/m2

- obc. użytkowe – klatka schodowa         q =  4,oo  kN/m2

- obc. użytkowe śniegiem ( wg  j normy PN-80/B -02010/ Az1  		  		3 strefa ;  wsp.  y = 1,5o ;  nachylenie połaci dachu a = 32 st  ;

Q max. ( strona nawietrzna ) =  2,016 kN/m2

Q min   ( strona zawietrzna ) =  1,344 kN/m2

- obc.  wiatrem   PN -77/ B 02011  ( strefa III. )

…………………………………………………………………………………………………………..

4.   Dane  materiałowe :

- stal kształtowa : 18G2 i St3SX ; Elektrody ER .3.46 ; Śruby klasy 5.8 ;

- stal zbrojeniowa żebrowana   A-III  34GS

- stal zbrojeniowa gładka  A-0 Sto  ( strzemiona ) ;

- beton konstrukcyjny  klasy  C16 /20  ( dawny B20 )

- beton podkładowy  kl B10

- drewno konstrukcyjne ( więźba dachu )  kl C27

- cegła  ceramiczna  pełna  klasy  M15

- pustak gazobetonowy PGS odm. 600 lub 700 / Mmin. 5,o - grub. 30 cm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      ogólny  opis  stwierdzonych  uszkodzeń   budynku  :

*	-  osłabiona  i  zniszczona  konstrukcja  drewnianej  więźby  dachu

( w trakcie ostatniego remontu wykonano tylko miejscową naprawę 		  poszczególnych elementów drewnianej konstrukcji dachu ) ;

-  zniszczone pokrycie dachu i kominy na strychu i nad dachem ;

*	-  zniszczony ( przez długotrwałe użytkowanie i eksploatację ) i 			uszkodzony ( ze względu na zalewanie wodą z nieszczelnego 			dachu a w następstwie tego faktu porażenie przez korozję 			biologiczną )  strop drewniany  belkowy nad parterem  ;

W trakcie ostatniego remontu nie wykonano zaleceń projektu tego 		remontu gdzie ze względu na zły stan techniczny w/w  stropów 		nakazano całkowitą ich wymianę  	. W części pomieszczeń 			poddasza wykonano tylko prawdopodobnie niezależny strop w 		poziomie tramów .

*	-  drobne ,miejscowe  zarysowania konstrukcji murowej  ścian budynku ;

*	-  niewielkie , miejscowe zarysowania sklepień ceglanych  stropu nad 		piwnicami  ;

*	-  zły stan techniczny podłóg i posadzek ( zniszczenie eksploatacyjne

z powodu wieloletniego użytkowania i braku właściwych remontów) ;

*	zły stan techniczny konstrukcji świetlika dachowego znajdującego się

w pobliżu „starej” klatki schodowej na strych ;

……………………………………………………………………………………

6.   zakres  projektowanych  prac  remontowo  –  budowlanych

(  dla branży  konstrukcyjnej  ) :

  - wymiana – remont  konstrukcji drewnianej więźby dachowej :

całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji dachu wraz z pokryciem ;

wykonanie nowej więźby drewnianej generalnie ( ze względów 		konserwatorskich ) w tej samej formie i typie konstrukcji .

Projektuje się w ramach wymiany – remontu więźby dachu :

Krokwie b/h = 10/16 cm w rozstawie osiowym max co 90 cm

( stare krokwie b/h = 12/14 cm ; 12/15 co  90 cm – 95 cm  ) ;

Płatwie 16/18 cm ( stare 15/18 cm ) o rozpiętości między słupami 		do 3,60 m ; wzmocnienie mieczami b/h = 10/14 cm ( 13/13 cm ) ;

Słupy 16/16 cm ( stare 14/18 cm  ; kleszcze nowe 2 x 6/18

( stare 2 x 9/18 cm ) ; murłaty nowe 14/14 cm ( stare 16/16 cm )

Zastrzały ukośne od słupa do tramu nowe 12/14 ( stare 13/15 ) .

Drewno konstrukcyjne klasy C27 impregnowane preparatami

ochrony biologicznej i przeciwpożarowej .

Złącza ciesielskie zachować w typie zabytkowym .

Ze względu na projektowaną wymianę stropu na poddaszu oraz 		planowane wykorzystanie funkcjonalne pomieszczeń na poddaszu 		projektuje się likwidację poprzecznych tramów nośnych ( w układzie 		słupowo kleszczowym ) a siły pionowe od słupów więźby dachu 		będą przenosiły ukryte w stropie belki stalowe stropu WPS ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 -------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - wymiana – remont  konstrukcji  stropu nad  parterem :

generalnie strop prefabrykowany typu WPS na belkach stalowych dwuteowych walcowanych ze stali 18G2 . Rozstaw osiowy belek 1,10 m . Oparcie belek na murze min. 30 cm z każdej strony ,

szczegóły konstrukcyjne wg załączonych rysunków .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.1.        wykonanie nowej konstrukcji stropu w miejscu rozbieranej

klatki schodowej :  strop „wps”  ( opis wg dla  p-ktu b )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.2.       wykonanie nowych wieńców stropowych ( w poziomie stropu

nad parterem ) oraz nowego wieńca w poziomie murłaty

konstrukcji  więźby dachu : szczególnie ważny element 				konstrukcyjny ze względu na zachowanie przestrzennej sztywności 		całego obiektu budowlanego . Wieńce żelbetowe zbrojone

min. 4 sz. prętów 12 mm + strzemiona śr. 6 mm co 30 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - wzmocnienie starych i wykonanie nowych nadproży drzwiowych :

projektuje się nowe nadproża z belek stalowych dwuteowych 			walcowanych ( stal St3SX ) . Oparcie belek na podporach po 			minimum 25 cm z każdej strony ( zalecane 30 cm ) na podkładkach 		z blachy stalowej gr 10 mm . Belki w nadprożu skręcać należy 			śrubami M16 co ok. 30 -50 cm . Wykuwanie bruzd , rozbiórka 			ściany , klinowanie nad nowymi belkami , stemplowanie , itp. –

wg sztuki budowlanej  z zachowaniem dużej ostrożności i uwagi.

Dodatkowo w jednym przypadku ( dla 2 nadproży obok siebie  ) 		projektuje się 2 rdzenie żelbetowe podporowe tak by nie osłabić 		zbyt małego filarka w wewnętrznej ścianie nośnej wewnętrznej 		----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - rozbiórka głównej wewnętrznej ( żelbetowej ) klatki schodowej

( wraz z jej górnym drewnianym fragmentem )  : roboty 				rozbiórkowe wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną .

Zaleca się 	 wycinanie konstrukcji żelbetowej specjalnymi piłami 		diamentowymi a nie burzenie przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Powstające bowiem wtedy drgania dynamiczne mogą uszkodzić 		konstrukcje murową tego zabytkowego obiektu .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.    nowa konstrukcja  klatki schodowej z parteru do piwnic

konstrukcja żelbetowa  wylewana z betonu monolitycznego

kl C16/20 . Grubość płyt biegu i spocznika h = 12 cm .

Konstrukcja płytowo – żebrowa dwubiegowa bez żebra pośredniego 		w poziomie spocznika . Otulenie zbrojenia betonem a = 2,5 cm .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.1. roboty  remontowe w zakresie prac wykończeniowych ( tynki , 	elewacja , stolarka , podłogi , posadzki ,… - wg Pt architektury

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.2. . remont ( wzmocnienie ) lub likwidacja zadaszenia nad tarasem 		od strony elewacji bocznej - szczytowej

…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 ……….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g.  	naprawa – remont drobnych , miejscowych zarysowań konstrukcji

( ścian zewnętrznych i wewnętrznych  budynku ):

- skucie tynku na szerokości każdego pęknięcia muru  oraz po

min 60 cm  z każdej jego strony uszkodzenia  ;

- dla większych pęknięć przemurowanie ich nową cegłą na 				zaprawie wapienno – cementowej  o parametrach max, 				zbliżonych do istniejącej zaprawy w murze ;

- dla mniejszych rys oczyszczenie cegieł  i spoin ( szczotkami ) , 			pogłębienie spoin dla założenia zbrojenia poziomego muru ;

- wzmocnienie muru systemem „ helifix” - kotwy poziome układane 			w spoinach co 4 warstwy cegieł.   Zastępczo można 				stosować zbrojenie poziome z prętów śr. 4,5 – 6 mm i 				wypełnienie spoin zaprawą klejową ;

- gruntowanie hydrofobowe oczyszczonego i wzmocnionego muru 	        -  obrzutka wapienno - cementowa , założenie i przymocowanie 			kotwami do muru siatki wzmacniającej ( z włókna szklanego 			lub typu stalowej ) ;

- wykonanie tynku cem – wap i wyrównanie do starej powłoki tynku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h.     remont  sklepień ceglanych stropu nad piwnicami :

- oczyszczenie zarysowanych miejsc ;

- uzupełnienie ubytków cegieł , zaprawy oraz  podklinowanie

i wypełnienie szczelin konstrukcyjnych w sklepieniach  ;

- ewentualne oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne

dolnych stopek dźwigarów stalowych ( dla stropów 					odcinkowych ) ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wnioski  i  zalecenia  :

wnioski  :

stan  techniczny  podstawowej  konstrukcji  budynku  pałacu  w 	Roźwienicy   jest ogólnie średni a miejscami  zły ( więźba dachu i jej 	pokrycie oraz strop nad parterem )  i w związku z tym należy w miarę 	możliwości pilnie wykonać  w/w  prace remontowo – budowlane ;

zalecenia :

- 	stosować i wbudowywać można jedynie te materiały budowlane, które 	posiadają aktualne świadectwa i atesty dopuszczające je do stosowania

w budownictwie / zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG z dnia 21.12.1988

oraz  Dz. U. Nr 92  ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r o wyrobach 	budowlanych ;

- 		wszystkie planowane  roboty budowlane wykonywać należy zgodnie

z dokumentacją  projektową , sztuką budowlaną oraz warunkami 	technicznymi wykonania i odbioru tych robót ;

- 			wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem

i kierownictwem osób odpowiednio uprawnionych zawodowo po

uzyskaniu i uprawomocnieniu wymaganych prawem decyzji .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ----

Opracował