Dostawa 1 szt. lampy solarnej wraz z montażem o minimalnych parametrach:

Słup:

- wysokość 6,0 m,

- wysokość całkowita z panelami solarnymi – 6,5 -7,0 mb zależne od ilości i wielkości paneli

- długość wysięgnika 1,2 mb (opcjonalnie do 2,5 mb),

- grubość ścianki 4,5 mm,

- zabezpieczenie antykorozyjne – ocynk ogniowy,

Źródło światła:

- oprawa soczewkowa rozpraszająca,

- barwa światła biała (5500K),

- moc oprawy LED 20W, 3000 lumenów,

- kąt rozproszenia wiązki światła 120 stopni,

- wodoszczelność IP 67,

Panel fotowoltaiczny: 2 x 170W

Turbina wiatrowa: 100W

Akumulator żelowy:

- pojemności 100 Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni,

Sterowanie:

- zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujący układem typu PWM, montowany we wnęce słupowej,

Fundament:

- betonowany prefabrykowany 1200x430x430 mm

Sposób włączania / wyłączania:

- czujnik zmierzchowy napięciowy,

Czas pracy lampy: do 16 godzin

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pełnego naładowania akumulatora, przy bardzo niesprzyjającej pogodzie) 11  dni

Układ zasilania: 12 V,

Warunki pracy dla całej lampy: od -25/+50 stopni C

Gwarancja min. 36 miesięcy.

Termin wykonania 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Kryterium: cena 100%.