Załącznik nr 6 do SWZ – po zmianach z dnia 02.04.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)

| Zestaw komputerowy do pracowni obróbki obrazu i dźwięku** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta komputera* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model komputera* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) Oferowany pakiet biurowy (pozycja 18 tabeli)* …..……………………………………………………………………………………………………………… (należy podać pełną nazwę pakietu w celu jednoznacznej identyfikacji) Oferowane oprogramowanie do obróbki graficznej (pozycja 21 tabeli)* ……………..………………………………………………………………. (należy podać pełną nazwę oprogramowania w celu jednoznacznej identyfikacji) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy do pracowni obróbki obrazu i dźwięku - 16 sztuk spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| 1 | Zastosowanie: | Zestaw komputerowy do pracowni obróbki obrazu i dźwięku. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb zainstalowanego pakietu Adobe lub oferowanego równoważnego programu graficznego, pakietu biurowego, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej i jako użytkownik domeny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Stan | Nowy – wyprodukowany nie później niż 6 miesięcy przed założeniem oferty. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Obudowa | Obudowa typu Tower, zapewniająca obsługę dostarczonej płyt głównych w minimalnym rozmiarze: ATX, z minimalnie 2 wentylatorami na łożyskach kulowych, w kolorze czarnym. Obudowa na panelu przednim lub górnym powinna posiadać następujące porty: - 1x USB 3,1 Gen 2 Typu-C, - 2x USB 3,0, - Audio COMBO, | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Płyta główna | Chipset płyty głównej dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna w minimalnym rozmiarze; ATX wyposażona w: - min. 2 złącza M.2; - min. 1 gniazdo PCIe 5.0 x16; - min. 1x PCIe 4.0 x16; - min. 4 sloty pamięci DDR5 DIMM obsługujące prędkość min. 5600 MHz, - dual channel, - RAID dla dysków SATA i NVMe, - kartę dźwiękową, - kartę sieciową, - Bluetooth min 5.0, - Min. 4x SATA, - Wi-Fi min 6E Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Płyta powinna posiadać minimalnie następujące porty: - Min 1 x USB Type-C z obsługą USB 3,2 Gen 2; - Min 3 x USB 3,2 Gen 1; - Min 2 x USB 2,0/1,1 - Wyjścia audio min 2x jack 3.5 mm. - Port RJ-45 LAN min. 10/100/1000 Nie dopuszcza się osiągnięcia wymaganych złącz przez adaptery, karty rozszerzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa producenta płyty głównej* ………………………………… Typ/model płyty głównej* ………………………………….………… Numer katalogowy* ………………………………….………… |
| 5 | Procesor | Procesor klasy x64, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor musi osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs wydajności liczonej w punktach wyższej lub równej wydajności Intel Core i9-14900 min. 47 058 pkt. Procesor musi znajdować się na liście z wynikami procesorów stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa procesora:* …………………………….…………… (proszę wpisać nazwę procesora zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 1) |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 64 GB DDR5 min 5600MHz Opóźnienie maksymalne CL 32 Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 128 GB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Dysk SSD | 2x 1TB M.2 PCIe min 4.0 o minimalnej prędkości zapisu/odczytu 6000 MB/s, wspierający sprzętowe szyfrowania dysku OPAL, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego na komputerze po awarii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Monitor | Min. 27” IPS lub OLED o rozdzielczości min. QHD 2560x1440 Jasność min. 350 cd/m² Kontrast min. 2000:1 Odświeżanie min. 75Hz Gamut min. 100% sRGB Sprzętowa funkcja redukująca emisję światła niebieskiego Kąty widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni | ☐ TAK / ☐ NIE Rodzaj matrycy:* ………………………………….………… (należy podać nazwę) |
| 9 | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z 12GB GDDR 6x pamięci o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż RTX 4070Ti min. 31 700 pkt. na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Karta graficzna musi znajdować się na liście z wynikami kart stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa karty graficznej* …………………………….……………… (proszę wpisać nazwę karty zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 2) |
| 10 | Klawiatura/mysz | Typ klawiatury: Mechaniczna w układzie US lub PL QWERTY; Technologia przełączników: red lub brown; Typ podłączenia: Przewodowa USB Mysz: Optyczna, przewodowa USB; Rozdzielczość DPI: min 16000; Liczba przycisków: min 6 oraz min 1 rolka. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Kamera min. 5MP do podłączenia do portu USB z mechaniczną zasłoną obiektywu, wbudowanym mikrofonem oraz z możliwością zamontowania na monitorze. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Rodzaje wejść / wyjść | Z tyłu obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 3x USB 3.2 typu A - min 1x HDMI - min 1x DisplayPort 1.4 - min 1x RJ-45 Z przodu lub z góry obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 2x USB 3.2 typu A - min 1x złącze uniwersalne mini jack 3.5 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Zasilanie | Energooszczędny zasilacz o mocy nie mniejszej niż 1000W, głośności maksymalnej 32 dB przy maksymalnym obciążeniu oraz sprawności na poziomie min. 90% posiadający certyfikat min. 80 PLUS Gold lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | Bezpieczeństwo | - moduł TPM 2.0 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | System operacyjny | Oferowane komputery muszą poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Komputer muszą posiadać zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows 11 Pro PL 64bit z licencją dla jednostek oświatowych lub równoważny o następujących parametrach równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server (wszystkie wersje). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. – Możliwość instalacji na nim programów: Microsoft Office 2021 i 365, Microsoft Visio, pakietu Adobe. - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. -Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zainstalowany system nie może pochodzić z rynku wtórnego, a system ten nie był aktywowany na innych urządzeniach i musi pochodzić z legalnego źródła. | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany System* …………………………………………..… …………………………………………..… (należy podać nazwę) |
| 16 | BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ukrytej partycji odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, - urządzeniach podłączonych do portów M.2 oraz SATA Możliwość z poziomu Bios: - włączenia/wyłączenia portów USB - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia kontrolera audio - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - zdefiniowania sekwencji bootowania, zewnętrznych nośników, dysku twardego - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację sterowników urządzenia. Zamawiający dopuszcza odrębne oprogramowanie dla płyty głównej ja i karty graficznej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | Pakiet Biurowy | Preferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzą z rynku wtórnego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19 | Certyfikaty i standardy | Dla komputera: - Deklaracja zgodności CE lub równoważny - Certyfikat min. 80Plus Gold lub równoważny dla zasilacza | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Warunki gwarancji | min. 24 miesiące świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważne na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Oprogramowanie do obróbki graficznej | Roczny pakiet Adobe Creative Cloud lub równoważny zawierający między innymi aplikacje: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, , Animate, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom w Internecie, Acrobat Reader, Adobe Scan, Adobe Fonts, Adobe Color, Portfolio, Behance, Dreamweaver dla szkół podstawowych i średnich spełniający następujące warunki: - pakiet musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika, - musi posiadać co najmniej funkcje tworzenia i ulepszania fotografii, projektowania witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne, a także opracowywania grafiki 3D, wideo i innych materiałów, - pakiet musi zawierać narzędzia do obróbki grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie logo, ikon, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych, - musi posiadać narzędzia do projektowania stron i definiowania układów umożliwiający pracę zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, - musi zapewniać obsługę tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych, - musi pozwalać na tworzenie projektów przeznaczonych do druku i publikacji w formie papierowej i cyfrowej, posiadać mechanizmy obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, a także tworzenia projektów graficznych, edycję plików pdf. Musi umożliwiać edycję obrazów bitmapowych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowych Program musi zezwalać na korzystanie z następujących funkcji: - rozpoznawanie twarzy, - wykrywania oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwiające ich modyfikowanie, - inteligentne wypełnianie braków pozostałych w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu albo rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu, - dostosowanie perspektywy fragmentu obrazu bez modyfikacji sąsiednich obszarów oraz zmiana punktu obserwacji obiektu, - automatyczne wypełnianie przezroczystych krawędzi połączonych obrazów panoramy, - powielanie warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji, - zmiana obrazu w taki sposób aby wyglądał na malowany farbą, - podgląd separacji, - edytor tekstu, - narzędzia do sprawdzania poprawności plików, - obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop lub programów równoważnych, - tworzenie interaktywnych dokumentów PDF, - zarządzanie długimi dokumentami, - import oraz eksport plików typu XML, - generowanie indeksów i spisów treści, - musi zapewniać tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online oraz formularzy PDF, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych i internetowych, - musi umożliwiać pracę na dokumentach: ai, indd, psd, pdd, xml, as, bmp, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff, pdf, 3gp, avi, m2ts, mts, mov, mpeg, avc, rle, ait, - musi umożliwiać łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji do PDF. Licencje na oprogramowanie NIE może pochodzić z rynku wtórnego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Słuchawki nauszne stereo | Słuchawki nauszne z mikrofonem. Pasmo przenoszenia w minimalnym zakresie od 20 Hz, do 20000 Hz, kolor czarny. Oferowane słuchawki wyposażone są w przetworniki o min. 40 mm. Złącze słuchawek Mini jack 3.5 mm Długość przewodu min. 2 m. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | Mikrofon studyjny | Mikrofon pojemnościowy, statyw biurkowy z regulacją wysokości, pop-filtr chroniący przed niepożądanymi dźwiękami, kosz antywibracyjny dla stabilności mikrofonu, gąbkowa osłona chroniąca przed hałasem wiatru, zewnętrzna karta dźwiękowa USB umożliwiająca podłączenie do komputera niewyposażonego w gniazdo jack 3,5 mikrofon oraz okablowanie. Częstotliwość przenoszenia min 20, max 20000 Hz, czułość -32 dB. +/-1 dB, Impedancja wynosi 150 Ω ± 30% Złącze: XLR oraz kabel XLR - Jack 3.5 mm o długość min 2m | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 24 | Konsola do obróbki filmu i dźwięku | Konsola musi posiadać min. jeden potencjometr obrotowy oraz przyciski programowalne. Konsola musi zapewnić kontrolę dźwięku w czasie rzeczywistym. Konsola musi być kompatybilna z oprogramowaniem do streamingu, z aplikacjami foto, wideo i audio w tym oprogramowaniem Adobe lub oferowanym równoważnym programem graficznym oraz posiadać zgodność z dostarczonym systemem operacyjnym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 25 | Klawiatura dedykowana | Klawiatura dedykowana pod programy Adobe lub oferowany równoważny program graficzny posiadająca widoczne skróty klawiszowe oraz przyciski używane w programach Adobe lub oferowany równoważny program graficzny pogrupowanych odpowiednimi kolorami. Klawiatura USB w układzie QWERTY US lub PL zgodna z oferowanym systemem operacyjnym. Klawiatura zawiera min 2 portowy Hub USB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 26 | Kable | Kabel zasilający do komputera o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel zasilający do monitora o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel HDMI łączący kartę graficzką z monitorem o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel DisplayPort łączący kartę graficzką z monitorem o długości min1,8m - 1 szt. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Zestaw komputerowy do pracowni przygotowania materiałów cyfrowych do procesu drukowania ** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta komputera* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model komputera* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) Oferowany pakiet biurowy (pozycja 17 tabeli)* …..……………………………………………………………………………………………………………… (należy podać pełną nazwę pakietu w celu jednoznacznej identyfikacji) Oferowane oprogramowanie do obróbki graficznej (pozycja 21 tabeli)* ……………..………………………………………………………………. (należy podać pełną nazwę oprogramowania w celu jednoznacznej identyfikacji) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw komputerowy do pracowni przygotowania materiałów cyfrowych do procesu drukowania - 32 sztuki spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| 1 | Zastosowanie: | Zestaw komputerowy do pracowni przygotowania materiałów cyfrowych do procesu drukowania. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb zainstalowanego pakietu Adobe lub oferowanego równoważnego programu graficznego, pakietu biurowego, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej i jako użytkownik domeny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Stan | Nowy – wyprodukowany nie później niż 6 miesięcy przed założeniem oferty. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Obudowa | Obudowa typu Tower, zapewniająca obsługę dostarczonej płyt głównych w minimalnym rozmiarze: ATX, z minimalnie 2 wentylatorami na łożyskach kulowych, w kolorze czarnym. Obudowa na panelu przednim lub górnym powinna posiadać następujące porty: - 1x USB 3,1 Gen 2 Typu-C, - 2x USB 3,0, - Audio COMBO, | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Płyta główna | Chipset płyty głównej dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna w minimalnym rozmiarze, ATX wyposażona w: - min. 2 złącza M.2; - min. 1 gniazdo PCIe 5.0 x16; - min. 1x PCIe 4.0 x16; - min. 4 sloty pamięci DDR5 DIMM obsługujące prędkość min. 5600 MHz, - dual channel, - RAID dla dysków SATA i NVMe, - kartę dźwiękową, - kartę sieciową, - Bluetooth min 5.0, - Min. 4x SATA, - Wi-Fi min 6E Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Płyta powinna posiadać minimalnie następujące porty: - Min 1 x USB Type-C z obsługą USB 3,2 Gen 2; - Min 3 x USB 3,2 Gen 1; - Min 2 x USB 2,0/1,1 - Wyjścia audio min 2x jack 3.5 mm. - Port RJ-45 LAN min. 10/100/1000 Nie dopuszcza się osiągnięcia wymaganych złącz przez adaptery, karty rozszerzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa producenta płyty głównej* ………………………………… Typ/model płyty głównej* ………………………………….………… Numer katalogowy* ………………………………….………… |
| 5 | Procesor | Procesor klasy x64, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor musi osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs wydajności liczonej w punktach wyższej lub równej wydajności Intel Core i7-14700 min. 42 308 pkt. Procesor musi znajdować się na liście z wynikami procesorów stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa procesora* …………………………….…………… (proszę wpisać nazwę procesora zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 1) |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 64 GB DDR5 min 5600MHz Opóźnienie maksymalne CL 32 Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 128 GB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Dysk SSD | Min. 2 TB SSD M.2 PCIe min 4.0 o minimalnej prędkości zapisu/odczytu 6000 MB/s, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL oraz zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z 12GB GDDR 6 pamięci o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż RTX 4070Ti min. 31 700 pkt. na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Karta graficzna musi znajdować się na liście z wynikami kart stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa karty graficznej* …………………………….……………… (proszę wpisać nazwę karty zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 2) |
| 9 | Klawiatura/mysz | Typ klawiatury: Mechaniczna w układzie US lub PL QWERTY; Technologia przełączników: red lub brown; Typ podłączenia: Przewodowa USB Mysz: Optyczna, przewodowa USB; Rozdzielczość DPI: min 16000; Liczba przycisków: min 6 oraz min 1 rolka. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Rodzaje wejść / wyjść | Z tyłu obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 3x USB 3.2 typu A - min 1x HDMI - min 1x DisplayPort 1.4 - min 1x RJ-45 Z przodu/góry obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 2x USB 3.2 typu A - min 1x złącze jack 3.5 mm Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Zasilanie | Energooszczędny zasilacz o mocy nie mniejszej niż 1000W, głośności maksymalnej 32 dB przy maksymalnym obciążeniu oraz sprawności na poziomie min. 90% posiadający certyfikat min. 80 PLUS Gold lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Bezpieczeństwo | - Moduł TPM 2.0 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | System operacyjny | Oferowane komputery muszą poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Komputer muszą posiadać zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows 11 Pro PL 64bit z licencją dla jednostek oświatowych lub równoważny o następujących parametrach równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server (wszystkie wersje). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. – Możliwość instalacji na nim programów: Microsoft Office 2021 i 365, Microsoft Visio, pakietu Adobe. - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. -Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zainstalowany system nie może pochodzić z rynku wtórnego, a system ten nie był aktywowany na innych urządzeniach i musi pochodzić z legalnego źródła. | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany System* …………………………………………..… …………………………………………..… (należy podać nazwę) |
| 15 | BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ukrytej partycji odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, - urządzeniach podłączonych do portów M.2 oraz SATA Możliwość z poziomu Bios: - włączenia/wyłączenia portów USB - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia kontrolera audio - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - zdefiniowania sekwencji bootowania, zewnętrznych nośników, dysku twardego - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację sterowników urządzenia. Zamawiający dopuszcza odrębne oprogramowanie dla płyty głównej ja i karty graficznej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Pakiet Biurowy | Preferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzą z rynku wtórnego. Preferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzące z rynku wtórnego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | Certyfikaty i standardy | Dla komputera: - Deklaracja zgodności CE lub równoważne dla oferowanego modelu komputera - Certyfikat min. 80Plus Gold lub równoważny dla zasilacza | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19 | Warunki gwarancji | Min. 24 miesiące świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Monitor | Monitor min 4k 3840 x 2160 Min 27 cali Rodzaj matrycy IPS możliwy OLED Częstotliwość odświeżania min 75 Hz Odwzorowanie barw sRGB: 100% Kontrast min. 2000:1 Technologie: HDR Czas reakcji max 5 ms (GTG), szybszy czas reakcji również akceptowany Jasność min. 350 cd/m2 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Oprogramowanie do obróbki graficznej | Roczny pakiet Adobe Creative Cloud lub równoważny zawierający między innymi aplikacje: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, , Animate, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom w Internecie, Acrobat Reader, Adobe Scan, Adobe Fonts, Adobe Color, Portfolio, Behance, Dreamweaver dla szkół podstawowych i średnich spełniający następujące warunki: - pakiet musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika, - musi posiadać co najmniej funkcje tworzenia i ulepszania fotografii, projektowania witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne, a także opracowywania grafiki 3D, wideo i innych materiałów, - pakiet musi zawierać narzędzia do obróbki grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie logo, ikon, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych, - musi posiadać narzędzia do projektowania stron i definiowania układów umożliwiający pracę zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, - musi zapewniać obsługę tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych, - musi pozwalać na tworzenie projektów przeznaczonych do druku i publikacji w formie papierowej i cyfrowej, posiadać mechanizmy obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, a także tworzenia projektów graficznych, edycję plików pdf. Musi umożliwiać edycję obrazów bitmapowych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowych Program musi zezwalać na korzystanie z następujących funkcji: - rozpoznawanie twarzy, - wykrywania oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwiające ich modyfikowanie, - inteligentne wypełnianie braków pozostałych w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu albo rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu, - dostosowanie perspektywy fragmentu obrazu bez modyfikacji sąsiednich obszarów oraz zmiana punktu obserwacji obiektu, - automatyczne wypełnianie przezroczystych krawędzi połączonych obrazów panoramy, - powielanie warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji, - zmiana obrazu w taki sposób aby wyglądał na malowany farbą, - podgląd separacji, - edytor tekstu, - narzędzia do sprawdzania poprawności plików, - obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop lub programów równoważnych, - tworzenie interaktywnych dokumentów PDF, - zarządzanie długimi dokumentami, - import oraz eksport plików typu XML, - generowanie indeksów i spisów treści, - musi zapewniać tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online oraz formularzy PDF, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych i internetowych, - musi umożliwiać pracę na dokumentach: ai, indd, psd, pdd, xml, as, bmp, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff, pdf, 3gp, avi, m2ts, mts, mov, mpeg, avc, rle, ait, - musi umożliwiać łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji do PDF. Licencje na oprogramowanie NIE może pochodzić z rynku wtórnego. Pakiet Adobe Creative Cloud | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Klawiatura dedykowana | Klawiatura dedykowana pod programy Adobe lub oferowany równoważny program graficzny posiadająca widoczne skróty klawiszowe oraz przyciski używane w programach Adobe pogrupowanych odpowiednimi kolorami. Klawiatura USB w układzie QWERTY US lub PL zgodna z oferowanym systemem operacyjnym. Klawiatura zawiera min 2 portowy Hub USB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | Kable | Kabel zasilający do komputera o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel zasilający do monitora o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel HDMI łączący partę graficzką z monitorem o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel DisplayPort łączący kartę graficzką z monitorem o długości min1,8m - 1 szt. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Stanowisko komputerowe do pracowni typografii i opracowywania publikacji fotoksiążek do druku ** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta komputera* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model komputera* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) Oferowany pakiet biurowy (pozycja 17 tabeli)* …..……………………………………………………………………………………………………………… (należy podać pełną nazwę pakietu w celu jednoznacznej identyfikacji) Oferowane oprogramowanie do obróbki graficznej (pozycja 21 tabeli)* ……………..………………………………………………………………. (należy podać pełną nazwę oprogramowania w celu jednoznacznej identyfikacji) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska komputerowe do pracowni typografii i opracowywania publikacji fotoksiążek do druku - 6 sztuk spełniające poniższe parametry techniczne lub cechy |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| 1 | Zastosowanie: | Zestaw komputerowy do pracowni typografii i opracowywania publikacji fotoksiążek do druku. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb zainstalowanego pakietu Adobe lub oferowanego równoważnego programu graficznego, pakietu biurowego, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej i jako użytkownik domeny. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Stan | Nowy – wyprodukowany nie później niż 6 miesięcy przed założeniem oferty. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Obudowa | Obudowa typu Tower, zapewniająca obsługę dostarczonej płyt głównych w minimalnym rozmiarze: ATX, z minimalnie 2 wentylatorami na łożyskach kulowych, w kolorze czarnym. Obudowa na panelu przednim lub górnym powinna posiadać następujące porty: - 1x USB 3,1 Gen 2 Typu-C, - 2x USB 3,0, - Audio COMBO, | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Płyta główna | Chipset płyty głównej dostosowany do zaoferowanego procesora. Płyta główna w minimalnym rozmiarze, ATX wyposażona w: - min. 2 złącza M.2; - min. 1 gniazdo PCIe 5.0 x16; - min. 1x PCIe 4.0 x16; - min. 4 sloty pamięci DDR5 DIMM obsługujące prędkość min. 5600 MHz, - dual channel, - RAID dla dysków SATA i NVMe, - kartę dźwiękową, - kartę sieciową, - Bluetooth min 5.0, - Min. 4x SATA, - Wi-Fi min 6E Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Płyta powinna posiadać minimalnie następujące porty: - Min 1 x USB Type-C z obsługą USB 3,2 Gen 2; - Min 3 x USB 3,2 Gen 1; - Min 2 x USB 2,0/1,1 - Wyjścia audio min 2x jack 3.5 mm. - Port RJ-45 LAN min. 10/100/1000 Nie dopuszcza się osiągnięcia wymaganych złącz przez adaptery, karty rozszerzeń. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa producenta płyty głównej* ………………………………… Typ/model płyty głównej* ………………………………….………… Numer katalogowy* ………………………………….………… |
| 5 | Procesor | Procesor klasy x64, zaprojektowany do wydajnej pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor musi osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs wydajności liczonej w punktach wyższej lub równej wydajności Intel Core i7-14700 min. 42 308 pkt. Procesor musi znajdować się na liście z wynikami procesorów stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa procesora* …………………………….…………… (proszę wpisać nazwę procesora zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 1) |
| 6 | Pamięć RAM | Min. 64 GB DDR5 min 5600MHz Opóźnienie maksymalne CL 32 Możliwość rozbudowy pamięci RAM do min. 128 GB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Dysk SSD | Min. 2 TB SSD M.2 PCIe min 4.0 o minimalnej prędkości zapisu/odczytu 6000 MB/s, wspierający sprzętowe szyfrowanie dysku OPAL oraz zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z 12GB GDDR 6 pamięci o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż RTX 4060Ti min 22 713 pkt. na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. Karta graficzna musi znajdować się na liście z wynikami kart stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa karty graficznej* …………………………….……………… (proszę wpisać nazwę karty zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 2) |
| 9 | Klawiatura/mysz | Typ klawiatury: Mechaniczna w układzie US lub PL QWERTY; Technologia przełączników: red lub brown; Typ podłączenia: Przewodowa USB Mysz: Optyczna, przewodowa USB; Rozdzielczość DPI: min 16000; Liczba przycisków: min 6 oraz min 1 rolka. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Rodzaje wejść / wyjść | Z tyłu obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 3x USB 3.2 typu A - min 1x HDMI - min 1x DisplayPort 1.4 - min 1x RJ-45 Z przodu/góry obudowy: - min 1x USB 3.2 typu C - min 2x USB 3.2 typu A - min 1x złącze jack 3.5 mm Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Zasilanie | Energooszczędny zasilacz o mocy nie mniejszej niż 1000W, głośności maksymalnej 32 dB przy maksymalnym obciążeniu oraz sprawności na poziomie min. 90% posiadający certyfikat min. 80 PLUS Gold lub równoważny | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Bezpieczeństwo | - Moduł TPM 2.0 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | System operacyjny | Oferowane komputery muszą poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Komputer muszą posiadać zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows 11 Pro PL 64bit z licencją dla jednostek oświatowych lub równoważny o następujących parametrach równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server (wszystkie wersje). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. – Możliwość instalacji na nim programów: Microsoft Office 2021 i 365, Microsoft Visio, pakietu Adobe. - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. -Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zainstalowany system nie może pochodzić z rynku wtórnego, a system ten nie był aktywowany na innych urządzeniach i musi pochodzić z legalnego źródła. | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany System* …………………………………………..… …………………………………………..… (należy podać nazwę) |
| 15 | BIOS | Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ukrytej partycji odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze, - zainstalowanej pamięci RAM, - urządzeniach podłączonych do portów M.2 oraz SATA Możliwość z poziomu Bios: - włączenia/wyłączenia portów USB - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia kontrolera audio - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - zdefiniowania sekwencji bootowania, zewnętrznych nośników, dysku twardego - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację sterowników urządzenia. Zamawiający dopuszcza odrębne oprogramowanie dla płyty głównej ja i karty graficznej. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Pakiet Biurowy | Preferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzą z rynku wtórnegoPreferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzące z rynku wtórnego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | Certyfikaty i standardy | Dla komputera: - Deklaracja zgodności CE lub równoważne dla oferowanego modelu komputera - Certyfikat min. 80Plus Gold lub równoważny dla zasilacza | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 19 | Warunki gwarancji | min. 24 miesiące świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Monitor | Monitor min 4k 3840 x 2160 Min 27 cali Rodzaj matrycy IPS możliwy OLED Częstotliwość odświeżania min 75 Hz Odwzorowanie barw sRGB: 100% Kontrast min. 2000:1 Technologie: HDR Czas reakcji max 5 ms (GTG), szybszy czas reakcji również akceptowany Jasność min. 350 cd/m2 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Oprogramowanie do obróbki graficznej | Roczny pakiet Adobe Creative Cloud lub równoważny zawierający między innymi aplikacje: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, , Animate, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom w Internecie, Acrobat Reader, Adobe Scan, Adobe Fonts, Adobe Color, Portfolio, Behance, Dreamweaver dla szkół podstawowych i średnich lub równoważny spełniający następujące warunki: - pakiet musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika, - musi posiadać co najmniej funkcje tworzenia i ulepszania fotografii, projektowania witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne, a także opracowywania grafiki 3D, wideo i innych materiałów, - pakiet musi zawierać narzędzia do obróbki grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie logo, ikon, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych, - musi posiadać narzędzia do projektowania stron i definiowania układów umożliwiający pracę zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, - musi zapewniać obsługę tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych, - musi pozwalać na tworzenie projektów przeznaczonych do druku i publikacji w formie papierowej i cyfrowej, posiadać mechanizmy obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, a także tworzenia projektów graficznych, edycję plików pdf. Musi umożliwiać edycję obrazów bitmapowych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowych Program musi zezwalać na korzystanie z następujących funkcji: - rozpoznawanie twarzy, - wykrywania oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwiające ich modyfikowanie, - inteligentne wypełnianie braków pozostałych w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu albo rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu, - dostosowanie perspektywy fragmentu obrazu bez modyfikacji sąsiednich obszarów oraz zmiana punktu obserwacji obiektu, - automatyczne wypełnianie przezroczystych krawędzi połączonych obrazów panoramy, - powielanie warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji, - zmiana obrazu w taki sposób aby wyglądał na malowany farbą, - podgląd separacji, - edytor tekstu, - narzędzia do sprawdzania poprawności plików, - obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop lub programów równoważnych, - tworzenie interaktywnych dokumentów PDF, - zarządzanie długimi dokumentami, - import oraz eksport plików typu XML, - generowanie indeksów i spisów treści, - musi zapewniać tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online oraz formularzy PDF, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych i internetowych, - musi umożliwiać pracę na dokumentach: ai, indd, psd, pdd, xml, as, bmp, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff, pdf, 3gp, avi, m2ts, mts, mov, mpeg, avc, rle, ait, - musi umożliwiać łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji do PDF. Licencje na oprogramowanie NIE może pochodzić z rynku wtórnego. Pakiet Adobe Creative Cloud | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Słuchawki nauszne stereo | Słuchawki nauszne z mikrofonem. Pasmo przenoszenia w minimalnym zakresie od 20 Hz, do 20000 Hz, kolor czarny. Oferowane słuchawki wyposażone są w przetworniki o min. 40 mm. Złącze słuchawek Mini jack 3.5 mm Długość przewodu min. 2 m. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | Klawiatura dedykowana | Klawiatura dedykowana pod programy Adobe lub oferowany równoważny program graficzny posiadająca widoczne skróty klawiszowe oraz przyciski używane w programach Adobe lub oferowanym równoważnym programie graficznym pogrupowanych odpowiednimi kolorami. Klawiatura USB w układzie QWERTY US lub PL zgodna z oferowanym systemem operacyjnym. Klawiatura zawiera min 2 portowy Hub USB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 24 | Kable | Kabel zasilający do komputera o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel zasilający do monitora o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel HDMI łączący partę graficzką z monitorem o długości min 1,8m - 1 szt. Kabel DisplayPort łączący kartę graficzką z monitorem o długości min1,8m - 1 szt. | ☐ TAK / ☐ NIE |

| Laptopy do obróbki zdjęć do pracowni obróbki zdjęć ** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta laptopa* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model laptopa* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego) Oferowany pakiet biurowy (pozycja 22 tabeli)* …..……………………………………………………………………………………………………………… (należy podać pełną nazwę pakietu w celu jednoznacznej identyfikacji) Oferowane oprogramowanie do obróbki graficznej (pozycja 25 tabeli)* ……………..………………………………………………………………. (należy podać pełną nazwę oprogramowania w celu jednoznacznej identyfikacji) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptopy do obróbki zdjęć do pracowni obróbki zdjęć - 21 sztuk spełniające poniższe parametry techniczne lub cechy |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| 1 | Zastosowanie: | Laptopy do obróbki zdjęć do pracowni obróbki zdjęć. Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb zainstalowanego pakietu Adobe lub oferowany równoważny program graficzny, pakietu biurowego, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej i jako użytkownik domeny. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Stan | Nowy – wyprodukowany nie później niż 6 miesięcy przed założeniem oferty. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor musi osiągać w teście PassMark - CPU Mark High End CPUs wydajności liczonej w punktach wyższej lub równej wydajności Intel Core i7-13700HX min. 33 323 pkt. Procesor musi znajdować się na liście z wynikami procesorów stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego OPZ | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa procesora* …………………………….…………… (proszę wpisać nazwę procesora zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 3) |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 32 GB pracującej w trybie dual channel. Możliwość rozbudowy pamięci do min. 64GB. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Dysk SSD | 2 TB SSD M.2 PCIe min 4.0 o minimalnej prędkości zapisu/odczytu 6000 MB/s Dysk samoszyfrujący w technologii OPAL 2.0 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna zaprojektowana do pracy w mobilnych stacjach roboczych z 8GB pamięci niewspółdzielonej oraz o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż RTX 4060 17 594 pkt. na podstawie PerformanceTest w teście Average G3D Mark (3D Graphics Mark) według wyników opublikowanych na https://www.videocardbenchmark.net/ Karta graficzna musi znajdować się na liście z wynikami kart stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. | ☐ TAK / ☐ NIE Nazwa karty graficznej* …………………………….……………… (proszę wpisać nazwę karty zgodnie z nazewnictwem z Załącznika nr 2) |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | - karta dźwiękowa zgodna z HD Audio - 2 mikrofony - 2 głośniki stereofoniczne o mocy min. 2W każdy - wbudowana kamera o rozdzielczości 5MP z wbudowaną w obudowę matrycy fizyczną zasłoną obiektywu oraz umożliwiająca logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Obudowa | Wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Płyta główna | Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny oraz model komputera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Bezpieczeństwo | Trusted Platform Module 2.0. Nie dopuszcza się rozwiązań programowych, układów umieszczonych w podstawkach, złączach - złącze na linkę zabezpieczającą w standardzie Kensington Lock lub Noble Lock - Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Ekran | Matowy, matryca minimum 16” IPS lub OLED, rozdzielczość min. 2560x1600, min. 400 nitów, kontrast min. 1200:1, gamut sRGB min. 100%. Kąt otwarcia pokrywy ekranu min. 170 stopni, czas reakcji matrycy max. 5ms | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 13 | Interfejsy | - min 1x USB 3 typu A - min 1x USB C 3.2 z osługą Thunderbolt 4 - min 1x HDMI 2.1 - min 1x złącze audio combo - czytnik kart SD / Micro SD - Kensington Lock - złącze zasilania niezajmujące wymaganych portów USB i ThunderBolt | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 14 | Łączność | - Wi-Fi min. 6 - Bluetooth min. 5.0 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 15 | Klawiatura, mysz | Klawiatura w układzie US lub PL QWERTY; Mysz: Optyczna, przewodowa USB; Rozdzielczość DPI: min 16000; Liczba przycisków: min 6 z rolką | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 16 | Akumulator | O pojemności min. 85Wh | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 17 | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny min. 100W Wyprodukowany przez Producenta komputera, dedykowany do oferowanego modelu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 18 | System operacyjny | Oferowane komputery muszą poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. Komputer muszą posiadać zainstalowany oryginalny system operacyjny Windows 11 Pro PL 64bit z licencją dla jednostek oświatowych lub równoważny o następujących parametrach równoważności systemu operacyjnego: - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server (wszystkie wersje). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. – Możliwość instalacji na nim programów: Microsoft Office 2021 i 365, Microsoft Visio, pakietu Adobe. - Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. -Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. - Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." - Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. - Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. - Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. - Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. - Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM - Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. - Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) - Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. - Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń - Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Zainstalowany system nie może pochodzić z rynku wtórnego, a system ten nie był aktywowany na innych urządzeniach i musi pochodzić z legalnego źródła. | ☐ TAK / ☐ NIE Oferowany System* …………………………………………..… …………………………………………..… (należy podać nazwę) |
| 19 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - producencie komputera - modelu komputera lub innym znaczniku umożliwiającym identyfikację jednostki komputerowej - wersji BIOS - dacie BIOS - nr seryjnym komputera - ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - ustawienia hasła administratora - ustawienia hasła dysku twardego - ustawienia hasła użytkownika lub Power-On - funkcja bezpiecznego kasowania danych z zainstalowanego dysku twardego (dopuszczalne jest uruchomienie procedury z poziomu boot menu lub systemu diagnostycznego) - włączenia/wyłączenia funkcji Wake-on-Lan - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia bootowania z USB - zdefiniowania sekwencji bootowania urządzeń - włączenia/wyłączenia karty sieciowej (osobno LAN oraz WLAN) - włączenia/wyłączenia zintegrowanego systemu audio - włączenia/wyłączenia portów USB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 20 | Zintegrowany System Diagnostyczny | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 21 | Oprogramowanie do aktualizacji sterowników | Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 22 | Pakiet Biurowy | Preferowane oprogramowanie biurowe dla jednostek oświatowych - Microsoft Office 2021 64 bit lub równoważne, zainstalowane i aktywowane na dostarczonych urządzeniach. Dostarczone oprogramowanie na zintegrowany pakiet biurowy posiada licencję wieczystą nieograniczona terytorialnie, zgodny z dostarczanymi komputerami przenośnymi (laptopami) oraz systemem operacyjnym. Pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji, • dopuszcza się zakup licencji w wersji dla edukacji • Do każdego pakietu wymagany jest klucz licencyjny oraz możliwość indywidualnego dostępu do pakietu instalacyjnego (na nośniku fizycznym lub przez Internet). • Oprogramowanie musi pozwalać na jego swobodną reinstalację przez użytkownika końcowego, bez potrzeby udziału Zamawiającego w tym procesie. • Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; • Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; • Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); • Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, MS Office 2019 oraz MS Office 2021 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; • Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF • Pakiet powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu. Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (WCAG 2.0). • Oprogramowanie dostarczone ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności (np. COA lub GML), w zależności od dostarczanej wersji • Oprogramowanie w okresie 3 lat zapewnia dostęp do pomocy technicznej, nowych aktualizacji zabezpieczeń, oraz aktualizacji zawartości technicznej online. • Licencje NIE pochodzą z rynku wtórnego | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 23 | Certyfikaty i standardy | - Deklaracja zgodności CE lub równoważny - Certyfikat min. 80Plus Gold lub równoważny dla zasilacza | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 24 | Warunki gwarancji | min. 24 miesiące świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Zgłoszenia serwisowe nadzorowane przez dedykowanych koordynatorów technicznych. Typ gwarancji umożliwiający priorytetyzację dostawy części zamiennych. Pomoc techniczna dostępna 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Firma serwisująca posiadająca certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: - fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji, - aktualizacjach. Zaawansowana diagnostyka urządzenia i oprogramowania dostępna na stronie producenta komputera. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 25 | Oprogramowanie do obróbki graficznej | Roczny pakiet Adobe Creative Cloud lub równoważny zawierający między innymi aplikacje: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, , Animate, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom w Internecie, Acrobat Reader, Adobe Scan, Adobe Fonts, Adobe Color, Portfolio, Behance, Dreamweaver dla szkół podstawowych i średnich lub równoważny spełniający następujące warunki: - pakiet musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika, - musi posiadać co najmniej funkcje tworzenia i ulepszania fotografii, projektowania witryn internetowych i aplikacji na urządzenia przenośne, a także opracowywania grafiki 3D, wideo i innych materiałów, - pakiet musi zawierać narzędzia do obróbki grafiki wektorowej umożliwiający tworzenie logo, ikon, szkiców, typografii i złożonych ilustracji na potrzeby materiałów drukowanych, stron internetowych, aplikacji interaktywnych, filmów czy zawartości dla urządzeń przenośnych, - musi posiadać narzędzia do projektowania stron i definiowania układów umożliwiający pracę zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach przenośnych, - musi zapewniać obsługę tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych, telewizyjnych i internetowych, - musi pozwalać na tworzenie projektów przeznaczonych do druku i publikacji w formie papierowej i cyfrowej, posiadać mechanizmy obróbki grafiki wektorowej i rastrowej, a także tworzenia projektów graficznych, edycję plików pdf. Musi umożliwiać edycję obrazów bitmapowych ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowych Program musi zezwalać na korzystanie z następujących funkcji: - rozpoznawanie twarzy, - wykrywania oczu, nosów, ust i innych elementów twarzy ułatwiające ich modyfikowanie, - inteligentne wypełnianie braków pozostałych w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu albo rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu, - dostosowanie perspektywy fragmentu obrazu bez modyfikacji sąsiednich obszarów oraz zmiana punktu obserwacji obiektu, - automatyczne wypełnianie przezroczystych krawędzi połączonych obrazów panoramy, - powielanie warstwy lub grupy warstw w innym obszarze kompozycji, - zmiana obrazu w taki sposób aby wyglądał na malowany farbą, - podgląd separacji, - edytor tekstu, - narzędzia do sprawdzania poprawności plików, - obsługa plików Adobe Acrobat i Photoshop lub programów równoważnych, - tworzenie interaktywnych dokumentów PDF, - zarządzanie długimi dokumentami, - import oraz eksport plików typu XML, - generowanie indeksów i spisów treści, - musi zapewniać tworzenie, inspekcję wstępną i publikowanie dowolnych materiałów w tym np. książek, broszur drukowanych, czasopism cyfrowych, książek elektronicznych i interaktywnych dokumentów online oraz formularzy PDF, - musi posiadać narzędzia do montażu wideo umożliwiające obróbkę materiałów dowolnego typu w natywnych formatach, a także tworzenie profesjonalnych produkcji filmowych i internetowych, - musi umożliwiać pracę na dokumentach: ai, indd, psd, pdd, xml, as, bmp, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff, pdf, 3gp, avi, m2ts, mts, mov, mpeg, avc, rle, ait, - musi umożliwiać łatwą konwersję danych z wielu rodzajów aplikacji do PDF. Licencje na oprogramowanie NIE może pochodzić z rynku wtórnego. | ☐ TAK / ☐ NIE |

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację. Brak wypełnienia tych pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5  z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia

Tablica multimedialna 86 cali z akcesoriami ** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta tablicy* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model tablicy* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

Tablica multimedialna 86 cali z akcesoriami - 5 sztuk spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy

| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Tablica multimedialna o przekątnej 86 cali będzie wykorzystywana do interaktywnych prezentacji oraz zajęć edukacyjnych. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Przekątna ekranu | Minimum 86", 16:9, (inne formaty również akceptowane) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Rozdzielczość | Minimum UHD 4K 3840x2160 pikseli | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Wyświetlacz dotykowy | Obsługa minimum 20 punktów dotyku. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Czas reakcji dotyku | maximum 8 ms (szybszy czas reakcji również akceptowany) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Jasność | Minimum 450 cd/m² (wyższa jasność również akceptowana) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Kontrast | Minimum 1200:1 (wyższy kontrast również akceptowany) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Kąt widzenia | Minimum 178° (szerszy kąt widzenia również akceptowany) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | System | Preferowany system operacyjny minimum Android 11 lub równoważny zainstalowany na urządzeniu. Oferowany model monitora interaktywnego musi posiadać i poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Złącza | Minimum 1x HDMI out, 1x HDMI in, 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Ethernet min.10/100/1000M, Minimum 1x Mini jack | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Głośniki | Wbudowane głośniki 2 x 15W , umożliwiające odtwarzanie dźwięku podczas użytkowania. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Gwarancja | Gwarancja producenta wynosząca min. 24 miesięcy. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Kamera obrotowa | Przybliżenie - minimum 10 krotne, Kąt widzenia - minimum 90 stopni, Funkcje - śledzenie mówcy oraz Picture-in-Picture, Zabezpieczenia – przysłona prywatyzująca. Kamera z montażem do tablicy oraz niezbędnym okablowaniem | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Dodatkowy mikrofon bezprzewodowy | Kąt zbierania dźwięku – 360 stopni, Promień Zasięgu – minimum 4.5 metrów, Czas pracy na baterii – minimum 11 godzin, Dodatkowa funkcja – przycisk do wyciszenia. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Uchwyt montażowy ścienny z montażem | Uchwyt montażowy ścienny w zestawie o standardzie np. VESA dostosowany do tablicy multimedialnej (tablica powinna zawierać ten sam typ montażu), montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | ☐ TAK / ☐ NIE |

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację. Brak wypełnienia tych pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5  z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia

Tablety graficzne do pracowni przygotowania materiałów cyfrowych do procesu drukowania ** (**należy podać pełną nazwę producenta, typ i model oraz numer katalogowy w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia) Nazwa producenta tabletu* ……………………………………………………………………………………………………….. Typ/model tabletu* ………………………………………………………………………………………………………… Numer katalogowy oferowanego sprzętu* ………………………………………………………………………………… Link do strony producenta zawierający pełną specyfikację oferowanego sprzętu* ……………………………….……………… (Uwaga: Jeśli na stronie internetowej producenta nie jest dostępna pełna oferta modeli sprzętu wraz z jego konfiguracją, do oferty należy dołączyć katalog producenta zaoferowanego produktu umożliwiający weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego)

Tablety graficzne do pracowni przygotowania materiałów cyfrowych do procesu drukowania - 16 sztuk spełniające poniższe parametry techniczne lub cechy

| Lp. | Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu | Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego) | Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE oraz wypełnić dane w miejscach wskazanych) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie: | Tablety graficzne będą wykorzystywane do prac związanych z przygotowaniem materiałów cyfrowych do procesu drukowania. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu, co umożliwi jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu. | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 2 | Rozmiar ekranu / rozdzielczość | Nie mniej niż 15,6 in i nie więcej niż 16 in. Rozdzielczość min. Full HD (1080p) | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 3 | Obszar roboczy | Min 340 x 190 mm | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 4 | Jakość reprodukcji kolorów | Min 72% NTSC Min 96sRGB | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 5 | Kąty widzenia poziomo/pionowo | min. 174/174 stopni | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 6 | Współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 7 | Czas reakcji | Max 30 ms | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 8 | Zużycie energii | Włączone – max 30W Wyłączone – max 0.7 W | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 9 | Wsparcie | Windows 11, macOS 12 lub nowszy | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 10 | Pióro | Kompatybilność z Pro Pen 2 z technologią EMR lub równoważne | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 11 | Poziom nacisku | Poziomy nacisku pióra min.: 8192 | ☐ TAK / ☐ NIE |
| 12 | Gwarancja | Min 24 miesiące | ☐ TAK / ☐ NIE |

*Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia/ sprzętu w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację. Brak wypełnienia tych pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5  z powodu niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ):

Załącznik nr 1 do OPZ – ranking z dnia 11.02.2025 r. PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End

Załącznik nr 2 do OPZ – ranking z dnia 14.03.2025 r. PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmarks

Załącznik nr 3 do OPZ – ranking z dnia 11.02.2025 r. PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPUs Performance