Załącznik nr 4 do SIWZ

Sprawa nr 124/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest radioodbiornik radiowy KF do odbioru sygnałów alarmowych, w ilości oraz ukompletowaniu określonym odpowiednio w tabeli nr 1.1 oraz 1.2.

Przedmiot zamówienia powinien być nowy, nieużywany, nieregenerowany, w kategorii pierwszej, spełniający wymagania umowy, Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznika nr 1 oraz wyprodukowany nie wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania.

Tabela 1.1

Ilość przedmiotu umowy.

| Lp | Nazwa | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbiornik sygnałów alarmowych | kpl. | 79 |

Tabela nr 1.2

Wykaz ukompletowania jednego kompletu odbiornika radiowego KF.

| Lp. | Nazwa | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbiornik radiowy KF ALINCO DX-R8E * | kpl. | 1 |
| 2. | Głośnik zewnętrzny z kablem przedłużającym 5 m. | kpl. | 1 |
| 3. | Przewód antenowy/fider 50 m. | szt. | 1 |
| 4. | Przewody połączeniowe | kpl. | 1 |
| 5. | Antena zewnętrzna – dookólna prętowa | szt. | 1 |
| 6. | Podstawa montażowa anteny (uchwyt montażowy) | szt. | 1 |
| 7. | Zasilacz sieciowy (220/240 V)** | kpl. | 1 |
| 8. | Instrukcja eksploatacji | szt. | 1 |

* Zamawiający wpisze nazwę producenta, typ oraz model odbiornika radiowego, 
po wyłonieniu Wykonawcy.

**  urządzenie wymagane tylko przy braku możliwości bezpośredniego zasilania odbiornika z sieci o napięciu 220/240 V, nie wpływające na odbiór sygnału radiowego.

  - Odbiornik ma być przeznaczony do odbioru korespondencji w sieciach radiowych 
w zakresie KF.

  - Dopuszcza się także dostawę równoważnego odbiornika radiowego KF, 
pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych, technicznych wymagań minimalnych:

- Zakres częstotliwości:			150 kHz ÷ 30 MHz

- Krok strojenia:				min. 10 Hz

- Odbierane emisje radiowe:	minimum A3E (AM), J3E (LSB lub USB)), F3E ((FM).

- Stabilność częstotliwości: 		+/- 1ppm

- Czułość odbiornika:

- A3E:				min. 2 µV

- J3E:				min. 1 µV

- F3E:				min. 1 µV

- Selektywność:				A3E (AM) F3E (FM): 6 kHz/-6dB 18 kHz/-60

dB -6dB: 6 kHz lub więcej

- Zasilanie: ~ 220 / 240 V

- Zakres temperatur pracy: 0°C ÷ +50°C

- Ilość kanałów do zaprogramowania (pełne nastawy):	min. 100

- Posiadane funkcjonalności:

- odbiornik radiowy ma zapewnić pracę w reżimie 24 godzinnym,

- wyjście do podłączenia anteny zewnętrznej,

- wyjście do podłączenia zewnętrznego głośnika,

- automatyczne podstrajanie częstotliwości,

- ręczna i automatyczna regulacja wzmocnienia,

- antena odporność na podmuchy wiatru: min. 55 m/s.

- OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Odbiornik radiowy nie jest urządzeniem kryptograficznym, którego obrót podlega szczególnemu nadzorowi. W związku z powyższym obrót nimi odbywa się na zasadach ogólnych przy zachowaniu wymaganej odrębnymi przepisami ochrony praw autorskich 
i patentów.

- KLAUZULA JAKOŚCIOWA.

Odbiór jakościowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie przez Odbiorcę we wskazanym w umowie miejscu dostawy.

- DOZÓR TECHNICZNY.

Wyrób nie podlega dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

- WYMAGANIA METROLOGICZNE.

Elementy systemu nie podlegają zabezpieczeniu metrologicznemu.

- MIEJSCE DOSTAWY.

Sprzęt należy dostarczyć do 3. Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Jawidz.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAKOWANIA KODEM KRESKOWYM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zmówienia podlega znakowaniu kodem kreskowym zgodnie z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dziennik Urzędowy MON z 2014 r. poz. 11), dla grupy materiałowej 5.

Szczegółowe wymagania określone zostały w Załączniku nr 4 do Umowy.