Zał. nr 6.4 do SWZ - Część IV

Część IV – Komora suszarnicza aerodynamiczna - Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora suszarnicza aerodynamiczna (zestaw torowisko + oprogramowanie) | 1 zestaw | Wymiary zewnętrzne suszarni: długość: min. 4 m- max. 5 m; szerokość: min. 1,8 m max. 2,2 m; wysokość: min. 2 max. 2,2 m; Wymiary suszonego materiału( wkładu do suszarni) : min. długość: 2,5 m; min. szerokość: 1,7 m; wysokość: min. 1,7 m; pojemność suszarni: min. 7 m3; maksymalna dopuszczalna temperatura: 70oC; zasilanie: 3 x 400V 50 Hz; Moc układu turbinowego: min. 7 kW max. 7,5 kW; masa całkowita: min. 1000 kg max. 1500 kg. izolacja termiczna: min. 0,3 W/m2; Obudowa układu turbinowego, żaluzja ochronna, turbina, strop pozorny, kominki wentylacyjne oraz wózek wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. W zestawie: Elektroniczne urządzenie kontrolno-pomiarowe; Torowisko (wewnętrzne i zewnętrzne); 1 wózek min. 2,5 m (zgodnie z długością suszonego materiału). |
| Gwarancja na okres min. 36 miesiące. Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcia zgłoszenia). Bezpłatne przeglądy maszyn z ewentualną regulacją i smarowaniem co 6 miesięcy przez okres 5 lat. Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie. Szkolenie wstępne z zasad bezpieczeństwa i obsługi komory dla operatorów: 8 h |  |  |  |
| Wskazane w opisie zostały wymagane dokładne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji |  |  |  |