Zał. nr 6.2 do SWZ - Część II

Część II – Obrabiarki CNC - Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ploter frezujący 5 osiowy ATC | 1 szt. | Pole robocze: 2400x3150x400 mm; Prędkości przejazdów: minimum 45 m/min; Maksymalna moc przyłączeniowa: 13,5kW; Minimalna moc wrzeciona: 7,5 kW (do 24 tys. obr/min) z automatyczną wymianą narzędzia. Wrzeciono chłodzone wentylatorem; Zasilanie 400V (3+N+PE) gniazdo 32A; Liniowy magazyn narzędzi: 14 pozycyjny. W zestawie min. 14 kompletnych tulei mocujących. Dokładność odczytu pozycji: 0,01 mm; Konstrukcja i wyposażenie: Rama jednolita (nie skręcana), zbudowana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 200x300mm i grubości ścianki co najmniej 6mm. Profile wzmocnione wewnętrznie za pomocą dodatkowych ścian grodziowych co maksimum 350 mm; Ramiona frezarki zbudowane z konstrukcji spawanej, przestrzennej z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi; Rama usztywniona pod stołem roboczym dodatkowymi profilami o przekroju 100x150mm w ilości minimum 7 sztuk w poprzek i min. 2 sztuk wzdłuż podpartymi w przynajmniej 2 profilach o przekroju 100x100 mm; Posuwy na osiach X Y realizowane przez serwonapędy minimum 1500W, oś X, Y z przekładniami planetarnymi, Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny; Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych, w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25; Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu: 0,01 mm; Czujnik z funkcją o przedmuchu płytki pomiarowej i narzędzia; Czujnik o żywotności min. 3 000 000 razy, klasa szczelności minimum IP67; Płytka pomiarowa z węglika o średnicy minimum 20mm; Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny; Autokalibracja kąta bramy; Napędy na listwach zębatych (X,Y); Napęd osi Z na śrubie kulowej; Prowadnice szynowe: min. 25mm; Maksymalna średnica obsługiwanego narzędzia nie mniejsza niż: 63 mm; Frezarka posadowiona na min. 8 wibroizolatorach; Pompa próżniowa olejowa o wydajności min. 285 m3/h i mocy 5,5 kW. Sterowanie pompą zintegrowane z maszyną; Frezarka wyposażona w stół podciśnieniowy z rowkami o rastrze 33mm i szerokości rowka 8mm. Stół wyposażony w co najmniej 8 stref podciśnienia; Listwy teowe zamontowane w stole podciśnieniowym (stół hybrydowy); Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą. Głosowa obsługa podstawowych funkcji maszyny; System sterowania czasu rzeczywistego. Sterowanie do 6 osi Pozwalające na płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizację procesu obróbki, podgląd na Gcod; Cyfrowa symulacja maszyny w czasie rzeczywistym z możliwością wykrywania kolizji; Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej min. 23’’ z klawiaturą i myszką; Sterowanie pozwalające na zdalny serwis maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym. W zestawie dostarczony manipulator bezprzewodowy; Zestaw min. 8 kołków (baz) pozycjonujących materiał wraz ze sterowaniem z poziomu szafy sterowniczej. Kołki (bazy) wysuwane i chowane pneumatycznie; Zakres osi A +/- 120 °, C +/- bez limitu kąta; Zestaw 6 wysp podciśnieniowych; Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu; Oś obrotowa z 2 uchwytami tokarskimi; Zabezpieczenie optyczne miejsca pracy maszyny; Maszyna wyposażona w min. 6 wyłączniki bezpieczeństwa; Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący, kompatybilność z plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, oraz .bmp, .jpg, .tiff, .png.; Oprogramowanie CAD/CAM 3D pracujące w jednym środowisku, w nielimitowanej co do ilości stanowisk pełnej wersji z modułami do Frezowania (3 osiowego, 4 osiowego, 5 osi ustawczych i symultanicznych) Toczenia Rysowanie 2D i 3D Oprogramowanie musi posiadać postprocesory do obrabiarek CNC opisanych w przetargu. Oprogramowanie CAD/CAM 3D w języku polskim z wieczysta licencją; Masa frezarki: min. 3200 kg; |
|  | Ploter frezujący 4 osiowy - kopiarka | 1 szt. | Minimalne pole robocze 1350x2550x400 mm; Konstrukcja i wyposażenie: Sztywna rama zbudowana na bazie profili stalowych o przekroju minimum 200x300mm i grubości ścianki co najmniej 6mm. Profile wzmocnione wewnętrznie za pomocą dodatkowych ścian grodziowych co maksimum 350 mm; Ramiona frezarki zbudowane z konstrukcji spawanej, przestrzennej z dodatkowymi wzmocnieniami wewnętrznymi; Rama usztywniona pod stołem roboczym dodatkowymi profilami o przekroju min. 100x150mm w ilości min. 5 sztuk w poprzek i min. 4 sztuk wzdłuż podpartymi w przynajmniej 1 profilach o przekroju min. 100x100 mm; Posuwy na osiach X Y realizowane przez serwonapędy minimum 1500W, oś X, Y z przekładniami planetarnymi, Oś Y wyposażona w dwa serwonapędy po jednym na każdą ze stron kolumny; Ruch w osiach X i Y zrealizowany za pośrednictwem listew helikalnych, w osi Z za pośrednictwem śruby kulowej o rozmiarze minimum 25; Prędkości przejazdów: minimum 45 m/min; Maksymalna moc przyłączeniowa 13,5kW; Minimalna moc wrzeciona na łożyskowaniu ceramicznym: 7,5 kW (do 24 tys. obr/min) z automatyczną wymianą narzędzia. Wrzeciono chłodzone wentylatorem; Liniowy magazyn narzędzi 6 pozycyjny. W zestawie min. 6 kompletnych tulei mocujących. Czujnik długości narzędzia zamontowany na stałe w frezarce o dokładności odczytu: 0,01 mm; Czujnik z funkcją o przedmuchu płytki pomiarowej i narzędzia; Czujnik o żywotności minimum 3 000 000 razy, klasa szczelności minimum IP67; Płytka pomiarowa z węglika o średnicy minimum 20mm; 3 x wrzeciona z ręczną zmianą narzędzia (MTC). Każde o mocy min. 5.5kW max. 6kW (tulejki zaciskowe ER25); Maszyna wyposażona w możliwość powrotu do realizacji wykonywanego zadania po zdarzeniu bezpieczeństwa bez konieczności ponownej kalibracji osi maszyny; Dokładność odczytu pozycji: nie mniej niż 0,01 mm; Autokalibracja kąta bramy; Napędy na listwach zębatych (X,Y); Napęd osi Z na śrubie kulowej; Prowadnice szynowe 25mm; Maksymalna średnica obsługiwanego narzędzia nie mniejsza niż: 63 mm; Frezarka posadowiona na min. 6 wibroizolatorach; Zabezpieczanie optyczne przestrzeni pracy maszyny; Szafa sterownicza wyposażona w monitor o przekątnej min. 23’’ dostarczona z klawiaturą oraz myszką; Możliwość zdalnego serwisu maszyny poprzez łączenie się pulpitem zdalnym; W zestawie z manipulator bezprzewodowy; 4 x Oś obrotowa (podzielnica) z 2 uchwytami tokarskimi (do 200mm). Oś z napędem z jednej strony oraz poruszana na prowadnicach liniowych, zamontowana na stałe; Stopa odciągowa poruszana pneumatycznie z wyprowadzeniem do podłączenia odciągu; Zasilanie 400V (3+N+PE) gniazdo 32A; Maszyna wyposażona w min.6 wyłączniki bezpieczeństwa; Sterowanie w języku polskim z licencją wieczystą; Głosowa obsługa podstawowych funkcji maszyny; System sterowania czasu rzeczywistego; Sterowanie do 6 osi Pozwala na płynną zmianę parametrów pracy maszyny, wizualizację procesu obróbki, podgląd na Gcod; Maszyna dostarczona z oprogramowaniem CAD/ CAM 2.5D w polskiej wersji językowej umożliwiającym przygotowanie plików sterujący , kompatybilność z minimum plikami: .dxf, .plt, .ai, .eps, oraz bitmapowych, takich jak .bmp, .jpg, .tiff, .png.; Oprogramowanie CAD/CAM 3D pracujące w jednym środowisku, w nielimitowanej co do ilości stanowisk pełnej wersji z modułami do Frezowania (3 osiowego, 4 osiowego, 5 osi ustawczych i symultanicznych) Toczenia Rysowanie 2D i 3D Oprogramowanie musi posiadać postprocesory do obrabiarek CNC opisanych w przetargu. Oprogramowanie CAD/CAM 3D w języku polskim z wieczysta licencją; Masa frezarki: min. 2500 kg; |
| Gwarancja na okres min. 36 miesiące. Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcie zgłoszenia) Możliwość serwisu zdalnego (on line) w 24h od zgłoszenia. Bezpłatne przeglądy maszyn z ewentualną regulacją i smarowaniem co 6 miesięcy przez okres 5 lat. Serwis pogwarancyjny 10 lat. Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie. Szkolenie wstępne z zasad bezpieczeństwa, podstawy projektowania i obsługi obrabiarek dla operatorów: 3 dni (24h) |  |  |  |
| Wskazane w opisie zostały wymagane dokładne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji. |  |  |  |