Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w częściach:

- Część I - Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej 
z ul. Zielarską,

- Część II - Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej, z ul. Żwirową i Rycerską

- Część III - Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Zdrojową

- Część IV - Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Janiny Porazińskiej

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i zdobycia wymaganych pozwoleń na budowę bądź dokonania wymaganych zgłoszeń organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz wbudowania zaprojektowanego układu „Przebudowa oraz doświetlenie czterech przejść dla pieszych 
w ciągu ul. Kamiennej w miejscowości Rumia”. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany
 do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje 
i wykona roboty budowlane na poszczególnych odcinkach:

- Część I - Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej
z ul.  Zielarską:

- Przebudowa przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Przebudowa drogi dla pieszych poprzez zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Budowę przyłącza elektroenergetycznego;

- Budowę detektorów pomiaru ruchu drogowego

- Montaż radarowego pomiaru prędkości;

- Montaż sygnalizatorów świetlnych, sygnalizatorów akustycznych, detektorów radarowych i przycisków zgłoszeniowych;

- Wykonanie projektów organizacji ruchu,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- Część II - Przebudowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej, z ul. Żwirową i Rycerską:

- Przebudowa przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Przebudowa drogi dla pieszych poprzez zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Budowę przyłącza elektroenergetycznego;

- Montaż radarowego pomiaru prędkości;

- Montaż sygnalizatorów świetlnych, sygnalizatorów akustycznych, detektorów radarowych i przycisków zgłoszeniowych;

- Wykonanie projektów organizacji ruchu,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- Część III - Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Zdrojową:

- Przebudowa przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Przebudowa drogi dla pieszych poprzez zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Wykonanie projektów organizacji ruchu,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- Część IV - Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kamiennej z ul. Janiny Porazińskiej:

- Przebudowa przejścia dla pieszych,

- Budowa dedykowanego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Przebudowa drogi dla pieszych poprzez zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować konieczność przebudowy oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Wykonanie projektów organizacji ruchu,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia.

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-	podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-	skala 1:500,

- Wykonanie pełnej, szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego).

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie:

- Wielobranżowy projekt budowlany

- Branżowe projekty wykonawcze

- Branżowe projekty techniczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.

- Przedmiar robót

- Cały projekt w formacie pdf wraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD oraz na nośniku pendrive,

- Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej,

- Pozyskanie we własnym zakresie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień, koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót bądź zgłoszenia robót budowlanych.

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do   przewidzianych

4)    rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych,

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą robót.