Konserwacja konstrukcji stalowych (podesty, wiata, drabiny) – Górażdże Cement, SPC Ścinawa

Lokalizacja: Górażdże Cement, SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375

Termin wykonania prac: do końca maja 2023

Zakres prac

| - Podesty robocze nad wiatą (pow. ok. 4 x 2,5m x 2szt.) - Oczyszczenie z zalegającego cementu, mchu, itp. - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie: - barierek, bortnic, na kolor żółty, - podestów i słupów wsporczych, na kolor czarny - Montaż barierek zabezpieczających przed upadkiem wraz z bortnicami, przy rurach, pomalowanych na żółto (orient. wym. 1,3x0,7m) Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| --- | --- |
| - Drabiny przy silosach (wys. ok. 3 m x 2szt.) - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie: - Montaż kabłąków przy drabinie, zabezpieczających przed upadkiem na dach wiaty, pomalowanych na kolor szary Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| - Podesty robocze przy silosach (orient. wym. 2,2x3,0m) wraz z daszkami (orient. wym. 4,5x3,7m) i konstrukcją przy podestach w ilości 4 szt. - Oczyszczenie podestu z zalegającego cementu - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie: - barierek i bortnic, na kolor żółty - podestów i słupów wsporczych, na kolor czarny - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie konstrukcji stalowej daszków przy podestach roboczych - Wykonanie i montaż zabezpieczenia otworów drabinowych (do uzgodnienia na wizji lokalnej) Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| - Wiata w strefie rozładunku cementu (orientacyjne wym. dł. 20m, szer. 14m, wys. 5-8m) - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie: - konstrukcji wsporczej wiaty, na kolor czarny - drabin prowadzących na podesty robocze, rud do rozładunku cementu, na kolor szary, - blokady drabiny, na kolor żółty, - dwóch słupów, na kolor żółto-czarny - Wymiana blachy trapezowej - blacha trapezowa elewacyjna T18DR (szer. Efekt. 1100 mm/ szer. całk. 1137 mm), #0,70 mm, powłoka PS 25um, RAL 7035 - obróbki blacharskie #0,70 mm, kolor RAL7035 - wkręty w kolorze RAL 7035 Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| - Schody przy silosach nr 5, 6 - Pomalować dwa ceowniki na kolor żółto-czarny - Zamontować tabliczki ostrzegawcze „Uwaga niski strop” |  |
| - Filtry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, na silosach - Montaż 3 barierek (pomalowanych na kolor szary) na podestach przy filtrach na silosach (dł. ok. 1,5m, wys. ok. 1,2m wraz z bortnicą) Parametry powłok: klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| Uwagi: | - Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) - Zagospodarować powstałe odpady (niezbędny nr BDO) UWAGA: WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW |