GPI.PZP.3.2025                                                                                           Zawonia, dnia 14.05.2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.  "Budowa kompleksów sportowych Orlik w miejscowościach Czeszów i Tarnowiec w Gminie Zawonia”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawcy ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1):

Prosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy syntetycznej na  o poniższych parametrach i dokumentach.  Zaproponowany system nawierzchni (tj. mata+ trawa + wypełnienie EPDM) uzyskał raporty z badań na zgodność z FIFA dla najwyższego poziomu FIFA Quality PRO oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości trawy. Zaproponowane rozwiązanie posiada zbliżone parametry do wymaganych w postępowaniu, a co najważniejsze trawa jest dużo gęściejsza, bo ma o ponad 10% więcej pęczków i blisko o 25% więcej włókien w stosunku do wymaganych.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 300-400 mikronów. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 380mikronów. Nadmienimy, iż rdzeń wzmacniający ma za zadanie nadać większą stabilność i odporność na załamania. Rdzeń może mieć różne formy i może być wykonany z różnych materiałów i jest to parametr nie mierzalny.  Zarówno włókno z 1 rdzeniem stabilizującym i włókno z 4 rdzeniami mogą mieć takie same właściwości. Pragniemy zauważyć, że nie ma jakiegokolwiek punktu odniesienia, który określałby, że kształt włókna ma jakiekolwiek znaczenie czy też wpływ na walory użytkowe bądź funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Zarówno norma EN 15330-1:2013, a także wymogi FIFA nie wprowadzają żadnych standardów odnośnie przekroju/kształtu włókna, ani tym bardziej w żaden sposób nie wyróżniają żadnego kształtu włókna. Zwracamy również uwagę, że proponujemy parametry tj. siła wyrywania pęczka, które są dużo wyższe niż wymagania normy i FIFY. Norma EN 15330-1:2013 i FIFA określają siłę wyrywania pęczka na poziomie 40N, 
a zaproponowany przez nas parametr jest dużo wyższy.  Proponowana trawa syntetyczna jest nawierzchnią trwałą i wytrzymałą, co potwierdzone jest wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz raportem z testu Lisport na 500.000cykli. Tylko bardzo wytrzymałe włókna przechodzą testy Lisport. Zwracamy również uwagę, że zaproponowany produkt spełnia wymagania ekologiczne, co potwierdza, że nawierzchnia jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska.  Nadmieniamy także , że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający.

Proponowane parametry sztucznej trawy:

- typ trawy: monofil prosty o min. jednym dowolnym kształcie włókna wzmocniony rdzeniem stabilizującym

- rodzaj trawy: polietylen,

- trawa tuftowana,

- podkład: lateksowy,

- wysokość włókna min 45 max 47mm,

- grubość każdego włókna min. 400 mikronów,

- dtex min 15.000,

- ilość pęczków min. 11 000/m2,

- ilość włókien min 150 000/m2,

- przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1500 mm/h,

- wyrywanie pęczka po starzeniu min 64N,

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 145N/100mm,

- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym,

- trawa musi być zamontowana na macie prefabrykowanej o grubości min 12mm.

Dokumenty posiadane przez trawę potwierdzające jej minimalne parametry:

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypełnienia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego;

- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia,  wypełnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań,

- atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty,

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję,

- raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” .

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolne od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free). Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018,

- raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że włókno oferowanej trawy syntetycznej spełnia wymagania normy EN 71-3 część 3: Migracja określonych pierwiastków. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

Powyższe dowodzi, iż nawierzchnia spełnia oczekiwania Zamawiającego oraz wytyczne określone  w normie obowiązującej dla sztucznych traw EN15330-1:2013 i FIFA dla najwyższego poziomu Quality PRO. Zatem w celu poszerzenia konkurencyjności wnosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź nr 1):

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację wymagań dotyczących rodzaju włókna sztucznej trawy oraz innych parametrów technicznych wskazanych w aktualnej dokumentacji przetargowej.

Na etapie przygotowania postępowania Zamawiający przeprowadził analizę rynku dostępnych rozwiązań, a następnie – kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – zmodyfikował pierwotnie rozważane zapisy, w szczególności dotyczące kształtu i rodzaju włókien, tak aby umożliwić udział szerszemu gronu producentów i dostawców systemów nawierzchni piłkarskich spełniających wysokie wymagania jakościowe.

Aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie typu włókna (tj. monofil prosty o jednym geometrycznie określonym kształcie: diament, romb, diament z żeberkami lub X) oraz pozostałe parametry trawy syntetycznej, wypełnienia i maty elastycznej nie ograniczają konkurencji, lecz mają na celu:

- zapewnienie trwałości systemu przy intensywnym użytkowaniu,

- spójności struktury włókien,

- przewidywalnych i równych warunków gry na całej powierzchni boiska,

- zgodności z certyfikacją FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oraz pełnej zgodności z normą PN-EN 15330-1:2013.

- Zamawiający świadomie nie dopuszcza rozwiązań z wykorzystaniem kombinacji włókien typu monofil i fibryl, ponieważ:

- wpływają one negatywnie na jednolitość struktury nawierzchni w dłuższym okresie,

- mogą skutkować szybszym zużyciem niektórych warstw,

- ich właściwości użytkowe są trudniejsze do przewidzenia i kontrolowania,

- mimo deklarowanej wytrzymałości, nie posiadają potwierdzenia jakości w pełnym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

Podkreślamy, że przedmiot zamówienia stanowi kompletny system nawierzchni sportowej (trawa + wypełnienie + mata), a nie pojedynczy produkt, a wymagania Zamawiającego nie wskazują konkretnego producenta, lecz dopuszczają wszystkie rozwiązania rynkowe spełniające ściśle określone, mierzalne
i zweryfikowane parametry.

W związku z powyższym, Zamawiający utrzymuje aktualne zapisy dokumentacji przetargowej i nie przewiduje ich zmiany.

Aktualne Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej oraz Wymagane dokumenty zostały uaktualnione w odpowiedzi do SWZ w dniu 13.05.2025 r.

Przedmiotowe  wyjaśnienia  treści  SWZ prowadzą  do  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu,  są  wiążące  i stanowią jej integralną część.

Ilona Buczak Badowska

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej