SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INWESTOR :   44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Słubicka 10

66- 600 Krosno Odrzańskie

BRANŻA :   ROBOTY  BUDOWLANO - MONTAŻOWE

ZADANIE : Roboty konserwacyjno  naprawcze ogólnobudowlane, malarskie, posadzkowe w budynku nr 40 
w JW 1517 Czerwieńsk.

.

LOKALIZACJA :  JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10.

AUTOR OPRACOWANIA :  Leszek ZIMNICKI

Styczeń 2022

Spis treści:

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zadania

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Informacje o terenie budowy

    - Organizacja robót budowlanych

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

    - Ochrona środowiska

    - Warunki bezpieczeństwa pracy

    - Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

    - Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni

  - Klasyfikacja przedmiotu zamówienia

  - Dokumenty

  - Definicje

  - Zgodność robót z dokumentacją

  - Dziennik robót budowlanych

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne dla materiałów.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

  - Warunki dostaw materiałów

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1. Roboty budowlane

5.1.2. Roboty elektryczne

5.1.3. Roboty sanitarne

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- PRZEDMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - Odbiór końcowy

  - Odbiór pogwarancyjny

- ROZLICZENIE ROBÓT

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania

Roboty konserwacyjno naprawcze ogólnobudowlane, malarskie, posadzkowe 
w budynku nr 40 w JW 1517 Czerwieńsk.

.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Kod CPV  45000000-7  Roboty budowlane

45310000-3  Roboty elektryczne

45330000-9  Roboty sanitarne

Budynek nr 40 (Kuchnia - jadalnia) zlokalizowany jest na terenie Jednostki Wojskowej przy   ul. Składowej 10; obiekt murowany, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, dach płaski kryty papą. Wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, sanitarną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 powierzchnia użytkowa budynku wynosi – 1871,71m²

 kubatura budynku wynosi  - 5585m³

Rok budowy 1980.

Zakres prac obejmuje pomieszczenia jadalni.

Zakres robót remontowych obejmuje:

Roboty branży budowlanej:

- Wykucie z muru stolarki drzwiowej.

- Przygotowanie kanałów w ścianach i suficie pod nowe przewody elektryczne.

- Warstwy wyrównawcze pod posadzkę z płytek,

- Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych.

- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi.

- Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

- Wykonanie gładzi gipsowych.

- Gruntowanie ścian oraz ich malowanie farbą lateksową.

- Malowanie sufitów farbą emulsyjną.

- Montaż nowych paneli sufitowych.

- Rozliczenie złomu z demontażu i przekazanie do magazynu Sekcji Obsługi Inwestycji 
- SOI.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Roboty branży sanitarnej:

- Wymiana grzejników centralnego ogrzewania.

- Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i montaż nowych urządzeń sanitarnych i armatury wg przedmiaru.

- Przekazanie materiałów metalowych z demontażu do magazynu SOI.

- Uporządkowanie terenu robót.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Roboty branży elektrycznej

- Demontaż istniejących źródeł światła, gniazd i wyłączników.

- Montaż nowych źródeł światła LED, gniazd i wyłączników.

- Montaż opraw LED dwufunkcyjnych z oświetleniem awaryjnym,

- Montaż opraw oznaczających wyjścia ewakuacyjne.

- Wykonanie instalacji podstawowej i awaryjnej.

- Pomiary elektryczne.

- Przekazanie materiałów metalowych z demontażu do magazynu SOI.

- Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych na koszt Wykonawcy.

Informacje szczegółowe dotyczące zakresu robót zawierają  przedmiary robót.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w wykonywaniu robót remontowych  pomieszczenia remontowane winny być niedostępne dla osób postronnych. Wykonawca  wszelkie materiały oraz narzędzia będzie gromadził w pomieszczeniach remontowanych. W czasie prowadzenia prac remontowych korytarze i klatki schodowe mają  Wykonawca oznakuje i zabezpieczy plac budowy i składowania odpadów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Dowódcy Jednostki potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionych obiektach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na sposób prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiałów budowlanych nie są wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony środowiska. Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokóle przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli administratora, użytkownika oraz wykonawcy prac ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ).

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są na terenie  wewnętrznym kompleksu,  tym samym nie zachodzi potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, jednocześnie należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów. komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby przy transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Kod CPV  45000000-7  Roboty budowlane

45310000-3  Roboty elektryczne

45330000-9  Roboty sanitarne

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

  - Dziennik robót budowlanych

Dziennik jest obowiązującym dokumentem robót budowlanych prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego 
jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu robót, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika robót. Zapisy do dziennika robót będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy zapis do dziennika robót budowlanych powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 
nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich  materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i  wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpiono nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót nie stawia się wymagań dotyczących używania specjalistycznego sprzętu, wykraczającego poza standardowe wyposażenie firmy budowlanej dla robót remontowych i budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

5.1. Rodzaje  materiałów i parametry techniczne

5.1.1.  Roboty budowlane

Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi.

Malowanie sufitów będzie realizowane farbami emulsyjnymi, które zapewni Wykonawca. Wykonawca przygotuje pomieszczenia wskazane w specyfikacji do malowania przez zabezpieczenie okien, drzwi i elementów niemalowanych.

Wykonawca przygotuje powierzchnie pod malowanie przez:

- odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z plam,

- reperację uszkodzeń tynku zaprawą cementowo-wapienną,

- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń gipsem szpachlowym,

- przetarcie nierówności na powierzchni papierem ściernym.

Należy wykonać jednokrotne malowanie – gruntowanie a następnie minimum dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi  – roboty malarskie winny być wykonane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 50 C.  Powłoki malarskie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta farb.

Materiały:

- w robotach malarskich należy stosować gotowe farby. Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność 
w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie,

- gips  budowlany szpachlowy,

- preparat do gruntowania Atlas Uni grunt lub równoważny,

Gruntowanie.

Zagruntować sufity przed malowaniem farbą emulsyjną przy użyciu preparatu  gruntującego lub innego podobnego środka, można też zastosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku

1:3-5.

Farby i ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

•    znak handlowy producenta i/lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

•    oznaczenie normowe

•    odpowiednia norma europejska lub krajowa

•    kolor, kod koloru

Należy zastosować farbę emulsyjną do malowania sufitów wewnętrznych:

- wodorozcieńczalną, o słabym zapachu,

- odporną na szorowanie,

- hydrofobowa,

- odporna na działanie zasad, nie zmywająca się,

- nietoksyczna,

- szybkoschnąca,

- dobrze kryjąca

- w kolorze białym

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

W technice emulsyjnej należy zastosować farby przygotowane fabrycznie. 
Przed przystąpienie do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane.

Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami lub pistoletem natryskowym.

Kontrola jakości robót.

Badania wykonanych powłok malarskich powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby i jednolitego natężenia barwy,

- sprawdzeniu odporności powłoki na ścieranie  i zmywanie.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Malowanie ścian farbami lateksowymi.

Malowanie ścian będzie realizowane farbami lateksowymi, które zapewni Wykonawca. Wykonawca przygotuje pomieszczenia wskazane w specyfikacji do malowania przez zabezpieczenie okien, drzwi i elementów niemalowanych.

Wykonawca przygotuje powierzchnie pod malowanie przez:

- odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z plam,

- reperację uszkodzeń tynku zaprawą cementowo-wapienną,

- wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń gipsem szpachlowym,

- przetarcie nierówności na powierzchni papierem ściernym.

Należy wykonać jednokrotne malowanie – gruntowanie a następnie minimum dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi (kolory do uzgodnienia z użytkownikiem)  – roboty malarskie winny być wykonane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 50 C.  Powłoki malarskie należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta farb. Dotychczasowe powierzchnie ścian pokryte farbą olejną należy przygotować do malowania poprzez nałożenie Eco Prim Grip lub równoważny na bazie żywic syntetycznych i piasku kwarcowego, następnie powierzchnię pokryć gładzią szpachlową.

Materiały:

- w robotach malarskich należy stosować gotowe farby (Dulux latex lub równoważne). Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- gips  budowlany szpachlowy,

- gładź szpachlowa,

- preparat do gruntowania,

- preparat do gruntowania ścian pokrytych farbą olejną ( Eco Prim Grip lub równoważny na bazie żywic syntetycznych i piasku kwarcowego)

Gruntowanie.

Zagruntować ściany przed malowaniem farbą lateksową przy użyciu preparatu  gruntującego lub innego podobnego środka, oddzielnie dla ścian pokrytych farbą akrylową oraz farba olejną.

Farby i ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:

•    znak handlowy producenta i/lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

•    oznaczenie normowe

•    odpowiednia norma europejska lub krajowa

•    kolor, kod koloru

Należy zastosować farbę lateksową do malowania ścian wewnętrznych:

- wodorozcieńczalną, o słabym zapachu,

- odporną na szorowanie,

- odporna na działanie zasad, nie zmywająca się,

- nietoksyczna,

- szybkoschnąca,

- dobrze kryjąca

- w kolorze (kolory do uzgodnienia z użytkownikiem)

Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

W technice lateksowej należy zastosować farby przygotowane fabrycznie. 
Przed przystąpienie do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane.

Malowanie może odbywać się pędzlami ławkowymi, wałkami.

Kontrola jakości robót.

Badania wykonanych powłok malarskich powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby i jednolitego natężenia barwy,

- sprawdzeniu odporności powłoki na ścieranie  i zmywanie.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych .

Okładzina  ceramiczna na ścianach

Zakres:

- przygotowanie powierzchni pod ułożenie płytek ceramicznych,

- przygotowanie kleju do płytek ceramicznych,

- ułożenie płytek,

- wykończenia listwą narożnikową

- spoinowanie fugą.

Materiał – płytki:

- gat. I

- grubość 0,7-1,3 cm,

- wymiary 0,3 m x 0,3 m, oraz 0,3 m x 0,6 m,

- twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥ 5,

- nasiąkliwość do 3%,

- wytrzymałość 15N/m2,

- wymiar z dokładnością +-0,2 mm,

- o kącie 900,

- współczynnik ścieralności na poziomie min 3,

- odporność na plamienie na poziomie min 2,

- odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,

- kolor - przed wbudowaniem do zaakceptowana przez Zamawiającego,

- klej do płytek Cersesit CM 17 lub równowazny,

- fuga o odpowiedniej elastyczności i niskiej nasiąkliwości wody do 2 mm,

- szczeliny wypełnione masami elastycznymi,

- gruntowanie podłoża preparatami gruntującym,

- narożnik stal nierdzewna szczotkowana

- klej do montażu narożników T-Rex super mocny 380 ml lub równoważny

Okładzina  ceramiczna na posadzki bez cokolików

Zakres:

- przygotowanie powierzchni pod ułożenie płytek ceramicznych,

- gruntowanie powierzchni pod ułożenie płytek,

- przygotowanie kleju do płytek ceramicznych,

- ułożenie płytek,

- spoinowanie fugą.

Materiał – płytki:

- typu gres gat. I,

- grubość 0,9-1,2 cm,

- wymiar płytki 0,6 m x 0,6 m,

- twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥ 5,

- klasa antypoślizgowości R10,

- współczynnik ścieralności PE min 14,

- chłonność wilgotności do 1%,

- twardość 6,

- odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad

- kolor - przed wbudowaniem do zaakceptowana przez Zamawiającego,

- preparat do gruntowania Ceresit CT 17 i Atlas uni grunt lub równoważny,

- klej elastyczny do płytek Cersesit CM 17 lub równoważny,

- fuga o odpowiedniej elastyczności i niskiej nasiąkliwości wody szer. do 2 mm

- szczeliny wypełnione masami elastycznymi,

- listwa przypodłogowa Creativa LPC-37M lub równowazna (wys.- 7cm, szer. -1,2cm, dł. – 244cm,

- klej montażowy Cezar Creativa C300 lub równoważny,

- klej do łączeń cezar Creativa C310 lub równoważny,

Sufit z płyt sufitowych.

Sufit należy wykonać z płyt sufitowych o wymiarach 600x600mm. Płyty należy ułożyć w istniejącej konstrukcji sufitu podwieszonego.

Materiał:

- płyty sufitowe Knauf AMF Thermatex Feinstratos SK 5,004m² lub równoważne,

(gr. 15mm wym. 600x600mm, materiał - wełna mineralna, kolor – biały z nakrapieniami),

- wymiary 600x600x13,

- płyty z wełny mineralnej,

- kratka wentylacyjna sufitowa Vents lub równoważna (wym. 600x600mm, materiał - polistyren, kolor – biały)

Demontaż i montaż drzwi PCV

Wymiana -  drzwi  zewnętrzne otwierane  na zewnątrz mocowane na trzech zawiasach dwuskrzydłowe z nadstawką przeszkloną  z kształtowników aluminiowych malowanych farbą proszkową w kolorze brązowym w połowie drzwi  przekładka termiczna systemu PI 50.druga połowa szyba. wyposażone w dwa zamki drzwiowe w tym jeden rolkowy i  wkładkę patentową antywłamaniową ,po dwa pochwyty z blachy nierdzewnej szczotkowane  na skrzydle. samozamykacze. stolarka drzwiowa zewnętrzna przyziemie.  Wymiana -  drzwi  zewnętrzne otwierane  na zewnątrz mocowane na trzech zawiasach jednoskrzydłowe  z kształtowników aluminiowych malowanych farbą proszkową w kolorze brązowym drzwi przekładka termiczna systemu PI 50. wyposażone w  zamki drzwiowe  rolkowe i  wkładkę patentową antywłamaniową , pochwyty z blachy nierdzewnej szczotkowane  ,samozamykacze.

Materiał:

- drzwi PCW z kształtowników aluminiowych zgodnie z obmiarem

- samozamykacze

- masa uszczelniająca silikonowa

- pianka montażowa

- zamki rolkowe z wkładka patentową

Pozostałe roboty branży budowlanej należy wykonać zgodnie z obmiarem.

5.1.2.  Roboty elektryczne

Wymiana źródeł światła, gniazd oraz wyłączników.

Należy wymienić wszystkie oprawy rastrowe na oprawy LED, dodatkowo zamontować oprawy z oświetleniem awaryjnym w ilości zgodnie z kosztorysem z czasem podtrzymania min 2h. Nad wyjściami ewakuacyjnymi zamontować oprawy sygnalizacyjne kierunek wyjścia. Wymianie podlegają także wszystkie gniazda oraz wyłączniki. Wykonać pomiary elektryczne ochronne.

Materiał:

- panel LED do zabudowy w suficie podwieszanym 600x600 40W, 240V biały, barwa światła 4000K (białe neutralne), strumień świetlny 3500Ln, IP20, zasilacz w komplecie,

- panel LED do zabudowy w suficie podwieszanym z modułem awaryjnym min 2h 600x600 40W, 240V biały, barwa światła 4000K (białe neutralne), strumień świetlny 3500Ln, IP20, zasilacz w komplecie,

- panel LED natynkowy 600x600 40W, 240V biały, barwa światła 4000K (białe neutralne), strumień świetlny 3500Ln, IP20, zasilacz w komplecie plus zestaw montażowy do mocowania na suficie,

- oprawy  LED ewakuacyjna 3h 7W IP65 w zestawie z pitografem strzałki, mocowane na scianie

- gniazdo pojedyncze p/t z klapką IP44 Z/U białe 240V,

- wyłącznik jednobiegunowy p/t IP 44 biały,

- wyłącznik  świecznikowy p/t IP 44 biały,

- przewód YDYp 3x2,5mm²

- puszki bakelitowe pod wyłączniki i gniazda

Kontrola jakości robót.

Badania wykonanych robót elektrycznych powinny obejmować:

- wykonanie pomiarów elektrycznych, ochronnych opraw oświetleniowych, gniazd i włączników (skuteczności zerowania).

- sprawdzenie skuteczności działania opraw oświetleniowych wyposażonych w moduł awaryjny

5.1.3.  Roboty sanitarne.

Należy wymienić wszystkie grzejniki w części jadalnej oraz wybrane grzejniki w wskazanych pomieszczeniach kuchni. Należy zamontować grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe w rozmiarach zgodnie z obmiarem. Nowe grzejniki wyposażone  w zawory termostatyczne. Dodatkowo prace sanitarne obejmują demontaż i montaż umywalek ze stali nierdzewnej wraz z bateriami.

Materiał:

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 600x600

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 600x800

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 600x1000

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 600x1200

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 600x400

- grzejnik stalowy jednopłytowy C11 450x400

- grzejnik stalowy dwupłytowy C22 600x1600

- grzejnik stalowy dwupłytowy C22 600x2000

- zawory termostatyczne i zawory odcinające

- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym

- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa chrom

- postument porcelanowy po umywalkę

Kontrola jakości robót.

Badania wykonanych robót sanitarnych powinny obejmować:

- szczelność zamontowanych grzejników,

- szczelność  rurociągu z rury PP,

- szczelność wężyków przyłączeniowych

Materiały metalowe pochodzące z rozbiórki Wykonawca przekaże do magazynu SOI, pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki (gruz, elementy drewniane) Wykonawca wywiezie i podda utylizacji.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do STWiORB i określa zakres prac niezbędny 
do wykonywania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie, czy opuszczenie podanych 
w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor TUN lub Kierownik SOI. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu  ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
7 dni roboczych od daty zgłoszenia

  - Odbiór końcowy

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego i podlega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcę 
i Użytkownika. Z odbioru robót spisywany jest „Protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczenia zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inspektora TUN SOI Czerwieńsk na 3 dni przed odbiorem końcowym.

Protokół odbioru końcowego powinien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika i zawierać:

- ustalenia  podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- potwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót i zakupu materiałów budowlanych zgodne z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór Inspektora TUN.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem budowlanym

- Polskie Normy

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykfalifikowanych pracowników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystywane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom. Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami. Jeżeli wymaga tego specyfikacja lub gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

  - Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie gwarancyjnymi rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie. Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących, a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie zawartej między Wykonawcą i Zamawiającym.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

10.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016  290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz.   177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Opracował :                                                                                    Sprawdził :