Spis treści

I.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z PIIB	2

Uprawnienia budowlane	2

Zaświadczenie z PIIB	4

II.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	5

III.	OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

1.	Przedmiot, zakres i cel opracowania.	6

2.	Podstawa opracowania.	6

3.	Obszar oddziaływania obiektu.	6

5.	Charakterystyka terenu	6

6.	Opis projektowanych rozwiązań	7

6.1.	Kanalizacja deszczowa	7

6.1.1.	Studnie kanalizacyjne	7

6.1.2.	Studnie kanalizacyjne PVC	8

6.1.3.	Wpusty uliczne	8

6.1.4.	Włazy	8

7.	Wytyczne wykonania i odbioru robót.	9

8.	Wykaz współrzędnych X, Y	9

IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1	Projekt zagospodarowania terenu		1:500

Rys. nr 2	Profil podłużny		1:100/250

Rys. nr 3	Profil podłużny		1:100/250

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIE Z PIIB

- Uprawnienia budowlane

- Zaświadczenie z PIIB

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art 34 ust 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016                                      z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

......................................................			......................................................

Autor projektu (Projektant)				           Sprawdzający

- OPIS DO PROJEKTU INSTALACYJNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branży instalacyjnej pn „Budowa boiska do piłki nożnej, bieżni zakończonej zeskokiem w dal wraz z niezbędną infrastrukturą i drogą pożarową”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: - działka nr 369, obr. 11, m. Stargard

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- Budowę kanalizacji deszczowej Ø110mm PVC – L~12m

- Budowę kanalizacji deszczowej Ø160mm PVC – L~4m

- Budowę kanalizacji deszczowej Ø200mm PVC – L~61m

- Budowę kanalizacji deszczowej drenażowej Ø65mm dren – L~338m

Celem opracowania jest umożliwienie realizacji inwestycji.

Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Karty katalogowe i informacje techniczne producentów

- Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i warunki techniczne

- Wtórnik mapy

- Projekt Zagospodarowania Terenu architektoniczny

Obszar oddziaływania obiektu.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                             z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono że inwestycja zlokalizowana jest na działka nr 369, obr. 11, m. Stargard i swoim zakresem nie oddziałuje na inne sąsiednie działki ani nie powoduje ograniczeń w ich użytkowaniu oraz przyszłej rozbudowy.

- Roboty odwodnieniowe

Przy realizacji inwestycji możliwe że będzie odwodnienie wykopów. Wykopy pod sieć należy odwodnić za pomocą igłofiltrów ∅ 32 mm  wpłukiwanych do głębokości ok 1,0 m. poniżej poziomu dna planowanego wykopu. Igłofiltry należy wpłukać do planowanej głębokości przy pomocy  rury wpłukującej ∅ 133 mm. Igłofiltry należy wpłukać po obu stronach wykopu w rozstawie co 1,0 m Wokół igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową  o granulacji ∅ 0,8 – 1,2 mm. na całej długości zawodnionej warstwy wodonośnej. Długość  części filtrującej igłofiltru winna wynosić 0,30 m.

Charakterystyka terenu

Teren przeznaczony pod inwestycję to teren szkoły. Projektowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie w po boisku , drogach dojazdowych i chodnikach. Na terenie znajduje się istniejące uzbrojenie.

Opis projektowanych rozwiązań

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe na terenie objętym inwestycją zbierane będą poprzez wpusty uliczne i drenaże odwadniające do istniejącej instalacji na terenie Inwestora. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur:

- Ø110mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 łączonych kielichowo z uszczelką EPDM

- Ø160mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 łączonych kielichowo z uszczelką EPDM

- Ø200mm PVC litymi klasy SN8 SDR34 łączonych kielichowo z uszczelką EPDM

- Ø65mm PVC-U drenarska

Projektuje się posadowienie kanalizacji na  gł. ok 1,2 -0,3 m. p. p. t. Pod kanały lite należy stosować min. 0,1m podsypki i min. 0,3m zasypki z piasku.

Rury drenarskie należy układać w obsybce ze żwiru płukanego o współczynniku wodoprzepuszczalności k>8,0 [m/d] owiniętego geowłókniną nietkaną jednostronnie igłowa - włókna ciągłe min. wyt. na rozciąganie 14-20kN/mm 1,6m² na każdy 1mb kanału.

Wykopy wykonywać mechanicznie a w miejscach zbliżeń do nawierzchni asfaltowej oraz do innego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Podczas prac budowlanych należy zapewnić ciągłe dojście oraz dojazd do posesji.

    - Studnie kanalizacyjne

- Studnie rewizyjne Ø1000mm

Na kanałach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacyjne o średnicy nominalnej 1000mm z prefabrykowanych elementów betonowych zgodnie z normą PN-EN 1917, z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400 wg PN-EN 124.

Studnia musi składać się z elementów takich jak:

- kręgi betonowe,

- elementy przejściowe,

- płyty odciążające,

- fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych,

- pierścienie dystansowe pod zwieńczenie studni

Studnie wykonane będą z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy  B45, o nasiąkliwości max 4%. Elementy studni betonowych łączone za pomocą uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. W studniach należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe, środkiem trwale związanym z betonem. Studnie wyposażone w stopnie złazowe według PN-64/H-74086. Stosowane będą elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejściami dla rur kanalizacyjnych o średnicy odpowiedniej dla średnicy wprowadzanej rury kanalizacyjnej. Elementy denne będą dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyżej. Promienie łuków kinety nie mniejsze jak 2D (D-średnica kanału). Nie dopuszcza się wykonywania kinet na placu budowy. Stosowane będą  przykrycia studni za pomocą betonowych płyt nastudziennych. Wszystkie przykrycia  z otworem włazowym i pierścieniami dystansowymi. Zwieńczenia studni zostaną wykonane fabrycznie z wyprowadzeniem pod właz zgodnie z PN-EN 124.

    - Studnie kanalizacyjne PVC

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne rewizyjne niewłazowe Ø425mm. Typowa studnia musi składać się z następujących elementów:

- kinety (np. przelotowej lub zbiorczej), czyli podstawy studni,

- rury wznoszącej (trzonowej) karbowanej

- zwieńczenia w formie teleskopu

- betonowego pierścienia odciążającego

- włazu kl. D400

Kąt dopływów do kinety należy dostosować do kąta między projektowanym przyłączem                           a istniejącym. W wyniku braku możliwości zastosowania studni o odpowiednich kątach, należy je uzyskać stosując kolana za lub przed studzienką.

    - Wpusty uliczne

Elementy studzienek ściekowych DN=450mm do wpustów ulicznych, wykonane będą z tego samego betonu co studzienki kanalizacyjne.

Podstawą wykonania jest norma DIN 4052 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Studzienki przeznaczone są do odprowadzania wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów co najmniej. W systemach kanalizacji deszczowej.

Elementy składowe studzienki ściekowej

– dno osadnikowe

– dno odpływowe

– krążki pośrednie

– element przyłączeniowy

– pierścień wyrównawczy [redukcyjny]

– zwężka redukcyjna

Doboru elementów należy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem studzienki].

Wysokość studzienki regulowana jest krążkami pośrednimi, które produkowane są  w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm.

W elemencie przyłączeniowym lub dnie odpływowym zamontowane jest fabrycznie przejście szczelne dla rury Ø160.

Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub zwężka redukcyjna, na których montuje się kratkę ściekową. Zwieńczenie studni wpustem ulicznym kl. C250.

Wpust uliczny w „piaskownicy” skoczni należy zabezpieczyć geowłókniną nietkaną jednotronnie igłowa - włókna ciągłe min. wyt. na rozciąganie 14-20kN/mm i wypełnieniem z żwiru płukanego; współczynnik wodoprzepuszczalności k>8,0 [m/d]

    - Włazy

Na studzienkach należy zastosować włazy 40T/D400 na zakończeniach zwieńczenia studni kanalizacyjnych. Zwieńczenia studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 w szczególności zachowując:

- Materiał -  żeliwo szare zwykłe płatkowe z wypełnieniem betonowym,

- Klasa D400

- prześwit korpusu  min 600 mm

- głębokość posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

- powierzchnia przylgni a= min 35 mm [ a=dn pokrywy/2 – dn wew. obudowy/2 ]

- zabezpieczenie pokrywy / gwarantujące jej stabilność / powinno być realizowane przez jej wystarczającą masę jednostkową

- pokrywy wzmocnione żebrowaniem,

- otwory montażowe pokrywy umożliwiające ich unoszenie i wyjmowanie -  przelotowe

- w pokrywie zatopiona wkładka tłumiąca / amortyzująca / wpuszczana na „jaskółczy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym- nie dopuszcza się  wykonanie wkładki wykonanej z materiału posiadającego wiązania polimeryczne,

- powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie,

- całkowita wysokość korpusu min 140 mm .

Wytyczne wykonania i odbioru robót.

Wytyczenie trasy sieci wykonać na podstawie zestawienia współrzędnych charakterystycznych punktów geodezyjnych.

Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacyjną należy wykonać sposobem mechanicznym i

ręcznym na całej długości jako wąskoprzestrzenne umocnione za pomocą szalunków przestawnych lub szerokoprzestrzenne nieumocnione.

Odkład gruntu z wykopów - na pobocze dróg.

W obrębie istniejącego uzbrojenia nie stosować wykopów mechanicznych. W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wspólnie z Projektantem ustalić dalszy tok postępowania.

Szczególną uwagę zachować przy wykonywaniu wykopów w miejscach skrzyżowań                i wzdłuż istniejącego uzbrojenia. W tych miejscach należy dokonać próbnego wykopu w celu ustalenia dokładnych rzędnych posadowienia. Zbliżenia należy zabezpieczyć i wykonać  zgodnie              z obowiązującymi normami PN-76/E05125 i PN-E-E05100-1/98.

W miejscach, gdzie mogą wystąpić grunty słabonośne na wysokości posadowienia rurociągu i kanału należy je wybrać, a wyrobisko zasypać pospółką lub żwirem odpowiednio zagęszczając.

Obsypka rurociągu i kanału musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Do obsypywania należy stosować grunt niespoisty dający się zagęszczać, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu, zamarzniętych brył itp. Maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury. Powyżej obsypki wykop zasypywać należy gruntem rodzimym. Grunt zagęszczać warstwami 20-30 cm do wskaźnika zagęszczenia 95% wg standardowej skali Proctora.

Wykaz współrzędnych X, Y

| Pkt | X | Y | Kod |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 5912666,94 | 5502170,95 | kan. deszcz. |
| S2 | 5912670,65 | 5502168,84 | kan. deszcz. |
| S3 | 5912675,00 | 5502166,38 | kan. deszcz. |
| S4 | 5912679,35 | 5502163,91 | kan. deszcz. |
| S5 | 5912683,70 | 5502161,44 | kan. deszcz. |
| S6 | 5912688,05 | 5502158,97 | kan. deszcz. |
| S7 | 5912692,40 | 5502156,51 | kan. deszcz. |
| S8 | 5912695,55 | 5502154,72 | kan. deszcz. |
| S9 | 5912696,75 | 5502154,04 | kan. deszcz. |
| S10 | 5912701,10 | 5502151,57 | kan. deszcz. |
| S11 | 5912705,44 | 5502149,10 | kan. deszcz. |
| S12 | 5912710,95 | 5502145,98 | kan. deszcz. |
| S13 | 5912716,02 | 5502154,72 | kan. deszcz. |
| S14 | 5912717,57 | 5502153,82 | kan. deszcz. |
| S2.1 | 5912685,54 | 5502195,08 | kan. deszcz. |
| S3.1 | 5912689,87 | 5502192,58 | kan. deszcz. |
| S4.1 | 5912694,20 | 5502190,07 | kan. deszcz. |
| S5.1 | 5912698,52 | 5502187,56 | kan. deszcz. |
| S6.1 | 5912702,85 | 5502185,06 | kan. deszcz. |
| S7.1 | 5912707,18 | 5502182,55 | kan. deszcz. |
| S8.1 | 5912694,58 | 5502153,01 | kan. deszcz. |
| S9.1 | 5912711,50 | 5502180,04 | kan. deszcz. |
| S10.1 | 5912715,83 | 5502177,53 | kan. deszcz. |
| S11.1 | 5912720,15 | 5502175,03 | kan. deszcz. |
| S15 | 5912681,34 | 5502196,10 | kan. deszcz. |
| S16 | 5912673,27 | 5502205,07 | kan. deszcz. |
| S17 | 5912683,98 | 5502200,72 | kan. deszcz. |
| S18 | 5912742,17 | 5502177,82 | kan. deszcz. |

Projektował:

mgr inż. Kamil Kuciński