Załącznik Nr 1a do SWZ

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

- Telebim

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Model/numer katalogowy produktu………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy/używany | Fabrycznie nowy |  |
|  | Zastosowanie | Zewnętrzne |  |
|  | Minimalne wymiary ekranu (mm) | 8640 x 5760 (rozdzielczość 1512x1008 pixeli) |  |
|  | Konfiguracja pikseli | SMD2727 |  |
|  | PCB | 4 warstwy, grubość min. 1,6 mm |  |
|  | Wielkość piksela (mm) | <6 mm |  |
|  | Wymiary kabinetu (mm) | 960 x 960 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | ≥4300 Hz |  |
|  | Jasność (nit) | ≥6500 cd/m² |  |
|  | Kąt widzenia | pozioma 140° / pionowa 120° |  |
|  | Maksymalne zużycie energii | ≤ 600 W/m² |  |
|  | Średnie zużycie energii | ≤ 200 W/m² |  |
|  | Temperatura pracy (°C) | - 20°C ~ +50 °C |  |
|  | Żywotność diody | Min. 100 000 h. |  |
|  | Stopień ochrony IP | Obustronna ochrona IP65 |  |
|  | Kabinety | - Materiał - aluminium - Waga (kg/m2) - ≤ 28 |  |
|  | Serwisowanie | Przód, tył |  |
|  | Możliwość obsługi telebimu za pomocą bezpiecznego połączenia internetowego | Tak |  |

- Kontroler LED All-in-One

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Model/numer katalogowy produktu………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy/używany | Fabrycznie nowy |  |
|  | Wejścia | − 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP) − 1x HDMI 1.4 − 1x DVI (IN & LOOP) − 1x DVI − 1x 3G-SDI (IN & LOOP) − 1x 10G optical fiber port (OPT1) |  |
|  | Wyjścia | − 10x Gigabit Ethernet ports − 2x Fiber outputs (Jedno urządzenie obsługuje do 6,5 miliona pikseli, przy maksymalnej szerokości 10 240 pikseli i maksymalnej wysokości 8192 pikseli) OPT 1 copies the output on 10 Ethernet ports. OPT 2 copies or backs up the output on 10 Ethernet ports. − 1x HDMI 1.3 For monitoring or video output |  |
|  | Rozdzielczość wejściowa (px × px) | 1920x1080@60Hz (3G-SDI) 3840x1080@60Hz (HDMI/DVI/OPT) 4092x1136@60Hz (HDMI/DVI/OPT) 4096x1080@60Hz (HDMI/DVI/OPT) |  |

- Kamera obrotowa:

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Model/numer katalogowy produktu………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy/używany | Fabrycznie nowy |  |
|  | przetwornik | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |  |
|  | rozdzielczość | 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s |  |
|  | interfejs | 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps Hi-PoE |  |
|  | kompresja | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 |  |
|  | zoom | optyczny (32x), cyfrowy (16x) |  |
|  | obiektyw regulowany | 5.9~188.8mm |  |
|  | czułość | 0.005lux/F1.5 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) |  |
|  | oświetlacz | 6x diody IR LED (zasięg 200m) |  |
|  | Funkcje dodatkowe | AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog |  |
|  | funkcje AI | ochrona perymetryczna, inteligentne śledzenie, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) |  |
|  | AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów | Tak |  |
|  | powered-by-DarkFighter - praca przy słabym oświetleniu | Tak |  |
|  | Live Guard- aktywne odstraszanie | 2x diody LED migające (białe światło), sygnał dźwiękowy (komunikat lub alarm) |  |
|  | wejścia/wyjścia audio | 1/1 |  |
|  | wejścia/wyjścia alarmowe | 2/1 |  |
|  | wbudowana grzałka | Tak |  |
|  | obsługa kart | microSD/SDHC/SDXC do 256GB |  |
|  | obrót kamery | 0° ~ 360° (Pan), -15° ~ 90° (Tilt) |  |
|  | obsługa | ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, P2P |  |
|  | zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe (TVS 6000V) |  |
|  | funkcja szybkiego ogniskowania (Rapid Focus) | Tak |  |
|  | prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx) 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p) |  |
|  | bitrate | 32Kbps ~ 16Mbps |  |
|  | zasilanie | 24V AC lub Hi-PoE |  |
|  | obudowa | 5", klasa szczelności (IP66), wandaloodporna (IK10) |  |

- Kamera stacjonarna:

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Model/numer katalogowy produktu………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy/używany | Fabrycznie nowy |  |
|  | przetwornik | 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS |  |
|  | rozdzielczość | 3840×2160 (8Mpx) @ 25/24kl/s |  |
|  | interfejs | 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af |  |
|  | kompresja | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG |  |
|  | czułość | 0.0005lux @ F1.0 (AGC ON), 0lux (LED ON) |  |
|  | obiektyw | 2.8mm @ F1.0 |  |
|  | oświetlacz Dual | 2x diody smart IR LED (zasięg 60m) 2x diody smart LED światła białego (zasięg 60m) |  |
|  | Funkcje dodatkowe | AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog |  |
|  | funkcje AI | ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd) |  |
|  | ColorVu - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę | Tak |  |
|  | Smart Hybrid Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza | Tak |  |
|  | AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów | Tak |  |
|  | Live Guard | aktywne odstraszanie światłem (migające, białe) i sygnałem dźwiękowym (komunikat lub alarm) |  |
|  | zgodność ze standardami | ONVIF, ISAPI, SDK |  |
|  | wejścia/wyjścia audio | 1/1 |  |
|  | wejścia/wyjścia alarmowe | 1/1 |  |
|  | obsługa kart | microSD/SDHC/SDXC do 512GB |  |
|  | wbudowany mikrofon i głośnik | Tak |  |
|  | prędkość i rozdzielczość przetwarzania | 25/24kl/s dla 3840×2160 (8Mpx). 25/30kl/s dla 3200×1800 (6Mpx). 25/30kl/s dla 2688×1520 (4Mpx). 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p). |  |
|  | bitrate | 32Kbps ~ 16Mbps |  |
|  | zasilanie | 12V DC lub PoE 802.3af |  |

- Funkcjonalności oprogramowania sportowego

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Nazwa oprogramowania:…………………………………………………………….….….….….

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna współpraca z dowolną rozdzielczością zainstalowanego telebimu LED oraz zainstalowaną konsolą/mikserem video | Tak |  |
|  | Obsługa układu biegów aktualnej tabeli biegowej | Tak |  |
|  | Obsługa zawodów drużynowych 15-biegowych oraz zawodów indywidualnych (16 zawodników, 20 biegów i finały) | Tak |  |
|  | Przygotowanie składu drużyn gospodarzy i gości oraz poszczególnych zawodników dla całego sezonu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie różnych plansz podczas trwania meczu | Tak |  |
|  | Wyświetlenie zapowiedzi meczu (logo wydarzenia, czas rozpoczęcia) | Tak |  |
|  | Wyświetlenie listy zawodników (w formie tabeli, w podziale na drużyny) | Tak |  |
|  | Wyświetlenie prezentacji zawodników (każdy zawodnik na osobnej planszy, imię i nazwisko, zdjęcie, data urodzenia, średnia meczowa ew. inne dane) | Tak |  |
|  | Wyświetlenie zapowiedzi biegu | Tak |  |
|  | Wyświetlenie składu biegu | Tak |  |
|  | Wyświetlenie informacji o zmianie, wykluczeniu itd. | Tak |  |
|  | Wyświetlenie wyniku i czasu biegu | Tak |  |
|  | Wyświetlenie aktualnego wyniku meczu | Tak |  |
|  | Na koniec meczu wyświetlenie wyników zawodników (suma punktów dla każdego) | Tak |  |
|  | Plansza z dowolną treścią wpisywaną na żywo | Tak |  |
|  | Obsługa wyświetlania bloków reklamowych: playlista dowolnych plików graficznych i reklam wideo | Tak |  |
|  | Możliwość edycji wyglądu każdej z plansz | Tak |  |
|  | Ustalanie kolejności wyświetlania plansz reklamowych podczas meczu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia wejścia/wyjścia danych dla telewizyjnego wozu transmisyjnego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie działające lokalnie na komputerze PC, pod kontrolą systemu Windows | Tak |  |

- Komputer do zarządzania ekranem i oprogramowaniem:

Producent:…………………………………………………………………………………………………

Model/numer katalogowy produktu………………………………………………………….

Rok produkcji …………………………………………………………………………………………..

UWAGA! Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu o parametrach nie niższych niż podane poniżej, które jednocześnie umożliwią uruchomienie i bezproblemową oraz komfortową pracę z oprogramowaniem, o którym mowa w pkt 5) powyżej

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane parametry minimalne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowy/używany | Fabrycznie nowy |  |
|  | Procesor | Intel i7 |  |
|  | Pamięć RAM | 16 GB |  |
|  | Dysk twardy | SSD 500 GB |  |
|  | GPU | Obsługa min. 2 monitorów, PCI-Ex, min. 4GB RAM DDR |  |
|  | Monitor | Min. 24’’ Full HD, z uchwytem |  |

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól  i pozycji „Formularza oferowanego sprzętu”.

Podpis:….................................................................................

(podpis osób/y uprawnionych do składania

oświadczeń woli)

……………………………………..,dnia………………………..2024 r.