Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej, pochodzącej z bieżącej produkcji, myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną wg opisu poniżej.

Portalowa, 3-szczotkowa myjnia samochodów osobowych, dostawczych, ambulansów sanitarnych, myjąca pojazdy o szerokości do 2,55 m i wysokości do 3,10 m.

Myjnia musi realizować następujące programy mycia:

- mycie wstępne pianą aktywną,

- mycie zasadnicze szczotkami, szamponem,

- mycie kół (szczotkowe),

- płukanie z dodatkiem środka wspomagającego suszenie,

- woskowanie pianowe,

- dwukrotne suszenie.

Konstrukcja myjni.

- Pojedynczy portal z trzema szczotkami (dwie boczne i jedna dachowa) myjącymi ze spienionego polietylenu. Rama wykonana z solidnych profili stalowych. Ocynkowana ogniowo i zabezpieczona dwoma warstwami lakieru proszkowego. Wały szczotek wykonane z aluminium. Pozostałe elementy konstrukcyjne ze stali, aluminium i tworzyw sztucznych.

- Napędy portalu i podnoszenie szczotki dachowej kontrolowane falownikami.

- Portal wyposażony w system skutecznie zapobiegający wywróceniu.

- Boczne osłony szczotek chroniące  przed chlapaniem oraz komplet osłon bocznych i górnych.

- Fotoelektryczny system pozycjonowania pojazdu ze wskaźnikiem LED (naprzód-stop-do tyłu).

- Przyłącze mediów zasilających w postaci łańcucha energetycznego.

- Zbiorniki chemii zamontowane w bocznej kolumnie portalu.

- Sterowane procesorem myjni, samo odpowietrzające się pompy dozujące, umożliwiające precyzyjne dozowanie chemii do mycia i konserwacji pojazdów (piana, szampon, osuszacz) w zakresie 0 – 100%.

- Do jazdy portalu wykorzystane będą istniejące szyny jezdne o długości 10mb, zainstalowane w pomieszczeniu myjni (rozstaw 2850 mm).

Systemy mycia i konserwacji.

- Trzy szczotki mycia zasadniczego z miękkim włosiem ze spienionego polietylenu, zmieniające kierunki obrotów.

- System domywania przodu i tyłu pojazdu szczotkami bocznymi.

- System pochylenia szczotek bocznych w celu domywania obłych karoserii.

- Elektroniczna, ciągła kontrola siły docisku szczotek realizowana przez transduktory dokonujące

pomiaru trzech faz prądu.

- Szczotka górna zapewniająca bezpieczne mycie pojazdów wyposażonych w instalacje dachowe – sygnalizację pojazdów uprzywilejowanych, anteny, itp.

- System podnoszenia szczotki dachowej bez wykorzystania łańcuchów, pasków i przeciwwag.

- System mycia kół z obrotowymi  dyskami z włosiem polietylenowym, montowanymi na kolumnach portalu,  zraszanymi wodą. Wyposażony w fotoelektryczne rozpoznanie kół, zmianę kierunku obrotów, precyzyjny docisk, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom poprzez cykliczną zmianę siły docisku.

- Łuk nanoszący pianę aktywną podczas jednego lub dwóch cykli pracy.

- System nakładania szamponu i środka wspomagającego suszenie.

- Łuk woskowania.

System suszenia.

- Wydajny system suszenia składający się z nadmuchu bocznego i górnego.

- Suszenie boczne realizowane przez dwa turbo wentylatory montowane na kolumnach portalu. Suszenie górne zapewnione przez dwa turbowentylatory montowane na ruchomej suszarce górnej. Łączna moc minimum 14 kW.

- Suszarka górna musi śledzić kontury pojazdu w celu skutecznego suszenia dachu.

- System minimum trzech barier fotoelektrycznych musi zapewnić skuteczną ochronę instalacjom zamontowanym na dachach pojazdów.

System sterowania.

- Terminal z dotykowym ekranem wyboru programu mycia montowany na bocznej ścianie hali myjni.

- Programowalne CPU umożliwiające sterowanie myjnią, zmiany parametrów pracy, wprowadzanie i korygowanie programów mycia, archiwizację zdarzeń serwisowych i historii błędów, z ochroną dostępu dla różnych poziomów zabezpieczeń.

- System rejestracji wykonanych usług poprzez  niekasowalne, zabezpieczone kodem dostępu, liczniki rejestrujące mycia w poszczególnych programach oraz liczniki dzienne.

- System automatycznej diagnozy stanu myjni, błędów i awarii, licznikami błędów i odczytem

komunikatów na ekranie ciekłokrystalicznym.

System zaopatrzenia i recyklingu wody.

Do współpracy z maszyną myjącą należy podłączyć istniejący system zasilania i recyklingu wody składający się z separatora wody wodociągowej z pompą, oczyszczali ze zbiornikiem, pompą zanurzeniową i pompą podnoszącą ciśnienie.

Inne.

- Zabezpieczenia chroniące urządzenia myjni przed pracą "na sucho" z informacją o zakłóceniu w dostawie wody wyświetlaną na ekranie pulpitu sterowniczego i jednoczesnym awaryjnym zatrzymaniem maszyny. Po ustąpieniu awarii myjnia ma kontynuować realizację przerwanego programu mycia.

- Awaryjny przycisk „STOP” służący do natychmiastowego zatrzymania maszyny. Myjnia kontynuuje przerwany program mycia po zwolnieniu przycisku.

- Do pozycjonowania pojazdu wykorzystane będą istniejące podłogowe prowadnice naprowadzające.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej przez osoby trzecie, w szczególności nie służył jako przedmiot używany do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej jakości. Nie był również wcześniej rekondycjonowany.

Warunki gwarancji.

- Wykonawca udziela na Przedmiot umowy, w tym prawidłowe działanie, montaż i uruchomienie, gwarancji jak poniżej (min. 24 miesiące), licząc od daty podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres równy okresowi gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie rękojmi za wady lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 72 godzin (w dni robocze) od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w umowie.

- Każda naprawa gwarancyjna nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- Do okresu gwarancyjnego nie jest zaliczany okres realizacji reklamacji (tj. okres od daty zgłoszenia wady do daty podpisania przez strony protokołu naprawy).

- Wykonawca gwarantuje minimum 10-letni dostęp do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji urządzenia.

- Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) dokonywane będą przez autoryzowany serwis producenta. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych płatne po stronie Zamawiającego.

- Wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wymienić)

Nazwa producenta: ……………………………….…………………………. (wpisać)

Model/nr katalogowy: ……………………………………………….………. (wpisać)

Łączna wartość zamówienia wynosi:

(brutto): …………... PLN (słownie zł:……………………...…………………..………………………………)

(netto): …………… PLN (słownie zł:…………………………………..................………..…………………)

Okres gwarancji: ………… miesięcy (wpisać)

Okres gwarancji: 48 miesięcy – 2 pkt.

Okres gwarancji: 36 miesięcy – 1 pkt.

Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta - Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny, dopuszczalny okres gwarancji, wynoszący 24 miesiące i odpowiednio przyzna punkty w tym kryterium.