Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

Wymagania ogólne:

- Do oferowanych przełączników LAN należy dostarczyć odpowiednią ilość wkładek 10Gb SFP+ pozwalającą na podłączenie wszystkich interfejsów LAN SFP+ całego kompletu oferowanych urządzeń.

- Dla całego rozwiązania należy dostarczyć wszystkie niezbędne patchcordy LAN/SAN, tak aby wszystkie serwery, macierz oraz urządzenie deduplikujące były podłączone z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w nich interfejsów LAN/SAN.

- Dla całego rozwiązania należy dostarczyć odpowiednie kable zasilające w ilości zgodnej z ilością oferowanych zasilaczy w poszczególnych urządzeniach, o długości zapewniającej połączenie urządzeń oraz ułożenie kabli znajdujących się w skrajnych położeniach szafy o wysokości 42U.

- Oferowany sprzęt, na dzień złożenia oferty, nie może być ogłoszony przez jego producenta do wycofania z oferty, a także nie może być ogłoszone zakończenie wsparcia na ten sprzęt.

- Gwarancja na dostarczony sprzęt realizowana przez serwis producenta lub organizację serwisową posiadającą autoryzację producenta sprzętu.

- W ramach dostawy sprzętu Wykonawca dokona instalacji, uruchomienia i konfiguracji środowiska. Instalacja zostanie dokonana we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK. 
W zakresie środowiska sprzętowego, Wykonawca zapewni, iż konfiguracji dokonają min. 2 osoby legitymujące się certyfikatem inżynierskim producenta/producentów oferowanego sprzętu, w zakresie co najmniej dla środowisk serwerowych i macierzowych, oraz posiadających doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, każdy na kwotę minimum 600.000,00 zł brutto, 
w zakresie konfiguracji środowisk sprzętowych, składających się co najmniej z serwerów, macierzy dyskowych, deduplikatorów sprzętowych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. W ramach instalacji i konfiguracji Wykonawca dokona również uruchomienia klastra niezawodnościowego, instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz oprogramowania wirtualizacyjnego i backupu (w tym definicji polityk backup), konfiguracji maszyn wirtualnych. W zakresie instalacji i konfiguracji platformy wirtualizacyjnej VMware Wykonawca zapewni, iż uruchomienia, instalacji i konfiguracji dokona osoba legitymujący się certyfikatem inżynierskim na poziomie min. VMware Certified Advanced Professional – Data Center Virtualization (VCAP-DCV) oraz posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, każdy na kwotę minimum 600.000,00 zł brutto, w zakresie instalacji i konfiguracji platformy wirtualizacyjnej VMware w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca w ramach dostawy przeprowadzi co najmniej jednodniowe warsztaty techniczne z zakresu konfiguracji i zarządzania dostarczoną infrastrukturą, dla min. 2 administratorów Zamawiającego. Warsztaty zrealizowane będą w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy zakres i termin przeprowadzenia warsztatów zostanie ustalony na etapie wdrożenia. Warsztaty będą prowadzone przez osoby legitymujące się certyfikatem technicznym producenta/producentów dostarczonych urządzeń oraz będą autoryzowane przez producenta/producentów dostarczonego sprzętu lub jego oficjalnego przedstawiciela w Polsce lub Unii Europejskiej lub EOG.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

  - zakres rozwiązania,

  - opis architektury,

  - listę wszystkich elementów sprzętowych oraz licencji (w zakresie co najmniej: nazwy i modelu urządzenia, ilość, numerów seryjnych, symboli P/N dla urządzeń),

  - opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej topologię sieci oraz komponenty użyte do budowy rozwiązania,

  - adresację dla urządzeń i usług,

  - opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury,

  - opis instalacji, uruchomienia i konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania,

  - opis konfiguracji kopii bezpieczeństwa.

- W ramach wdrożenia wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą co najmniej wszystkie zagadnienia dokumentacji projektowej uzupełnione o ostateczne dane konfiguracyjne.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych, dokumentacji technicznej w języku polskim lub w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr lub umieszczenie w kolumnie „Parametr oferowany” nazwy dokumentu oraz strony na której znajduje się potwierdzenie parametrów oferowanych.

Tabela 1. Macierz dyskowa – 1 szt. w minimalnej konfiguracji wg poniższych wymagań:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Obudowa | - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19” - Wielkość obudowy maksymalnie 2U - min. 24 zatoki 2,5" (SFF) na dyski. - Obudowa musi mieścić min. dwa niezależne kontrolery sprzętowe. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Kontrolery | Zainstalowane dwa kontrolery sprzętowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe, każdy wyposażony min. w 2 porty FC 16Gb i port zarządzania 1Gb Base-T. Wymagane dostarczenie min. 4 wkładek FC SFP+ (min. 16Gb). Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Pojemność | Minimum 21 dysków SAS 12G minimum 10k RPM o pojemności min. 1,8TB każdy. | WYMAGANY | - | X |  |
| 5. | Rozbudowa pojemności | - Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. - Możliwość rozbudowy do min. 96 dysków SFF (2,5") lub o dodatkowych min. 36 dysków LFF (3,5"). - Komunikacja z dyskami min. 12Gb SAS. Jeżeli do rozbudowy konieczna jest licencja, to należy ją dostarczyć dla max. możliwej konfiguracji macierzy, niezależnie od typu zastosowanych dysków. | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Sposób zabezpieczenia danych | - Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu. - Macierz musi umożliwiać, utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej nawet z 60 dysków. Konfiguracja takiej grupy RAID musi umożliwiać zmianę rozmiaru takiej grupy poprzez dodawanie i odejmowanie pojedynczych dysków w trybie online bez konieczności przerywania dostępu do danych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Pamięć systemowa oraz pamięć cache (odczyt/zapis) | - Macierz musi być wyposażony w minimum 24 GB pamięci (systemowej + cache (odczyt/zapis)) dla danych. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. - Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Rozbudowa pamięci cache | Macierz musi umożliwiać zwiększenie dedykowanej pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. Jeżeli do uzyskania opisanej funkcjonalności wymagana jest licencja należy ją dostarczyć dla max. możliwej rozbudowy dedykowanej pamięci cache dla odczytu. | WYMAGANY | - | X |  |
| 9. | Wydajność | Zaoferowana macierz musi mieć możliwość osiągania poniższych parametrów wydajnościowych przy HDD 10k obrotów, dla bloku 8kB w konfiguracji dwóch kontrolerów z wyjściami FC 16Gb. Pełne obsadzenie dyskami jest rozumiane jako maksymalna ilości dysków możliwa do konfiguracji w danej macierzy z uwzględnieniem odpowiedniego, zależnego od typu testów, poziomu nadmiarowości RAID dla zasobów, na których wykonywane są testy: - Losowy odczyt (RAID5): min. 17000 IOPS, - Losowy zapis (RAID5): min. 9000 IOPS, - Losowy odczyt 60% /zapis 40% (RAID5) min. 11000 IOPS, - Losowy odczyt (RAID6): min. 16000 IOPS, - Losowy zapis (RAID6): min. 5500 IOPS, - Losowy odczyt 60%/zapis 40% (RAID6) min. 7000 IOPS. Powyższe dane muszą być potwierdzone ogólnodostępnymi publikacjami producenta najpóźniej na dzień złożenia oferty ofert. | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Zarządzanie | - Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. - Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. - Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: - konto z pełnym dostępem administracyjnym, - konto z ograniczonymi uprawnieniami jedynie do odczytu i monitorowania konfiguracji. | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Kreator konfiguracji | System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | - Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. - Możliwość tworzenia wolumenów logicznych o pojemności maksymalnej co najmniej 140TB. - Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Thin Provisioning | - Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. - Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Wewnętrzne kopie migawkowe | - Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. - Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 15. | Wewnętrzne kopie pełne | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych, bez przerywania do nich dostępu, pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych - na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Wsparcie standardu | Macierz wspiera standard Redfish dla RESTful API | POŻĄDANY | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt | X |  |
| 19. | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | - Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). - Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. - Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 20. | Redundancja | - Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. - Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, w szczególności takich jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. - Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów w trybie online. - Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania z jednego ze źródeł lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. | WYMAGANY | - | X |  |
| 21. | Inne | - Urządzenie musi być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta - Macierz musi być oznakowana znakiem CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą. - Instalacja sprzętowa i uruchomienie macierzy muszą być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 22. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanej macierzy.

Tabela 2. Deduplikator sprzętowy dla przechowywania danych backup – 2 szt., każdy w poniższej konfiguracji minimalnej:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Definicja | Urządzenie musi być kompletnym rozwiązaniem sprzętowym typu „appliance” pochodzącym od jednego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania zbudowanego z niezależnych komponentów sprzętowo-programowych. Urządzenie powinno być oficjalnie dostępne w ofercie producenta przed ukazaniem się niniejszego postepowania. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Typ obudowy | - Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie RACK 19” i dostarczone wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie RACK. - Wielkość obudowy zaoferowanego urządzenia - maksymalnie 2U. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Przestrzeń dyskowa | Urządzenie musi oferować minimum 16 TB przestrzeni użytkowej (bez deduplikacji). | WYMAGANY | 16TB – 0 pkt 17TB – 48TB – 10 pkt 49TB i więcej – 20 pkt | X |  |
| 5. | Bezpieczeństwo danych | - Dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia muszą być chronione za pomocą technologii RAID-6. - Urządzenie musi realizować zabezpieczenie RAID-6 z wykorzystaniem dedykowanego układu sprzętowego – nie dopuszcza się realizacji zabezpieczenia RAID-6 w sposób programowy na poziomie wewnętrznego systemu operacyjnego urządzenia. - Urządzenie musi posiadać zapasowe dyski spare, które będą automatycznie włączane do grup RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 dysk hot-spare na każde 12 dysków produkcyjnych. - Urządzenie musi weryfikować ewentualne przekłamanie danych w wyniku działań systemu plików / mechanizmów RAID zaimplementowanych w urządzeniu. Wymaga się, aby urządzenie sprawdzało sumy kontrolne zapisywanych fragmentów danych po przejściu danych przez system plików / mechanizmy RAID. Urządzenie musi automatycznie rozpoznawać i naprawiać błędy w locie. - Urządzenie musi umożliwiać bezpieczne usuwanie danych zgodnie z standardem NIST SP 800-88 poprzez wewnętrzny mechanizm wielokrotnego nadpisania przeterminowanych danych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy | Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę pojemności użytkowej (bez deduplikacji) do co najmniej 200 TB. Rozbudowa pojemności nie może wymuszać rozbudowy lub wymiany kontrolerów urządzenia – rozbudowa musi odbywać się jedynie poprzez instalację nowych dysków i/lub półek dyskowych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Interfejsy do hostów | Urządzenie musi posiadać minimum: - 2 porty Ethernet 1 Gb/s z możliwością obsługi protokołów CIFS i NFS oraz deduplikacji na źródle; - 4 porty Ethernet 10/25 Gb/s SFP z możliwością obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS i NFS oraz deduplikacji na źródle. Porty mają być obsadzone wkładkami min. 10Gb. Oferowany model urządzenia musi posiadać możliwość obsługi min. 4 portów FC min. 16 Gb/s lub min. 4portów Ethernet 10/25 Gb/s lub dowolnej ich kombinacji. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Wydajność | - Oferowany model urządzenia musi osiągać w maksymalnej konfiguracji zagregowaną wydajność backupu z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane podawane przez producenta) na poziomie min. 24TB/h. - Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 9. | Sposób udostępniania zasobów | - Urządzenie musi umożliwiać dostęp do całej pojemności urządzenia wszystkimi poniższymi protokołami: - CIFS, NFS i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla interfejsów Ethernet, - VTL i deduplikacja na źródle (OST/Boost/Catalyst) dla interfejsów FC. - Urządzenie musi posiadać obsługę mechanizmów deduplikacji dla danych otrzymywanych wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie urządzenia. - Oferowany model urządzenia musi mieć możliwość emulacji napędów taśmowych LTO oraz emulacji bibliotek taśmowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Sposób udostępniania zasobów | Urządzenie musi umożliwiać udostępniania zasobów w trybie VTL po protokole iSCSI. | POŻĄDANY | NIE – 0 pkt TAK – 12 pkt | X |  |
| 11. | Deduplikacja danych | - Proces deduplikacji musi odbywać się inline – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Rozwiązanie nie może w żadnej fazie korzystać (w całości lub częściowo) z dodatkowego bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej). - Wszystkie unikalne, zdeduplikowane bloki przed zapisaniem na dysk muszą być kompresowane. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Replikacja danych | - Urządzenie musi umożliwiać replikację danych do drugiego urządzenia tego samego typu. - Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane muszą być tylko te fragmenty danych (bloki), które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. - W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie musi umożliwiać przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. - Musi istnieć możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Szyfrowanie danych | Urządzenie musi mieć zaimplementowaną funkcjonalność wewnętrznego mechanizmu szyfrowania danych (np. AES-256) realizowaną na poziomie urządzenia przy pomocy certyfikowanego algorytmu zgodnego ze standardem FIPS 140-2. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć na całą maksymalną pojemność oferowanego modelu urządzenia. | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Usuwanie przeterminowanych danych | - Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nienależące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia. - Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu i odtwarzania danych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 15. | Sposób zarządzania | - Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej. Oprogramowanie do zarządzania musi rezydować na oferowanym na urządzeniu deduplikacyjnym. - Urządzenie musi umożliwiać ustawienie powiadomień administratora o problemach w urządzeniu za pomocą poczty elektronicznej. | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Kompatybilność | - Urządzenie musi wspierać (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia) co najmniej następujące aplikacje backupujące bezpośrednio na oferowane urządzenie: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, Micro Focus Data Protector, IBM Spectrum Protect, Microsoft SQL, Oracle RMAN i SAP HANA. - W przypadku przyjmowania backupów od aplikacji: Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, Micro Focus Data Protector, Microsoft SQL, Oracle RMAN i SAP HANA urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle i przesłanie tylko nowych, unikalnych bloków danych poprzez sieć FC i Ethernet. | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | Redundancja | Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze i wentylatory. | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Dodatkowe wymagania | - Wszystkie opisane funkcje urządzenia mają być dostępne w urządzeniu na dzień złożenia oferty i być udokumentowane w publicznie dostępnej dokumentacji. - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży. - Na życzenie Zamawiającego, producent urządzenia musi zaoferować w przyszłości autoryzowane szkolenie z produktu w języku polskim, w którym uczestnictwo zostanie potwierdzone certyfikatem, dyplomem, itp. - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą. | WYMAGANY | - | - |  |
| 19. | Inne | Instalacja sprzętowa i uruchomienie urządzeń musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 20. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych deduplikatorów.

Tabela 3. Switch LAN/SAN – 2 szt./komplety każdego z urządzeń:

Funkcjonalność w zakresie switcha LAN:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Dojrzałość rozwiązania | Wykonawca zaoferuje rozwiązanie, które będzie wchodziło w skład rozwiązań Producenta zwanych jako „Wired and Wireless LAN Infrastructure” i będą zakwalifikowane w niezależnym opracowaniu firmy badawczej Gartner jako rozwiązanie Liderów w raportach nie starszych niż z listopada 2021 roku. | WYMAGANY | - | - |  |
| 3. | Właściwości fizyczne | - Obudowa modularna umożliwiająca montaż w standardowej szafie typu RACK 19”; - Maksymalna wysokość przełącznika – 4U; - Ilość dedykowanych slotów na karty liniowe minimum 6; - Ilość dedykowanych slotów na karty zarządzające minimum 2; - Jeden moduł zarządzający; - Możliwość instalacji drugiego modułu zarządzającego; - Głębokość do 55cm. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Zasilanie | Przełącznik musi posiadać minimum 2 wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC. | WYMAGANY | - | X |  |
| 5. | Port Zarządzający | Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej: - 1 port USB - 1 port konsolowy - 1 port zarządzania pozapasmowego Ethernet (RJ-45) | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Porty komunikacyjne 1GbE | Minimum 20 portów 10/100/1000Base-T Ethernet z PoE+ | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Porty komunikacyjne 1/10GbE | Minimum 12 portów Ethernet 1/10G SFP/SFP+ ze wsparciem IEEE 802.1AE MACsec. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Możliwości rozbudowy | Przełącznik musi posiadać możliwość wymiany kart/modułów rozszerzeń: Musi istnieć możliwość wymiany modułów w wariantach: - wariant 10G: min. 8 portów 10Gb/s SFP/SFP+ - wariant 10G: min. 8 portów 10Gb/s RJ-45 - wariant 1G: min. 24 porty Ethernet 1000Base-T RJ45 | WYMAGANY | - | X |  |
| 9. | Wydajność przełączania | - Matryca przełączająca minimum 960 Gb/s - Przepustowość przełącznika w ilości pakietów do min. 570 Mpps | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Stackowanie / układanie w stos | - Przełącznik musi pozwalać na połączenie z innymi przełącznikami tworząc logicznie jedno urządzenie. Musi istnieć możliwość połączenia min. 2 urządzeń w jeden stos. - Musi istnieć możliwość tworzenia połączeń agregowanych pochodzących z różnych przełączników w stosie (Multichassis link aggregation lub Multichassis Etherchannel lub M-LAG). | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Pojemność tablic | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - VLAN IDs: min. 4000 - Rozmiar tablicy MAC address: min. 64000 - IPv4 unicast routes: min. 10000 - IPv6 unicast routes: min. 5000 Zamawiający dopuszcza, aby przestrzeń dla tablic była współdzielona | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Funkcjonalności warstwy 2 (L2) | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - STP — IEEE 802.1D - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-IEEE 802.1w - MSTP – IEEE 802.1s - Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) - VLAN — IEEE 802.1Q VLAN trunking - MAC address lockout - filtracja adresów MAC - Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LACP) – IEEE 802.3ad - Możliwość agregowania LACP min. 32 trunks po min. 4 porty - Wykrywanie uszkodzeń trasy z wykorzystaniem DLDP lub Uni-Directional Link Detection (UDLD) - Obsługa ramek typu Jumbo. - Wsparcie dla mechanizmów GVRP lub MVRP. | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Funkcjonalności warstwy 3 (IPv4) | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - Routing statyczny - Polityki routingu: route-maps i policy routing - Protokoły routing: RIP, OSPF, BGP - Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) - Możliwość uruchomienia mechanizmów nonstop routing i nonstop switching - Bidirectional Forwarding Detection (BFD) - RADIUS, TACACS+ - SSH v2 | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Funkcje Multicast | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - Routing PIM-SM I PIM-DM - IGMP multicast snooping - MLD snooping | WYMAGANY | - | X |  |
| 15. | Funkcjonalności warstwy 3 (IPv6) | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - Routing statyczny - Protokoły routing: RIPng, OSPFv3 | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - Ochrona Bridge Protocol Data Unit (BPDU) - Dynamic ARP Inspection lub Dynamic ARP Protection - DHCP Protection - Access Control Lists (ACLs) bazujące na polach: - source/destination IP address/subnet - source/destination TCP/UDP port number - ACL pracujące w trybach per-VLAN i per-port - Port-Based Authentication – 802.1x, możliwość jednoczesnej autentykacji dwoma sposobamip.p. 802.1x oraz MAC, lub 802.1x oraz WWW, obsługa do min. 8 autentykowanych stacji na porcie - Dynamic IP Lockdown - Secure FTP - Switch CPU Protection - ICMP - STP Root Guard - Port Security - Source-port filtering - IEEE 802.1AE MACsec - Private VLAN | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | QoS | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - QoS: klasyfikacja, kolejkowanie, ograniczanie pasma (rate limiting), polityki i kształtowanie ruchu - 8 kolejek sprzętowych per port - Priorytetyzacja zgodna z 802.1p - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP. - Broadcast Control - ICMP Rate Limiting | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Zarządzanie | Przełącznik musi posiadać min. poniższe funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą: linii komend CLI, http, telnet, SSH, out-of-band management IP - Obsługa protokołów SNMPv2c, SNMP v3, RADIUS, TACACS+ - Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji pliku konfiguracyjnego w pamięci flash - Możliwość przechowywania co najmniej 2 wersji oprogramowania systemowego w pamięci flash - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Wsparcie dla RMON 4 grupy: statistics, history, alarm, events - Wsparcie dla sFLOW - Wsparcie dla lokalnego i zdalnego mirroringu ruchu. Zdalny port mirroring realizowany poprzez tunel UDP (możliwość śledzenia całego portu, w oparciu o VLAN bądź ACL) - Wbudowany DHCP serwer - Wsparcie dla funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper | WYMAGANY | - | X |  |
| 19. | Gwarancja i inne | Wymagania gwarancyjne: min. 60 miesięcy w trybie minimum: wysyłka sprzętu z serwisu producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego w następnym dniu roboczym. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych przełączników LAN.

Funkcjonalność z zakresie swicha SAN:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANE | - | - |  |
| 2. | Obudowa | - Obudowa przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19” - Wielkość obudowy maksymalnie 1U - Min. 48 portów 16Gb FC w tym min. 12 portów aktywnych, obsadzonych wkładkami 16Gb Short Wave SFP+ - Wszystkie dostarczone wkładki muszą być certyfikowane do pracy z oferowanym modelem przełącznika, co oznacza, że dostarczony model wkładki musi znajdować się w ofercie sprzedaży producenta przełącznika lub na oficjalnej opublikowanej przez producenta przełącznika liście kompatybilności. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Wydajność | Przełącznik musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4Gb/s. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji, gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 16Gb/s | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Funkcjonalności | - Musi posiadać funkcjonalność N-Port ID Virtualization (NPIV) dla każdego z portów przełącznika. - Musi posiadać funkcjonalność utworzenia stref (zoning) zarówno w oparciu o adresację WWPN portów jak i fizyczne numery portów. Wymagana możliwość tworzenia aliasów, do których można przypisać WWPN portu obsługiwanego urządzenia. - Możliwość konfiguracji przełącznika do pracy z min. 32 wirtualnymi sieciami SAN, każda z logicznych sieci SAN ma mieć możliwość działania z własną konfiguracją stref (zoning), własnymi usługami sieci SAN, zarządzaniem i kontrolą domen SAN. - Możliwość grupowania kilku połączeń pomiędzy przełącznikami w grupy do 16 połączeń w celu zwiększenia przepustowości pomiędzy przełącznikami. | WYMAGANY | - | X |  |
| 5. | Aktualizacje oprogramowania | Wymagane aby aktualizacje oprogramowania przełącznika odbywały się bezprzerwowo dla jego funkcjonalności tzw. Non-distruptive upgrade | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Rozbudowa | Rozbudowa możliwa poprzez zakup dodatkowych licencji na aktywowanie pozostałych portów w przełączniku. Licencje do aktywacji pozostałych portów nie są wymagane na etapie składania oferty. | WYMAGANY | - | - |  |
| 7. | Zarządzanie | - Zarządzanie przełącznikiem poprzez wbudowany, wydzielony port zarządzający typu 1Gb Base-T oraz port szeregowy EIA/TIA-232 - Obsługiwane protokoły min.: - SSHv2 - SNMPv3 - IP ACLs | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Zasilanie | Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze (min. 2 szt.) przystosowane do napięcia 230V/50Hz | WYMAGANY | - | X |  |
| 9. | Dodatkowe wymagania | Wszystkie opisane funkcje przełącznika mają być dostępne w urządzeniu na dzień składania ofert i być udokumentowane w publicznie dostępnej dokumentacji. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą. | WYMAGANY | - | - |  |
| 10. | Inne | Instalacja i konfiguracja przełączników musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 11. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych przełączników SAN.

Tabela 4. Server bazy danych dla systemu HIS – 2 szt. w minimalnej konfiguracji, jak poniżej:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Obudowa | - Typu RACK o wysokości maksymalnie 1U przeznaczona do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie RACK bez wyłączania serwera oraz bez konieczności rozłączania jego okablowania. - Umożliwiająca instalację łącznie min. 8 dysków twardych, których wymiana jest możliwa bez wyłączenia serwera. - Wyposażona w zdejmowany panel przedni z zamkiem, chroniący przed nieuprawnionym dostępem do dysków. - Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI serwera. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Procesor | Dwa procesory dedykowane do zastosowań serwerowych spełniające poniższe wymagania: - min. 8 rdzeni - taktowanie min. 3,2GHz - architektura x86 – 64 bity - osiągający w testach SPEC CPU2017 Integer Rate wynik Baseline nie gorszy niż 138 punktów dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w dwa procesory. Wynik testu musi być opublikowany na stronie spec.org najpóźniej w dniu złożenia oferty. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | - Zainstalowane min. 128GB w min. 8 modułach o pojemności min. 16GB każdy. - Płyta główna wyposażona w min. 32 sloty na pamięć RAM. - Obsługa zabezpieczeń Advanced ECC. | WYMAGANY | DDR4-3200 TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt | X |  |
| 5. | Sloty PCI | Min. 2 sloty PCIe gen. 4 o szerokości szyny i złącza x16 | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Dysk | - W serwerze zainstalowane min. 2 dyski SAS HDD (min. 12G) min. 10k 2,5” typu hot-plug, każdy o pojemności min. 300GB. - Możliwość rozbudowy oferowanego modelu serwera łącznie do min. 10 dysków typu hot-plug, z zastosowaniem dysków różnych typów: SATA HDD, SAS HDD, SAS SSD. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Kontroler | - Zainstalowany kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z podtrzymywaniem zawartości pamięci cache w razie utraty zasilania. - Kontroler musi zapewniać obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS HDD (w tym SAS min. 12G), SATA HDD, SAS SSD. - Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/10/5/50/6/60. - Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Szyfrowanie | Wyposażenie serwerów w sprzętowy kontroler macierzowy mający możliwość rozbudowy o wewnętrzną funkcjonalność szyfrowania wolumenów logicznych stworzonych na podłączonych do niego dyskach – bez konieczności stosowania dysków samoszyfrujących SED. Jeżeli powyższa funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana to licencje są wymagane. | POŻĄDANY | NIE – 0 pkt TAK – 3 pkt | X |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe LAN/SAN | - Min. 4-porty Ethernet 1Gb RJ45 które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty PCI”. - Min. jedna karta 2-portowa 10Gb Ethernet SFP+. Wszystkie porty z wkładkami SFP+ 10Gb SR. - Min. jedna karta 2-portowa FC, każdy port z wkładką SFP+ 16Gb SW. | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Porty | - Min. 5 x USB 3.0, w tym min. 1 port USB z przodu obudowy i min. 2 porty wewnątrz obudowy - 1 x VGA | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Bezpieczeństwo | Serwer musi być wyposażony w sprzętowy moduł TPM 2.0 | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Zasilacz | - Min. 2 szt. Typu hot-plug, redundantne (n+n) - Zasilacze w standardzie sprawności energetycznej min. 93% dla zasilania 230V | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Chłodzenie | Wentylatory redundantne typu hot-plug. Należy dostarczyć serwer z maksymalna ilością wentylatorów możliwą do instalacji dla serwera w oferowanej konfiguracji. | WYMAGANY | - | - |  |
| 15. | Karta zarządzająca | Karta zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, niezmniejszająca minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze opisanych w sekcji "Sloty PCI", niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność karty: - Monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, karty sieciowe; - Wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - Dostęp do karty zarządzającej poprzez: - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera i port USB dostępny z przodu serwera, - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - Dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania do przeglądarki, - z poziomu linii komend, - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); - Wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - Monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; - Zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - Obsługa mechanizmu typu „call home” - raportowanie do serwisu producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie; - Wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników; - Zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów, - sterowanie zasilaniem (wł/wył), - aktualizacja oprogramowania (firmware), - wspólne wirtualne media dla grupy; - Wsparcie dla Microsoft Active Directory; - Wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - Autokonfiguracja sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP); - Możliwy dostęp z Systemów Operacyjnych: Windows, Linux, Mac oraz przeglądarek Chrome, Edge, Firefox. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych powyżej funkcjonalności wymaga dedykowanych licencji to należy je dostarczyć. | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Oprogramowanie do zarządzanie serwerem | - Oprogramowanie musi obsługiwać widok pulpitu nawigacyjnego umożliwiający szybkie skanowanie zarządzanych zasobów w celu oceny ogólnego stanu centrum danych. Powinno ono zapewniać natychmiastowe wizualne podsumowanie stanu zasobów, do których przeglądania użytkownik jest uprawniony. - Oprogramowanie musi wyświetlać podsumowanie stanu co najmniej następujących elementów: - profile serwerów, - sprzęt serwera, - alerty urządzeń. - Musi zapewniać kontrolę dostępu opartą na rolach. - Musi wspierać integrację z popularnym oprogramowaniem do zarządzania platformami wirtualizacyjnymi, takimi jak Vmware vCenter i vRealize Operations oraz Microsoft System Center i Admin Center. - Musi umożliwiać proaktywne powiadamianie o aktualnych lub zbliżających się awariach krytycznych komponentów, takich jak CPU, pamięć i HDD. - Musi zapewniać portal online, do którego dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca. Portal musi zapewniać kompleksowy, internetowy dostęp do produktu, informacji dotyczących pomocy technicznej oraz informacji umożliwiających śledzenie gwarancji, umów dotyczących pomocy technicznej i statusu. Portal powinien także udostępniać spersonalizowany pulpit nawigacyjny do monitorowania stanu urządzenia, zdarzeń sprzętowych, stanu umów i gwarancji. Powinien zapewniać wizualną prezentację stanu poszczególnych urządzeń i grup urządzeń. Portal powinien być dostępny w siedzibie firmy (w konsoli) lub poza nią (w chmurze). - Musi pomagać w proaktywnym identyfikowaniu nieaktualnych BIOS-ów, sterowników i agentów zarządzania serwerem oraz umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania systemowego/składników firmware. - Oprogramowanie do zarządzania serwerem musi być tej samej marki co producent serwera. Wszystkie wymagane licencje powinny być zawarte w ofercie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | Monitorowanie i analiza w chmurze | - Oferowane serwery musi posiadać silnik monitorowania i analizy w chmurze umożliwiający proaktywne zarządzanie. Wszystkie wymagane licencje powinny być zawarte w ofercie. - Silnik monitorowania i analizy w chmurze musi mieć możliwość zapewnienia następujących funkcji: - Proaktywne dostarczanie zaleceń dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego i poprawek, - Dostarczanie informacji o statusie wsparcia technicznego, - Zalecenia dotyczące eliminacji wąskich gardeł wydajności i zdarzeń krytycznych, oparte na silniku analitycznym posiadającym zdolność proaktywnego rekomendowania w celu eliminacji potencjalnych problemów, - Automatyczne otwieranie zgłoszeń serwisowych w systemach pomocy technicznej producenta sprzętu, - Informowanie o możliwych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego dostępnych dla danej konfiguracji, - Dostęp do publikowanych przez producenta sprzętu szczegółowych zaleceń technicznych jeśli pojawią się dla danego serwera w konkretnej konfiguracji, - Ciągłe, proaktywne monitorowanie stanu i rejestrowanie wymaganych parametrów systemu oraz telemetrycznych danych diagnostycznych w trybie 24x7. | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 8.x - VMware ESXi 6.7, 7.x | WYMAGANY | - | X |  |
| 19. | Inne | - Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. - Serwer musi posiadać oznakowana znakiem CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. - Instalacja i uruchomienie muszą być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 20. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych serwerów.

Tabela 5. Server aplikacji HIS – 3 szt. W minimalnej konfiguracji, jak poniżej:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part numer | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Obudowa | - Typu RACK o wysokości maksymalnie 1U przeznaczona do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie RACK bez wyłączania serwera oraz bez konieczności rozłączania jego okablowania. - Umożliwiająca instalację łącznie min. 8 dysków twardych, których wymiana jest możliwa bez wyłączenia serwera. - Wyposażona w zdejmowany panel przedni z zamkiem, chroniący przed nieuprawnionym dostępem do dysków. - Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI serwera. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Procesor | Dwa procesory dedykowane do zastosowań serwerowych spełniające poniższe wymagania: - min. 16 rdzeni - taktowanie min. 2,9GHz - architektura x86 – 64 bity - osiągający w testach SPEC CPU2017 Integer Rate wynik Baseline nie gorszy niż 263 punkty dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w dwa procesory. Wynik testu musi być opublikowany na stronie spec.org najpóźniej w dniu składania oferty. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | - Zainstalowane min. 256GB w min. 16 modułach o pojemności min. 16GB każdy. - Płyta główna wyposażona w min. 32 sloty na pamięć RAM. - Obsługa zabezpieczeń Advanced ECC. | WYMAGANY | DDR4-3200 TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt | X |  |
| 5. | Sloty PCI | Min. 2 sloty PCIe gen. 4 o szerokości szyny i złącza x16 | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Dysk | - W serwerze zainstalowane min. 2 dyski SAS HDD (min. 12G) min. 10k 2,5” typu hot-plug, każdy o pojemności min. 300GB. - Możliwość rozbudowy oferowanego modelu serwera łącznie do min. 10 dysków typu hot-plug, z zastosowaniem dysków różnych typów: SATA HDD, SAS HDD, SAS SSD. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Kontroler | - Zainstalowany kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z podtrzymywaniem zawartości pamięci cache w razie utraty zasilania. - Kontroler musi zapewniać obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS HDD (w tym SAS min. 12G), SATA HDD, SAS SSD. - Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/10/5/50/6/60. - Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Szyfrowanie | Wyposażenie serwerów w sprzętowy kontroler macierzowy mający możliwość rozbudowy o wewnętrzną funkcjonalność szyfrowania wolumenów logicznych stworzonych na podłączonych do niego dyskach – bez konieczności stosowania dysków samoszyfrujących SED. Jeżeli powyższa funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana to licencje są wymagane. | POŻĄDANY | NIE – 0 pkt TAK – 3 pkt | X |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe LAN/SAN | - Min. 4-porty Ethernet 1Gb RJ45 które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty PCI”. - Min. jedna karta 2-portowa 10Gb Ethernet SFP+. Wszystkie porty z wkładkami SFP+ 10Gb SR. - Min. jedna karta 2-portowa FC, każdy port z wkładką SFP+ 16Gb SW. | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Porty | - Min. 5 x USB 3.0, w tym min. 1 port USB z przodu obudowy i min. 2 porty wewnątrz obudowy - 1 x VGA | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Bezpieczeństwo | Serwer musi być wyposażony w sprzętowy moduł TPM 2.0. | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Zasilacz | - Min. 2 szt. typu hot-plug, redundantne (n+n) - Zasilacze w standardzie sprawności energetycznej min. 93% dla zasilania 230V | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Chłodzenie | Wentylatory redundantne typu hot-plug. Należy dostarczyć serwer z maksymalna ilością wentylatorów możliwą do instalacji dla serwera w oferowanej konfiguracji. | WYMAGANY | - | X |  |
| 15. | Karta zarządzająca | Karta zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, niezmniejszająca minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze opisanych w sekcji "Sloty PCI", niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność karty: - Monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, karty sieciowe; - Wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - Dostęp do karty zarządzającej poprzez: - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera i port USB dostępny z przodu serwera, - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - Dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania do przeglądarki, - z poziomu linii komend, - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); - Wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - Monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; - Zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - Obsługa mechanizmu typu „call home” - raportowanie do serwisu producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie; - Wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników; - Zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów, - sterowanie zasilaniem (wł/wył), - aktualizacja oprogramowania (firmware), - wspólne wirtualne media dla grupy; - Wsparcie dla Microsoft Active Directory; - Wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - Autokonfiguracja sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP); - Możliwy dostęp z Systemów Operacyjnych: Windows, Linux, Mac oraz przeglądarek Chrome, Edge, Firefox. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych powyżej funkcjonalności wymaga dedykowanych licencji to należy je dostarczyć. | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Oprogramowanie do zarządzanie serwerem | - Oprogramowanie musi obsługiwać widok pulpitu nawigacyjnego umożliwiający szybkie skanowanie zarządzanych zasobów w celu oceny ogólnego stanu centrum danych. Powinno ono zapewniać natychmiastowe wizualne podsumowanie stanu zasobów, do których przeglądania użytkownik jest uprawniony. - Oprogramowanie musi wyświetlać podsumowanie stanu co najmniej następujących elementów: - profile serwerów, - sprzęt serwera, - alerty urządzeń. - Musi zapewniać kontrolę dostępu opartą na rolach. - Musi wspierać integrację z popularnym oprogramowaniem do zarządzania platformami wirtualizacyjnymi, takimi jak Vmware vCenter i vRealize Operations oraz Microsoft System Center i Admin Center. - Musi umożliwiać proaktywne powiadamianie o aktualnych lub zbliżających się awariach krytycznych komponentów, takich jak CPU, pamięć i HDD. - Musi zapewniać portal online, do którego dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca. Portal musi zapewniać kompleksowy, internetowy dostęp do produktu, informacji dotyczących pomocy technicznej oraz informacji umożliwiających śledzenie gwarancji, umów dotyczących pomocy technicznej i statusu. Portal musi także udostępniać spersonalizowany pulpit nawigacyjny do monitorowania stanu urządzenia, zdarzeń sprzętowych, stanu umów i gwarancji. Powinien zapewniać wizualną prezentację stanu poszczególnych urządzeń i grup urządzeń. Portal powinien być dostępny w siedzibie firmy (w konsoli) lub poza nią (w chmurze). - Musi pomagać w proaktywnym identyfikowaniu nieaktualnych BIOS-ów, sterowników i agentów zarządzania serwerem oraz umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania systemowego/składników firmware. - Oprogramowanie do zarządzania serwerem musi być tej samej marki co producent serwera. Wszystkie wymagane licencje powinny być zawarte w ofercie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | Monitorowanie i analiza w chmurze | - Oferowane serwery muszą posiadać silnik monitorowania i analizy w chmurze umożliwiający proaktywne zarządzanie. Wszystkie wymagane licencje muszą być zawarte w ofercie. - Silnik monitorowania i analizy w chmurze musi mieć możliwość zapewnienia następujących funkcji: - Proaktywne dostarczanie zaleceń dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego i poprawek, - Dostarczanie informacji o statusie wsparcia technicznego, - Zalecenia dotyczące eliminacji wąskich gardeł wydajności i zdarzeń krytycznych, oparte na silniku analitycznym posiadającym zdolność proaktywnego rekomendowania w celu eliminacji potencjalnych problemów, - Automatyczne otwieranie zgłoszeń serwisowych w systemach pomocy technicznej producenta sprzętu, - Informowanie o możliwych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego dostępnych dla danej konfiguracji, - Dostęp do publikowanych przez producenta sprzętu szczegółowych zaleceń technicznych jeśli pojawią się dla danego serwera w konkretnej konfiguracji, - Ciągłe, proaktywne monitorowanie stanu i rejestrowanie wymaganych parametrów systemu oraz telemetrycznych danych diagnostycznych w trybie 24x7. | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 8.x - Vmware ESXi 6.7, 7.x | WYMAGANY | - | X |  |
| 19. | Inne | - Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. - Serwer musi posiadać oznakowana znakiem CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. - Instalacja musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 20. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych serwerów.

Tabela 6. Server kopii zapasowych (backup) – 1 szt. W minimalnej konfiguracji, jak poniżej:

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Obudowa | - Typu RACK o wysokości maksymalnie 1U przeznaczona do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie RACK bez wyłączania serwera oraz bez konieczności rozłączania jego okablowania. - Umożliwiająca instalację łącznie min. 8 dysków twardych, których wymiana jest możliwa bez wyłączenia serwera. - Wyposażona w zdejmowany panel przedni z zamkiem, chroniący przed nieuprawnionym dostępem do dysków. - Wyposażona w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI serwera. | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Procesor | Jeden procesor dedykowany do zastosowań serwerowych (wymagana możliwość instalacji drugiego procesora) spełniające poniższe wymagania: - min. 16 rdzeni - taktowanie min. 2,4GHz - architektura x86 – 64 bity - osiągający w testach SPEC CPU2017 Integer Rate wynik Baseline nie gorszy niż 234 punkty dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w dwa procesory. Wynik testu musi być opublikowany na stronie spec.org najpóźniej w dniu składania oferty. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | - Zainstalowane min. 96GB w min. 6 modułach o pojemności min. 16GB każdy. - Płyta główna wyposażona w min. 32 sloty na pamięć RAM. - Obsługa zabezpieczeń Advanced ECC. | WYMAGANY | DDR4-3200 TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt | X |  |
| 5. | Sloty PCI | Min. 2 sloty PCIe gen. 4 o szerokości szyny i złącza x16 | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Dysk | - W serwerze zainstalowane min. 2 dyski SAS HDD (min. 12G) min. 10k 2,5” typu hot-plug, każdy o pojemności min. 1,2TB. - Możliwość rozbudowy oferowanego modelu serwera łącznie do min. 10 dysków typu hot-plug, z zastosowaniem dysków różnych typów: SATA HDD, SAS HDD, SAS SSD. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Kontroler | - Zainstalowany kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z podtrzymywaniem zawartości pamięci cache w razie utraty zasilania. - Kontroler musi zapewniać obsługę min. 8 napędów dyskowych SAS HDD (w tym SAS min. 12G), SATA HDD, SAS SSD. - Obsługiwane poziomy RAID: 0/1/10/5/50/6/60. - Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Szyfrowanie | Wyposażenie serwerów w sprzętowy kontroler macierzowy mający możliwość rozbudowy o wewnętrzną funkcjonalność szyfrowania wolumenów logicznych stworzonych na podłączonych do niego dyskach – bez konieczności stosowania dysków samoszyfrujących SED. Jeżeli powyższa funkcjonalność jest dodatkowo licencjonowana to licencje są wymagane. | POŻĄDANY | NIE – 0 pkt TAK – 3 pkt | X |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe LAN/SAN | - Min. 4-porty Ethernet 1Gb RJ45 które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty PCI”. - Min. jedna karta 2-portowa 10Gb Ethernet SFP+. Wszystkie porty z wkładkami SFP+ 10Gb SR. - Min. jedna karta 2-portowa FC, każdy port z wkładką SFP+ 16Gb SW. | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Porty | - Min. 5 x USB 3.0, w tym min. 1 port USB z przodu obudowy i min. 2 porty wewnątrz obudowy - 1 x VGA | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Bezpieczeństwo | Serwer musi być wyposażony w sprzętowy moduł TPM 2.0 | WYMAGANY | - | X |  |
| 13. | Zasilacz | - Min. 2 szt. typu hot-plug, redundantne (n+n) - Zasilacze w standardzie sprawności energetycznej min. 93% dla zasilania 230V | WYMAGANY | - | X |  |
| 14. | Chłodzenie | Wentylatory redundantne typu hot-plug. Należy dostarczyć serwer z maksymalna ilością wentylatorów możliwą do instalacji dla serwera w oferowanej konfiguracji. | WYMAGANY | - | X |  |
| 15. | Karta zarządzająca | Karta zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, niezmniejszająca minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze opisanym w sekcji „Sloty PCI”, niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność karty: - Monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, karty sieciowe; - Wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - Dostęp do karty zarządzającej poprzez: - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera i port USB dostępny z przodu serwera, - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - Dostęp do karty możliwy: - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania do przeglądarki, - z poziomu linii komend, - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface); - Wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - Monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; - Zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - Obsługa mechanizmu typu „call home” - raportowanie do serwisu producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie; - Wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników; - Zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów, - sterowanie zasilaniem (wł/wył), - aktualizacja oprogramowania (firmware), - wspólne wirtualne media dla grupy; - Wsparcie dla Microsoft Active Directory; - Wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - Autokonfiguracja sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP); - Możliwy dostęp z Systemów Operacyjnych: Windows, Linux, Mac oraz przeglądarek Chrome, Edge, Firefox. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych powyżej funkcjonalności wymaga dedykowanych licencji to należy je dostarczyć. | WYMAGANY | - | X |  |
| 16. | Oprogramowanie do zarządzanie serwerem | - Oprogramowanie musi obsługiwać widok pulpitu nawigacyjnego umożliwiający szybkie skanowanie zarządzanych zasobów w celu oceny ogólnego stanu centrum danych. Powinno ono zapewniać natychmiastowe wizualne podsumowanie stanu zasobów, do których przeglądania użytkownik jest uprawniony. - Oprogramowanie musi wyświetlać podsumowanie stanu co najmniej następujących elementów: - profile serwerów, - sprzęt serwera, - alerty urządzeń. - Musi zapewniać kontrolę dostępu opartą na rolach. - Musi wspierać integrację z popularnym oprogramowaniem do zarządzania platformami wirtualizacyjnymi, takimi jak Vmware vCenter i vRealize Operations oraz Microsoft System Center i Admin Center. - Musi umożliwiać proaktywne powiadamianie o aktualnych lub zbliżających się awariach krytycznych komponentów, takich jak CPU, pamięć i HDD. - Musi zapewniać portal online, do którego dostęp można uzyskać z dowolnego miejsca. Portal powinien zapewniać kompleksowy, internetowy dostęp do produktu, informacji dotyczących pomocy technicznej oraz informacji umożliwiających śledzenie gwarancji, umów dotyczących pomocy technicznej i statusu. Portal powinien także udostępniać spersonalizowany pulpit nawigacyjny do monitorowania stanu urządzenia, zdarzeń sprzętowych, stanu umów i gwarancji. Powinien zapewniać wizualną prezentację stanu poszczególnych urządzeń i grup urządzeń. Portal powinien być dostępny w siedzibie firmy (w konsoli) lub poza nią (w chmurze). - Musi pomagać w proaktywnym identyfikowaniu nieaktualnych BIOS-ów, sterowników i agentów zarządzania serwerem oraz umożliwiać zdalną aktualizację oprogramowania systemowego/składników firmware. - Oprogramowanie do zarządzania serwerem musi być tej samej marki co producent serwera. Wszystkie wymagane licencje powinny być zawarte w ofercie. | WYMAGANY | - | X |  |
| 17. | Monitorowanie i analiza w chmurze | - Oferowane serwery muszą posiadać silnik monitorowania i analizy w chmurze umożliwiający proaktywne zarządzanie. Wszystkie wymagane licencje powinny być zawarte w ofercie. - Silnik monitorowania i analizy w chmurze musi mieć możliwość zapewnienia następujących funkcji: - Proaktywne dostarczanie zaleceń dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego i poprawek, - Dostarczanie informacji o statusie wsparcia technicznego, - Zalecenia dotyczące eliminacji wąskich gardeł wydajności i zdarzeń krytycznych, oparte na silniku analitycznym posiadającym zdolność proaktywnego rekomendowania w celu eliminacji potencjalnych problemów, - Automatyczne otwieranie zgłoszeń serwisowych w systemach pomocy technicznej producenta sprzętu, - Informowanie o możliwych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego dostępnych dla danej konfiguracji, - Dostęp do publikowanych przez producenta sprzętu szczegółowych zaleceń technicznych jeśli pojawią się dla danego serwera w konkretnej konfiguracji, - Ciągłe, proaktywne monitorowanie stanu i rejestrowanie wymaganych parametrów systemu oraz telemetrycznych danych diagnostycznych w trybie 24x7. | WYMAGANY | - | X |  |
| 18. | Obsługiwane systemy operacyjne | - Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x, 8.x - VMware ESXi 6.7, 7.x | WYMAGANY | - | X |  |
| 19. | Inne | - Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. - Serwer musi posiadać oznakowana znakiem CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. - Instalacja musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednim certyfikatem producenta, dla wykonania tego typu prac. | WYMAGANY | - | - |  |
| 20. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Usługi wsparcia serwisowego świadczone przez polski oddział serwisu producenta sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanych serwerów.

Tabela 7. Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent urządzenia, model oraz part number | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Obudowa | Sumaryczna wysokość UPS wraz z dodatkowym zestawem baterii może wynosić maksymalnie 12U. Całość przeznaczona do montażu w szafie przemysłowej 19” | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Technologia pracy | Jednofazowy, podwójna konwersja online, wewnętrzne obejście (bypass). | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Moc | - min. 7200W (8000VA); - sprawność w trybie online - min. 94% dla zasilania 230V | WYMAGANY | - | X |  |
| 5. | Czas podtrzymania zasilania | Zasilacz powinien umożliwiać podtrzymanie zasilania wszystkich oferowanych zgodnie z OPZ urządzeń, przez okres min. 30 minut +/- 5 minut (przy założeniu całkowitego zaniku zasilania szafy RACK, w której zostaną zamontowane urządzenia). Należy założyć, iż łączny pobór mocy tych urządzeń przy ich maksymalnym obciążeniu nie przekroczy 75% obciążenia zasilacza awaryjnego. Baterie typu bezobsługowego (akumulatory ołowiowo-kwasowe z regulacją zaworową). | WYMAGANY | - | - |  |
| 6. | Gniazda wyjściowe | Ilość i typ gniazda wyjściowych zasilania dobrana odpowiednio do zaoferowanej konfiguracji wszystkich urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników LAN/SAN, deduplikatora sprzętowego), w taki sposób, aby możliwe było podłączenie połowy zasilaczy każdego z urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie w połączeniu z UPS dodatkowej listwy/listew zasilania w celu uzyskanie niezbędnej ilości gniazd C13. | WYMAGANY | - | - |  |
| 7. | Ochrona gniazd wyjściowych | Wykrywanie i kontrola przeciążenia za pomocą oprogramowania sprzętowego. | WYMAGANY | - | - |  |
| 8. | Moduł zarządzania | Moduł zarządzania umożliwiający zdalne zarządzanie zasilaczem UPS przez podłączenie go bezpośrednio do sieci - interfejs sieciowym 1GbE (Base-T). Konfiguracja i zarządzanie zasilaczem UPS z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej. | WYMAGANY | - | X |  |
| 9. | Porty szeregowe | min. 1x RS232 (przez złącze RJ45 do DB9) i min. 1x USB | WYMAGANY | - | X |  |
| 10. | Panel LCD | Panel LCD informujący o statusie zasilacza. | WYMAGANY | - | X |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy | Możliwość instalacji łącznie min. 4 modułów baterii dla wydłużenia czasu podtrzymania. | WYMAGANY | - | X |  |
| 12. | Dodatkowa Listwa zasilania | Niezależnie od zasilacza należy dostarczyć dodatkową listwę zasilania z gniazdami C13 (w ilości minimalnej odpowiedniej do zaoferowanej konfiguracji wszystkich urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników LAN/SAN, deduplikatora sprzętowego), w taki sposób, aby możliwe było podłączenie połowy zasilaczy każdego z urządzeń. | WYMAGANY | - | - |  |
| 13. | Inne | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, potwierdzającym posiadanie przez wyrób deklaracji zgodności produktu z dyrektywami Unii Europejskiej. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą. | WYMAGANY | - | - |  |
| 14. | Gwarancja i wsparcie serwisowe | - Gwarancja producenta oferowanego sprzętu. - Minimum 60 miesięczny okres świadczenia wsparcia serwisowego przez producenta sprzętu w zakresie wymiany wadliwych elementów. - Wsparcie serwisowe (diagnostyka/naprawa) świadczone w miejscu instalacji urządzenia, jeśli serwis producenta nie jest w stanie wykonać go zdalnie. - Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. - Czas reakcji na zgłoszenia serwisowe 2 godziny od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17. - Przystąpienie do usunięcia awarii najpóźniej w następnym dniu roboczym, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. - W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje własnością Zamawiającego i pozostaje u niego. - Usługi wsparcia serwisowego świadczone przez polski oddział serwisu producenta sprzętu lub serwis autoryzowany przez producenta sprzętu. - Wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług w ramach wsparcia serwisowego ponosi Wykonawca. - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem awarii. - W ramach wsparcia serwisowego Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniach. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanego zasilacza awaryjnego UPS.

Tabela 8. Oprogramowanie dla systemu kopii zapasowej (backup) – 1 komplet licencji

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent oprogramowania, wersja, rodzaj licencji. | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Wymagania ogólne | - Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-recovery-solutions i spełniać minimalne wymaganie: - minimalna liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4,5. - Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 i 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej. - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. | WYMAGANY | - | - |  |
| 3. | Całkowite koszty posiadania | - Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. - Oprogramowanie musi tworzyć „samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. - Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental). - Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji. - Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. - Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych w takiej puli. - Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez integrację z kompatybilnymi z S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. - Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania. - Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. - Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time). - Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu. - Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API. - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. - Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. - Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania. - Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). - Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 4. | Wymagania RPO (Recovery Point Objective) | - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej. - Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. - Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage’u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. - Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do pojedynczego datastoru. - Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora. - Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna dla następujących macierzy: Cisco, Dell EMC, Fujitsu, HPE, Huawei, IBM, INFINIDAT, Lenovo, NetApp, Pure Storage. - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. - Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn. - Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP. - Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son). - Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. - Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. - Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o Linuxowy system plików XFS. - Repozytoria oparte o XFS muszą pozwalać na zmienność danych przez określoną ilość czasu (tzw. Immutability). - Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. - Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. - Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. - Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding). - Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN). | WYMAGANY | - | X |  |
| 5. | Wymagania RTO (Recovery Time Objective) | - Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. - Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). - Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami. - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. - Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. - Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików. - Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. - Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z następujących systemów plików: - Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs; - BSD: UFS, UFS2; - Solaris: ZFS, UFS; - Mac: HFS, HFS+; - Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS. - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. - Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników oraz pozwalać na odtworzenie haseł. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA oraz elementów AD Sites. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze „Permanently Deleted Objects”). - Oprogramowanie musi wspierać przywracanie danych Exchange do oryginalnego środowiska. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych. - Oprogramowanie musi wspierać odtworzenie point-in-time wraz z możliwością przywrócenia bazy do oryginalnego środowiska. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych. - Oprogramowanie musi wspierać odtworzenia elementów, witryn, uprawnień dla witryn Sharepoint. - Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. - Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie oraz migrację online baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN. - Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA. - Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym „reverse CBT” oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. | WYMAGANY | - | X |  |
| 6. | Ograniczenie ryzyka | - Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. - Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. - Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem. - Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere. - Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32. - Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. | WYMAGANY | - | X |  |
| 7. | Pozostałe | - Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego. - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych. - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Fedora, openSUSE. - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne macOS. - Rozwiązanie musi wspierać wykonywanie kopi zapasowych następujących systemów plików: NTFS, ReFS, FAT32, ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, F2FS, Brtfs (dla kernela 3.16 i nowszych), APFS, HFS, HFS+, NILFS2. - Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą). - Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster. - Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów. - Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB. - Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym. - Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na: - Lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, - Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, - Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, - Zcentralizowanym repozytorium danych, - Bezpośrednio na zasobach Chmury. - Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone. - Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego. - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych. - Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN. - Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania blokowych kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft. - Rozwiązanie musi wspierać skrypty wykonywane przed i po wykonaniu zadania oraz przed i po wykonaniu migawki na poziomie wolumenu. - Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker. - Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla: - Microsoft Exchange 2010 i nowszych, - Microsoft Active Directory 2003 i nowszych, - Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych, - Microsoft SQL 2005 i nowszych, - Oracle 11g i nowszych. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych. - Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. - Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. - Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie. - Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego. - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej. - Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych. | WYMAGANY | - | X |  |
| 8. | Typ i ilość wymaganych licencji | Wymaga się dostarczenia licencji wieczystych. Ich ilość i zakres należy dostosować do całości oferowanego rozwiązania uwzględniając powyższe wymagania techniczne oraz fakt, iż w środowisku zakłada się działanie min. 38 serwerów wirtualnych. | WYMAGANY | - | - |  |
| 9. | Wsparcie techniczne | Oferowane oprogramowanie ma mieć wsparcie techniczne producenta przez okres min. 60 miesięcy z obsługą w trybie 24x7. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta oferowanego oprogramowania do kopii zapasowej.

Tabela 9. Oprogramowanie dla wirtualizacji serwerów (wirtualizacyjne) – 1 komplet licencji.

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | Producent oprogramowania, wersja, rodzaj licencji | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Wymagania ogólne | - Warstwa wirtualizacyjna musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym oraz na klastrze serwerów fizycznych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi być dostarczone z licencjami obsługującymi wszystkie fizyczne procesory dostępne w dostarczonych fizycznych serwerach bez względu na liczbę rdzeni dostępnych w procesorach. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji wirtualnych systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (wliczając zarówno poprawki bezpieczeństwa jak i zmianę jej wersji) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej. - Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację wysokiej dostępności (HA) dla każdego swojego komponentu w celu unikania awarii pojedynczego elementu. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm migracji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych bez konieczności wyłączania wirtualnych maszyn. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. - Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego co najmniej dwóch fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. - Wirtualne przełączniki muszą obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). - Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm przenoszenia wirtualnych dysków twardych maszyn wirtualnych pomiędzy różnymi zasobami dyskowymi w czasie pracy maszyn wirtualnych, bez konieczności ich wyłączania. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane co najmniej sprzed roku. - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, pamięciami masowymi niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej. - Oprogramowanie do wirtualizacji w obrębie monitorowania będzie posiadało rozwiązanie generowania alertów na podstawie monitorowanych metryk. - Możliwość dowolnego konfigurowania alertów w środowisku dla różnych grup odbiorców (także z użyciem alertów stworzonych we własnym zakresie). - Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać przeglądanie wszystkich zbieranych statystyk w dowolnie wybranym zakresie czasu w postaci wykresów. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać szczegółowe monitorowanie komponentów serwerów fizycznych (co najmniej: CPU, sieć, RAM, przestrzeń dyskowa). - Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym musi potrafić obsłużyć i wykorzystać wszystkie dostępne procesory fizyczne niezależnie od liczby rdzeni oraz do 22TB pamięci fizycznej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z maksymalną liczbą co najmniej 766 wirtualnych procesorów (vCPU). - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 22TB pamięci operacyjnej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć do 10 wirtualnych kart sieciowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć do 60 wirtualnych dysków. - Rozwiązanie musi umożliwiać (łącznie dla wszystkich maszyn wirtualnych) przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera. - Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości zasobów obliczeniowych (CPU) dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby procesorowe serwera. - Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na zasobach dyskowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości co najmniej 62 TB. - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi bez przerywania pracy usług. - Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm wysokiej dostępności (HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego, wybrane przez administratora i przypisane do niedostępnego serwera wirtualne maszyny zostały automatycznie uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania maszyn wirtualnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi wspierać mechanizmy zaawansowanego uwierzytelniania do systemu operacyjnego wirtualnej maszyny za pomocą technologii Smart Card Reader. - Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji bez ingerencji w systemy operacyjne maszyn wirtualnych (bezagentowość). - Zaoferowane oprogramowanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom z usługi katalogowej, bez konieczności wykorzystania konta „root”. - Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać protokół Remote Direct Memory Access (RDMA) poprzez konwergentny Ethernet, lub RoCE („rocky”) v2, Fiber Channel over Ethernet (FCoE) adapter i iSCSI rozszerzenie dla RDMA (iSER). Wymaga się aby maszyny wirtualne można było konfigurować z wykorzystaniem protokołu RDMA | WYMAGANY | - | X |  |
| 3. | Typ licencji i wsparcie techniczne | Wszystkie licencje powinny być typu wieczystego i posiadać wsparcie techniczne producenta na okres min. 60 miesięcy, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 7 dni w tygodniu 24h na dobę. | WYMAGANY | - | X |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta.

Tabela 10. Oprogramowanie systemu operacyjnego dla serwerów – 1 komplet.

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | - Producent / Nazwa - Oprogramowanie musi być dostarczone w wersji polskiej - Oprogramowanie musi być dostarczone z licencjami umożliwiającymi bezterminowe korzystanie z oprogramowania. | WYMAGANY | - | - |  |
| 2. | Wymagania ogólne | - Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2022 DataCenter (3 szt.) oraz Microsoft Windows Serwer 2022 Standard (3 szt.) lub równoważny (opis równoważności zgodnie z zapisami pkt. 3.) - Licencja serwerowego systemu operacyjnego musi uwzględniać wszystkie rdzenie procesorów zainstalowanych w serwerze. - Licencja w zakresie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2022 DataCenter lub równoważnego musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą mechanizmów wirtualizacji. | WYMAGANY | - | - |  |
| 3. | Opis równoważności | - Możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania co najmniej 64 procesorów wirtualnych oraz co najmniej 1TB pamięci RAM - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet. - Wsparcie dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: określonych grup użytkowników, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostępu w sieci, centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Mechanizmy logowania w oparciu o Login i hasło oraz w oparciu o karty z certyfikatami (smartcard). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA)), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta.

Tabela 11. Licencje dostępowe dla usług katalogowych – 200 szt.

| Lp. | Element/cecha | Charakterystyka | Parametr (wymagany / pożądany) | Punktacja | DT1 | Parametr oferowany (Wykonawca zobowiązany jest opisać lub podać oferowane parametry, należy wskazać nazwę pliku oraz nr strony w załączonej specyfikacji technicznej) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacje ogólne | - Producent / Nazwa - Dla zaoferowanego serwerowego systemu operacyjnego Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 200 licencji (CAL-i) umożliwiających podłączenie urządzeń do zaoferowanego systemu operacyjnego, dających użytkownikom prawo korzystania z usług udostępnianych przez serwer oraz umożliwiające korzystanie z jego zasobów. - Licencje muszą uprawniać nielimitowaną liczbę użytkowników do korzystania za pośrednictwem określonej liczby urządzeń z usług i zasobów Serwerowych Systemów Operacyjnych dostarczonych w ramach tego postępowania. - Licencje muszą być bezterminowe. | WYMAGANY | - | - |  |

1 Parametry oznaczone indeksem X w kolumnie DT muszą być potwierdzone w ogólnie dostępnej dokumentacji technicznej producenta.