Remont nawierzchni dwóch dróg z destruktu asfaltowego – drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice i drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 134 w m. Balczewo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233220-7       Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamierzone przedsięwzięcie pod nazwą: „Remont nawierzchni dwóch dróg z destruktu asfaltowego – drogi gminnej nr 150554C w m. Miechowice i drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 134 w m. Balczewo” obejmuje remont dwóch odrębnych dróg – drogi gminnej nr 150554C w m Miechowice oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 134 w m. Balczewo.

1) Droga gminna nr 150554C w m. Miechowice

Do remontu przewidziano pierwszy odcinek drogi – od włączenia w drogę powiatową nr 2566C do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 14/24 obręb Miechowice. Łączna długość odcinka – 320 mb.

Na całym odcinku drogi należy wykonać remonty cząstkowe konstrukcji drogi. Przewidziano 5,0 % powierzchni jezdni do remontu. Remont cząstkowy konstrukcji drogi składa się z wyprofilowania istniejącej nawierzchni wraz z nadaniem spadków poprzecznych wartości 2% - daszkowe lub jednostronne zależnie od warunków terenowych na poszczególnych odcinkach drogi i uzupełnieniu ubytków destruktem asfaltowym. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę nawierzchni z destruktu asfaltowego pozyskanego z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej, stanowiącego własność Zamawiającego.

Nawierzchnie należy układać mechanicznie przy użyciu rozkładarki (analogicznej jak do mas bitumicznych). Grubość nawierzchni po zagęszczeni minimum 12 cm.

W ramach remontu należy wykonać również zjazdy indywidualne z destruktu pofrezowego

UWAGA – Destrukt asfaltowy w całości znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. Do ceny wykonania należy doliczyć załadunek oraz dowóz materiału z miejsca składowania w m. Miechowice, na terenie gminy Inowrocław.

Planowana długość odcinka – 320 mb

Planowana szerokość dogi – 4,0 m

Łączna powierzchnia remontu – 1.280 m2

2) Droga wewnętrzna stanowiąca dz. nr 134 w m. Balczewo

Do remontu przewidziano pierwszy odcinek drogi – od włączenia w drogę gminną nr 150520C do dz. nr 128/2 obręb Balczewo. Łączna długość odcinka – 440 mb.

Na całym odcinku drogi należy wykonać remonty cząstkowe konstrukcji drogi. Przewidziano 10,0 % powierzchni jezdni do remontu. Remont cząstkowy konstrukcji drogi składa się z wyprofilowania istniejącej nawierzchni wraz z nadaniem spadków poprzecznych wartości 2% - daszkowe lub jednostronne zależnie od warunków terenowych na poszczególnych odcinkach drogi i uzupełnieniu ubytków destruktem asfaltowym. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę nawierzchni z destruktu asfaltowego pozyskanego z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej, stanowiącego własność Zamawiającego.

Nawierzchnie należy układać mechanicznie przy użyciu rozkładarki (analogicznej jak do mas bitumicznych). Grubość nawierzchni po zagęszczeni minimum 12 cm.

W ramach remontu należy wykonać również zjazdy indywidualne z destruktu pofrezowego.

UWAGA – Destrukt asfaltowy w całości znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. Do ceny wykonania należy doliczyć załadunek oraz dowóz materiału z miejsca składowania w m. Miechowice, na terenie gminy Inowrocław.

Planowana długość odcinka – 440 mb

Planowana szerokość dogi – 4,0 m

Łączna powierzchnia remontu – 1.760 m2

2. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren robót  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie ryczałtowo.

- Wykonawca na własny koszt przygotuje oznakowanie drogi na czas przebudowy.

- Termin gwarancji ustala się na 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został realizowany w terminie od podpisania umowy do dnia 10 września 2020 r.