- Załącznik nr 9 do SWZ

...................................., dnia ....................... 2022 r.

...................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

MODYFIKACJA 22.07.2022 r.

WYKAZ OFEROWANYCH KOTŁÓW

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Łęczyca”

w formule „zaprojektuj i wybuduj”

| LP | Zakres prac | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzania | Jednostka miary | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Kotły na biomasę |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 10 kW - budynki mieszkalne |  | 3 szt. | 8 |
| 1.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.10 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 1,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU | *należy wypisać nazwę, typ, model, producenta oferowanego urządzania | Spełnia (TAK/NIE)* należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź |  |
| 2 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 15 kW - budynki mieszkalne |  | 6 szt. | 8 |
| 2.2 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.15 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 2,0 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 3 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 15 kW - budynki gospodarcze |  | 1 szt. | 23 |
| 2.2 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.15 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 2,0 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m. • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 4 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 20 kW - budynki mieszkalne |  | 7 szt. | 8 |
| 4.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.20 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 2,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczajacy kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 5 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 20 kW - budynki gospodarcze |  | 1 szt. | 23 |
| 5.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.20 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 2,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m. • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 6 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 25 kW - budynki mieszkalne |  | 5 szt. | 8 |
| 6.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.25 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 3,0 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m. • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 7 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 25 kW - budynki gospodarcze |  | 1 szt. | 23 |
| 7.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.25 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 3,0 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 8 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 30 kW - budynki mieszkalne |  | 5 szt. | 8 |
| 8.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.30 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 3,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m. • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 9 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 34 kW - budynki mieszkalne |  | 2 szt. | 8 |
| 9.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.34 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 3,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczający kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 10 | Dostawa i montaż kotła na biomasę o mocy min 34 kW - budynki gospodarcze |  | 1 szt. | 23 |
| 10.1 | Wymagane minimalne parametry • górny zakres mocy min.34 kW • sprawność cieplna: min. 90,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • powierzchnia grzewcza kotła min. 3,5 m2 • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • automatyczny palnik • palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia • układ samoczynnego zapłonu paliwa • sterowanie przez internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • Wysokość kotła nie większa niż 1,5 m • automatyczny podajnik • palnik z modulowaną mocą oraz automatycznym rozpalaniem i wygaszaniem • palnik wrzutowy ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia • ślimakowy podajnik paliwa • obudowa zewnętrzna kotła oraz korpus kotła zaizolowane wełną mineralną. • osprzęt zabezpieczajacy kotła i regulator - zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.1 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| LP | Zakres prac | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzania | Jednostka miary | VAT [%] |
| II | Kotły na gaz płynny |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 15kW - w budynkach mieszkalnych |  | 5 szt. | 8 |
| 1.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 38 dB - +/- 30% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 2 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 15kW - w budynkach gospodarczych |  | 1 szt. | 23 |
| 2.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 38 dB - +/- 30% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 3 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 15kW |  | 6 kpl. | 23 |
| 4 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 20 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 16 szt. | 8 |
| 4.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 5 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 20 kW - w budynkach gospodarczych |  | 1 szt. | 23 |
| 5.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 6 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego w przedziale mocy min. 20 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 4 szt. | 8 |
| 6.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: dwufunkcyjny wiszacy, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 7 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 20 kW |  | 21 kpl. | 23 |
| 8 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 24 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 11 szt. | 8 |
| 8.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 9 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 24 kW - w budynkach gospodarczych |  | 2 szt. | 23 |
| 9.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 10 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego w przedziale mocy min. 25 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 2 szt. | 8 |
| 10.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: dwufunkcyjny wiszący, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 11 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego w przedziale mocy min. 25kW - w budynkach gospodarczych |  | 1 szt. | 23 |
| 11.1 | Wymagane minimalne parametry: • Typ: dwufunkcyjny wiszący, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 12 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 24-25 kW |  | 16 kpl. | 23 |
| 13 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 29kW - w budynkach mieszkalnych |  | 8 szt. | 8 |
| 13.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 95%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 14 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 29kW - w budynkach gospodarczych |  | 1 szt. | 23 |
| 14.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 95%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 15 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego w przedziale mocy min. 29kW - w budynkach mieszkalnych |  | 2 szt. | 8 |
| 15.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: dwufunkcyjny wiszący, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 95%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 16 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego w przedziale mocy min. 29kW |  | 11 kpl. | 23 |
| 17 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 32 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 1 szt. | 8 |
| 17.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 95%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 18 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 32 kW |  | 1 kpl. | 23 |
| 19 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 38kW - w budynkach mieszkalnych |  | 1 szt. | 8 |
| 19.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG (dopuszcza się zastosowanie 2 kotłów podłączonych w kaskadzie) • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z cylindryczny ze stali nierdzewnej • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A • Protokół dwustronnej komunikacji • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 16 litrów • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 20 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 38kW - w budynkach gospodarczych |  | 1 szt. | 23 |
| 20.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG (dopuszcza się zastosowanie 2 kotłów podłączonych w kaskadzie) • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z cylindryczny ze stali nierdzewnej • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A • Protokół dwustronnej komunikacji • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 16 litrów • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 21 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 38 kW |  | 2 kpl. | 23 |
| 22 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 40 kW - w budynkach mieszkalnych |  | 1 szt. | 8 |
| 22.1 | Wymagane minimalne parametry • Typ: jednofunkcyjny, kondensacyjny przeznaczony do pracy z gazem LPG (dopuszcza się zastosowanie 2 kotłów podłączonych w kaskadzie) • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z cylindryczny ze stali nierdzewnej • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A • Protokół dwustronnej komunikacji • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 16 litrów • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.2 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 23 | Przyłącze z budynku do butli gazowej dla kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego w przedziale mocy min. 40 kW |  | 1 kpl. | 23 |
| 24 | Dostawa i montaż wraz z wpięciem do kotła gazowego zbiornika CWU o pojemności 120 l |  | 16 szt. | 8 |
| 24.1 | Wymagane minimalne parametry • Nominalna pojemność zasobnika: min.120l • Maksymalna dopuszczalna temperatura ciepłej wody: min. 85 °C • Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej przy temp. zasobnika 50°C – 130 I/10min • izolowany pianką PU, wyposażony w anodę magnezową. • Krócieć przystosowany do wpięcia grzałki elektrycznej |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 25 | Dostawa i montaż wraz z wpięciem do kotła gazowego zbiornika CWU o pojemności 150 l |  | 14 szt. | 8 |
| 25.1 | Wymagane minimalne parametry • Nominalna pojemność zasobnika: min.150l • Maksymalna dopuszczalna temperatura ciepłej wody: min. 85 °C • Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej przy temp. zasobnika 50°C – 160 I/10min • izolowany pianką PU, wyposażony w anodę magnezową. • Krócieć przystosowany do wpięcia grzałki elektrycznej |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 26 | Dostawa i montaż wraz z wpięciem do kotła gazowego zbiornika CWU o pojemności 200 l |  | 8 szt. | 8 |
| 26.1 | Wymagane minimalne parametry • Nominalna pojemność zasobnika: min.200l • Maksymalna dopuszczalna temperatura ciepłej wody: min. 85 °C • Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej przy temp. zasobnika 50°C – 220 I/10min • izolowany pianką PU, wyposażony w anodę magnezową. • Krócieć przystosowany do wpięcia grzałki elektrycznej |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 27 | Dostawa i montaż butli gazowej o pojemności min. 2700 l |  | 23 szt. | 23 |
| 27.1 | Wymagane minimalne parametry • Pojemność całkowita: min. 2700 l • Pojemność gazowa: min. 85 % • Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełniania: tak |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 28 | Dostawa i montaż butli gazowej o pojemności min. 4850 l |  | 30 szt. | 23 |
| 28.1 | Wymagane minimalne parametry • Pojemność całkowita: min. 4850 l • Pojemność gazowa: min. 85 % • Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełniania: tak |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 29 | Dostawa i montaż butli gazowej o pojemności min. 6400 l |  | 5 szt. | 23 |
| 29.1 | Wymagane minimalne parametry • Pojemność całkowita: min. 6400 l • Pojemność gazowa: min. 85 % • Sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełniania: tak |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| LP | Zakres prac | Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzania | Jednostka miary | VAT [%] |
| III | Kotły na gaz ziemny |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy min. 15 kW |  | 1 szt. | 8 |
| 1.1 | Wymagane minimalne parametry. • Typ: jednofunkcyjny wiszący, kondensacyjny • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ (bez konieczności podłączania czujnika temperatury zewnętrznej), • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 38 dB - +/- 30% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.3 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 2 | Wykonanie przyłącza do skrzynki gazowej dla kotła 15 kW - 1 sztuka |  | 1 szt. | 23 |
| 3 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy min. 20 kW |  | 2 szt. | 8 |
| 3.1 | Wymagane minimalne parametry. • Typ: jednofunkcyjny wiszący, kondensacyjny • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ (bez konieczności podłączania czujnika temperatury zewnętrznej), • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.3 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 4 | Dostawa i montaż kotła gazowego stojącego kondensacyjnego z wbudowanym zasobnikiem min. 100 l o mocy kotła min. 20 kW |  | 1 szt. | 8 |
| 4.1 | Wymagane minimalne parametry. • Typ: dwufunkcyjny stojący, kondensacyjny • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ (bez konieczności podłączania czujnika temperatury zewnętrznej), • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.3 PFU • wbudowany zasobnik min. 100 l |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 5 | Wykonanie przyłącza do skrzynki gazowej dla kotła 20 kW - 2 sztuki |  | 2 kpl. | 23 |
| 6 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego stojącego z wbudowanym zasobnikiem min. 100 l o mocy kotła min. 25 kW |  | 1 szt. | 8 |
| 6.1 | Wymagane minimalne parametry. • Typ: dwufunkcyjny stojący, kondensacyjny • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ (bez konieczności podłączania czujnika temperatury zewnętrznej), • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.3 PFU • wbudowany zasobnik min. 100 l |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 7 | Dostawa i montaż kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego o mocy min. 25 kW |  | 4 szt. | 8 |
| 7.1 | Wymagane minimalne parametry. • Typ: jednofunkcyjny wiszący, kondensacyjny • Maksymalna temperatura zasilania: min. 80°C • Zasilanie: 230 V • Komora spalania: zamknięta • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, • Palnik z włókna ceramicznego • Klasa energetyczna na cele grzewcze w połączeniu z regulatorem komunikacji dwustronnej: A+ (bez konieczności podłączania czujnika temperatury zewnętrznej), • Protokół dwustronnej komunikacji • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Ƞs: 90%, • Adapter z króćcami pomiarowymi koncentryczny zewnętrznymi lub wewnętrznymi • Wbudowana elektroniczna wysokoefektywna pompa obiegowa zgodna z wymaganiami Ekoprojektu, • Wbudowany zawór trójdrogowy • Modulowany wentylator sterowany elektronicznie, • Wbudowane naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności minimum 8 litrów • Poziom mocy akustycznej Lwa mniejszy niż 47 dB - +/- 10% • Stopień ochrony min. IPX4D, • Sterownik kotła musi posiadać funkcję ochrony przed mrozem, • Starownik powinien posiadać podświetlany wyświetlacz • Zmiana trybu lato/zima bezpośrednio z poziomu panelu • Regulacja pogodowa uzyskana za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, • Palnik modulowany do min. 18% mocy nominalnej, • regulator zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.6.3 PFU |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| 8 | Wykonanie przyłącza do skrzynki gazowej dla kotła 25 kW |  | 5 kpl. | 23 |
| 9 | Dostawa i montaż wraz z wpięciem do kotła gazowego zbiornika CWU o pojemności 150 l |  | 6 szt. | 8 |
| 9.1 | Wymagane minimalne parametry: • Nominalna pojemność zasobnika: min.150l • Maksymalna dopuszczalna temperatura ciepłej wody: min. 85 °C • Początkowa wydajność ciepłej wody użytkowej przy temp. zasobnika 50°C – 160 I/10min • izolowany pianką PU, wyposażony w anodę magnezową. • Krócieć przystosowany do wpięcia grzałki elektrycznej |  | Spełnia (TAK/NIE) |  |
| IV | Dokumentacja techniczna |  |  |  |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej dla kotłów opalanych biomasą |  | 32 kpl. | 23 |
| 2 | Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowej i powykonawczej dla kotłów gazowych |  | 67 kpl. | 23 |