Dane techniczne przedmiotu umowy:

Ilość pochylni zejściowych:					2 sztuki

Szerokość pochylni:						 	8,5 m

Nachylenie pochylni zejściowych:				15 - 20o

Konstrukcja nośna:							kratownica wykonana z drzewa iglastego

Wysokość nabrzeża:							185 cm

Wysokość pontonu ponad poziom wody:		50 cm

Grubość desek poszycia wierzchniego:   		40 mm  (odpowiednik przy konstrukcji stalowej)

Na pochylni wykonane będą listwy antypoślizgowe poprzeczne do kierunku ruchu oraz słupki heblowane ograniczające na skraju pochylni i przez środek z oczkami do mocowania liny.

Powyższe dane dotyczące wysokości nabrzeża, mogą się różnić ze względu na poziom lustra wody stąd Wykonawca dokona własnego pomiaru poziomu wody i odległości mostów pontonowych od nabrzeży w miejscach montażu pochylni.