- AE/ZP-27-81/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry analizatora H2 do testów WTO SIBO 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Wymagania ogólne analizatora |  |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024. | TAK |  |
|  | Analizator H2 do testów WTO SIBO dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Analizator oddechowy działający w oparciu o chromatografię gazową | TAK |  |
|  | Sterowanie przy pomocy kilku przycisków zintegrowanych z płytą czołową | TAK |  |
|  | Czułość pomiaru 1 ppm dla H2 i CH4 oraz 2% dla CO2 | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru do 5% dla pełnego zakresu H2 i CH4 oraz +/- 1% dla CO2 | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru 0-150 ppm dla H2; 0-75 ppm dla CH4, 0,1-7% dla CO2 | TAK |  |
|  | Objętość próbki do 20 ml | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja korekty powietrza z przestrzeni martwej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli przepływu | TAK |  |
|  | Czas pomiaru max. 60 sekund | TAK Punktacja: Warunek max. - 0 pkt Minimalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Odczyt wyniku badania na wbudowanym wyświetlaczu alfanumerycznym lub brak opisanego wyświetlacza | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat nie posiada opisanego wyświetlacza - 0 pkt Zaoferowany aparat posiada opisany wyświetlacz. - 10 pkt |  |
|  | Zestaw osprzętu takiego jak filtry, złoża filtrujace i inne materiały konieczne do wykonania prawidłowego badania wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Zestaw startowy umożliwiający pobranie próbki i wykonanie badania u minimum 20 pacjentów | TAK |  |
| ## Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty