Zamawiający:		                   				      Lublin dn. 07.06.2022 r.             Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00

Znak sprawy: KZA-3/449/WŚ-KIOZE/2022

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie bardziej szczegółowego opisu stanowiska.

Zaktualizowany opis fotowoltaicznego stanowiska badawczego z rejestratorem danych:

Dane techniczne:

Wyposażenie obligatoryjne:

- 2 panele fotowoltaiczne o minimalnej mocy 15 W mocowane na ramie z profili aluminiowych umożliwiającej regulację kąta pochylenia paneli.

- Lampy halogenowe trwale zintegrowane ze stanowiskiem o łącznej mocy 800-1000 W z regulacją odległości między lampami a panelami fotowoltaicznymi.

- Inwerter 12 V DC/230 V AC

- Regulator ładowania 12/24 V

- Odbiorniki 12 V DC i 230 V AC

- Panel zabezpieczający

- Pomiary nasłonecznienia i temperatury paneli zintegrowane z rejestratorem danych.

- Wbudowany układ obciążenia rezystancyjnego umożliwiający wykonanie pełnej charakterystyki prądowo-napięciowej paneli fotowoltaicznych w warunkach oświetlenia przez zintegrowane lampy halogenowe.

- Rama mocująca panele oraz wyprowadzenia elektryczne i pomiarowe umożliwiające wymianę dedykowanych paneli fotowoltaicznych na dowolne inne w zakresie mocy i wymiarów mogących wynikać z uniwersalności układów pomiarowych i wymiarów stanowiska.

- Stanowisko wolnostojące (wysokość ok. 1,5-2m) zbudowane w oparciu o profile aluminiowe z możliwością przemieszczania na kółkach z blokadami.

Wyposażenie dodatkowe:

- Wielokanałowy rejestrator danych z możliwością zapisu danych do 4 GB wraz 
z oprogramowaniem

- Akumulator 12 V, 8 Ah

Wymagania Zamawiającego:

Stanowisko powinno posiadać co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji. Ze względu na częstość wykonywania badań na stanowisku jego serwis oraz kraj pochodzenia powinien znajdować się w Polsce, aby skrócić czas oczekiwania na naprawę

Termin dostawy powinien wynosić maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

- Dostawa na poniższy adres:

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin