Załącznik nr 1B do SWZ, nr sprawy ZP.1.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego operacyjnego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Wypełnia oferent opisując zastosowane rozwiązania/ markę/typ lub podając parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2023, nadwozie typu „pick-up”. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. |  |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Maksymalna masa rzeczywista samochodu nie może przekroczyć 3000 kg. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
|  | Typ nadwozia 4-drzwiowy, kabina 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3, pasy bezpieczeństwa , fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i anty-poślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |  |
|  | Kolor nadwozia: czerwony |  |
|  | Wymiary: - długość całkowita pojazdu minimum 5000 mm - szerokość całkowita pojazdu minimum 1900 mm - rozstaw osi nie mniejszy niż 3000 mm. |  |
|  | Parametry terenowe: - prześwit nie mniejszy niż 200 mm; - kąt natarcia min. 19 stopni; - kąt zejścia min. 20 stopni. |  |
|  | Silnik wysokoprężny o mocy minimum 200 KM | Należy podać pojemność skokową i moc silnika |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |  |
|  | Felgi ze stopów metali lekkich, fabryczne z oponami letnimi min. 17". Dodatkowo należy dostarczyć w ramach zamówienia komplet kół z oponami zimowym min 17". |  |
|  | Skrzynia 6-stopniowa automatyczna |  |
|  | Napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS lub równoważny. |  |
|  | Ostrzeżenie o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. |  |
|  | Tempomat |  |
|  | System kontroli zjazdu ze wzniesienia |  |
|  | Poduszki powietrzne 6 sztuk |  |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser) |  |
|  | Asystent zmęczenia kierowcy |  |
|  | Podgrzewane fotele 1 rzędu, Podgrzewane fotele 2 rzędu, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby |  |
|  | Światła przeciwmgielne |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie |  |
|  | Szyba przednia atermiczna |  |
|  | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Tapicerka skórzana czarna |  |
|  | Port USB |  |
|  | Zestaw głośnomówiący Bluetooth |  |
|  | Hak holowniczy |  |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania. |  |
|  | Smart Audio, wyświetlacz min 8" z kamerą cofania. |  |
|  | Oświetlenie robocze boki i tył pojazdu. |  |
|  | Wymiary przestrzeni ładunkowej: - długość nie mniej niż 1600 mm |  |
|  | Oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego: wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED w obudowie Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu, nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy a także umożliwiać jej mycie na myjni automatycznej. Z przodu pojazdu (w atrapie lub zderzaku) zamontowane dwie lampy LED niebieskie kierunkowe. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, urządzenie dźwiękowe (tony zmieniane przyciskiem). Urządzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego uruchamiane manipulatorem zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę. | Należy podać producenta i model zastosowanych urządzeń |
|  | Wciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, wciągarka wyposażona w linę, zakończoną kauszą i hakiem, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny. |  |
|  | Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów, Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model anteny i radiotelefonu |
|  | Osłony stalowe podwozia, silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa oraz ADBLUE |  |
|  | Oświetlenie LED listwa na przodzie pojazdu. |  |
|  | Zabudowa typu HARD TOP nad przestrzenią ładunkową z oświetleniem przestrzeni ładunkowej. Zabudowa lakierowana w kolorze nadwozia |  |
|  | Przetwornica napięcia 12V / 230V moc wyjściowa 600W. 5.22A |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy. |  |