## ZP-32/PGK/2020

## Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. , Rynek 21, 56-300 Milicz.

- Nazwa zamówienia:

Zadanie 1: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Sułów, ul. Milicka 3, gmina Milicz”

Zadanie 2: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Dunkowa 2, gmina Milicz ”

Lokalizacja robót: Sułów, ul. Milicka 3 (działki nr 98, 522/7, obręb Sułów), Dunkowa 2 (działki nr 129/3, 333, obręb Dunkowa).

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji Sułów ul. Milicka 3 (działka nr 98) oraz do posesji Dunkowa 2 (działka nr  129/3).

Ze względu na przebieg projektowanych przyłączy pod pasem jezdni o nawierzchni bitumicznej należy zastosować ułożenie przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową – przewiertem w rurze osłonowej Dz273x7,1mm.

Przewiert winna wykonać firma posiadająca odpowiedni sprzęt i specjalizująca się                          w tego typu robotach.

Zakres robót instalacyjnych do wykonania przedstawia się następująco:

- Zadanie 1:

- przewiert rurą stalową R.O. 273x7,1 mm wraz z rurą przewodową DN160 PCW SN8 L = 14 m

- montaż studzienki tworzywowej DN425 mm - 1 szt.

- Zadanie 2:

- przewiert rurą stalową R.O. 273x7,1 mm wraz z rurą przewodową DN160 PCW SN8 L = 8 m

- montaż studzienki tworzywowej DN425 mm - 1 szt.

W ramach zamówienia należy także wykonać: roboty ziemne wraz z wymaganymi zabezpieczeniami, szalowaniem, odwodnieniem; zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu; likwidację komory przewiertowej; roboty odtworzeniowe terenu (do stanu pierwotnego niepogorszonego) i prace geodezyjne, w tym mapę inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnioną zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa  dokumentacja techniczna oraz wzór umowy.

- Termin wykonania zamówienia:

- Zadanie 1: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Sułów, ul. Milicka 3, gmina Milicz” - 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

- Zadanie 2: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji Dunkowa 2, gmina Milicz ” – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

- Sposób rozliczenia robót: ryczałtowy.

- Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.