Załącznik Nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 1 pojazdu specjalnego – śmieciarki.

| Marka: ……………………..………………………..……..………..……. Model: ……….………………..………………….………..…………………. Rok produkcji: …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE podać | PARAMETRY OFEROWANE |
| Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu |  |  |
| - Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji: 2020 lub młodszy), nierejestrowane. | TAK podać |  |
| - Napęd 6x2. | TAK |  |
| - DMC min. 25,0 t. | TAK |  |
| - Koło zapasowe luzem. | TAK |  |
| - Rozstaw osi pojazdu pomiędzy osiami 1 – 2 min. 3550 mm. | TAK podać |  |
| - Podgrzewany filtr paliwa z separatorem. | TAK |  |
| - Silnik o pojemności minimum 8,0 l. | TAK podać |  |
| - Moc silnika min. 300 KM, | TAK podać |  |
| - Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1400 Nm. | TAK podać |  |
| - Norma emisji spalin Euro 6. | TAK |  |
| - Zautomatyzowana skrzynia biegów (bez pedału sprzęgła), min. 12-biegowa z możliwością manualnej zmiany biegów. | TAK podać |  |
| - Oś przednia o nośności minimum 8,0 t. | TAK podać |  |
| - Pierwsza oś tylna napędowa na zawieszeniu pneumatycznym o nośności minimum 11,5 t. | TAK podać |  |
| - Druga oś tylna wleczona, skrętna i podnoszona na zawieszeniu pneumatycznym o nośności minimum 7,5 t. | TAK podać |  |
| - Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. | TAK |  |
| - Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy VSC lub ESP, system ASR lub równoważne. | TAK podać |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana. | TAK |  |
| - Wentylowane hamulce tarczowe na wszystkich kołach. | TAK |  |
| - Dodatkowy hamulec wydechowy. | TAK |  |
| - Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 l z korkiem zamykanym na klucz. | TAK podać |  |
| - Zbiornik AdBlue o pojemności min. 40l z korkiem zamykanym na klucz, podgrzewany. | TAK podać |  |
| - Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, ze zintegrowanym zagłówkiem i pasem bezpieczeństwa. | TAK |  |
| - Dwa oddzielne fotele pasażera z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa. | TAK |  |
| - Klimatyzacja. | TAK |  |
| - Fabryczny immobilizer. | TAK |  |
| - Lusterka podgrzewane, wsteczne sterowane elektrycznie. | TAK |  |
| - Elektrycznie sterowane szyby drzwi. | TAK |  |
| - Światła do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory przednie. | TAK |  |
| - Akumulator – 2 szt., o mocy zgodnie z zaleceniami producenta (min. 175Ah). | TAK podać |  |
| - Komputer pokładowy z języku polskim. | TAK |  |
| - Radio z zestawem głośnomówiącym. | TAK |  |
| - Ogranicznik prędkości do 90 km/h. | TAK |  |
| - Dwa kliny pod koła. | TAK |  |
| - Kamizelki ostrzegawcze – 3 sztuki. | TAK |  |
| - Alternator min. 90 A. | TAK podać |  |
| - Błotniki z chlapaczami, przód i tył. | TAK |  |
| - Dywaniki gumowe. | TAK |  |
| - Gaśnica, apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy. | TAK |  |
| Wymagane parametry techniczne zabudowy pojazdu |  |  |
| - Zabudowa fabrycznie nowa (rok produkcji: 2020 lub 2021). | TAK podać |  |
| - Objętość skrzyni ładunkowej min. 20m3. | TAK podać |  |
| - Zabudowa śmieciarki z tylnym załadunkiem odpadów. | TAK |  |
| - Skrzynia ładunkowa dostosowana do zaoferowanego typu podwozia. | TAK |  |
| - Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym składające się z: a) drugie światło pozycyjne tylne, światło „stop” i kierunkowskaz u góry z lewej i prawej strony odwłoka w obrysie zabudowy, b) światło cofania, c) światło przeciwmgielne tylne, d) dwa światła alarmowe „kogut” z ocynkowanym koszem ochronnym, e) dwa reflektory robocze na odwłoku po prawej i po lewej stronie, f) światła ostrzegawcze boczne, g) brzęczyk ostrzegawczy z tyłu pojazdu, h) dodatkowe oświetlenie oświetlające otoczenie z boku pojazdu. | TAK |  |
| - Urządzenie zasypowe dopasowane do pojemników od 120 do 1100 litrów. | TAK |  |
| - Sztywna konstrukcja stalowa nie podlegająca odkształceniu, skrzynia ładunkowa całkowicie spawana, wodoszczelna, tzn. uniemożliwiająca wydostawanie się cieczy podczas użytkowania. | TAK |  |
| - Górna krawędź wanny zasypowej umiejscowiona nie wyżej niż 1,50 m od podłoża. | TAK podać |  |
| - Właz konserwacyjny usytuowany po prawej stronie w kierunku jazdy. | TAK |  |
| - Odwłok z mechanizmem załadunkowym w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry. | TAK |  |
| - Kamera 24V z monitorem min. 5” kolor (w kabinie) wraz z oprzyrządowaniem. | TAK |  |
| - Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu. | TAK |  |
| - Minimum 2 wyłączniki zatrzymania awaryjnego i zwalniający, | TAK podać |  |
| - Pulpit obsługowy umieszczony z tyłu min. po prawej stronie odwłoka, sterowanie za pomocą przycisków. | TAK |  |
| - Sterowanie przegrody wypychającej poprzez panel sterujący przy fotelu kierowcy i na zewnątrz zabudowy. | TAK |  |
| - Sygnalizacja akustyczna do komunikacji ładujący – kierowca. | TAK |  |
| - Urządzenie zasypowe o ciśnieniu roboczym minimum 160 bar. | TAK podać |  |
| - Myjka do rąk. | TAK |  |
| - Centralne smarowanie zabudowy. | TAK |  |
| - Centralne smarowanie wrzutnika. | TAK |  |
| - Podłoga – skrzynia z blachy o grubości min. 4 mm. | TAK podać |  |
| - Dwa składane stopnie i uchwyty dla załogi korzystającej ze stopni, wyposażone w czujniki zajętości. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania (dokumenty dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia) |  |  |
| - Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE lub równoważne. | TAK podać |  |
| - Karta obsługi pojazdu. | TAK |  |
| - Książka serwisowa. | TAK |  |
| - Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |

- Warunki leasingu:

- Zamawiający oczekuje oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny.

- Czas trwania leasingu: 96 miesięcy.

- Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia.

- Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia.

- Na leasing składa się: pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia, 95 równych rat leasingowych.

- Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia.

- waluta leasingu – PLN.

- Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w postaci deklaracji wekslowej wraz z wekslem „In blanco”.

- Zamawiający dokona refundacji kosztów rejestracji pojazdów na podstawie przedłożonej faktury. Koszt podatku od środków transportu będzie zrefundowany na podstawie przedłożonej refaktury.

2. Ubezpieczenie pojazdu po stronie Wykonawcy, koszt powinien być uwzględniony w formularzu ofertowym. Do celów porównania ofert potencjalni Wykonawcy przedkładają koszt ubezpieczenia w pierwszym roku. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji kosztów polisy przez użytkownika pojazdu na każdy kolejny rok użytkowania. Na wezwanie Zamawiającego przedłoży konkurencyjne oferty ubezpieczenia lub zaakceptuję ofertę ubezpieczyciela Zamawiającego.

- W sytuacji uzyskania przez Zamawiającego bezzwrotnego, finansowego wsparcia udzielonego na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca zapewni, bez naliczania dodatkowej opłaty, możliwość zmiany harmonogramu spłat rat leasingowych po upływie 40% normatywnego okresu amortyzacji.

| L.p. | Wyszczególnienie opłat za leasing przedmiotu zamówienia. | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia | ………………. | ………… | ……………… |
| 2. | Podać wartość pojedynczej raty, która będzie spłacana w 95 równych ratach leasingowych: …………………………………..zł netto podatek VAT ………………..zł o stawce ……% …………………………………..zł brutto | Wartość: 95 rat leasingowych |  |  |
|  |  | ……………… | …………. | ……………….. |
| 3. | Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia. | ……………… | …………… | ……………….. |
| 4. | Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu). Należy podać rodzaj i wartość kosztów dodatkowych. | ……………… | …………… | ……………….. |
| Razem: Suma pozycji nr 1, 2, 3 i 4: poz. 1- pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia poz. 2 - 95 równych rat leasingowych poz. 3 - wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia poz. 4 - Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu) |  | ……………. | ………….. | ……………….. |

Parametry punktowane:

Okres gwarancji: ……………. miesięcy (wpisać) (minimalnie 24 miesiące) – 20%

24 miesiące – 0 pkt 
25 miesięcy - 5 pkt 
26 miesięcy - 10 pkt 
27 miesięcy - 15 pkt 
28 miesięcy i więcej - 20 pkt

Termin realizacji: ………….. dni (wpisać) (maksymalnie 45 dni) – 15%

45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 0 pkt

Od 35 do 44 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 5 pkt

Od 31 do 34 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 10 pkt

Do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy – 15 pkt

Odległość serwisu pojazdu kompletnego od siedziby Zamawiającego : ………….. km (wpisać) – 5%

Zamawiający dopuszcza realizację serwisu zabudowy przez serwis mobilny.  Serwis mobilny musi mieć status: autoryzowany serwis producenta. Zamawiający nie uzna natomiast serwisu mobilnego przy ocenie Kryterium dostępność serwisu zgodnie z rozdziałem SWZ I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Powyżej 50 km – 0 pkt.
0-50 km włącznie – 5 pkt.