Załącznik nr 2a

ELEKTRONARZĘDZIA

CZĘŚĆ I

1. AKUMULATOROWA WIERTARKO – WKRĘTARKA Z UDAREM                        szt. 4

- wrzeciono wiertarki z sześciokątnym wnętrzem do bitów wkrętakowych

- światło robocze

- hamulec bezpieczeństwa

- wysokowydajny mechanizm udarowy do optymalnej pracy

- wielofunkcyjny system kontroli zapewniający ochronę narzędzia i akumulatora

- technologia pozwalająca na krótki czas ładowania akumulatorów i wydłużenie

żywotności akumulatorów

- akumulatory z wskaźnikiem stanu naładowania

- akumulator litowo- Ionowy

- napięcie akumulatora – 18 V

- pojemność akumulatora – 4,0 V

- maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim – 36 – 39  Nm

- maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym  - 58 - 62 Nm

- regulowany moment obrotowy 07 – 8 Nm

- średnica wiercenia w betonie  13 – 15 mm

- średnica wiercenia w stali – 13 – 15 mm

- średnica wiercenia w drewnie  38 – 40 mm

- liczba obrotów na biegu jałowym 0 – 450 / 0 – 1600 /min

- maksymalna liczba udarów 27000 – 27 300/ min

- gwint wrzeciona wiertarki ½ cala

- zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 1,5 – 15 mm

- wyposażenie zestawu:

♦ uchwyt szybkomocujący

♦ akumulator Li-Power Exstreme (18 V,4,0 Ah)

♦ ładowarka AIR COOLED ASC 30 – 36 V

♦walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

2. AKUMULATOROWA SZLIFIERKA   KĄTOWA   125 mm                                                      szt. 5

- przeznaczona do ciecia i szlifowania

- przeznaczona do współpracy z akumulatorami litowo – jonowymi 18 V

- silnik bezszczotkowy

- łagodny rozruch

- zabezpieczenie przed odrzutem ( automatyczne wyłączenie silnika w przypadku

zablokowania się tarczy w materiale)

- zabezpieczenie przeciążeniowe ( ochrona przed przegrzaniem)

- zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem przy wymianie akumulatora

- beznarzędziowa osłona tarczy

- zasilanie – akumulatorowe

- napięcie akumulatora – 18 V

- pojemność akumulatora – 4,0 Ah

- rodzaj akumulatora – litowo – jonowy

- średnica tarczy – 125 mm

-  maks. głębokość cięcia – 30/32 mm

- prędkość obrotowa na biegu jałowym – 9980/10000 obr./min

- gwint wrzeciona – M14

- obwód uchwytu – 181/183 mm

- poziom dźwięku – 86 dB (A)

- masa z akumulatorem – około 2,2 kg

- wyposażenie zestawu:

- 2 x akumulator Li-Power 18 V, 4 Ah

- ładowarka ASC 55 AIR COOLED

- osłona

- kołnierz podporowy

- nakrętka z dwoma otworami

- rękojeść pomocnicza

- klucz trzpieniowy

- walizka systemowa 165 L

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

3. AKUMULATOROWA MŁOTOWIERTARKA DUŻEJ MOCY                                   szt. 5

- przeznaczenie – do wiercenia w betonie

- poziom mocy akustycznej – 98 dB (A)

- obudowa przekładni pochłaniającej wibracje

- uchwyt narzędziowy typu SDS - PLUS

- przystosowana do pracy z udarem i bez udaru

- regulacja prędkości spustem w zakresie 0 – 680 obr./min z energią udaru 1,1 J,

- maksymalna średnica wiercenia w betonie nie mniejsza niż 16 mm

- na wyposażeniu dwa akumulatory BL 1040B ( 10,8V/4,0 Ah),

- ładowarka

- walizka systemowa MAKPAC

- waga 1,4 – 2,4 kg,

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

4.  WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH     szt. 3

- przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia , rezystancji uziemień, wyłączników RCD,

rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200 mA, parametrów

sieci oraz sprawdzenia kolejności faz

- obudowa wykonana w stopniu ochrony IP 54

- obudowa odporna na uszkodzenia

- powinna być zamontowana pokrywa, z możliwością ustawiania jej w kilku możliwych położeniach,

- pokrywa powinna umożliwiać ustawianie jej w różnych położeniach, powinna zabezpieczać

wygodne przenoszenie i użytkowanie w różnych warunkach,

- dane techniczne:

- funkcja analizy RCD,

- pamięć wartości mierzonej

- pomiar impedancji pętli zwarcia

- pomiar pętli wyzwalacza RCD

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar uziemienia

- test kolejności faz

- testowanie wyłączników różnicowoprądowych przy narastającej wartości prądu upływu

- wskaźnik cyfrowy

- wykrywanie prądu zwarcia/ zabezpieczenie nadprądowe

- złącze ( interfejs)

- badanie wyłączników różnico-prądowych typu AC, A i B:

- pomiar wyłączników zwykłych, krótko zwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10,30,100,300,500 i 1000 mA,

- funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika ( po jednorazowym naciśnięciu przycisku START miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie                                          z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L –PE prądem 15 mA

- kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika – sinusoidalny, jednokierunkowy pulsujący, jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego, stały

- pomiar prądu wyzwolenia IA prądem narastającym

- pomiar czasu zadziałania tA przy prądach o różnej wartości

- pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika

- wykrawanie zamiany przewodów L i N w gniazdku, nie wpływa na wykonywanie pomiarów

- możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednoczesnym wyłączeniu RCD,

- pomiar rezystancji izolacji:

- napięcie pomiarowe 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V

- pomiar rezystancji izolacji do 3 G

- zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru

- samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiar metodą techniczną 3 – przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi

- wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz

- instrukcja obsługi w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

5. ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR                                                           szt. 3

- napięcie – 220 V 50+Hz,

- długość kabla – 30 m,

- średnica kabla – 12,7 mm

- prędkość obrotowa biegu jałowego – 1500 obr./min,

- prąd bez obciążenia – 4 A

- średnica koła – 20 cm

- średnica wewnętrzna rdzenia – fi 16,5 cm

- tryb podawania  - automatyczne podawanie

- przełącznik nożny aktywowany powietrzem

- typ kabla – kabel z rdzeniem stałym

- technologia obróbki drutu – hartowanie powierzchniowe

- stopień ochrony – IP 20

- wykonana głównie z żelaza Q195 + 65 MN

- koło gumowe

- instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

6. WYRZYNARKA AKUMULATOROWA                                                                         szt. 1

-  przeznaczona do wykonywania cięć prostych, jak i zaokrąglonych

-  bez narzędziowa  wymiana narzędzi

-  wbudowane oświetlenie LED

-  powinna posiadać  funkcję dmuchawy, usuwającej do 85% wiórów i pyłów

-  przyłącze do odkurzacza

-  silnik bezszczotkowy

-  powinna być przystosowana do do współpracy ze wszystkimi narzędziami tym samym

akumulatorem

-  zakres pracy w drewnie – 140/145  mm

-  zakres pracy w stali – 10/13  mm

-  zakres pracy w aluminium – 20/22 mm

-   prędkość obrotowa – 3000 / min

-   napięcie 18 V

-   norma pomiaru drgań i hałasu   - EN 62841-2-11:2016

-   poziom mocy akustycznej (LwA)  - 93 dB

-   poziom ciśnienia akustycznego – 85 dB

-   czterostopniowa funkcja oscylacji

-   możliwość ustawienia stopy pod kątem do 45°

-   w zestawie ponadto  ma znajdować się:  2 x akumulator 18 V

1 x ładowarka

-  gwarancja 24 miesiące

-  instrukcja w języku polskim

7. PILARKA STOŁOWA DO DREWNA                                                                          szt. 1

-   przeznaczenie:

●  cięcie drewna litego – przycinania desek, belek i innych elementów drewnianych

●  obróbka płyt drewnopochodnych – MDF, OSB, sklejka, płyt wiórowych i płyt laminowanych

●  precyzyjne cięcie pod kątem ( umożliwia obróbkę różnej wielkości elementów)

-   stół  z ocynkowanej stali

-   standardowe przedłużenie stołu( poszerzenie stołu w prawo ułatwia obróbkę większych

elementów)

-   precyzyjny system regulacji wysokości i kąta nachylenia piły za pomocą koła ręcznego

-   podwójne zawieszenie agregatu piłowego

-   płotka do cięć pod kątem

-   podwozie z kółkami

-   składane nogi stołu

-   łatwa w transporcie i magazynowaniu

-   dane techniczne:

♦  wymiary:    1350 x 1250 x 1000 mm

♦   waga  - około 60 kg

- przyłącze odciągu:

♦    średnica dyszy ssącej – 100/110 mm

♦    średnica ochrony brzeszczotu – 30/32 mm

- dane elektryczne:

♦  napięcie zasilania 400 V

♦  częstotliwość sieci 50 Hz

♦  moc wejściowa 2,8 kW

♦  moc wyjściowa 2,1 kW

♦  łączne obciążenie 5,4 A

♦  prędkość silnika 2800 /2900 min¯1

- stół i wózek przesuwny:

♦ długość stołu                 - 800/850 mm

♦ szerokość stołu             - 550/580 mm

♦ wysokość stołu              - 580/880 mm

- jednostka piły tarczowej:

♦  szerokość ciecia z rozerwanym płotem                - 805 mm

♦  max. Szer. Cięcia na lewo od tarczy                    - 245 mm

♦   pochylenie brzeszczotu                                       - 90° - 45°

♦  max. Wysokość cięcia przy 90°                            - 90 mm

♦  max. Wysokość cięcia przy 45°                            - 50 mm

♦  średnica tarczy                                                      - 315  mm

♦  prędkość obrotowa tarczy                                     - 2800  min¯1

- zawartość zestawu:

♦  podwozie

♦ sanie przesuwne

♦  przedłużenie stołu

♦ przykładnica do cięcia

♦ tarcza HM 315 mm/36 Z

♦ osłona tarczy piły z wężem ssącym

♦ przykładnica kątowa

♦ tarcze do cięć wzdłużnych                                      - 5 szt. dodatkowo

♦ tarcze do cięć poprzecznych                                   - 5 szt. dodatkowo

-  średnica tarczy                            - 315 mm

-  otwór wewnętrzny                       -   30 mm

-  grubość zęba                               - 3,2 mm

-   ilość zębów                                 - 28

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

8. SZLIFIERKA STOŁOWA                                                                                           szt. 1

- przeznaczona do szlifowania narzędzi ręcznych, wierteł i innych akcesoriów

- wyposażona w dwie tarcze szlifierskie ( ziarnistość 36 i 60)

- silnik indukcyjny 400 W

- regulowane osłony widoczności

- regulowane podpórki

- zamknięte osłony

- możliwość stałego montażu na stole roboczym

- dane techniczne:

♦ moc                                                      - 250W/S1/400W/S6 10%

♦ prędkość obrotowa                              - 2980/300 min

♦ średnica tarczy                                    - 200 mm

♦ średnica otworu                                   - 16 mm

♦ grubość tarczy                                     - 20 mm

♦ napięcie                                               - 230 V   /50 Hz

- hałas i drgania

♦ poziom mocy akustycznej (LwA)                                     - 96,3 dB

♦ poziom ciśnienia akustycznego (LpA)                             - 83,3 dB

♦ norma pomiarów                                                              - EN 62841 – 3 – 4:2016

- wymiary produktu:

♦ szerokość                                        -  39/42 cm

♦ wysokość                                        -  30/32 cm

♦ głębokość                                        - 29/32 cm

♦ waga                                                - około 12 kg

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

9. PIŁA SZABLASTA AKUMULATOROWA                                                                  szt. 1

- przeznaczona do cięcia drewna, płyt drewnopodobnych, grubych gałęzi drzew, metalu i blach

- system bez narzędziowej wymiany brzeszczotów pewnie trzymających ostrze

- ergonomiczny kształt pozwalający na swobodne manewrowanie sprzętem

- trwały korpus ze zdejmowaną stopą

- czterostopniowy wskaźnik naładowania baterii

- zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii

- system 18 V – działanie na wspólnej baterii

- obroty 0 – 3000 min¯1

- masa – około 1,6 kg

- napięcie – 18 V d.c

- stopień ochrony – IP X0

- pojemność akumulatora  - 2000 mAh

- klasa izolacji elektrycznej III

- rodzaj akumulatora – Li – Ion

-  rozmiar uchwytu narzędziowego – 1/2" ( 12,7 mm)

- moc akustyczna 92,00 ±3,0 DB (A)

- wskaźnik naładowania akumulatora

- elektrycznie regulowana prędkość obrotowa

- skok brzeszczotu 25,4 mm

- grubość cięcia w drewnie – 80/82 mm

- maksymalna grubość cięcia w metalu 10/12 mm

- wykaz zestawu:

♦   piła

♦  2 akumulatory  Li – Ion 18 V 2Ah

♦  szybka ładowarka ( 1h dla baterii 2Ah)

♦ walizka lub inne opakowanie urządzenia

- gwarancja 24 miesiące

- instrukcja w języku polskim

10. MIERNIK CĘGOWY                                                                                                  szt. 2

- uniwersalny miernik cyfrowy wyposażony w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów

- do pomiaru:

● napięcia

● prądu

● rezystancji

● pojemności

-  powinien posiadać funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV)

-  wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający pomiar wartości prądu i napięcia,

zarówno dla przebiegów sinusoidalnych jak i odkształconych

-  automatyczna zmiana zakresów  pomiarowych

-  test diody

- sygnalizacja ciągłości obwodu

-  duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem

-  alarm niskiego poziomu baterii

-  w komplecie - etui

-  zasilanie – 2 x bateria 1,5 V typ AAA/LR03

-  wymiary: 175/170 x 62/65 x32/35 mm

- instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

11. ZESTAW WYKRYWACZ  PRZEWODÓW I KABLI                                                  szt. 2

-  przeznaczony do lokalizacji przewodów i kabli pod napięciem oraz bez napięcia

-

-  zasilanie nadajnika - 4 x bateria alkaiczna AA lub 4 x akumulatorek Ni – MH

- zasilanie odbiornika – bateria alkaliczna 9 V

-  pięć trybów pracy  - napięciowy

- prądowy

- prądowo- napięciowy

- mocowy

- cęgowy

-  funkcja 3D – wykrywanie kierunku przepływu prądu

- maksymalne napięcie pracy nadajnika – 500 V RMS

- maksymalna głębokość położenia badanego obiektu ( tryb „1”) 2 m

- maksymalny zasięg bezdotykowej sondy neonowej – w powietrzu 50 cm, w betonie 5 cm

- bezpieczeństwo elektryczne:

● rodzaj izolacji : podwójna, zgodnie z PN – EN 61010 – 1

● kategoria pomiarowa nadajnika : CAT III 600 V wg PN – EN 61010 – 1

● stopień ochrony obudowy: nadajnik wg PN – EN 60529 – IP 67

● stopień ochrony obudowy: odbiornika wg PN – EN 60529 IP40

- jasna latarka  LED

-  skład zestawu:

♦ nadajnik LKN – 720 -                                                                           szt.  1

♦ odbiornik LKO – 720                                                                            szt.  1

♦ przewód 1,2 m 1 kV 20 A ( gniazdo bananowe)                                  szt.  2 ( czerwony i niebieski)

♦ krokodylek 1 KV 20 A czerwony i niebieski                                         szt.  2

♦ sonda ostrzowa 1 kV ( gniazdo bananowe)                                        szt.  2  (czerwona i niebieska)

♦ przewód 20m czerwony 1 kV na szpuli ( wtyki bananowe)                 szt.  1

♦ sonda pomiarowa do wbijania w grunt ( 25 cm)                                  szt.  1

♦ sonda bezdotykowa                                                                             szt.  1

♦  przewód do transmisji danych mini – USB                                         szt.  1

♦ szelki do miernika ( typ M – 1)                                                             szt.  1

♦ futerał                                                                                                  szt.  1

♦ deklaracja sprawdzenia

♦ instrukcja obsługi w języku polskim

-  gwarancja 24 miesiące

12. KOMBIMŁOTEK                                                                                                  szt. 2

-  możliwość wiercenia z udarem i bez

-  łagodny rozruch

-  sprzęgło zatrzaskowe  chroni przed odrzutem w momencie zablokowania się wiertła

-  oświetlenie LED

-  możliwość zastosowania pasa do pracy na wysokościach

-  możliwość zamocowania zewnętrznego układu odsysania pyłu

- kompatybilność z akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS

-  dane techniczne:

♦  akumulator LiHD

♦  napięcie akumulatora 18 V

♦  pojemność akumulatora 2 x 4,0 Ah

♦  prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 – 1000 / min

♦  maksymalna liczba udarów 5200 /min

♦  maksymalna energia pojedynczego udaru ( wg EPTA) 2,1 J

♦  średnica wiercenia w betonie wiertłami udarowymi 24 mm

♦  średnica wiertła do muru z koronkami wiertarskimi  68 mm

♦  średnica wiertła do drewna miękkiego 30 mm

♦  średnica wiercenia w stali 13 mm

♦  uchwyt narzędziowy SDS – plus

-  wyposażenie podstawowe:

●  rękojeść pomocnicza

●  ogranicznik głębokości wiercenia

●  2 x akumulatory LiHD ( 18V/4,0 Ah)

●   ładowarka ASC 55" AIR COOLED

●  metaBOX 165 L

- instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

13. GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA DO RUR 220 V                                         szt. 1

- przeznaczona do gwintowania rur o średnicach ½ - 2 cali ( 1,27 – 5 cm)

- silnik o mocy 220 V i 2300 W, wyposażony w rdzeń miedziany

- wymienne formy ½ - 2 "

- rozmiar szczęk – 1/2" ( 1,27 cm),3/4"( 1,9 cm), 11/4",( 3,17 cm), 11/2"

-  napięcie 220 V

-  nominalna prędkość obrotowa wrzeciona 22/24 obr./min

-  wtyczka EU

-  moc znamionowa 2300 W

-  liczba szczęk – 6 1/2"", 3/4", 1 ", 11/4", 2 "

-  przycisk do przodu i do tyłu

-  przycisk bezpieczeństwa

-  kompaktowa torba transportowa (pudełko do przechowywania)

-  zawartość zestawu:

● gwintownica do rur

● obejma rurowa

● stały pasek

● 2 x szczotka węglowa

● puszka oleju

● 6 x formy

● walizka, pudełko

-  instrukcja w języku polskim

-  gwarancja 24 misiące

14. POMPA DO PŁUKANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH LOGO FLUSH            szt. 1

-  przeznaczenie: do odkamieniania instalacji kotłów, bojlerów, wymienników ciepła,

wężownic, przepływowych  ogrzewaczy wody, płytowych wymienników ciepła

( lutowanych i skręcanych)

-  zawór i zbiornik odporne na środki używane do czyszczenia instalacji

-  zawór przełączający kierunek przepływu cieczy ( wspomaga proces czyszczenia)

-  producenta  5.700-2

-  zbiornik 22 litrów

-  maksymalny przepływ – 30 l/min.

-  maksymalne ciśnienie – 1 bar

-  silnik – 230V/50Hz, 165 W

-  ochrona IP 55

-  temperatura cieczy – maksymalnie do 60°C

-  wymiary: - wysokość 50 cm, szerokość 35 cm, głębokość 35 cm

-  przystosowana do użytku ze wszystkimi popularnymi na rynku polskim kwaśnymi

i zasadowymi środkami do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych  i innych

-  skład zestawu:

♥   2 x wąż o długości 2,5 m z przyłączeniem GW 1/2",

♥   2 x złączka GZ 1/2" – GZ 3/4"

♥   2 x złączka GZ 3/8" – GZ ½ "

♥   2 x butelka o pojemności 0,5/1  litra ze środkami zasadowymi

♥   2 x butelka o pojemności 0,5/1  litra ze środkami kwaśnymi

- instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

15. POMPA PRÓŻNIOWA SEGO VAC 1,5 R 32                                                         szt. 1

-     dwustopniowa pompa do wykonania próżni w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych

I pomp ciepła

-     dwustopniowa z głębią próżni 15 mikronów ( 0,02 mbar)

-     wydajność 42 l/ min

-     kompaktowa budowa z wbudowanym wakuometrem

-     duży wziernik ze wskaźnikiem poziomu oleju ( wyklucza pracę bez oleju)

-     innowacyjny desing z dodatkową powierzchnią ( umożliwia większą wymianę ciepła)

-     wbudowany elektrozawór

-     napięcie – 115 – 230 V/50 – 60 Hz

-     wydajność – 1,5 CFM/42 l/min

-     maksymalna próżnia – 15 micronów

-     liczba stopni - 2

-     moc  - ¼ SAE

-     pojemność zbiornika oleju – 310 ml,

-     waga – około 6,3 kg

-     wymiary – 285 x 124 x 230 mm

-     instrukcja w języku polskim

-     gwarancja 24 miesiące

16. MIERNIK UNIWERSALNY UNI – TUT 15 C                                                    szt.   5

-  przeznaczony do pomiaru napięcia stałego i zmiennego od 12 do 690 V AC/DC

-  pomiar zakresu częstotliwości

-  pomiaru kolejności faz w zasilaniu trzyfazowym

-  pomiar  testu wyłącznika różnicowego

-  pomiar testu ciągłości obwodu

-  posiada  wskaźnik LED AC/AD: 12 V,24V, 50V, 120V ,1230 V ,400V, 690V

-  wyświetlacz LCD 24V do 690 V ± (3% +5)

-  test połączenia 9

-  instrukcja w języku polskim

-  gwarancja 24 miesiące

17. SPRĘŻARKA TŁOKOWA 230, ZBIORNIK 50 L                                                              szt. 1

-  tłokowa z napędem pasowym – jednostopniowa

-  sprężarka olejowa, 2 tłoki

-  wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilanie 230 V/ 50 Hz

-  reduktor z manometrem i szybkozłączką umożliwiający ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie

-  dodatkowe bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2"

-  silnik połączony z przekładnią pasową z agregatem sprężakowym

-  dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian

-  żeliwny cylinder

-  uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni

-  modułowa płyta zaworowa zapewnia stały przepływ powietrza

-  łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik

-  zbiornik wyposażony w kółka i rączkę

-   praca sprężarki kontrolowana przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający pracę w automacie

-  samoczynne uruchamianie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia

-  wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem

- zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek

ułatwiający odwodnienie zbiornika

-  dane techniczne:

●  wydajność ssawna (l/min) – 320

●  wydajność ssawna ( m³/h)     19

●  pojemność zbiornika ( litry)    50

●  ciśnienie max ( bar)               10

●  moc silnika ( kW)                   2,2

●  ilość cylindrów (n0)                  2

●  stopnie sprężania ( n0)            1

●  napięcie zasilania (V)            230

●  hałas (dB)                                78

●  obroty (obr/min)                     1250

●  wymiary:                    86/88 x 38/40 x 71/73

- w zestawie powinny znajdować się:    pistolet do przedmuchiwania

pistolet do ropowania

pistolet do pompowania z manometrem

-  instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

18. PROSTOWNIK 12V/24V 20 A                                                                                               szt. 1

-  zasilanie –                          230 V

-  bezpiecznik                          B16

-  napięcie wyjściowe             12/24 V

-  max prąd wyjściowy             20 A

-  obsługiwane pojemności     30-180 Ah

-  zabezpieczenie termiczne ( chroni prostownik przed przegrzaniem)

-  płynna regulacja pobieranego prądu ładowania

-  amperomierz ( pozwala określić prąd ładowania)

-  sygnalizator ładowania

- instrukcja w języku polskim

- gwarancja 24 miesiące

19.  PRZEPYCHACZ SPRĘŻYNOWY Φ 16 MM                                                                 szt. 2

-   bezszczotkowy silnik

-   zasięg  - nie mniejszy niż 25 m

-   cyfrowa ochrona narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem i zwiększenie jego

wydajności pod obciążeniem

-   akumulator REDLITHIUM – ION

-   beznarzędziowy system otwierania bębna umożliwia użytkownikom szybką wymianę sprężyn

-  zintegrowane pasy do łatwiejszego przenoszenia urządzenia

-  wbudowany elektroniczny hamulec bębna automatycznie zmniejsza jego prędkość,

w celu zapewnienia pełnej kontroli oraz bezpieczeństwo

-  elektroniczny pedał nożny z antypoślizgową nakładką do  maksymalnej trwałości

-  całkowicie zamknięty bęben dla najlepszej ochrony i przechowywania odpadów

-  wydajność bębna SWITCH PACK – sprężyna 8 mm x 23 m

-  miejsce do przechowywania akcesoriów

-  zasilanie akumulatorowe

-  napięcie akumulatora – 18 V

-  obroty ( obr./min) 0 - 250

-  typ akumulatora – Li – ion

-  długość kabla – nie mniej niż 15 m

-  pojemność akumulatora – 5,0 Ah

-  poziom hałasu i ciśnienia akustycznego 83,4/72,4dB (A)

♥   skład zestawu:

- 1 x zestaw pasów

- 1 x zestaw bębnów

-  2 x sprężyna 16 mm

-  przewód nie mniej niż 15 m

-  2 x akumulator

-  ładowarka

-  gwarancja 24 miesiące

-  instrukcja w języku polskim

20.  FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA                                                                        szt. 2

-  mocna frezarka o bardzo zwartej budowie i prostych elementach obsługi

-  osłona łożysk z mocnego aluminium odlewanego pod ciśnieniem

-  adapter urządzenia odsysającego zmontowany powyżej lub poniżej obudowy

-  ogranicznik głębokości ustawiany przez wciśniecie przycisku lub osobny mechanizm dokładnej regulacji

-  wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą do pracy ciągłej

-  powleczone gumą uchwyty prowadzące w celu pewnego chwytu i wygodnej pracy

-  pełna elektronika z regulacją prędkości obrotowej w celu dostosowania jej do obrabianego materiału

-  ogranicznik prądu rozruchowego

-  dane techniczne

●  moc znamionowa 1100/1150 W

●  prędkość obr. Na biegu jałowym 8000 – 24000 obr./ min

●  głębokość frezowania 0 – 57 mm

●  uchwyt narzędziowy Φ 8 mm

●  wymiary: 9 długość całkowita) 260 mm

●  waga – około 3,4 kg

-  wyposażenie standardowe:

●  dysza

●  króciec odsysający

●  prowadnica równoległa

●  tulejka zaciskowa 8 mm

●  szablon śr. 12 mm

●  walizka systemowa MAKPAC

●  wkład do walizki MAKPAC

●  klucz montażowy – 2 szt.

21.  PIŁA UKOŚNA  255 mm                                                                                            szt. 2

-  płyta podstawowa i talerz obrotowy z odlewu aluminiowego

-  wskaźnik laserowy w celu dokładnej kontroli pozycji cięcia

-  płynna regulacja podwójnego skosu i przechylenia

-  regulowane szyny i wyciągane na boki podpórki do dłuższych elementów

-  dwustopniowy ogranicznik głębokości cięcia

-  funkcja posuwu do rozszerzonego zakresu cięcia

-  ze ściskiem stolarskim i instalacją mocującą dla bezpiecznego mocowania przedmiotu obrabianego

-  króciec odsysający do worka zbierającego kurz z możliwością podłączenia zewnętrznego odsysania

-  możliwość zamocowania do dowolnego stołu roboczego

-  pionowy docisk materiału

-  moc silnika ( 230V) 1,8 kW

-  obroty 5000 min -1

-  klamka podzielnicy

-  średnica tarczy – 255 mm

-  wymiary całkowite ukośnicy 900 x 550 x 430 mm

-  waga około 17 kg

-  skład zestawu dostawy:     -  ukośnica

-  docisk pionowy

-  instalacja mocująca

-  worek na pył

-  tarcza widiowa

-  osłona bezpieczeństwa tarczy tnącej

-  kabel zasilający 1,5 m

-  oryginalne opakowanie

-   instrukcja obsługi w języku polskim

-  laser linii cięcia

-  boczne rozszerzenie stołu roboczego – 2 szt.

-  dodatkowe nakładki poszerzenia bocznego  - 2 szt.

-  gwarancja 24 miesiące

OPRACOWAŁ

Andrzej MALINOWSKI