|  | GMINA ŁABOWA 33-336 Łabowa 38 tel. 18 414 24 50 |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Doposażenie w niezbędny sprzęt do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie Gminy Łabowa 
wynikających z „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca Należy podać parametry techniczne, nazwę producenta/model (jeśli dotyczy) lub wpisać czy produkt spełnia dane parametry: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Zakres przedmiotu obejmuję doposażenie magazynu obrony cywilnie w materiały i sprzęt zabezpieczająco-ochronny, doposażenie w sprzęt ochrony podmiotów ochrony ludności oraz zakup urządzeń łączności radiowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprzęt i wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 Każde ze wskazanego wyposażenia musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane z materiałów spełniających wymogi bezpieczeństwa użytkowania oraz spełniać minimalne wymagania wskazane poniżej |  |
| II | UBRANIE LEKKIE STRAŻACKIE 12 kpl |  |
| 1 | Skład materiału: min. 95% włókien aramidowych, w tym min. 20% paraaramidów (np. Kevlar). |  |
| 2 | Odporność na płomień i ciepło: zgodnie z PN-EN 469 |  |
| 3 | Odporność materiału na wycieranie wg ISO 12947-2 (12 kPa): min. 50 000 cykli. |  |
| 4 | Opór pary wodnej Ret wg EN 31092/ISO 11092: maks. 3,0 m²Pa/W. |  |
| 5 | Gramatura wzmocnień na kolanach: min. 540 g ± 25 g/m². |  |
| 6 | Impregnacja hydrofobowa i oleofobowa: trwałość min. 40 prań. |  |
| 7 | Temperatura prania: maks. 60 °C |  |
| 8 | Spełnienie wymagań normy PN-EN 469 (min.). |  |
| III | BUTY SPECJALNE GUMOWE 10 par. |  |
| 1 | Norma: PN-EN 15090:2012, klasa min. F2I. |  |
| 2 | Ochrona elektroizolacyjna: zgodność z PN-EN 50321:2002, klasa 0 (min.). |  |
| 3 | Podnosek stalowy: odporność na uderzenie min. 200 J. |  |
| 4 | Wkładka antyprzebiciowa: odporność min. 1100 N. |  |
| 5 | Izolacja cieplna: klasy HI3 (min.) oraz CI (min.). |  |
| 6 | Odporność: na ogień, wodę, oleje i środki chemiczne (min.). |  |
| 7 | Wysokość cholewki: min. powyżej kostki. |  |
| 8 | Waga pary (rozm. standardowy): maks. 3,0 kg. |  |
| 9 | Podeszwa: antypoślizgowa, klasa SRC (min.). |  |
| 10 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące. |  |
| 11 | Rozmiary : 5 par – rozmiar 44 5 par- 46 |  |
| IV | PRZECINARKA DO STALI,BETONU I ASFALTU– 1 SZT. |  |
| 1 | Typ silnika: spalinowy, dwusuwowy, jednocylindrowy (min.). |  |
| 2 | Moc wyjściowa: min. 4,8 kW. |  |
| 3 | Pojemność skokowa: ok. 93 cm³ (min. 90 cm³). |  |
| 4 | Maksymalna średnica tarczy: maks. 350 mm. |  |
| 5 | Głębokość cięcia: min. 125 mm. |  |
| 6 | Waga urządzenia (bez tarczy): maks. 11 kg. |  |
| 7 | Poziom hałasu przy uchu operatora: maks. 104 dB(A). |  |
| 8 | Poziom mocy akustycznej LWA: maks. 115 dB(A). |  |
| 9 | Wibracje uchwytów: maks. 3,8 m/s² (lewy), maks. 4,2 m/s² (prawy). |  |
| 10 | Spełnienie norm emisji spalin: norma EU V (min.). |  |
| V | MOTOPOMPA PŁYWAJĄCA – 1 SZT. |  |
| 1 | Maksymalna wydajność: min. 1200 dm³/min. |  |
| 2 | Wydajność nominalna (przy 2 barach): min. 454 dm³/min. |  |
| 3 | Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 30 m. |  |
| 4 | Typ silnika: Honda GXV 160 lub równoważny (min.). |  |
| 5 | Moc nominalna: min. 3,2 kW przy 3600 obr./min. |  |
| 6 | Pojemność zbiornika paliwa: min. 1,8 l. |  |
| 7 | Czas pracy na pełnym zbiorniku: min. 1,4 h. |  |
| 8 | Waga: maks. 29 kg. |  |
| 9 | Minimalna głębokość ssania: maks. 15 mm. |  |
| 10 | Zgodność z Dyrektywą 2006/42/WE i posiada świadectwo CNBOP |  |
| VI | ELEKTRYCZNA POMPA ZATAPIALNA – 1 SZT. |  |
| 1 | Zasilanie: min. 230 V, 50 Hz |  |
| 2 | Moc silnika: min. 0,4 kW. |  |
| 3 | Wydajność maksymalna: min. 225 l/min. |  |
| 4 | Wydajność nominalna: min. 140 l/min przy 0,7 bar. |  |
| 5 | Wysokość podnoszenia: min. 11 m. |  |
| 6 | Średnica zanieczyszczeń: maks. 7 mm. |  |
| 7 | Klasa ochrony: min. IP68. |  |
| 8 | Temperatura medium: maks. 50 °C. |  |
| 9 | Długość kabla zasilającego: min. 10 m. |  |
| 10 | Wylot: złącze STORZ C |  |
| VII | LATARKA KĄTOWA BATERYJNA – 18 SZT. |  |
| 1 | Źródło światła: LED CREE XP-G |  |
| 2 | Strumień świetlny: - tryb wysoki : mini. 323 lm, - tryb średni: min. 140 lm |  |
| 3 | Zasięg światła: - tryb wysoki: min. 288m - tryb średni: min. 184 m. |  |
| 4 | Czas pracy: - tryb wysoki: min.6 h 30 min - tryb średni: min 13 h |  |
| 5 | Stopień ochrony: min. IP54. |  |
| 6 | Odporność na upadek: min. 1 m. |  |
| 7 | Certyfikat ATEX: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga |  |
| 8 | Zasilanie: 4 × bateria AA (R6) |  |
| 9 | Waga z bateriami: maks. 354 g. |  |
| 10 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |
| VIII | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY – 1 SZT. |  |
| 1 | Napięcie wyjściowe: 230 V ± 10%, 50 Hz. |  |
| 2 | Moc znamionowa: min. 3,0 kW. |  |
| 3 | Moc maksymalna: maks. 3,3 kW. |  |
| 4 | Współczynnik mocy (cos φ): 1,0 (min.). |  |
| 5 | Regulacja napięcia: ±1% (maks.). |  |
| 6 | Poziom harmonicznych THD: maks. 3%. |  |
| 7 | Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu: maks. 1,54 l/h. |  |
| 8 | Waga: maks. 32 kg. |  |
| 9 | Wymiary: ok. 570 × 360 × 460 mm (maks.). |  |
| 10 | Poziom ochrony prądnicy: min. IP23. |  |
| 11 | typ prądnicy: inwerterowa (inverter type), z elektroniczną regulacją napięcia ±1% |  |
| IX | SPODNIOBUTY – 7 SZT. |  |
| 1 | Normy: EN ISO 13688, EN 343, EN ISO 20347 (OB SRC). |  |
| 2 | Materiał: PVC (min.) |  |
| 3 | Podnosek: stalowy, odporność min. 200 J. |  |
| 4 | Wkładka: stalowa, odporność na przebicie min. 1100 N. |  |
| 5 | Wysokość obuwia: min. 40 cm. |  |
| 6 | Waga: maks. 2 kg. |  |
| 7 | Podeszwa: antypoślizgowa, olejoodporna, antyelektrostatyczna |  |
| 8 | Szelki: regulowane, elastyczne |  |
| 9 | Kolor: czarny |  |
| 10 | Rozmiar: 4 szt. – rozmiar 44 3 szt. - 46 |  |
| X | RADIOTELEFON PRZEWOŹNY – 3 SZT. |  |
| 1 | Zakres częstotliwości: VHF 136–174 MHz lub UHF 403–470 MHz (min.) |  |
| 2 | Standard pracy: DMR Tier II / III zgodny z ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 (min.) |  |
| 3 | Modulacja: 4FSK (min.) |  |
| 4 | Liczba kanałów: min. 1000 |  |
| 5 | Napięcie zasilania: 12 V DC ±10% |  |
| 6 | Pobór prądu przy transmisji (wysoka moc): maks. 14,5 A |  |
| 7 | Stopień ochrony: min. IP54 |  |
| 8 | Norma wytrzymałości: MIL-STD 810 (min.) |  |
| XI | RADIOTELEFON NASOBNY – 14 SZT. |  |
| 1 | Zakres częstotliwości: VHF 136–174 MHz lub UHF 350–527 MHz (min.) |  |
| 2 | Standard pracy: DMR Tier II / III zgodny z ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 (min.) |  |
| 3 | Modulacja: 4FSK (min.) |  |
| 4 | Liczba kanałów: min. 1000 |  |
| 5 | Wyświetlacz: min. 2,4", rozdzielczość min. 320 × 240 px |  |
| 6 | Napięcie zasilania: 7,5 V DC |  |
| 7 | Pojemność akumulatora: min. 3200 mAh |  |
| 8 | Czas pracy: min. 22 h (analog), min. 28 h (cyfrowy) |  |
| 9 | Stopień ochrony: min. IP68 / IP66 |  |
| 10 | Norma wytrzymałości: MIL-STD 810 (min.) |  |
| 11 | Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4/5 GHz (min. WPA3), Bluetooth min. 5.2 |  |
| 12 | GNSS: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO (min.), dokładność maks. 5 m |  |
| 13 | Funkcje audio: redukcja szumów, inteligentny dźwięk, tłumienie sprzężeń (min.) |  |
| 14 | Certyfikat iskrobezpieczności: UL TIA-4950 (min.) |  |
| XII | SYRENA ELEKTRONICZNA – 2 SZT. |  |
| 1 | Moc akustyczna: min. 300 W |  |
| 2 | Natężenie dźwięku: min. 109 dB(A) / 30 m (0°) |  |
|  | Pasmo przenoszenia: min. 300–5000 Hz |  |
| 3 | Zasilanie główne: 230 V AC ±10% |  |
| 4 | Zasilanie rezerwowe: min. 2 × 12 V / 33 Ah AGM |  |
| 5 | Czas pracy na zasilaniu rezerwowym: min. 30 dni (stand-by), min. 20 jednominutowych alarmów |  |
| 6 | Stopień ochrony obudowy: min. IP66 |  |
| 7 | Zakres temperatur pracy: - głośniki od -30 °C do maks. + 70°C - blok sterujący od - 20 °C do maks. + 65 °C |  |
| 8 | Sterowanie: lokalne (LCD, klawiatura) i zdalne (min. 1 cyfrowe i 1 analogowe) |  |
| 9 | Wbudowane bezobsługowe akumulatory żelowe |  |
| XIII | WORKI 10 000 SZT. |  |
| 1 | Materiał: Polipropylen (PP), odporny na warunki atmosferyczne. |  |
| 2 | Wymiary: 50 × 80 cm. |  |
| 3 | Pojemność: 25–30 kg piasku. |  |
| 4 | Gramatura materiału: wysoka, zapewniająca odporność na rozerwanie i przetarcie. |  |
| 5 | Kolor: dowolny. |  |
| XIV | ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA NAPEŁNIANA WODĄ 10 SZT. |  |
| 1 | Wymiary: wysokość 0,80 m, długość 10 m. |  |
| 2 | Materiał: poliester powlekany PCV, gramatura ≥ 650 g/m², odporność -30°C do +60°C. |  |
| 3 | Kolor: czerwony. |  |
| 4 | Kołnierz uszczelniający: pasy parciane z półkółkami metalowymi, karabińczyki, wsunięcie końca zapory do 40 cm. |  |
| 5 | Wlew i odpływ: złącze Storz 52, odpływ rękawowy, zawór odpowietrzający; opcjonalnie Storz 75. |  |
| 6 | Stabilizacja: 4 metalowe przelotki do kotwiczenia. |  |
| 7 | Odporność: UV, warunki atmosferyczne, wielokrotne użycie. |  |
| XV | PLANDEKA 10 × 20 M, 5 SZT. |  |
| 9 | Materiał: HDPE lub równoważny, 2 warstwy sprasowane, laminat z obu stron. |  |
| 10 | Gramatura: 130 g/m². |  |
| 11 | Wytrzymałość mechaniczna: 330–370 N. |  |
| 12 | Oczka aluminiowe: na rogach i co 1 m. |  |
| 13 | Wymiary: 10 × 20 m. |  |
| 14 | Odporność: deszcz, słońce, mróz, wiatr. |  |
| 15 | Wzmocnione krawędzie. |  |
| XVI | PLANDEKA 6 × 8 M, 5 SZT. |  |
| 1 | Materiał: HDPE, laminat z obu stron, wzmocnienia boków. |  |
| 2 | Gramatura: 130 g/m², wytrzymałość 330–370 N. |  |
| 3 | Oczka aluminiowe co 1 m. |  |
| 4 | Wymiary: 6 × 8 m. |  |
| 5 | Odporność: warunki atmosferyczne. |  |
| XVII | PLANDEKA 12 × 28 M, 5 SZT. |  |
| 1 | Materiał: HDPE, laminat, wzmocnione krawędzie. |  |
| 2 | Gramatura: 130 g/m², wytrzymałość 330–370 N. |  |
| 3 | Oczka aluminiowe co 1 m. |  |
| 4 | Wymiary: 12 × 18 m. |  |
| 5 | Odporność: warunki atmosferyczne. |  |
| XVIII | Plandeka 4 × 6 m, 5 szt. |  |
| 1 | Materiał: HDPE, laminat, wzmocnienia boków. |  |
| 2 | Gramatura: 130 g/m², wytrzymałość 330–370 N. |  |
| 3 | Oczka aluminiowe co 1 m. |  |
| 4 | Wymiary: 4 × 6 m. |  |
| 5 | Odporność: warunki atmosferyczne. |  |
| XIX | ŁOPATA, 55 SZT. |  |
| 1 | Waga: 2-25 kg |  |
| 2 | Trzon: profilowany, ergonomiczny. |  |
| 3 | Część robocza: hartowana stal z przetłoczeniami. |  |
| 4 | Uchwyt: gumowy, antypoślizgowy. |  |
| 5 | Odporność: korozja, uszkodzenia mechaniczne. |  |
| XX | SZPADEL, 15 SZT. |  |
| 1 | Waga: 1,95 -2,5 kg |  |
| 2 | Końcówka robocza: hartowana stal, zaostrzona. |  |
| 3 | Trzon: profilowany, ergonomiczny, gumowy uchwyt. |  |
| 4 | Odporność: korozja, uszkodzenia mechaniczne. |  |
| XXI | KILOF Z TRZONKIEM, 5 SZT. |  |
| 1 | Głowica: stal hartowana, waga 2,5 kg – 3kg, szpic + ostrze płaskie. |  |
| 2 | Trzonek: bukowy, długość 90 cm, waga 1,07 kg, wymienny. |  |
| 3 | Odporność: mechaniczna, warunki atmosferyczne. |  |
| XXII | MŁOTEK ŚLUSARSKI 0,8 KG, 10 SZT. |  |
| 1 | Waga: 0,8 kg. |  |
| 2 | Trzonek: bukowy, lakierowany, osadzenie klinem plastikowym. |  |
| 3 | Część metalowa: kuta, szlifowana, hartowana indukcyjnie. |  |
| 4 | Odporność: korozja, ścieranie, uderzenia. |  |
| XXIII | MŁOTEK ŚLUSARSKI CIĘŻKI, 5 SZT. |  |
| 1 | Waga całkowita: 5,48 kg – 6kg |  |
| 2 | Trzonek: bukowy, lakierowany, osadzenie klinem i tuleją metalową. |  |
| 3 | Część metalowa: kuta, hartowana indukcyjnie. |  |
| 4 | Odporność: odkształcenia, uderzenia, korozja. |  |
| XXIV | LICZNIK GEIGERA, 1 SZT. |  |
| 1 | Rodzaje promieniowania: beta, gamma, X. |  |
| 2 | Zakres tła: 0,05–1000 µSv/h, dawka skumulowana do 1000 Sv. |  |
| 3 | Dokładność: ±15%. |  |
| 4 | Zasilanie: Li-ion lub sieciowe, czas pracy ≥700 h. |  |
| 5 | Wymiary: 12,5 × 5,5 × 2,5 cm, waga ≤200 g. |  |
| 6 | Certyfikaty: CE, zgodność z normami metrologicznymi. |  |
| XXV | KURTKA WODOCHRONNA, 10 SZT. |  |
| 1 | Materiał: PLAVITEX + powłoka PVC. |  |
| 2 | Normy: EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1:2007. |  |
| 3 | Kolor: jasnobeżowy lub czarny. |  |
| 4 | Cechy: zgrzewane szwy, taśmy odblaskowe, zapinanie na napy. |  |
| 5 | Gwarancja: min. 24 mce. |  |
| 6 | Możliwość oznaczenia indywidualnego np. służbowy |  |
| 7 | Rozmiar: 5 szt. – XL 5 szt. - L |  |
| XXVI | KALOSZE/GUMOWCE, 20 SZT. |  |
| 1 | Klasa: S5, podnosek stalowy/kompozytowy, wkładka antyprzebiciowa. |  |
| 2 | Antypoślizgowe SRC, odporność chemiczna, olejoodporne. |  |
| 3 | Rozmiar: - 5 szt. – rozmiar 40 5 szt. – rozmiar 42 5 szt. – rozmiar 44 5 szt. – rozmiar 46 |  |
| XXVII | OSUSZACZ POWIETRZA, 5 SZT. |  |
| 1 | Wydajność: ≥90 l/dobę. |  |
| 2 | Powierzchnia: ≤400 m² przy wysokości 3 m. |  |
| 3 | Przepływ powietrza: ≤500 m³/h, zasilanie 230 V/50 Hz, moc 1000–1350 W. |  |
| 4 | Temperatura pracy: 5–35 °C. |  |
| 5 | Stopień ochrony: IP22, czynnik chłodniczy R290. |  |
| XXVIII | NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA, 5 SZT. |  |
| 1 | Moc nominalna: 9 kW, dwa poziomy mocy. |  |
| 2 | Zasilanie: 380–400 V, 50 Hz. |  |
| 3 | Przepływ powietrza: 845 m³/h. |  |
| 4 | Wymiary: 390 × 300 × 430 mm, stopień ochrony: IPX4. |  |
| 5 | Zakres temperatury: 5–35 °C. |  |
| 6 | Gwarancja: ≥24 mce. |  |
| XXIX | BLUZA POLAROWA 5 SZT. |  |
| 1 | Materiał: 100% poliester, 270 g/m², anti-pilling. |  |
| 2 | Design: dwukieszeniowy, zamek pełny. |  |
| 3 | Oznaczenia: personalizacja napisu i rzepy. |  |
| 4 | Odporność: na pranie i intensywne użytkowanie. |  |
| 5 | Rozmiar: 1 szt. – XXL 1 szt. – XL 3 szt. - L |  |
| XXX | NAJAŚNICA 2 SZT. |  |
| 1 | Typ: przenośny LED, 2 głowice, 12 000 lm. |  |
| 2 | Zasięg: do 50 m, statyw regulowany do 2,3 m. |  |
| 3 | Zasilanie: sieć 230 V i Li-ion 24,5 V 4 Ah. |  |
| 4 | Czas pracy: 4–45 h w zależności od trybu. |  |
| 5 | Stopień ochrony: IP66. |  |
| XXXI | REGAŁ METALOWY 5 SZT. |  |
| 1 | Konstrukcja: stalowa, ocynkowana, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne: wysokość 225 cm, szerokość 90 cm, głębokość 60 cm (±2 cm). |  |
| 3 | Ilość półek: 5 regulowanych, nośność każdej półki ≥150 kg równomiernie rozłożonego ciężaru. |  |
| 4 | Materiał półek: blacha stalowa, grubość min. 1 mm, wzmocnione profile krawędziowe. |  |
| 5 | Regulacja wysokości półek: co 55 mm, możliwość łatwej zmiany konfiguracji. |  |
| 6 | Montaż: śruby i nakrętki w komplecie, możliwość montażu wolnostojącego lub przy ścianie. |  |
| 7 | Stabilizacja: stopki regulowane, możliwość kotwienia do podłoża. |  |
| 8 | Kolor: ocynk srebrzysty lub matowy szary |  |
| 9 | Dopuszczalna temperatura pracy: -10°C do +50°C. |  |
| 10 | Dokumentacja: instrukcja montażu i deklaracja zgodności CE. |  |
| 11 | Gwarancja: min. 24 miesiące. |  |
| XXXII | AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3-FAZOWY – 1 SZT. |  |
| 1 | Napięcie wyjściowe: 400/230 V. |  |
| 2 | Częstotliwość: 50 Hz ±0,5%. |  |
| 3 | Moc znamionowa 3-fazowa (cosφ 0,8): min. 11,3 kVA. |  |
| 4 | Moc maksymalna 3-fazowa: max. 12,5 kVA. |  |
| 5 | Moc znamionowa 1-fazowa: min. 6,5 kW; moc maksymalna 1-fazowa: max. 7,1 kW. |  |
| 6 | Stabilizacja napięcia: ±2% (max.). |  |
| 7 | THD (całkowite zniekształcenie harmoniczne): ≤ 5% (max.). |  |
| 8 | Prąd znamionowy 3-fazowy: ok. 16,4 A; 1-fazowy: ok. 28,3 A. |  |
| 9 | Prąd rozruchowy: do 300% (informacyjnie). |  |
| 10 | Klasa izolacji prądnicy: H. |  |
| 11 | Stopień ochrony prądnicy: min. IP23. |  |
| 12 | Silnik: czterosuwowy, chłodzony powietrzem, min. 2 cylindry, pojemność skokowa min. 570 cm³. |  |
| 13 | Pojemność oleju: min. 1,7 L. |  |
| 14 | Pojemność zbiornika paliwa: min. 45 L. |  |
| 15 | Zużycie paliwa przy 75% obciążeniu: max. 4,5 L/h. |  |
| 16 | Rozruch: elektryczny + ręczny (min.). |  |
| 17 | Wymiary (dł. × szer. × wys.): ok. 790 × 580 × 765 mm (max. tolerancja ±2%). |  |
| 18 | Masa: max. 131 kg. |  |
| 19 | Poziom mocy akustycznej: max. 96 dB(A). |  |
| 20 | Wyposażenie minimalne: AVR, gniazdo 400 V 32 A, gniazdo 230 V 16 A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik ciśnienia oleju, akumulator, licznik czasu pracy. |  |
| 21 | Wymagania dodatkowe: fabrycznie nowy, dokumentacja PL, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce, gwarancja min. 12 miesięcy. |  |