Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu +

inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów - 0,1ha:

a)	stan istniejący,

b)	po zakończeniu etapu formowania skarp i wierzchowiny,

c)	po wykonaniu w-wy wyrównawczej,

d)	po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej,

e)	po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej,

2.	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp	- 1000m2

3.	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.> 2.0 m wraz z utylizacją – 1000m2

4.	Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchowiny - materiał zgromadzony z wykopów	- 50m3

5.	- ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIONYCH SKARP - 50m3

6.	Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (glina piaszczysta) - gr.0,2 m  	- 200m3

7.	Formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/zagęszczarką  - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m	- 200m3

8.	Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kiszki faszynowej o śr. 15 cm	- 500m

9.	Zakup i transport warstwy ziemi  - formowanie warstwy ziemi 0,3m - 300m3

10.	Formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / płytą wibracyjną  - warstwa

ziemii urodzajnej gr.0,3m - 300m3

11.	Obsianie skarp kwatery mieszankami traw	- 1000m2

12.	Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm,

na skarpach wysypiska - 1000m2